| Заказчик | Администрация Солецкого муниципального округа Новгородской области |
| --- | --- |
| Исполнитель | Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Новгородской области» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор						            Гребенюк А. В.

Руководитель проекта 				           Малихова К. Г.

Великий Новгород

- Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Положение о территориальном планировании Том 1. |  |
| 2. | Материалы по обоснованию генерального плана Солецкого муниципального округа Новгородской области. Том 2. |  |
| 3 | Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав Солецкого муниципального округа Новгородской области. Том 3. |  |
| Графические материалы |  |  |
| Генеральный план. |  |  |
| Лист 1 | Карта границ населённых пунктов (в том числе границ образуемых населённых пунктов), входящих в состав Солецкого муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Лист 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Солецкого муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Лист 3 | Карта функциональных зон Солецкого муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |
| Лист 1 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения, иных объектов, территорий и зон Солецкого муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Лист 2 | Карта особо охраняемых природных территорий регионального, местного значения и границ территории объектов культурного наследия Солецкого муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
| Лист 3 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, зон с особыми условиями использования территории, границ лесничеств Солецкого муниципального округа Новгородской области. | М 1:25 000 |
|  | CD-диск с электронной версией |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	22

2.1. Основные предпосылки и приоритеты развития Солецкого муниципального округа	22

2.2. Природно-ресурсный потенциал	30

2.3. Минерально- сырьевые ресурсы	33

2.4. Растительность и животный мир	33

2.5. Инженерно- геологические условия и инженерно-строительное районирование	34

2.6. Социально-экономический потенциал	36

2.6.1. Система расселения и трудовые ресурсы	36

2.6.2. Промышленность	45

2.6.3. Сельское хозяйство	46

2.6.4. Малый и средний бизнес	48

2.6.5. Торговля и потребительский рынок	50

2.6.6. Инвестиционная деятельность	56

2.6.7. Жилой фонд	61

2.7. Культурно- бытовое обслуживание населения.	66

2.7.1. Образование	66

2.7.2. Здравоохранение	70

2.7.3. Социальное обеспечение	74

2.7.4. Культура и искусство	74

2.7.5. Физическая культура и спорт	80

2.7.6. Отделения связи	84

2.7.7. Отделения и филиалы банков.	84

2.7.8. Развитие системы культурно- бытового обслуживания населения.	85

2.8. Транспортная инфраструктура	89

2.8.1. Железнодорожный транспорт	90

2.8.2. Автомобильный транспорт	91

2.8.3. Воздушный транспорт	110

2.8.4. Водный транспорт	110

2.8.5. Трубопроводный транспорт	110

2.9. Инженерная инфраструктура	110

2.9.1. Газоснабжение	113

2.9.2. Электроснабжение	113

2.9.3. Водоснабжение	120

2.9.4. Водоотведение	128

2.9.5. Теплоснабжение	133

2.10. Санитарная очистка территории	136

2.11. Благоустройство территории	137

2.12. Места захоронения	138

2.13. Земельный фонд	140

2.13.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	141

2.13.2. Земли населённых пунктов	141

2.13.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	147

2.13.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	147

2.13.5. Земли особо охраняемых территорий и объектов	149

2.13.6. Земли водного фонда	149

2.13.7. Земли лесного фонда	149

2.13.8. Земли запаса	149

2.14. Направления развития территорий Солецкого муниципального округа	150

2.15. Зоны с особыми условиями использования территории	152

2.16. Особо охраняемые природные территории	157

2.17. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, их территории, зоны охраны объектов культурного наследия	170

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	182

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	183

5. СВЕДЕНИЕ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	206

6.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	209

7.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ	215

7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	216

7.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	219

7.3. Факторы возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	222

7.4. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории	225

7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	226

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	230

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	233

ПРИЛОЖЕНИЯ	234

Приложение 1	235

Приложение 2	237

Приложение 3	243

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана подготовлен на основании муниципального контракта № 48 от 16.02.2023 г. на выполнение работ по разработке генерального плана, заключённого между Администрацией Солецкого муниципального округа Новгородской области (далее –  Администрация Солецкого муниципального района) и государственным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства Новгородской области» (далее – ГБУ «УКС НО») в соответствии с техническим заданием на выполнение работ.

Одной из основных причин разработки генерального плана (далее проект) является  областной закон от 27 марта 2020 года № 532-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Солецкого муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» (далее – Закон № 532-ОЗ).

В соответствии с п.2 Закона № 532-ОЗ: муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления Солецкого муниципального района, Солецкого городского поселения, Выбитского сельского поселения, Горского сельского поселения, Дубровского сельского поселения, которые на день создания Солецкого муниципального округа Новгородской области осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей территории, действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Новгородской области, областным законам и иным нормативным правовым актам Новгородской области, а также муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Солецкого муниципального округа Новгородской области», что позволяет использовать выше указанные материалы при подготовке Генплана и Правил землепользования и застройки Солецкого муниципального округа Новгородской области (далее- Солецкий муниципальный округ).

В этой связи при подготовке настоящего проекта были использованы: Схема территориального планирования Солецкого муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений, входивших в состав Солецкого района, Местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований, входивших ранее в состав Солецкого района. Вся документация имеется в свободном доступе, в том числе и на официальном сайте округа - https://adminsoltcy.ru/ Сведения о такой документации и датах их утверждения представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Солецкий муниципальный район |  |  |
| --- | --- | --- |
| Схема территориального планирования |  |  |
| 1. | Солецкий муниципальный район | Решение Думы Солецкого муниципального района Новгородской области от 15.12.2011 г. № 123 |
| Генпланы муниципальных образований |  |  |
| 1. | Солецкое городское поселение | Решение Совета депутатов Солецкого городского поселения от 22.12.2009 №277 |
| 2. | Выбитское сельское поселение | Решение Совета депутатов Выбитского сельского поселения от 15.10.2010 № 223 |
| 3. | Горское сельское поселение | Решение Совета депутатов Горского сельского поселения от 12.12.2012 № 186 |
| 4. | Дубровское сельское поселение | Решение Совета депутатов Дубровского сельского поселения от 14.12.2012 № 202 |
| Правила землепользования и застройки |  |  |
| 1. | Солецкое городское поселение | Решение Совета депутатов Солецкого городского поселения от 24.05.2017 №110 |
| 2. | Выбитское сельское поселение | Решение Совета депутатов Выбитского сельского поселения от 03.04.2009 №156 (в редакции от 22.11.2019 № 184) |
| 3. | Горское сельское поселение | Решение Совета депутатов Горского сельского поселения от 22.01.2013 № 206 (в редакции от 30.01.2017 №76) |
| 4. | Дубровское сельское поселение | Решение Совета депутатов Дубровского сельского поселения от 12.03.2013 № 220 (в редакции от 24.07.2020 № 280) |
| Местные нормативы градостроительного проектирования |  |  |
| 1. | Солецкий муниципальный район | Решение Думы Солецкого муниципального района Новгородской области от 15.01.2015 г. № 404 |
| 2. | Солецкое городское поселение | Постановление Администрации Солецкого городского поселения от 24.12.2009 г. № 179 |
| 3. | Выбитское сельское поселение | Решение Совета депутатов Выбитского сельского поселения от 16.04. 2010 № 208 |
| 4. | Горское сельское поселение | Решение Совета депутатов Горского сельского поселения от 26.12.2014 № 328 |
| 5. | Дубровское сельское поселение | Решение Совета депутатов Дубровского сельского поселения от 11.11.2014 №323 |

- В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме.

- Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

- 1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

- 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

- 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- 8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

- Проект генерального плана подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. №793», методическими рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 и иными нормативными правовыми актами.

- Генеральный план разработан на период до 2043 года (20 лет).

- В генеральном плане Солецкого муниципального округа не применяются положения статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части: пунктов 3,4 части 1; пункта 2 части 2; пунктов 2,3 части 3; пунктов 4,5,6 части 5, в связи с тем, что на территории Солецкого муниципального округа  межселенные территории отсутствуют.

- В генеральном плане Солецкого муниципального округа не применяются положения статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части подпункта б) пункта 3 части 6, в связи с тем, что на территории Солецкого муниципального округа особые экономические зоны отсутствуют.

- В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) по состоянию на начало 2023 года, а также материалы, предоставленные Администрацией Солецкого муниципального округа.

- При подготовке документов территориального планирования Солецкого муниципального округа использовались сведения, имеющиеся в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

- В основу генерального плана положены данные, предоставленные Администрацией Солецкого муниципального округа в 2023 году, а также документы с официального сайта Солецкого муниципального округа.

- Настоящий генеральный план выполнен с учётом принятых федеральных, региональных и муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЁННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

- Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

- Социально-экономическое развитие Солецкого муниципального округа осуществляется на основе Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в редакции указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474), национальных проектов федерального масштаба, принятых  в 2018 году по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост», программ социально-экономического развития Российской Федерации, Новгородской области, Солецкого муниципального округа.

- Документом территориального планирования Российской Федерации, в котором имеются сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Солецкого муниципального округа объектов федерального значения, является:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» от 19.03.2013 № 384-р (в редакции от 10.04.2023 № 872-р).

- Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых на территории Новгородской области, представлен в таблице 1.1

- Перечень государственных программ Российской Федерации, реализуемых в Новгородской области

- Таблица 1.1

| № п/п | Наименование | Период реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Развитие здравоохранения | 2018 - 2030 годы |
|  | Социальная поддержка граждан | 2013 - 2030 годы |
|  | Доступная среда | 2011 - 2030 годы |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 2013 - 2030 годы |
|  | Содействие занятости населения | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие образования | 2018 - 2030 годы |
|  | Развитие культуры | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие туризма | 2022 - 2030 годы |
|  | Реализация государственной национальной политики | 2017 - 2030 годы |
|  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 2018 - 2030 годы |
|  | Развитие транспортной системы | 2018 - 2030 годы |
|  | Комплексное развитие сельских территорий | 2020 - 2030 годы |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2013 - 2030 годы |
|  | Экономическое развитие и инновационная экономика | 2013 - 2030 годы |
|  | Воспроизводство и использование природных ресурсов | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие лесного хозяйства | 2013 - 2030 годы |
|  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2013 - 2030 годы |
|  | Развитие энергетики | 2013 - 2030 годы |
|  | Информационное общество | 2011 - 2030 годы |
|  | Национальная система пространственных данных | 2022 - 2030 годы |
|  | Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 2013 - 2030 годы |

- Перечень Государственных программ Новгородской области в соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 2.09. 2013 г. № 99-рг (в редакции от 20.02. 2023 г.) представлен в таблице 1.2

- Перечень государственных программ Новгородской области

- Таблица 1.2.

| № п/п | Наименование государственной программы Новгородской области | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Постановление Правительства Новгородской области от 11.02.2019 № 60 (в ред. от 19 ноября 2021 года N 416) «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Развитие здравоохранения Новгородской области до 2029 года» | министерство здравоохранения Новгородской области |
| 2. | Постановление Правительства Новгородской области от 05.07.2019 № 257 «О государственной программе Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» | министерство образования Новгородской области |
| 3. | Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 271 «О государственной программе Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство культуры Новгородской области |
| 4. | Постановление Правительства Новгородской области от 26.06.2019 № 240 «О государственной программе Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 5. | Постановление Правительства Новгородской области от 26.12.2018 № 616 «О государственной программе Новгородской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство спорта и молодежной политики Новгородской области |
| 6. | Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 267 «О государственной программе Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 7. | Постановление Правительства Новгородской области от 14.06.2019 № 218 «О государственной программе Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 8. | Постановление Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222 «О государственной программе Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 9. | Постановление Правительства Новгородской области от 16.12.2019 № 490 «О государственной программе Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2030 года» | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 10. | Постановление Правительства Новгородской области от 08.07.2019 № 262 «О государственной программе Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 11. | Постановление Правительства Новгородской области от 09.07.2020 № 312 «О государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020 - 2026 годы» | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 12. | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 277 «О государственной программе Новгородской области «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2023 - 2027 годы» | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 13. | Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года № 325 «О государственной программе Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2025 годы» | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 14. | Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 326 «О государственной программе Новгородской области «Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2022 годах» | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 15. | Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 275 «О государственной программе Новгородской области «Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2025 годах» | комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области |
| 16. | Постановление Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 223 «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | комитет ветеринарии Новгородской области |
| 17. | Постановление Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 206 «О государственной программе Новгородской области «Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2022 - 2028 годы» | министерство государственного управления Новгородской области |
| 18. | Постановление Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 205 «О государственной программе Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство финансов Новгородской области |
| 19. | Постановление Правительства Новгородской области от 06.06.2019 № 204 «О государственной программе Новгородской области «Развитие системы управления имуществом в Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 20. | Постановление Правительства Новгородской области от 24 июня 2019 года № 235 «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 21. | Постановление Правительства Новгородской области от 28 октября 2013 года № 324 «О государственной программе Новгородской области «Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2026 годы» | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 22. | Постановление Правительства Новгородской области от 02.12.2019 № 472 «О государственной программе Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2021 - 2025 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 23. | Постановление Правительства Новгородской области от 16.01.2020 № 4 «О государственной программе Новгородской области «Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2020 - 2026 годы» | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 24. | Постановление Правительства Новгородской области от 10.12.2019 № 483 «О государственной программе Новгородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2020 - 2025 годы» | государственное областное казенное учреждение «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области» |
| 25. | Постановление Правительства Новгородской области от 31.01.2017 № 31 «О государственной программе Новгородской области «Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2023 - 2030 годы» | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 26. | Постановление Правительства Новгородской области от 18.03.2019 № 92 «Об утверждении государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2025 годы» | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 27. | Постановление Правительства Новгородской области от 22.01.2015 № 20 «О государственной программе Новгородской области «Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2026 годы» | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 28. | Постановление Правительства Новгородской области от 21.12.2015 № 509 «О государственной программе Новгородской области «Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2021 - 2025 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 29. | Постановление Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 229 «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 30. | Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 268 «О государственной программе Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2019 - 2026 годы» | министерство образования Новгородской области |
| 31. | Постановление Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2030 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 32. | Постановление Правительства Новгородской области от 24.07.2018 № 375 «О государственной программе Новгородской области «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2018 - 2026 годы» | министерство образования Новгородской области |
| 33. | Постановление Правительства Новгородской области от 01.07.2019 № 248 «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 – 2026 годы» | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 34. | Постановление Правительства Новгородской области от 12.07.2019 № 270 «О государственной программе Новгородской области «Чистая вода в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 35. | Постановление Правительства Новгородской области от 27.09.2019 № 383 «О государственной программе Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы» | министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области |
| 36. | Постановление Правительства Новгородской области от 15.02.2021 № 33 «О государственной программе Новгородской Области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Новгородской области на 2021-2025 годы» | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 37. | Постановление Правительства Новгородской области от 24.09.2021 №ОН-7043-И «О государственной программе Новгородской области «Модернизация школьных систем образования путем проведения капитальных ремонтов зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Новгородской области в 2022-2026 годах» | министерство образования Новгородской области |
| 38. | Распоряжение Правительства Новгородской области от 20.05.2022 N 126-рг «О внесении изменений в перечень государственных программ Новгородской области» Научно-технологическое развитие Новгородской области на 2022 - 2030 годы | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 39. | Распоряжение Правительства Новгородской области от 01.02.2023 N 51-рг «О внесении изменений в перечень государственных программ Новгородской области» Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2023 - 2027 годы | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |

Стратегии, инвестиционные программы субъектов естественных монополий и иные нормативные правовые акты, использованные при подготовке проекта изменений

- Закон Новгородской области от 04 апреля 2019 № 394-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года»;

- Распоряжение Правительства Новгородской области от 08.10.2021 № 249-рг «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2022 №146 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы»;

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Северо-Запад» на 2016 – 2025 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.12.2021 №33@

- Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Новгородской области на период 2022-2026 годов, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 06.04.2022 г. № 165

- Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.12.2020 №34@ (в ред. от 30.12.2020 №34);

- Региональная программа газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы, утвержденная Указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636;

- Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 16.09.2016 № 29 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» на 2017 - 2035 годы;

- Постановление комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 19.09.2019 № 43 «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Новгородоблэлектро» на 2020 – 2024 годы;

- Территориальная схема обращения с отходами Новгородской области, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.12.2021 № 13.

Перечень муниципальных программ Солецкого муниципального округа, утверждённый постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 15.08.2022 № 1425 (в редакции постановления от 28.04.2023 №756) «Об утверждении Перечня муниципальных программ Солецкого муниципального округа» представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы | Наименование ответственных исполнителей муниципальных программ | Должность, ФИО персонально ответственных лиц за достижение показателей эффективности реализации программы | Сроки реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального округа | Повышение инвестиционной привлекательности Солецкого муниципального округа | комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | ведущий специалист комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Сергеева М.Л. | 2021- 2026 годы |
|  |  | Развитие торговли в Солецком муниципальном округе | комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | ведущий специалист комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Васильева Д.В. |  |
| 2. | Развитие малого и среднего предпринимательства в Солецком муниципальном округе | - | комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | ведущий специалист комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Васильева Д.В. | 2023- 2026 годы |
| 3. | Обеспечение жильём молодых семей в Солецком муниципальном округе | - | управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального округа | начальник управления имущественных и земельных отношений Михайлова Н.Ю. | 2021- 2026 годы |
| 4. | Совершенствование управления муниципальным имуществом Солецкого муниципального округа | - | управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального округа, комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа, комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | ведущий специалист управления имущественных и земельных отношений Рудницкая Д.А. | 2021- 2026 годы |
| 5. | Развитие образования в Солецком муниципальном округе | Развитие дошкольного и общего образования в Солецком муниципальном округе | управление образования и спорта Администрации муниципального округа | начальник управления образования и спорта Гелеван Т.Е. | 2021- 2026 годы |
|  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солецкого муниципального округа | управление образования и спорта Администрации муниципального округа |  |  |
|  |  | Развитие дополнительного образования в Солецком муниципальном округе | управление образования и спорта Администрации муниципального округа |  |  |
| 6. | Развитие культуры Солецкого муниципального округа | Развитие сферы культурно – досуговой деятельности, сохранение и восстановление традиционной народной культуры и ремёсел | отдел культуры Администрации муниципального округа | начальник отдела культуры Левашова Н.В. | 2021- 2026 годы |
|  |  | Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | отдел культуры Администрации муниципального округа | начальник отдела культуры Левашова Н.В. |  |
|  |  | Развитие библиотечного обслуживания населения | отдел культуры Администрации муниципального округа | начальник отдела культуры Левашова Н.В. |  |
|  |  | Развитие событийного туризма | отдел культуры Администрации муниципального округа | начальник отдела культуры Левашова Н.В. | 2023-2026 годы |
| 7. | Управление муниципальными финансами Солецкого муниципального округа | - | комитет финансов Администрации муниципального округа | главный специалист комитета финансов Сарина С.Н. | 2021-2026 годы |
| 8. | Совершенствование системы муниципального управления в Солецком муниципальном округе | Развитие системы муниципальной службы в Солецком муниципальном округе | управление делами Администрации муниципального округа | главный специалист управления делами Фокина Е.Г. | 2021- 2026 годы |
|  |  | Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в Солецком муниципальном округе | управление делами Администрации муниципального округа | главный специалист управления делами Фокина Е.Г. |  |
|  |  | Совершенствование архивной службы в Солецком муниципальном округе | архивный отдел управления делами Администрации муниципального округа | начальник архивного отдела управления делами Быстрова К.Н. |  |
| 9. | Развитие сельского хозяйства в Солецком муниципальном округе | Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции | комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | заместитель председателя комитета по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Сырков В.В. | 2021 – 2026 годы |
|  |  | Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации | комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | заместитель председателя комитета по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Сырков В.В. |  |
|  |  | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | заместитель председателя комитета по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Сырков В.В. |  |
|  |  | Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства | комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | заместитель председателя комитета по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Сырков В.В. |  |
| 10. | Комплексное развитие сельских территорий Солецкого муниципального округа | - | комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | главный специалист комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Шилова В.М. | 2021 – 2026 годы |
| 11. | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Солецком муниципальном округе | Улучшение жилищных условий граждан в Солецком муниципальном округе | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Качанович Е.Н. | 2021– 2026 годы |
|  |  | Энергосбережение в Солецком муниципальном округе | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Качанович Е.Н. |  |
|  |  | Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Солецкого муниципального округа | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Качанович Е.Н. |  |
|  |  | Газификация Солецкого муниципального округа | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Качанович Е.Н. |  |
| 12. | Охрана окружающей среды Солецкого муниципального округа | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа | главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Тарабановская А.А. | 2021– 2026 годы |
| 13. | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого муниципального округа | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого муниципального округа | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа | главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Дроздов И.Ю. | 2021– 2026 годы |
|  |  | Повышение безопасности дорожного движения в Солецком муниципальном округе | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа | главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Дроздов И.Ю. |  |
| 14. | Развитие градостроительной политики на территории Солецкого муниципального округа | - | управление градостроительной деятельности Администрации муниципального округа | ведущий специалист управления градостроительной деятельности | 2021 – 2026 годы |
| 15. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Солецком муниципальном округе | Профилактика правонарушений в Солецком муниципальном округе | отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального округа | главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мельникова М.И. | 2021 – 2026 годы |
|  |  | Профилактика терроризма и экстремизма в Солецком муниципальном округе | отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального округа | главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мельникова М.И. |  |
|  |  | Противодействие коррупции в Солецком муниципальном округе | отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального округа | главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мельникова М.И. |  |
| 16. | Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Совершенствование системы гражданской обороны | отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального округа | главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мельникова М.И. | 2021-2026 годы |
|  |  | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Солецкого округа | отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального округа | главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мельникова М.И. |  |
|  |  | Совершенствование системы защиты населения и территории муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального округа | главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мельникова М.И. |  |
|  |  | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального округа | главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мельникова М.И. |  |
|  |  | Обеспечение (усиление) первичных мер пожарной безопасности в Солецком муниципальном округе | отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального округа | главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Мельникова М.И. |  |
| 17. | Реализация молодежной политики в Солецком муниципальном округе | - | отдел молодежи Администрации муниципального округа | начальник отдела молодежи Балабина О.В. | 2021-2026 годы |
| 18 | Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном округе | - | управление образования и спорта Администрации муниципального округа | ведущий специалист управления образования и спорта Чернявская Ю.Г. | 2021-2026 годы |
| 19. | Обеспечение прав потребителей в Солецком муниципальном округе | - | комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Администрации муниципального округа | ведущий специалист комитет по экономике, туризму, инвестициям и сельскому хозяйству Васильева Д.В. | 2021-2026 годы |
| 20. | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Солецком муниципальном округе | - | комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа | главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Дроздов И.Ю. | 2021 - 2026 годы |
| 21. | Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Солецкого муниципального округа | - | управление делами Администрации муниципального округа | начальник управления делами Кривенко Е.А. | 2021 - 2026 годы |
| 22. | Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа | - | управление градостроительной деятельности Администрации муниципального округа | ведущий специалист управления градостроительной деятельности | 2021 - 2026 годы |
| 23. | Формирование современной городской среды на территории города Сольцы | - | управление градостроительной деятельности Администрации муниципального округа | ведущий специалист управления градостроительной деятельности | 2021 - 2024 годы |
| 24. | Укрепление общественного здоровья в Солецком муниципальном округе на 2024-2026 годы | - | управление образования и спорта Администрации муниципального округа | Начальник управления образования и спорта Гелеван Т.Е. | 2024-2026 годы |

- При подготовке генерального плана Солецкого муниципального округа были также использованы:

- 1. Стратегия социально-экономического развития Солецкого муниципального района до 2030 года (утверждена Решением Думы Солецкого муниципального района от 20.12.2012 г. № 218).

- 2. Комплексные программы развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур Солецкого района и муниципальных образований, входивших в его состав.

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Основные предпосылки и приоритеты развития Солецкого муниципального округа

Солецкий муниципальный округ образован в соответствии с Законом № 532- ОЗ.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были преобразованы все поселения, входящие в состав Солецкого муниципального района: Солецкое городское поселение, Выбитское сельское поселение, Горское сельское поселение, Дубровское сельское поселение, путем их объединения, с наделением  вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с наименованием «Солецкий муниципальный округ Новгородской области» и административным центром в городе Сольцы.

Согласно Закона № 532-ОЗ границами Солецкого муниципального округа Новгородской области считаются границы Солецкого муниципального района Новгородской области.

- Границы Солецкого муниципального района определены Областным законом Новгородской области от 04.04.2018 № 234-ОЗ «О внесении изменений в некоторые областные законы в части установления границ муниципальных образований Новгородской области».

- Геодезические данные и сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются приоритетными и применяются для установления прохождения границ территорий муниципальных образований на местности, а также при рассмотрении вопросов градостроительства и землеустройства.

В соответствии с областным законом Новгородской области от 04.07.2022 г. № 131-ОЗ "О границах муниципальных образований Новгородской области" (принят Постановлением Новгородской областной Думы от 30.06.2022 N 240-7 ОД) граница муниципального образования Солецкого муниципального округа Новгородской области проходит:

от точки 1 (узловой 47) стыка границ Солецкого муниципального округа Новгородской области, Шимского муниципального района Новгородской области и Стругокрасненского муниципального района Псковской области - в восточном направлении между кварталами 190, 192 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 69, 70, 71 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 8 - в северо-восточном направлении между кварталами 192, 194 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 71 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 11 - в восточном направлении между кварталом 194 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 56 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 12 - в северном направлении между кварталами 196, 173 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 56 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 13 - в юго-восточном, восточном направлениях между кварталами 173, 174, 51 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 63 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая реку Лубовку;

от точки 20 - в северном, северо-восточном направлениях между кварталами 175, 176, 177 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 63, 64, 65 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 30 - в восточном направлении между кварталами 177, 21 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 65, 48 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая реку Третий Ручей и автомобильную дорогу Городище - Вшели - Ситня;

от точки 39 - в восточном направлении между кварталами 178, 179, 180, 181, 182, 183, 22, 185, 186, 135 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 50, 51, 52, 53, 54, 55 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 60 - в северном направлении между кварталом 6 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 55 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 62 - в восточном, северном, западном направлениях между кварталами 6, 1 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 123 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 69 - в северном направлении между кварталом 1 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 42 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 70 - в юго-восточном направлении между кварталами 1, 6 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 118, 124 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 74 - в северном направлении между кварталами 6, 2 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 124 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 78 - в восточном направлении между кварталами 2, 3 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 121, 122 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 83 - в северном направлении между кварталом 5 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 122, 110 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества, кварталом 140 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 86 - в восточном направлении между кварталом 5 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 110 Городищенского участкового лесничества Шимского лесничества, кварталом 140 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 92 - в южном направлении между кварталами 5, 3 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 140, 245 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 95 - в восточном направлении между кварталами 8, 11, 15 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 245, 246, 247 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества, контуром сенокоса, кварталом 248 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая реку Крапивенка, автомобильную дорогу Уторгош - Вшели - Видони и реку Мшага;

от точки 111 - в юго-восточном направлении между кварталами 15, 20 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 248, 250, 251 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 115 - в юго-западном направлении между кварталом 20 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 26 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 121 - в юго-западном направлении между кварталами 20, 55 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 26 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 126 - в восточном направлении между кварталом 55 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 170 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 133 - в северо-восточном направлении между кварталом 55 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 170 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая Октябрьскую железную дорогу на участке Дно - Батецкий, далее между кварталами 2, 1 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 163, 165, 166 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 160 - в юго-восточном направлении между кварталами 1, 3 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 166, 167, 169 Уторгошского участкового лесничества Шимского лесничества, кварталом 52 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 176 - в восточном направлении между кварталами 5, 4 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 52, 53, 54, 132 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 180 - в южном направлении между кварталом 4 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 135 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 181 - в восточном направлении между кварталами 9, 10, 32 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 135, 59, 60, 61 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 191 - в юго-восточном направлении между кварталами 32, 6, 96 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 68, 69, 70, 74 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая реку Мшажка;

от точки 200 - в восточном направлении между кварталом 102 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 75 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 205 - в северо-западном, северо-восточном и юго-восточном направлениях по границе деревни Хвойная (между землями бывшего ООО "Солецкое Зверохозяйство" и кварталом 75 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 209 - в юго-восточном направлении по границе деревни Хвойная (по бетонному ограждению бывшего ООО "Солецкое Зверохозяйство" до автомобильной дороги Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков);

от точки 211 - в юго-западном направлении по оси автомобильной дороги Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков;

от точки 212 - в юго-восточном направлении по границе деревни Хвойная (по контуру леса, пересекая реку Шелонь);

от точки 216 - в северо-восточном направлении по правому берегу реки Шелонь до ручья без названия;

от точки 220 - в юго-западном направлении по руслу ручья без названия;

от точки 230 - в южном направлении между кварталами 1, 6, 8 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 76, 80, 82 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 237 - в западном направлении между кварталом 8 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 82 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 238 - в южном направлении между кварталами 9, 10 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 82 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 239 - в восточном направлении между кварталом 10 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 82, 97 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 240 - в юго-западном направлении между кварталом 10 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 97, 105, 104 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая реку Грязенка;

от точки 245 - в юго-западном направлении между кварталом 11 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 104 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 247 - в восточном направлении между кварталом 56 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 104 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 248 - в южном направлении между кварталами 56, 58, 60, 62 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 105, 106 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, контуром луга фонда перераспределения земель Шимского муниципального района Новгородской области, кварталами 145, 151 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая автомобильную дорогу Солоницко - Выбити;

от точки 267 - в восточном и юго-восточном направлениях между кварталом 62 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 151, 152, 165 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 272 - в восточном направлении между кварталами 67, 68, 70, 69 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 165, 154, 155 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества;

от точки 282 - в южном и юго-восточном направлениях между кварталами 69, 70, 73 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и контуром луга бывшего СПК "Прожектор", кварталами 166, 167 Шелонского участкового лесничества Шимского лесничества до точки 291 (узловой 49) стыка границ Волотовского, Солецкого муниципальных округов Новгородской области и Шимского муниципального района Новгородской области;

от точки 291 (узловой 49) стыка границ Волотовского, Солецкого муниципальных округов Новгородской области и Шимского муниципального района Новгородской области - в южном направлении между кварталом 73 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 10 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 293 - в западном направлении между кварталом 73 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 130 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 294 - в северо-западном направлении между кварталами 70, 73 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 22, 21, 9 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 300 - в юго-западном направлении между кварталом 70 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 9, 8 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 302 - в северо-западном направлении между кварталом 70 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 7, 6 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 307 - в юго-западном направлении между кварталами 68, 67, 38 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 6 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 320 - в западном направлении между кварталом 38 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 5 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 323 - в южном направлении между кварталами 52, 43, 72, 161, 171, 90 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 68, 58, 43, 20, 5 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества, пересекая автомобильную дорогу Яжелбицы - Демянск - Залучье - Старая Русса - Сольцы;

от точки 412 - в северо-восточном направлении между кварталом 177 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 68 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 417 - в северо-восточном направлении между кварталом 178 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 69 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 443 - в восточном направлении между кварталом 178 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 69 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 461 - в южном направлении между кварталами 178, 195 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 69 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 467 - в восточном направлении между кварталами 195, 196 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 69 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 472 - в южном направлении между кварталом 196 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 87, 69 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 474 - в юго-западном направлении между кварталами 196, 194 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 87 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 482 - в восточном направлении между кварталом 207 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 87 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества;

от точки 483 - в южном направлении между кварталом 207 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 87 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества, пересекая реку Колошка;

от точки 486 - в юго-западном направлении между кварталом 207 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 87 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества, пересекая реку Колошка;

от точки 489 - в южном направлении между кварталами 207, 211 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталами 87, 96 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества, пересекая Октябрьскую железную дорогу на участке Дно - Валдай;

от точки 496 - в северо-западном направлении между кварталом 211 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 110 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества, пересекая реку Колошка;

от точки 535 - в западном направлении между кварталами 215, 133 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 122 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества, пересекая реку Суки;

от точки 541 - в западном направлении между кварталами 133, 132, 131 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества и кварталом 120 Порожского участкового лесничества Старорусского лесничества до точки 552 (узловой 44) стыка границ Волотовского, Солецкого муниципальных округов Новгородской области и Дновского муниципального района Псковской области;

от точки 552 (узловой 44) стыка границ Волотовского, Солецкого муниципальных округов Новгородской области и Дновского муниципального района Псковской области - в северо-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе квартала 134 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 585 - в северо-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 212, 204 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая Октябрьскую железную дорогу на участке Дно - Валдай);

от точки 595 - в западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 203, 202, 125 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 603 - в северном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 203, 202, 125 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 607 - в западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 198, 197 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 613 - в юго-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по юго-восточной границе болота Сокольники);

от точки 627 - в северо-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 124, 123 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 649 - в северо-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по болоту Большой Чистый Мох);

от точки 658 - в северо-восточном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по болоту Большой Чистый Мох);

от точки 662 - в северо-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 102, 184 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая линию электропередачи);

от точки 674 - в юго-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе квартала 183 Выбитского участкового лесничества Шимского лесничества до реки Опочинка);

от точки 677 - в западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по руслу реки Опочинка, пересекая железнодорожный мост Октябрьской железной дороги на участке Дно - Батецкий, до мелиоративного канала);

от точки 696 - в северо-восточном, северо-западном направлениях по административно-территориальной границе Псковской области (по мелиоративному каналу, по границе кварталов 208, 205, 204 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 706 - в юго-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 203, 202, 201 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 731 - в северо-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 201, 200, 199 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая ручей Ржанк);

от точки 736 - в юго-западном и северном направлениях по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 199, 197 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая болото Клиновский Мох);

от точки 757 - в северо-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по мелиоративной канаве до границы квартала 196 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 761 - в юго-западном и северном направлениях по административно-территориальной границе Псковской области (по границе квартала 196 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 778 - в северо-восточном, северном направлениях по административно-территориальной границе Псковской области (вдоль западной бровки мелиоративного канала, пересекая грунтовую дорогу на деревню Абрамково, до границы квартала 193 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 785 - в северном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе квартала 193 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества до реки Шелонь);

от точки 795 - в восточном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по руслу реки Шелонь);

от точки 827 - в северном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе квартала 183 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 828 - в северо-восточном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 183, 175 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 833 - в северном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе квартала 166 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 841 - в восточном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 166, 167 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 852 - в северном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по контуру пашни);

от точки 853 - в северо-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 161, 157 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 861 - в западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 156, 155, 149 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая автомобильную дорогу Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков, реку Ситня);

от точки 890 - в северном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе квартала 149 Солецкого участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая реку Законка);

от точки 904 - в западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 124, 134, 121, 120 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества, пересекая реку Польская);

от точки 933 - в западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 124, 134, 121, 120 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 946 - в юго-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 119, 133 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 949 - в северо-западном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 133, 132, 117, 116 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества);

от точки 963 - в северо-восточном направлении по административно-территориальной границе Псковской области (по границе кварталов 116, 115, 93, 82, 217, 215, 214, 191, 190 Ольховского участкового лесничества Шимского лесничества) до точки 1 (узловой 47) стыка границ Солецкого муниципального округа Новгородской области, Шимского муниципального района Новгородской области и Стругокрасненского муниципального района Псковской области.

В соответствии с областным законом № 532-ОЗ в состав территории Солецкого муниципального округа Новгородской области входят:

- деревня Абрамково, деревня Бараново, деревня Белец, деревня Бережок, деревня Блошно, деревня Болото, деревня Болотско, деревня Болтово, деревня Большие Липицы, деревня Большое Данилово, деревня Большое Заборовье, деревня Большое Загорье, деревня Борки, деревня Боровня, деревня Борок, деревня Быстерско, деревня Велебицы, деревня Веретье, деревня Веретье, деревня Вёска, деревня Видони, деревня Витебско, деревня Владимировка, деревня Вольная Лячка, деревня Вольное Загородище, деревня Вольные Дубравы, деревня Вшели, деревня Выбити, деревня Вязище, деревня Вяхорево, деревня Глубокое, деревня Горки, деревня Городище, деревня Городок, деревня Городок, деревня Гребня, деревня Гремок, деревня Гривы, деревня Гряда, деревня Грядско, деревня Дедково, деревня Доворец, деревня Долга, деревня Донец, деревня Дорогостицы, деревня Дубёнка, деревня Дубец, деревня Дуброво, деревня Дуданово, деревня Ёгольник, деревня Жильско, деревня Залесная, деревня Залесье, деревня Замостье, деревня Заполье, деревня Заполье, деревня Заречье, деревня Зелёная, деревня Зехниха, деревня Изори, деревня Илемёнка, деревня Илемно, деревня Иловёнка, деревня Казачий Лютец, деревня Каменка, деревня Каменка, деревня Киевец, деревня Клин, деревня Клин, деревня Королёва Грузомедь, деревня Крапивно, деревня Крюково, деревня Крючково, деревня Кузнецово, деревня Кузнецово, деревня Кук, деревня Куклино, деревня Лавров Клин, деревня Ланские Горки, деревня Леменка, деревня Лишки, деревня Лубино, деревня Луги, деревня Любитово, деревня Малахово, деревня Малиновка, деревня Малое Заборовье, деревня Малое Загорье, деревня Малые Дубравы, деревня Малые Липицы, деревня Маслёха, деревня Мирная, деревня Михалкино, деревня Молочково, деревня Морсино, деревня Мяково, деревня Мячково, деревня Набережная, деревня Невлино, деревня Невское, деревня Немены, деревня Нива, деревня Низы, деревня Никандрова Грузомедь, деревня Никольско, деревня Никольское, деревня Никольское Загородище, деревня Новая, деревня Новоселье, деревня Новые Горки, деревня Новые Дачи, деревня Оберётка, деревня Осиновик, деревня Остров, деревня Остров, деревня Острова, деревня Песочки, деревня Петрово, деревня Петровщина, деревня Пирогово, деревня Плосково, деревня Подберезье, деревня Подоклинье, деревня Поляны, деревня Поляны, деревня Поречье, деревня Порожки, деревня Посохово, деревня Прибрежная, деревня Райцы, деревня Рачково, деревня Рельбицы, деревня Ретно, деревня Речки, деревня Садовая, деревня Светлицы, деревня Селище, деревня Селищи, деревня Сельцо, деревня Середня, деревня Ситня, деревня Скирино, деревня Смехново, деревня Сойкино, деревня Соловьёво, деревня Сомино, деревня Сосновка, деревня Софиевка, деревня Старая Каменка, деревня Старое Загородище, деревня Степаново, деревня Стобольско, деревня Сторонье, деревня Стрепилово, деревня Строкино, деревня Строчицы, деревня Сухлово, деревня Тепяницы, деревня Теребуни, деревня Толчино, деревня Узки, деревня Уползы, деревня Хвойная, деревня Цивилёво, деревня Цыпино, деревня Череменец, деревня Чудинцевы Горки, деревня Шавково, деревня Шапково, деревня Шелонско, деревня Язвище, деревня Язвищи, город Сольцы.

- Солецкий муниципальный округ расположен в западной части Новгородской области.

- Граничит: на севере и северо-востоке – с Шимским районом, на юго- востоке – с Волотовским районом Новгородской области, на юго-западе – с Дновским районом Псковской области.

- Согласно стратегии социально-экономического развития Солецкого муниципального района до 2030 года, утвержденной Решением Думы Солецкого муниципального района от 20.12.2012 г. № 218 (далее- стратегия социально-экономического развития),

- Солецкий муниципальный округ обладает следующими преимуществами:

- - приближенность к крупным городам (Великий Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Псков);

- - наличие свободных инвестиционных площадок и инвестиционных проектов;

- - наличие материально-спортивной базы физической культуры и спорта;

- - через территорию округа проходит автомобильная дорога Великий Новгород- Псков и участок Октябрьской железной дороги;

- - наличие уникальных исторических застроек с купеческими особняками и лавками;

- - богатая минерально-сырьевая база;

- - наличие многоотраслевой структуры малого и среднего предпринимательства;

- - высокий потенциал для массового туризма и отдыха;

- - основные действующие предприятия (ООО «Эллипс», ООО «Сольцы-хлеб», АО «Альтаир ВН);

- рост количества предприятий малого и среднего бизнеса;

- - развитая сфера торговли и услуг.

- Недостатки Солецкого муниципального округа:

- - медленные темпы модернизации производства;

- - недостаточно высокий уровень инвестиционной привлекательности;

- - низкий уровень городской среды;

- - большой износ жилого фонда и коммуникаций;

- - высокий процент населения пенсионного возраста;

- - отток молодёжи из округа;

- - дефицит кадров рабочих профессий.

- - отток квалифицированных кадров на территории с более высоким уровнем отплаты труда;

- - низкие доходы населения.

Приоритетные направления развития Солецкого муниципального округа:

-развитие сельского хозяйства;

-развитие предпринимательства;

-создание благоприятного инвестиционного климата;

-развитие туризма и рекреационной зоны;

-реализация местных инициатив.

2.2. Природно-ресурсный потенциал

Климат

Климат Солецкого муниципального округа характеризуется как переходный от морского к континентальному и формируется под влиянием влажных западных морских и сухих восточных континентальных воздушных масс.

Частая смена воздушных масс различного происхождения определяет неустойчивый режим погоды во все сезоны.

Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет +3,3°С.

Зима на рассматриваемой территории мягкая. Средняя температура января принимает значения от -7° до -12°С, абсолютный минимум равен -45°С.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней.

Глубина промерзания грунтов на территории округа составляет 
140-160 см.

Средняя температура июля составляет +16°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года достигает +22,3°С.

Весна долгая и прохладная, лето умеренно теплое, осень теплая и продолжительная.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 140 дней.

Для округа характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает 500-600 мм осадков в год, это значение может достигать 783 мм, при этом испаряется только 300-400 мм. Относительная влажность в январе равна 85%, в июле снижается до 73%.

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений.

Средняя скорость ветра изменяется от 4 м/с летом до 4,6 м/с – зимой. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с и более.

Наиболее опасными явлениями погоды, проявление которых возможно на территории округа, являются:

грозы (40-60 часов в год);

сильные ветры со скоростью 25 м/сек и более;

ливни с интенсивностью не менее 30 мм за период не более 1 часа;

град с диаметром частиц не менее 20 мм;

сильные морозы (минимальная температура воздуха не менее 
-30°С в течение не менее 5 суток);

снегопады (количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 часов);

вес снежного покрова более 100 кгc/м2;

гололед с диаметром отложений 20 мм.

В общем, климат округа относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации, но относится к зоне рискованного земледелия.

Выводы:

- Климатические условия не вызывают планировочных ограничений.

- Территория муниципального округа относится к строительно-климатическому району ПВ. Расчетная температура для проектирования отопления равна 27о, вентиляции – 12о. Продолжительность отопительного периода 215 дней. Глубина сезонного промерзания почвы равна 125 см.

- Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

Рекомендуется ветрозащита и снегозащита инженерных сооружений от ветров южной четверти.

Почвы

На территории Солецкого муниципального округа получили распространение дерново-подзолистые, суглинистые, а также подзолисто-болотные почвы.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы обычно бедны питательными веществами, кислы и нуждаются в известковании, а также во внесении удобрений. Содержание гумуса в таких почвах составляет 0,5-3%.

Широкое распространение подзолисто-болотных почв объясняется близким залеганием к поверхности грунтовых вод.

Рельеф

Солецкий муниципальный округ Новгородской области расположен на западе средней части Восточно-Европейской равнины – на Приильменской низменности. Приильменская низменность чрезвычайно равнинна, Высоты колеблются от 18 до 50 м над уровнем моря. Поверхность Приильменской низменности сильно заболочена. Реки, текущие по ней, имеют неглубокие долины, озера - низкие берега.

- В пределах округа территория чрезвычайно равнинна, для рельефа характерны моренные отложения в форме холмов.

- Абсолютные отметки поверхности изменяются от 20 до 80 м. Уклоны рассматриваемой территории в основном не превышают 10%, лишь на склонах холмов и береговом склоне они составляют 10-20%, на отдельных участках более 20%.

- С геоморфологической точки зрения, территория округа представляет собой слабоволнистую моренную равнину с наличием невысоких озовых гряд, изрезанную сетью речных долин.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть Солецкого муниципального округа представлена малыми реками, ручьями, озерами и водохранилищами, а также болотами (проходимыми и непроходимыми).

По характеру питания реки относятся к восточноевропейскому типу. Они имеют смешанное питание с преобладанием снегового: половину годового стока дают талые снеговые, другую половину — дожди и грунтовые воды (снеговые — 50—60%, дождевые — 20—30%, грунтовые — 10— 20%). Самая теплая вода в реках бывает в июле. Среднемесячная температура воды в это время - +18° +19°.

Основная река округа – Шелонь. Питание реки – смешанное с преобладанием снегового – до 64%. Во время весеннего половодья проходит около 62% годового стока, на долю зимнего периода приходится 10%, остальной сток проходит в летне-осенний период.

Река Шелонь берет начало в заболоченной местности Псковской области и впадает в западную часть озера Ильмень.

Длина реки на территории округа 56 км, ширина от 60 до 160 метров, глубина 0,5 -1.5 (до 6 м).

Скорость течения 0,1 - 0,2 м/сек. Грунт песчано-галечный с валунами. Пойма двусторонняя, прерывистая, шириной 15 - 100 метров, местами заболоченная.

Вдоль берегов р. Шелонь довольно ясно выражены две террасы. Первая аллювиальная терраса поднимается на 2,5-4,5 м. Вторая имеет высоту до 10-11 м, ширину 800-1200 м. Поверхность второй террасы сложена аллювиальными песками, под которыми лежат верхнедевонские известняки. Эти известняки нередко образуют скалистые выходы вдоль берегов реки. В таких местах отсутствуют аллювиальные террасы.

Административный центр Солецкого муниципального округа город Сольцы расположен на реке Шелонь, впадающей в оз. Ильмень.

Длина р. Шелони 248 км, площадь водосбора 9710 км2, в створе г. Сольцы площадь водосбора 7070 км2. Долина реки в районе города неясно выражена. Пойма двухсторонняя шириной 100-900 м, покрыта преимущественно луговой растительностью, затопляется высоким весенним половодьем. Вода на пойме стоит 1-2 недели. Ширина русла изменяется от 60 до 200 м, глубина на перекатах в межень 0,5-2,0 м, на плесах 6-6 м. Скорость течения в межень 0,1 м/сек, в паводках 1,5-2,0 м/сек. р. Шелонь в створе г. Сольцы находится в подпоре от оз. Ильмень.

По водному режиму р. Шелонь принадлежит к восточно-европейскому типу с высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и подъемами уровней осенью под влиянием обложных дождей. Весенний подъем уровня начинается обычно в третьей декаде марта, достигая наивысшего значения в середине апреля. Наибольшая амплитуда колебания уровня воды составляет -7 м. Отметка максимального уровня весеннего половодья редкой повторяемости (обеспеченностью 1%) р. Шелони у г. Сольцы получена ориентировочно по кривой обеспеченности максимальных уровней за период наблюдений (7 лет) и составляет у моста - 27,0 мБс.

Спад половодья происходит довольно интенсивно и к началу-середине июня устанавливается летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками. В течение сезона наблюдается 2-3 паводка (в наиболее дождливые годы проходит 4-5 паводков). По высоте подъема уровня дождевые паводки значительно ниже снеговых.

Питание реки Шелони смешанное с преобладанием снегового - до 64%.

Во время весеннего половодья проходит около 62% годового стока, на долю зимнего периода - 10%, остальной сток проходит в летне-осенний период.

Зимний режим р. Шелони характеризуется устойчивым ледоставом. Первые ледяные образования на р. Шелони появляются в середине-конце ноября осенний ледоход наблюдается не ежегодно, его продолжительность около 20 дней. Ледостав устанавливается в начале декабря и продолжается 90-160 дней. Средняя толщина льда около 45 см, наибольшая 82 см. Вскрытие реки происходит в начале апреля и сопровождается редким ледоходом, продолжающимся 5-10 дней.

На территории города Сольцы в р. Шелонь впадает ручей Крутец, с площадью водосбора 50 км2.

Долина руч. Крутец неглубокая и плохо разработана, шириной от 50 до 100 м, склоны пологие.

Пойма в виде небольших площадок. Ширина ручья колеблется от 2 до 4 м, глубина от 0,2 до 1,0 м. Водный режим ручья аналогичен режиму р. Шелони.

Максимальный расход весеннего половодья 1% обеспеченности составляет 10 мЗ/сек., минимальный среднемесячный расход около 0,05 мЗ/сек.

По химическому составу воды р. Шелони и руч. Крутец относятся к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов НСС* и Са в течение всего года.

В период половодья минерализация воды составляет 70-80 мг/л, в период летней и зимней межени увеличивается до 400 мг/л. Жесткость воды изменяется в течение года от 1,0 до 5,0 мг-экв/л.

Водные ресурсы

Водные ресурсы Солецкого муниципального округа представлены поверхностными и подземными водами.

Поверхностные воды

Ресурсы поверхностных вод определяются стоком поверхностных вод, вместимостью озёр и водохранилищ.

Основным источником поверхностных вод является река Шелонь. Среднемноголетний сток составляет 6,4 л/с 1 км2 территории.

Подземные воды

Для водоснабжения населения, наряду с поверхностными, используются подземные воды, в основном при помощи шахтных колодцев.

2.3. Минерально- сырьевые ресурсы

Список месторождений полезных ископаемых на территории Солецкого муниципального округа

Таблица 2.3.1

| № п/п | Полезные ископаемые | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1. | карьер- песок | Дубровский территориальный отдел, севернее д. Киевец |
| 2. | карьер- песок | Дубровский территориальный отдел, за д. Молочково |
| 3. | карьер- гравий | Г орский территориальный отдел, между д. Петровщина и д. Шелонско |
| 4. | карьер-гравий | Г орский территориальный отдел, севернее д. Малые Липицы |
| 5. | карьер- гравий | Г орский территориальный отдел, севернее д. Городище |
| 6. | карьер- песок+гравий + плитняк | Г орский территориальный отдел, юго- восточнее д. Боровня |
| 7. | карьер- песок+гравий + плитняк | Горский территориальный отдел, д. Болото |
| 8. | карьер- гравий | Выбитский территориальный отдел, севернее д. Старое Загородище |
| 9. | скважина минеральной воды | Дубровский территориальный отдел, западнее д. Сосновка на землях лесного фонда |

2.4. Растительность и животный мир

Территория Солецкого муниципального округа относится к лесной зоне, подзоне смешанных лесов.

В подзоне смешанных лесов хвойно-широколиственные леса чередуются с хвойными и мелколиственными. По составу это преимущественно березовые и березово-осиновые леса. Хвойные породы представлены в основном сосной, редко – лиственницей и елью. Лесистость округа составляет 41%. Высота деревьев 10-30 метров, толщина – 0,25 м. Подлесок средней густоты, высотой 1-2 метра. На участках вырубленного и горелого леса распространена поросль берёзы и кустарника. Леса богаты дикорастущими ягодами и грибами.

Флора округа представлена луговыми видами (типчак, разные виды ковыля, тимофеевка, вероника лежачая, лапчатка серебристая, лютик лесостепной, клевер, мятлик, хвощ полевой, донник), прибрежно-водной растительностью (тростник, тростянка, манник большой), осоки (острая, прибрежная, черноколосая) рогоз, тёмно-коричневые плотные султаны), водными (кубышка жёлтая, телорез, кувшинка, перистолистник, роголистник, ряска трёхраздельная, элодея канадская) и болотными видами.

В лесах Солецкого муниципального округа обитают 25 видов млекопитающих и 63 вида птиц, отнесенных к объектам охоты (косули, лоси, бобры, зайцы, белки, лисицы и др.). На многих болотах гнездятся утки и гуси. В реках округа водятся судак, лещ, щука, плотва, окунь, густера, ряпушка и др.

Разнообразие животного мира и наличие большого количества водоемов и водотоков создают благоприятные условия для охоты, рыболовства и разведения рыбы.

2.5. Инженерно- геологические условия и инженерно-строительное районирование

Инженерно- геологические условия округа определяются рельефом и геоморфологией, геологическим строением и гидрогеологией, опасными природными процессами.

Геологическое строение

Солецкий муниципальный округ расположен в пределах северо-западного борта Московской синеклизы.

В геологическом строении территории участвуют породы от архейского и протерозойского до четвертичного возраста. Породы протерозоя и архея представлены гнейсами, кристаллическими и метаморфическими сланцами, гранитоидами, габбро, пироксенитами, амфиболитами. Выше залегают породы девона, карбона, перми, представленные песчаниками, доломитами, глинами, песками. Коренные породы повсеместно перекрыты четвертичными отложениями верхнего плейстоцена.

По генезису четвертичные отложения – это озерно-ледниковые, аллювиальные, озерно-аллювиальные и болотные отложения. Все они представлены мелкозернистыми и тонкозернистыми песками, супесями и суглинками, торфом, растительными остатками.

Мощность четвертичных отложений в основном не превышает 60 м. Они повсеместно служат основанием сооружений.

Гидрогеология

Территория Солецкого муниципального округа приурочена к Ленинградскому артезианскому бассейну.

Водоносными являются три водоносных комплекса:

- Снежско-плавский водоносный комплекс;

- Саргаевско-даугавский водоносный комплекс;

- водоносный горизонт четвертичных отложений.

Снежско- плавский водоносный комплекс развит на большей части южной и северо-западной части Новгородской области, где содержит пресные гидрокарбонатные кальциевые воды.

Водоносный комплекс залегает под четвертичными отложениями на глубине от нескольких метров до 20-30 м. Мощность комплекса изменяется от 1 до 40 м, увеличиваясь до 100 м на востоке района. Комплекс представлен песчано-глинистой толщей с карбонатными прослоями и характеризуется сложным и непостоянным литологическим составом. Воды рассматриваемого комплекса – напорные. Уровни подземных вод чаще всего залегают на глубине до 20 м, по долинам рек наблюдается самоизлив. Водообильность комплекса, в основном, слабая и неравномерная, что связано со слоистым строением и преимущественно глинистым составом водовмещающей толщи. По химическому составу воды комплекса – пресные, гидрокарбонатные с минерализацией 0,2-0,9 г/дм3, мягкие или умеренно жесткие 1,5-6 мг-экв/дм3, характеризуются повышенным содержанием железа и низким содержанием фтора.

Саргаевско- даугавский водоносный комплекс широко распространен на территории Солецкого муниципального округа. Минерализация подземных вод составляет в среднем 388-764 мг/дм³. По химическому составу гидрокарбонатные кальциевые, нередко с повышенным содержанием железа и солей жесткости. В зоне развития солоноватых вод (г. Сольцы) отмечается увеличение минерализации до 3-3,5 г/дм³.

В составе комплекса преобладают карбонатные породы - известняки, доломитизированные известняки, доломиты с прослоями мергелей и глин. Для пород комплекса характерна трещиноватость и кавернозность, которые с глубиной затухают.

Водоносный комплекс содержит слабонапорные, напорные и высоконапорные воды. Величина напора изменяется с погружением слоев горных пород от 1-20 до 200 м. Глубина залегания уровня от поверхности обычно 10-30 м, в отдельных случаях 60-70 м, в долинах рек и озерных котловинах скважины фонтанируют – уровень устанавливается на 10-15 м выше поверхности земли.

Воды данного водоносного комплекса, в основном, пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые и кальциево-магниевые с минерализацией 0.2-0,9 г/дм3. Они умеренно жесткие и жесткие (общая жесткость от 4,4 до 9,9 мг-экв/дм3). Содержание микрокомпонентов не превышает установленных санитарно-гигиенических норм. В бактериальном отношении воды здоровые.

Водоносный комплекс четвертичных отложений.

Подземные воды четвертичных отложений не имеют практического значения для централизованного водоснабжения из-за малой мощности и низкой водообильности. Они используются населением деревень с помощью колодцев и каптированных родников.

Опасные природные процессы

На территории Солецкого муниципального округа развиты как геологические, так и гидрометеорологические опасные процессы. Опасные геологические процессы на рассматриваемой территории представлены процессами боковой и овражной эрозии, оползнеобразования и заболачивания.

Заболачивание широко распространено на территории Солецкого муниципального округа. Существующим сооружениям и объектам данный процесс не наносит ущерба.

Этому процессу способствуют:

- климатические факторы – избыточное увлажнение при низких среднегодовых температурах воздуха и, как результат – превышение количества выпадающих осадков над испарением;

- широкое распространение с поверхности слабопроницаемых пород: ленточных глин и моренных суглинков;

- затруднённые условия стока грунтовых и поверхностных вод, обусловленные слабоврезанной гидрографической сетью, низким гипсометрическим положением местности, неглубоким залеганием водоупоров, затрудняющих инфильтрацию атмосферных осадков вглубь разреза.

Отмечается рост заболачивания при увеличении среднегодового количества осадков. Площадные рубки леса способствуют нарастанию процесса заболачивания за счет наступления существующих болот, а также низинного заболачивания озер.

Процессы боковой эрозии развиты не так широко, как правило, интенсивность их слабая или средняя. Эрозионный размыв является причиной небольших оползней – оплывин или оползней срыва. Такие оползни встречаются на реке Шелонь. Длина оползневых участков составляет не более 20 м.

Ограниченное распространение имеют процессы овражной эрозии на крутых склонах реки Шелонь. Оврагообразование является результатом деятельности талых и дождевых потоков, влияющих на размывание, размокание, насыщение водой неустойчивых пылеватых песчано-глинистых отложений.

Гидрологические и метеорологические процессы представлены:

- затоплением территорий населенных пунктов, расположенных по берегам реки Шелонь, паводковыми водами;

- ураганными ветрами со скоростью ветра до 25 м/с и выше;

- грозами, градом, продолжительными ливнями;

- сильными морозами и снегопадами.

Инженерно- строительное районирование

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, проявления опасных геологических процессов) на территории Солецкого муниципального округа проведено инженерно-строительное районирование. По условиям строительства выделены территории:

- со сложными условиями для строительства;

- с особо сложными условиями для строительства;

- не рекомендуемые для градостроительного освоения.

Территории со сложными инженерно-строительными условиями приурочены к междуречьям. В основании сооружений повсеместно залегают пески тонкозернистые, мелкозернистые, пылеватые, плотные, преимущественно водонасыщенные, супеси моренные суглинистые, супесчаные, песчаные образования с включениями обломочного материала, ленточные глины. УПВ – в основном на глубине около 10 м. Возможно проявление оползней, эрозии, пучения. Сложные инженерно-геологические условия выделены в центральной, северной и западной частях района.

Территории с особо сложными инженерно-строительными условиями приурочены к долинам рек. В разрезе преобладают чаще всего песчаные, реже суглинистые отложения. УПВ – на глубине 0-5 м. Часть территории заболочена. Территории с особо сложными инженерно-строительными условиями отмечаются в долинах реки Шелонь и ее притоков.

Территории, не рекомендуемые для масштабного градостроительного освоения – это поймы рек, ручьёв, овраги, сложенные слабыми водонасыщенными песчано-глинистыми грунтами. УПВ – на глубине 0-2,0 м. Местами территории заболочены, затапливаются паводками. Территории с указанными условиями приурочены к поймам рек и болотным массивам.

2.6. Социально-экономический потенциал

2.6.1. Система расселения и трудовые ресурсы

Согласно стратегии социально- экономического развития Солецкого муниципального округа целью демографической политики является стабилизация и последующий рост численности населения муниципального округа за счет   увеличения   продолжительности жизни населения, роста рождаемости и миграционного прироста.

В состав территории Солецкого муниципального округа входят 173 населенных пункта. Из них в 76 населенных пунктах проживает от 1-5 жителей. В 58 деревнях никто не проживает, в 76 деревнях проживает от 1-5 жителей.

В Солецком муниципальном округе, как и по всей Новгородской области за последние годы наблюдается стойкое снижение численности населения.

Эта негативная тенденция объясняется устойчивым превышением смертности над рождаемостью и неблагоприятной возрастной структурой населения.

Возрастная структура населения муниципального округа отличается высокой долей пенсионеров.

Главным последствием демографических процессов в прогнозный период наряду с сокращением численности населения станет его дальнейшее старение. В округе продолжится рост доли населения в возрасте 60 лет и старше.

По данным Росстата РФ численность постоянного населения Солецкого муниципального округа на 01.01.2022 года составила 12577 человек.

На 1 апреля 2023 г. по оценке Федеральной службы государственной статистики численность населения (постоянных жителей) Солецкого муниципального округа составляет 13183 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 312 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 562 человека, молодежи от 18 до 29 лет - 1 575 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 5 675 человек, пожилых людей от 60 лет - 2 874 человека, а долгожителей в округе старше 80 лет - 185 человек.

Всего на 1 апреля 2023 в Солецком муниципальном округе постоянно проживают 5 765 мужчин (43.73%) и 7 418 женщин (56.27%).

Всего численность официально занятого населения составляет 7 857 человек (59.6%), пенсионеров 3 823 человека (29%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 765 человек (5.8%).

По сведениям администрации муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 года на учёте в ГОКУ «Центр занятости населения Солецкого округа»  находились 15 безработных, из них уволенных  в связи с сокращением численности,  ликвидацией предприятий - 4 человека, по собственному желанию- 8 человек.

В отчетном периоде за содействием в поиске работы обратились 215 человек, трудоустроено- 167 человек. Направлено на обучение 15 безработных.

Уровень безработицы на 01.01.2023 года составил 0,2%.

Численность населения, постоянно проживающего в Солецком муниципальном округе на 01.01.2023 года, представлена в таблице 2.6.1.1.

Таблица 2.6.1.1.

| Наименование населённых пунктов |  | Число хозяйств постоянного населения | Численность постоянного населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего человек | В том числе: |  |
|  |  |  |  | зарегистрированных по месту жительства | проживающие 1 год и более |
|  | деревня Абрамково | 4 | 17 | 9 | 8 |
|  | деревня Бережок | 5 | 10 | 5 | 5 |
|  | деревня Белец |  |  |  |  |
|  | деревня Блошно | 1 | 2 | 0 | 2 |
|  | деревня Большое Данилово | - | - | - | - |
|  | деревня Болото | 13 | 54 | 45 | 9 |
|  | деревня Болтово | 3 | 4 | 4 | - |
|  | деревня Большие Липицы | 3 | 7 | 7 | - |
|  | деревня Боровня | 21 | 43 | 36 | 7 |
|  | деревня Большое Заборовье | 44 | 97 | 76 | 21 |
|  | деревня Бараново | - | - | - | - |
|  | деревня Большое Загорье | 3 | 5 | 5 | - |
|  | деревня Быстерско | 6 | 17 | 8 | 9 |
|  | деревня Болотско | 7 | 11 | 6 | 5 |
|  | деревня Борок | 7 | 19 | 16 | 3 |
|  | деревня Борки | 6 | 7 | 5 | 2 |
|  | деревня Велебицы | 41 | 117 | 65 | 52 |
|  | деревня Вёска | 2 | 3 | 0 | 3 |
|  | деревня Витебско | 9 | 11 | 9 | 2 |
|  | деревня Веретье | 8 | 9 | 6 | 3 |
|  | деревня Видони | 5 | 8 | 5 | 3 |
|  | деревня Вшели | 57 | 137 | 132 | 5 |
|  | деревня Вольная Лячка | 1 | 2 | 2 | - |
|  | деревня Вольное Загородище | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | деревня Выбити | 285 | 685 | 540 | 145 |
|  | деревня Веретье | 3 | 6 | 3 | 3 |
|  | деревня Владимировка | - | 1 | - | 1 |
|  | деревня Вольные Дубравы | - | - | - | - |
|  | деревня Вязище | 14 | 27 | 20 | 7 |
|  | деревня Вяхорево | 6 | 10 | 6 | 4 |
|  | деревня Глубокое | 1 | 1 | 1 | - |
|  | деревня Горки | 78 | 255 | 238 | 17 |
|  | деревня Городище | 20 | 59 | 55 | 4 |
|  | деревня Городок | 6 | 16 | 13 | 3 |
|  | деревня Гребня | 11 | 24 | 21 | 3 |
|  | деревня Гремок | 1 | 4 | 1 | 3 |
|  | деревня Городок | 2 | 3 | - | 3 |
|  | деревня Гряда | 0 | 0 | - | 0 |
|  | деревня Грядско | - | - | - | - |
|  | деревня Гривы | - | - | - | - |
|  | деревня Дедково | - | - | - | - |
|  | деревня Доворец | 10 | 12 | 8 | 4 |
|  | деревня Долга | 5 | 9 | 8 | 1 |
|  | деревня Дуданово | - | - | - | - |
|  | деревня Дорогостицы | 23 | 61 | 57 | 4 |
|  | деревня Дуброво | 89 | 214 | 197 | 17 |
|  | деревня Дубёнка | 7 | 24 | 19 | 5 |
|  | деревня Донец | - | - | - | - |
|  | деревня Дубец |  |  |  |  |
|  | деревня Ёгольник |  |  |  |  |
|  | деревня Жильско | 64 | 160 | 153 | 7 |
|  | деревня Залесная | - | - | - | - |
|  | деревня Замостье | 2 | 5 | 4 | 1 |
|  | деревня Заполье | 1 | 3 | 1 | 2 |
|  | деревня Заречье | 1 | 3 | 3 | - |
|  | деревня Залесье | 2 | 3 | 2 | 1 |
|  | деревня Заполье | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | деревня Зелёная | - | - | - | - |
|  | деревня Зехниха | - | - | - | - |
|  | деревня Изори | - | - | - | - |
|  | деревня Илемно | 12 | 29 | 19 | 10 |
|  | деревня Илемёнка | - | - | - | - |
|  | деревня Иловёнка | 1 | 33 | 22 | 11 |
|  | деревня Казачий Лютец | - | - | - | - |
|  | деревня Каменка | 9 | 28 | 17 | 11 |
|  | деревня Клин | 19 | 55 | 44 | 11 |
|  | деревня Крапивно | 34 | 80 | 78 | 2 |
|  | деревня Кузнецово | 3 | 7 | 4 | 3 |
|  | деревня Куклино | 34 | 89 | 84 | 5 |
|  | деревня Крючково | - | - | - | - |
|  | деревня Кук | 0 | 0 | 0 | - |
|  | деревня Крюково | 3 | 6 | 4 | 2 |
|  | деревня Королёва Грузомедь | - | - | - | - |
|  | деревня Киевец | 2 | 5 | 4 | 1 |
|  | деревня Кузнецово | 2 | 3 | 2 | 1 |
|  | деревня Клин | - | - | - | - |
|  | деревня Каменка | 38 | 111 | 100 | 11 |
|  | деревня Ланские Горки | 6 | 13 | 12 | 1 |
|  | деревня Леменка | 11 | 35 | 19 | 16 |
|  | деревня Лавров Клин | 6 | 8 | 7 | 1 |
|  | деревня Лубино | 23 | 50 | 42 | 8 |
|  | деревня Луги | - | - | - | - |
|  | деревня Лишки | 2 | 8 | 2 | 6 |
|  | деревня Любитово | 2 | 3 | 3 | - |
|  | деревня Малые Дубравы | - | - | - | - |
|  | деревня Малые Липицы | - | - | - | - |
|  | деревня Мячково | 1 | 1 | 1 | - |
|  | деревня Малиновка | - | - | - | - |
|  | деревня Мирная | - | - | - | - |
|  | деревня Михалкино | 3 | 5 | 3 | 2 |
|  | деревня Морсино | 4 | 6 | 4 | 2 |
|  | деревня Мяково | 14 | 21 | 19 | 2 |
|  | деревня Малое Заборовье | 14 | 24 | 21 | 3 |
|  | деревня Маслёха | 1 | 1 | 1 | - |
|  | деревня Молочково | 5 | 45 | 41 | 4 |
|  | деревня Малое Загорье | 2 | 3 | 3 | - |
|  | деревня Малахово | 2 | 3 | 1 | 2 |
|  | деревня Набережная | - | 3 | - | 3 |
|  | деревня Нива | 17 | 47 | 44 | 3 |
|  | деревня Никольское | - | 1 | - | 1 |
|  | деревня Невское | 73 | 176 | 160 | 16 |
|  | деревня Никольское Загородище | 3 | 4 | 1 | 3 |
|  | деревня Новая | 4 | 9 | 3 | 6 |
|  | деревня Новые Горки | 3 | 5 | 4 | 1 |
|  | деревня Невлино | 4 | 4 | 2 | 2 |
|  | деревня Немены | - | - | - | - |
|  | деревня Никольско | - | - | - | - |
|  | деревня Новоселье | 5 | 15 | 13 | 2 |
|  | деревня Низы | 7 | 15 | 13 | 2 |
|  | деревня Новые Дачи | 1 | 1 | 1 | - |
|  | деревня Никандрова Грузомедь | 3 | 8 | 8 | - |
|  | деревня Оберётка | 1 | 1 | - | 1 |
|  | деревня Осиновик | 3 | 3 | 1 | 2 |
|  | деревня Остров | 3 | 9 | 5 | 4 |
|  | деревня Острова | 9 | 10 | 4 | 6 |
|  | деревня Остров | 4 | 4 | 2 | 2 |
|  | деревня Петрово | 3 | 9 | 7 | 2 |
|  | деревня Петровщина | 5 | 6 | 5 | 1 |
|  | деревня Песочки | 46 | 110 | 86 | 24 |
|  | деревня Подберезье | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | деревня Поляны | 4 | 10 | 4 | 6 |
|  | деревня Пирогово | 10 | 6 | 4 | 2 |
|  | деревня Прибрежная | 17 | 48 | 43 | 5 |
|  | деревня Порожки | - | - | - | - |
|  | деревня Плосково | 10 | 14 | 12 | 2 |
|  | деревня Посохово | 10 | 15 | 15 | - |
|  | деревня Подоклинье | - | - | - | - |
|  | деревня Поляны | 2 | 4 | 3 | 1 |
|  | деревня Поречье | - | - | - | - |
|  | деревня Райцы | 23 | 63 | 53 | 10 |
|  | деревня Рачково | 3 | 9 | 7 | 2 |
|  | деревня Рельбицы | 5 | 14 | 8 | 6 |
|  | деревня Ретно | 50 | 131 | 127 | 4 |
|  | деревня Речки | 4 | 7 | 5 | 2 |
|  | деревня Светлицы | 42 | 88 | 86 | 2 |
|  | деревня Селище | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | деревня Середня | 1 | 2 | 0 | 2 |
|  | деревня Скирино | 38 | 99 | 80 | 19 |
|  | деревня Смехново | - | - | - | - |
|  | деревня Соловьёво | - | - | - | - |
|  | город Сольцы |  | 8120 |  |  |
|  | деревня Сомино | 23 | 28 | 16 | 12 |
|  | деревня Старое Загородище | 4 | 12 | 10 | 2 |
|  | деревня Старая Каменка | 10 | 16 | 13 | 3 |
|  | деревня Строчицы | 1 | 1 | - | 1 |
|  | деревня Сухлово | 1 | 1 | 1 | - |
|  | деревня Софиевка | 3 | 3 | 3 | - |
|  | деревня Строкино | - | - | - | - |
|  | деревня Ситня | 25 | 49 | 39 | 10 |
|  | деревня Сторонье | - | - | - | - |
|  | деревня Стобольско | - | - | - | - |
|  | деревня Сосновка | 66 | 164 | 146 | 18 |
|  | деревня Степаново | 6 | 20 | 16 | 4 |
|  | деревня Сойкино | - | - | - | - |
|  | деревня Селищи | 10 | 17 | 11 | 6 |
|  | деревня Стрепилово | 1 | 1 | 1 | - |
|  | деревня Садовая | - | - | - | - |
|  | деревня Сельцо | 2 | 6 | 4 | 2 |
|  | деревня Теребуни | 5 | 8 | 7 | 1 |
|  | деревня Тепяницы | 1 | 4 | 1 | 3 |
|  | деревня Толчино | 41 | 93 | 91 | 2 |
|  | деревня Узки | - | - | - | - |
|  | деревня Уползы | 3 | 4 | 4 | - |
|  | деревня Шелонско | 1 | 1 | 1 | - |
|  | деревня Хвойная | 22 | 66 | 61 | 5 |
|  | деревня Цивилёво | - | - | - | - |
|  | деревня Цыпино | 4 | 6 | 3 | 3 |
|  | деревня Череменец | 1 | 1 | 1 | - |
|  | деревня Чудинцевы Горки | 2 | 8 | 4 | 4 |
|  | деревня Шавково | - | - | - | - |
|  | деревня Шапково | - | - | - | - |
|  | деревня Язвищи | - | - | - | - |
|  | деревня Язвище | 1 | 2 | - | 2 |
|  | Итого: | 12577 |  |  |  |

Динамика численности населения Солецкого муниципального округа в период с 2010 по 2021 годы представлена в таблице 2.6.1.2.

Таблица 2.6.1.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 16013 | 15614 | 14929 | 14666 | 14352 | 14281 | 14085 | 13951 | 13623 | 13416 | 13183 | 12928 | 12577 |
| Городское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 10261 | 10054 | 9563 | 9393 | 9267 | 9221 | 9099 | 8995 | 8803 | 8675 | 8535 |  |  |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 5752 | 5560 | 5366 | 5273 | 5085 | 5060 | 4986 | 4956 | 4820 | 4741 | 4648 |  |  |
| Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек |  | 15614 | 14929 | 14666 | 14352 | 14281 | 14085 | 13951 | 13623 | 13416 | 13183 | 12928 | 12577 |
| Женщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек |  | 8309 | 7960 | 7821 | 7653 | 7599 | 7466 | 7394 | 7201 | 7045 | 6900 | 6742 | 6488 |
| Мужчины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек |  | 7305 | 6969 | 6845 | 6699 | 6682 | 6619 | 6557 | 6422 | 6371 | 6283 | 6186 | 6089 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных) | человек |  | 166 | 129 | 179 | 195 | 175 | 167 | 115 | 110 | 122 | 102 | 83 | 65 |
| Число умерших | человек |  | 367 | 312 | 340 | 338 | 284 | 279 | 299 | 241 | 241 | 271 | 279 | 185 |
| Естественный прирост (убыль) | человек |  |  |  | -161 | -143 | -109 | -112 | -184 | -131 | -119 | -169 | -196 | -120 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле |  | 10.5 | 8.4 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 7.8 |  |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле |  | 23.2 | 20.4 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21.7 | 17.8 | 18.1 | 20.8 |  |  |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле |  |  |  | -11 | -10 | -8 | -8 | -13.4 | -9.7 | -8.9 | -13 |  |  |
| Число прибывших | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 | 569 | 446 |
| Число выбывших | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 | 676 | 551 |
| Миграционный прирост (+), снижение (-) | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -57 | -29 | -107 | -105 |

Численность населения Солецкого муниципального округа за рассматриваемый период имела отрицательную динамику и постоянно снижалась. В период с 2010 по 2020 годы население сократилось на 2830 человек. Городское население округа уменьшилось на 1726 человек, сельское – на 1104 человека. Сокращению населения способствовала естественная смертность и миграция. Смертность превышает рождаемость на 55,6 %

За 12 месяцев 2022 года родилось 65 детей, умерло 185 человек. Естественная убыль населения за 12 месяцев 2022 года составила минус 120 человек. Число прибывших составило 446 человек, число выбывших- 551 человек. Миграционный прирост составил минус 105 человек.

Перспективную численность можно определить по формуле:

где

St – перспективная численность населения, через t лет;

S0 – исходная численность населения;

К общ – коэффициент общего прироста населения в предшествующем периоде.

Коэффициент общего прироста населения определяется суммированием коэффициента естественного прироста и коэффициента миграции.

Базовый прогноз численности населения

Таблица 2.6.1.3.

| Численность населения, чел (на 2022 г) | Родившиеся, чел | Умершие, чел | Коэффициент естественного прироста/убыли | Прибывшие, чел | Убывшие, чел | Коэффициент миграции | Коэффициент общего прироста/убыли населения | Прогноз до 2043, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12577 | 65 | 185 | - 9,54 | 446 | 551 | -8,34 | -17,88 | 8767 |

Настоящим проектом генерального плана предполагается, что на расчетный срок (2043 год) численность населения Солецкого муниципального округа может составить (при негативном прогнозе развития поселения) около 8767 человек. При этом с учётом Схемы территориального планирования Новгородской области такой прогноз не следует рассматривать на расчётный срок, так как при целенаправленном вмешательстве государства в демографическую ситуацию в стране в целом и каждом отдельно взятом ее регионе предполагается постепенный рост народонаселения на конец расчетного периода генерального плана.

В целях улучшения демографической ситуации в Солецком муниципальном округе продолжается работа по популяризации семьи, материнства и детства. Большое внимания уделяется мероприятиям по укреплению здоровья населения, развитию физкультуры и спорта.

Проблемами в сфере демографии являются:

- низкий уровень рождаемости. За последние несколько лет наблюдается стойкая тенденция снижения рождаемости. Основная причина: снижение общей численности населения муниципального округа, в том числе количества женщин репродуктивного возраста;

- высокая смертность населения, тенденция к старению населения муниципального округа: 25,3 процента общей численности населения Солецкого муниципального округа - граждане старше трудоспособного возраста;

- высокая миграционная убыль населения.

Для реализации стратегической цели по улучшению демографической ситуации в муниципальном округе необходимо реализовать следующие задачи:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- создание социально-экономических и духовно-нравственных условий, при которых родители смогли бы успешно воспитать двоих и более детей;

- создание условий, позволяющих оптимизировать миграционные процессы с учетом потребностей в работниках, обладающих требуемыми профессиями и квалификацией.

Решение задачи создания социально-экономических и духовно-нравственных условий, при которых родители смогли бы успешно воспитать двоих и более детей, включает в себя осуществление следующих мероприятий:

- обеспечение мерами социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с федеральным и областным законодательством;

- реализация комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, позволяющих обеспечить совмещение родительских и семейных обязанностей с профессиональной деятельностью, в частности, по обеспечению потребности семей в услугах дошкольного образования;

- создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, а также организация системы повышения их квалификации и переобучения профессиям, востребованным на рынке труда;

- создание условий для строительства доступного жилья, отвечающего потребностям семей с детьми;

- реализация системы мер по профилактике заболеваний репродуктивной системы и улучшению репродуктивного здоровья населения, включая меры по профилактике абортов и лечению бесплодия;

- создание условий для организации   консультативной и психологической поддержки семей в налаживании благоприятного психологического климата во внутрисемейных отношениях, профилактике семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- формирование системы мероприятий по пропаганде ценностей семьи и материнства, а также по повышению общественного престижа семьи с двумя и более детьми.

Решение задачи по созданию условий, позволяющих оптимизировать миграционные процессы с учетом потребности в работниках, обладающих требуемыми профессиями и квалификацией, включает в себя осуществление следующих мероприятий:

- создание благоприятных условий для привлечения рабочей силы из других регионов России;

- содействие снижению миграционного оттока на основе социально-экономического развития территории и созданию высокоэффективных рабочих мест;

- содействие потенциальному перемещению части населения из районов с неблагоприятными условиями проживания.

2.6.2. Промышленность

Промышленность Солецкого муниципального округа представлена производством электронного оборудования, производством хлебобулочных и кондитерских изделий, разливом минеральной воды, деревообработкой, издательской деятельностью.

Основные промышленные предприятия округа:

- ООО «Эллипс». Основной вид деятельности: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

ООО «Эллипс» входит в группу компаний «Трансвит». Завод основан в 1967 году как крупнейшее предприятие в области производства магнитопроводов и трансформаторов.

Основным направлением завода «Эллипс» является разработка и промышленный выпуск магнитных сердечников трансформаторов как на основе электротехнических сталей, так и с использованием нанокристаллических и аморфных сплавов. Изделия из последних позволяют до 25 процентов снизить потери электроэнергии по сравнению с традиционной 50-герцовой энергетикой.

В настоящее время завод «Эллипс» выпускает около 5000 типоразмеров высококачественных магнитопроводов, а также около 50 тыс. нестандартных трансформаторов и дросселей для всех отраслей народного хозяйства России. Номенклатура выпускаемой продукции: магнитопроводы, дроссели, трансформаторы.

- ООО «Сольцы- хлеб». Основной вид деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Хлебозавод Солецкого районного потребительского общества был основан во время Великой Отечественной войны в 1944 году. За своё существование хлебозавод был полностью реконструирован. Сегодня его суточная производственная мощность составляет 10 тонн. Основная цель работы предприятия заключается в производстве качественной и конкурентноспособной хлебобулочной продукции и кондитерских изделий. Предприятие выпускает более 70 разновидностей наименований продукции: батон, хлеб, пряники, печенье, сухари, пирожные, торты.

- АО «Альтаир ВН». Основной вид деятельности: производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения.

Предприятие создано на основе предприятия ЗАО «Кондитер», которое начало свою деятельность в 1942 году. Ассортимент продукции – пряники, печенье, минеральная питьевая вода «Солецкая».

К числу негативных тенденций в области промышленности следует отнести снижение производства пищевых продуктов, деревообрабатывающей промышленности.

Реализация электронного и оптического оборудования за 2022 год составила 457,7 млн. руб., объем производства в пищевой промышленности составил 23,7 млн. руб., объем производства по деревообрабатывающей промышленности составил 7,7 млн. руб.

Стимулирование экономического роста - необходимое условие для устойчивого развития Солецкого округа в долгосрочной перспективе. Соответственно, ключевыми задачами будут являться повышение реальных денежных доходов населения, снижение уровня бедности, создание комфортных условий для жизни и труда граждан.

2.6.3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство Солецкого муниципального округа занимает ведущее место в экономике округа. В 2022 году сельскохозяйственной деятельность осуществляли 4 сельскохозяйственных организаций, 28 индивидуальных предпринимателей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств) и более 5000 личных подсобных хозяйств.

Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях в 2022 году составила 41932 рубля, к уровню прошлого года 107,2 процентов.

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 24,9 млн. рублей.

В 2022 году посевная площадь в хозяйствах всех категорий округа составила 8424,3 гектара. Зерновых культур 1185 га, картофеля 924 га, овощи 91 га, кормовые культуры 5336,3 га.

Приобретено и внесено под урожай текущего года минеральных удобрений в количестве 712 тонн в физическом весе, что составляет 202,3 тонн действующего вещества.

Покупка семян картофеля для посева в текущем году составила 128 тонн, многолетних трав 9,1 тонны, однолетних трав 8,8 тонн.

В 2022 году посеяно элитными семенами 122 гектара.

Семеноводческое крестьянское (фермерское) хозяйство Колесникова Н. С. продолжает заниматься возделыванием картофеля на меристемной основе, высажено 2000 микрорастений.

На посевах картофеля и зерновых культур проведены мероприятия по защите растений от вредителей, сорняков и болезней.

В целях заготовки кормов для животноводства в округе скошено многолетних трав на площади 2075 гектар. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах заготовлено 4188 тонн силоса, 5067 тонн сенажа, 1455 тонн сена, 269 тонны соломы, что составило 18,3 кормовых единиц на условную голову скота.

В 2022 году убрано 1168 га зерновых культур, намолочено 2426,0 тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), картофеля 921 гектар, накопано 21939,1 тонн, овощей 86 гектара, валовой сбор составил 2878,3 тонн. Под урожай 2023 года посеяно 707 гектар озимых культур.

Для осуществления сельскохозяйственного производства индивидуальным предпринимателям главам крестьянских (фермерских) хозяйств предоставлены земельные участки в аренду общей площадью 259,4 гектара.

В округе проводится работа по уничтожения борщевика Сосновского, проведено 58 рейдовых мероприятий, выдано 40 предписаний, уничтожено борщевика с площади 152,6 гектара.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2023 года насчитывает 2751 голов, что составляет 104 процента по отношению к прошлому году, из них коров 1195 голов, это 102,2 процента к аналогичному периоду прошлого года. Поголовье овец и коз насчитывает 598 головы, что составляет 87,3 процента.

В 2022 году во всех категориях хозяйств округа произведено: мяса (в живом весе) 320,9 тонны, молока 6732,6 тонн, яиц 744тыс. штук. К уровню прошлого года производство составило: молока 101 процент, мяса 92,5 процента, яиц 94 процента.

Колхозом «Россия» (СПК) произведен 81 процент общего районного молока.

Доля округа в общем показателе области по производству основных видов продукции составила: по молоку 10,1 процента, мяса (скота и птицы на убой в живом весе) 0,2 процента, яйцу 0,9 процента.

Средний удой молока на одну корову по сельскохозяйственным организациям за январь-декабрь 2022 года составил 5647 кг.

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников в 2022 года по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям составил 116,594 млн. рублей.

В стратегии социально- экономического развития Солецкого муниципального округа рассматриваются ключевые направления и потенциал развития сельского хозяйства округа.

Основными направлениями развития сельского хозяйства Солецкого муниципального округа являются:

- развитие сельскохозяйственного производства на основе модернизации сельского хозяйства и ускоренного развития приоритетных подотраслей;

- улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства и улучшение жилищных условий сельского населения;

- развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Солецкий муниципальный округ обладает следующим потенциалом развития сельского хозяйства:

- полное обеспечение местных потребностей населения округа продуктами питания собственного производства;

- повышение роли округа на общерегиональном рынке зерна, технических культур, молока и мяса;

- производство экологически чистой продукции;

- стимулирование рационального использования земель;

- переход к инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и животноводства, техника, оборудование и прочее);

- увеличение производительности труда в сельскохозяйственном производстве;

- создание благоприятного инвестиционного климата.

Необходимо продолжить реализацию мероприятий по улучшению существующих угодий, восстановлению почвенного плодородия, обеспечению прироста гумуса в почве. В результате можно добиться значительного повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий и роста урожайности сельскохозяйственных культур.

Перспективным является развитие льноводства. За счёт увеличения посевных площадей льна-долгунца производство льноволокна в перспективе может увеличиться в 6 раз.

Первоочередной задачей, решение которой позволит развиваться животноводству, должно быть выращивание зерновых культур.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочно-мясное скотоводство и свиноводство.

Наличие кормовых ресурсов в районе позволит увеличить поголовье скота в среднем в 2 раза.

На перспективу основными секторами специализации агропромышленного комплекса Солецкого муниципального округа и их приоритетными направлениями являются:

- производство молока:

- производство мяса:

- производство зерна;

- производство картофеля.

Сведения об объектах агропромышленного комплекса Солецкого муниципального округа представлены в таблице 2.6.3.1

Таблица 2.6.3.1

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адресное описание | Подтип предприятия - основная специализация, вид деятельности | Мощность объекта, тыс. голов | Количество рабочих мест, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | картофелехранилище | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, д. Куклино 53:16:0060401:111 |  | 14000 тонн |  |
| 2 | телятник | Новгородская обл. Солецкий муниципальный округ, д. Городище | Сельское хоз-во, разведение КРС, производство молока | 0,08 | 1 |
| 3 | коровник | Новгородская обл. Солецкий муниципальный округ д. Горки | Сельское хоз-во, разведение КРС, производство молока | 0,2 | 6 |
| 4 | коровник | Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Крапивно, ул. Молодежная, д. 13А, помещение Ф1 | Сельское хоз-во, разведение КРС, производство молока | 0,2 | 8 |

2.6.4. Малый и средний бизнес

По данным статистики на 01.01.2023 года на территории Солецкого муниципального округа зарегистрировано 569 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 48-юридических лиц, 181 индивидуальный предприниматель, 340 самозанятых.  На 1000 жителей округа приходится 3,8 средних, малых и микропредприятий. Основная часть субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет экономическую деятельность в сфере оптовой и розничной торговли (42,2 % от общего количества), сфере транспортировки и хранения (13,5%).

В сфере сельского хозяйства сосредоточено 16,4 %. обрабатывающих производств - 5,8 % предпринимателей.

Проведение информационно - консультационной работы среди самозанятых граждан привело к увеличению количества субъектов малого бизнеса на 118 единиц. Социальные контракты заключены с 15 индивидуальными предпринимателями и 19 самозанятыми. В бюджет муниципального округа от налога на профессиональный доход за 2022 год поступило 811,9 тыс. руб.

В 2022 году зарегистрировались 5 юридических лиц и 54 индивидуальных предпринимателя.

Но тем не менее основными проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего бизнеса, являются:

- недостаточная ресурсная база;

- низкая доступность финансовых ресурсов;

- высокие арендные ставки на недвижимое имущество;

- отсутствие ликвидного залогового имущества для получения кредитных средств;

- незначительная доля инновационных и ремесленных предприятий в общем количестве малых и средних предприятий;

- слабое использование экспортного потенциала сектора малого и среднего предпринимательства;

- недостаточное развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- недостаточное информирование предпринимателей о нормативной правовой базе, регулирующей предпринимательскую деятельность;

- слабое вовлечение молодежи в занятие предпринимательской деятельностью;

- низкая активность малых и средних предприятий по продвижению продукции на региональные и международные рынки.

В целях обеспечения экономического развития Солецкого муниципального округа, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности разработана программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Солецком муниципальном округе» (утверждена Постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 21.11.2022 № 2039). В рамках данной муниципальной программы оказывается финансовая, имущественная, информационная и консультативная поддержка. Реализация муниципальной программы должна обеспечить сбалансированное развитие малого и среднего предпринимательства в Солецком муниципальном округе до 2026 года.

Для увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства разработан план мероприятий «дорожная карта» на 2023 год.

Классификация субъектов малого и среднего предпринимательства представлена в таблице 2.6.4.1

Таблица 2.6.4.1

| № п/п | Виды предпринимательской деятельности | Малые предприятия (2022 год) |  | Индивидуальные предприниматели на 01.01.2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. микропредприятия (2021 год) |  |
|  | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 17 | 7 | 32 |
|  | обрабатывающие производства | 10 | 3 | 8 |
|  | Обеспечение электрической энергией, газом и паром | 1 | 0 | 0 |
|  | транспортировка и хранение | 9 | 3 | 32 |
|  | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 5 | 1 | 1 |
|  | строительство | 0 | 0 | 13 |
|  | оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | 13 | 7 | 87 |
|  | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 | 0 | 7 |
|  | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1 | 1 | 0 |
|  | деятельность профессиональная, научная и техническая | 0 | 0 | 7 |
|  | образование | 0 | 0 | 1 |
|  | деятельность в области информации и связи | 0 | 0 | 6 |
|  | деятельность финансовая и страховая | 1 | 0 | 1 |
|  | здравоохранение | 1 | 1 | 0 |
|  | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации | 0 | 0 | 1 |
|  | прочие | 1 | 0 | 5 |
|  | Всего | 60 | 23 | 201 |

2.6.5. Торговля и потребительский рынок

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

На сегодняшний день в развитии потребительского рынка округа в целом сохраняются позитивные тенденции.

Торговую деятельность в округе осуществляют 8 юридических лиц и 81 индивидуальный предприниматель.

Показатели развития потребительского рынка имеют положительную тенденцию:

ведущая роль в обеспечении населения округа товарами принадлежит стационарной торговле, на долю которой приходится 88 % объема оборота розничной торговли, реализовано товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынка на 1543,1 млн. руб., темп роста 96,3 %, на розничных рынках и ярмарках – 65,9 млн. руб., темп роста 47,0 %.

В структуре товарооборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 54,8 %, непродовольственных товаров – 45,2 %.

Одной из основных причин невысокого объема среднедушевого оборота розничной торговли в округе является низкий уровень денежных доходов на душу населения.

Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу населения, кроме повышения уровня доходов населения округа в целях увеличения покупательной способности, необходимо дальнейшее развитие конкуренции на потребительском рынке округа, а также привлечение денежных средств из-за пределов округа, в том числе, за счет развития индустрии туризма.

На сегодняшний день в округе размещено 4 торговых объекта 3-х федеральных сетевых компаний.

Несмотря на положительные тенденции присутствия крупных операторов розничной продовольственной торговли, имеются определенные трудности сбыта продукции местных товаропроизводителей в розничные торговые сети федерального значения. Указанные операторы розничной торговли предъявляют товаропроизводителям продовольственной продукции требования относительно больших объемов поставок и низких цен, которые производители не в состоянии обеспечить.

Розничную торговлю непродовольственными товарами на территории округа в основном осуществляют местные предприниматели и организации. Территориальная близость Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, где непродовольственные товары представлены в более широком ассортименте по более конкурентным ценам, способствует оттоку денежных средств из округа.

Покупку дорогостоящих товаров, таких как автомобили, бытовая техника, видеотехника, мебель многие жители предпочитают совершать именно в этих городах.

Увеличение количества торговых объектов стационарной сети происходит за счет нового строительства, перевода помещений из жилого фонда в нежилой фонд, а также перепрофилирования ранее открытых, но низкорентабельных предприятий розничной торговли.

При открытии новых предприятий розничной торговли большое внимание уделяется оформлению и дизайну торговых залов, благоустройству прилегающих территорий и фасадов зданий, рекламным вывескам.

Все больше предприятий торговли применяют передовые технологии с использованием современного оборудования и прогрессивных форм торговли, таких как самообслуживание, расчет с покупателями с использованием банковских карт, компьютеризируют учет товародвижения. Все это позволяет обеспечить более высокий уровень обслуживания покупателей, увеличить пропускную способность предприятий торговли.

На территории округа действует сельскохозяйственный рынок.

Необходимо дальнейшее развитие на территории округа рыночно-ярмарочной торговли, поскольку данный формат торговли является одним из основных путей по расширению возможностей реализации продукции товаропроизводителей напрямую потребителям, минуя посредников, в целях обеспечения населения округа продукцией высокого качества по доступным ценам.

В 2022 году открыто 2 новых предприятия общественного питания.

Схема размещения нестационарных торговых объектов расширена с 4 до 19 объектов, земельные участки, включенные в схему, расположены на новых благоустроенных территориях.

На территории муниципального округа проведено 23 ярмарки.

Администрацией муниципального округа проводится еженедельный мониторинг цен на социально-значимые товары в целях определения экономической доступности товаров для населения округа.

К тому же была разработана и утверждена нормативная правовая база для предоставления субсидии на возмещение части затрат в 2022-2023 годах за приобретение горюче-смазочных материалов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для обеспечения жителей отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Солецкого муниципального округа услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров.  В 2022 году предоставлена субсидия ООО «Торговый Дом Сольцы».

Был проведен конкурс «Лучшая разноформатная торговля», победитель конкурса принял участие в областном конкурсе «Лучшая разноформатная торговля Новгородской области».

Тем не менее, основными проблемами в развитии розничной торговли на территории округа являются следующие:

- недостаточный уровень покупательной способности, сложившийся вследствие как внутренних причин – низких среднедушевых денежных доходов населения округа, так и внешних – недостаточного привлечения денежных средств из-за пределов;

- недостаточный уровень конкуренции на рынке непродовольственных товаров округа;

- недостаточное развитие рыночно-ярмарочной торговли, невысокая эффективность использования торговых мест на сельскохозяйственном розничном рынке.

К приоритетным направлениям развития торговой деятельности на территории округа относятся следующие:

- стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство новых объектов торговой инфраструктуры;

- оптимизация размещения торговых объектов на территории округа, повышение эффективности их деятельности;

- изучение и внедрение передового опыта муниципальных образований Новгородской области и Российской Федерации по обеспечению населения округа услугами торговли;

- стимулирование деловой активности торговых предприятий путем организации и проведения выставок, ярмарок и иных мероприятий организующего характера.

Основной целью государственной политики в сфере торговли является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные потребительские товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности.

Сеть предприятий торговли округа насчитывает 156 торговых объектов. Торговая площадь по состоянию на 01.01.2023 года составила 9809,6 кв.м. Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составила 779,96 кв. м. при нормативе – 522 кв.м.

Сведения о видах бытовых услуг, оказываемых населению Солецкого муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 представлены в таблице 2.6.5.1

Таблица 2.6.5.1

| Наименование услуг | Количество хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги: |  | Количество обособленных подразделений | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | юридические лица | индивидуальные предприниматели |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин, оборудования (ремонт легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов, хранение автотранспортных средств на платных стоянках) | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Изготовление и ремонт мебели | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ремонт и строительство жилья и других построек (изготовление срубов, кладка печей, стекольные работы, строительство гаражей) | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Услуги фотоателье, фото - и кинолабораторий | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Услуги бань и душевых | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Услуги парикмахерских (маникюр, педикюр) | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ритуальные услуги | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие виды бытовых услуг | 6 | 10 | 16 | 16 |
| Итого: | 8 | 30 | 38 | 55 |

Сведения о наличии действующих объектов бытового обслуживания населения на территории Солецкого муниципального округа по состоянию на 01.01.23 года представлены в таблице 2.6.5.2

Таблица 2.6.5.2

| № п/п | Наименование организации, индивидуального предпринимателя | Местонахождение | Виды оказываемых бытовых услуг | Количество обособленных подразделений (по видам услуг) | Среднесписочная численность (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Юридические лица: | X |  |  |  |
|  | 1. Гаражно – эксплуатационный кооператив «Авиатор» | г. Сольцы -2, ДОС 201 | Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. | 1 | 1 |
|  | Гаражно-строительный кооператив «Автолюбитель» | г. Сольцы -2, ДОС 201 | Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. | 1 | 1 |
|  | ##### Гаражно–строительный потребительский кооператив «Запаска» |  | Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. | 1 | 1 |
|  | ##### Гаражно–строительный потребительский кооператив «Полет» |  | Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. | 1 | 1 |
|  | ##### ООО «Антарис» | г. Сольцы, Советский пр-т, 19 | Предоставление услуг по ковке | 1 | 1 |
|  | ##### ООО «КВИМ» | г. Сольцы, Базовый пер. | Производство прочей мебели | 1 | 6 |
|  | Потребительский гаражно-строительный кооператив «Пилот» | г. Сольцы -2, ДОС 203 | Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п. | 1 | 1 |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение «Солецкое городское хозяйство» | г. Сольцы, ул. Ленина,21 | Услуги бань | 1 | 18 |
|  | Итого: 8 | X |  | 8 | 30 |
|  | Индивидуальные предприниматели: | X |  |  |  |
|  | Аверина Анастасия Алексеевна | д. Сосновка | Производство штукатурных работ | 1 | 1 |
|  | Александров Артур Романович | г. Сольцы | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | 1 | 1 |
|  | Ананян Владимир Эдуардович | г. Сольцы | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 1 | 1 |
|  | Ананян Меружан Эдуардович | г. Сольцы | Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 1 | 1 |
|  | Артамонов Иван Валерьевич | д. Выбити | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | 1 |
|  | Бойченко Андрей Валерьевич | г. Сольцы | Ритуальные услуги | 1 | 1 |
|  | Возчиков Виталий Евгеньевич | д. Жильско | Производство электромонтажных работ | 1 | 1 |
|  | Воронков Сергей Юрьевич | г. Сольцы | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | 1 |
|  | Гаврилюк Наталья Анатольевна | г. Сольцы, пр. Советский, д.31 Гаврилюк Наталья Анатольевна | Парикмахерские услуги | 1 | 1 |
|  | Горбачев Александр Геннадьевич | г. Сольцы | Производство отделочных работ | 1 | 1 |
|  | Дмитриевский Ярослав Владимирович | д. Выбити | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | 1 |
|  | Довженко Сергей Валентинович | г. Сольцы | Работы столярные и плотницкие | 1 | 1 |
|  | Иванов Григорий Евгеньевич | г. Сольцы, ул. Новгородская, 166 | Ремонт автотранспорта | 1 | 1 |
|  | Иванов Максим Владиславович | г. Сольцы | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | 1 |
|  | Иванов Олег Владимирович | г. Сольцы | Разработка компьютерного программного обеспечения | 1 | 1 |
|  | Игнатенко Алексей Валерьевич | д. Куклино | Деятельность курьерская | 1 | 1 |
|  | Капустянский Дмитрий Леонидович | г. Сольцы | Монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 1 | 1 |
|  | Колетвинов Евгений Александрович | г. Сольцы | Изготовление мебели | 1 | 1 |
|  | Комолых Алексей Владимирович | г. Сольцы | Производство электромонтажных работ | 1 | 1 |
|  | Копылов Сергей Петрович | г. Сольцы | Распиловка и строгание древесины | 1 | 1 |
|  | Либукина Ольга Викторовна | г. Сольцы | Строительство жилых и нежилых зданий | 1 | 1 |
|  | Майская Екатерина Анатольевна | г. Сольцы | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 1 | 1 |
|  | Орлов Павел Геннадьевич | д. Сосновка | Строительство жилых и нежилых зданий | 1 | 1 |
|  | Павлив Владимир | г. Сольцы | Работы столярные и плотницкие | 1 | 1 |
|  | Павлов Александр Игоревич | г. Сольцы | Обработка металлических изделий механическая | 1 | 1 |
|  | Павлюк Вячеслав Игоревич | г. Сольцы | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | 1 |
|  | Петрова Елена Николаевна | г. Сольцы | Деятельность в области фотографии | 1 | 1 |
|  | Подгорная Екатерина Ивановна | д. Выбити | Предоставление прочих персональных услуг | 1 | 1 |
|  | Храмов Алексей Валерьевич | г. Сольцы | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 1 | 1 |
|  | Шастов Александр Григорьевич | д. Дуброво | Строительство жилых и нежилых зданий | 1 | 1 |

Сведения о дислокации предприятий общественного питания на территории
Солецкого муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 представлены в таблице 2.6.5.3

Таблица 2.6.5.3

| № п/п | Предприятие |  |  | Общая площадь, используемая в хозяйственной деятельности, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | тип (ресторан, кафе, бар, закусочная и др.) | адрес | всего | зал обслуживания посетителей |
|  | «Шелонь» | кафе | г. Сольцы пр-т Советский д. 13 | 221,6 | 89 |
|  | «Виват» | кафе | г. Сольцы пр-т Советский д. 13 | 243,4 | 136 |
|  | «Суши-пицца» | кафе | г. Сольцы ул. Луначарского д. 9Б | 28,0 | 15,0 |
|  | Кулинария №1 | кулинария | г. Сольцы ул. Луначарского д. 1 стр. 3 | 28,6 | 26 |
|  | Школа № 2 | буфет | г. Сольцы пр-т Советский д. 7 | аренда | 8 |
|  | Школа № 2 | буфет | г. Сольцы ул. Новгородская д. 69А | аренда | 14 |
|  | «Шаверма» | закусочная | г. Сольцы пр-т Советский д. 21 | 17,0 | 6 |
|  | «Ной» | кафе | г. Сольцы ул. Псковская д. 36 | 182,7 | 137 |
|  | «Галактика» | кафе | г. Сольцы-2 ДОС 32 | 26,0 | 21,0 |
|  | Школа №1 | буфет | г. Сольцы пр-т Советский д. 78 | аренда | 32 |
|  | Выбитская школа | буфет | д. Выбити ул. Центральная д. 145 | аренда | 34 |
|  | Горская школа | буфет | д. Горки ул. Молодежная д. 12 | аренда | 18 |
|  | «Шаверма» | закусочная | г. Сольцы пр-т Советский д. 33 | 15,0 | 9,0 |
|  | «Parking pizza and Sushi» | кафе | г. Сольцы пр-т Советский д. 15А | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | 777,3 | 560 |

Сведения о наличии действующих предприятий общественного питания на территории
Солецкого муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 представлены в таблице 2.6.5.4

Таблица 2.6.5.4

| Предприятия общественного питания - всего | Количество предприятий, ед. | Численность работников, чел. | Число посадочных мест, ед. | Пропускная способность, чел./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | 31 | 529 | 547161 |
| Общедоступные предприятия общественного питания | 9 | 25 | 289 | 292911 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| кафе | 6 | 19 | 245 | 261113 |
| закусочные | 2 | 4 | 24 | 27328 |
| кулинарии | 1 | 2 | 20 | 4470 |
| кафетерии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания в учебных заведениях | 5 | 6 | 240 | 254250 |
| столовые в школах | 5 | 6 | 240 | 254250 |

На постоянном контроле Администрации муниципального округа находится выполнение целевых показателей повышения оплаты труда работников, определённых майскими указами Президента Российской Федерации.

Продолжается работа по пресечению неформальной занятости. Проведено 15 рейдовых мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений. Итогом стала легализация 77 человек. Бюджетный эффект от легализации трудовых отношений составил 658,2 тыс. руб.

Приоритетным направлением на ближайшее время остается развитие сети общественного питания, гостиничного бизнеса. Администрация округа готова оказать помощь в подборе мест, организации инфраструктуры для успешного развития бизнеса.

2.6.6. Инвестиционная деятельность

Схемой территориального планирования Новгородской области определены цели и задачи Солецкого муниципального округа в области экономического развития, которые строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области в основу развития всех муниципальных образований Новгородской области заложен принцип устойчивого развития территории.

Принцип устойчивого развития рассматривается как «процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.

Состояние инвестиционного климата является одним из важных показателей экономической ситуации и перспектив развития Солецкого муниципального округа.

Факторы инвестиционной привлекательности территории округа:

- выгодное географическое положение (205 км по железной дороге до г. Санкт- Петербург, 80 км до г. Великий Новгород);

- наличие развитой транспортной инфраструктуры;

- наличие свободных земельных участков;

- недорогие основные фонды;

- наличие свободной квалифицированной рабочей силы;

-административная поддержка со стороны Администрации муниципального округа.

Для решения существующих проблем:

- необходимо развивать информационную открытость округа;

- создавать подготовленные инвестиционные площадки;

- обеспечить сокращение сроков вхождения инвесторов на территорию Солецкого округа.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Солецкого муниципального округа» (утверждена Постановлением Администрации Солецкого муниципального округа) позволит повысить инвестиционную активность, улучшить инвестиционный климат и создать благоприятные условия для инвестирования, которые будут максимально удовлетворять потребностям экономики округа в инвестициях по приоритетным направлениям социально-экономического развития, позволит достичь в 2026 году объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в размере не менее 105 млн. рублей.

В целях привлечения инвестиций в Солецком округе предусмотрены мероприятия по оформлению земли и подведению коммунальной инфраструктуры к существующим инвестиционным площадкам, а также реальное сопровождение каждого инвестиционного проекта в целях ускорения разрешительных процедур и согласований.

В округе для инвесторов предлагается 10 свободных инвестиционных для размещения новых промышленных, сельскохозяйственных, торговых и социальных объектов. Информация о площадках размещена на официальных сайтах Администрации муниципального округа и министерства инвестиционной политики Новгородской области. Администрация муниципального округа сотрудничала с Агентством   развития Новгородской области по поиску инвесторов.

Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям, за январь- сентябрь 2022 года составил 131,1 млн. руб., в том числе собственные средства предприятий составили 32,6 млн. руб.

Объём инвестиций в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 143,1 млн. руб.

А также построено 2 овощехранилища вместимостью 5,0 тыс. тонн, общей стоимостью 53,0 млн. руб., приобретено 12 ед. техники и оборудования на общую сумму 84,8 млн. руб., произведен ремонт телятников и животноводческих ферм на общую сумму 5,3 млн. руб.

Перечень инвестиционных площадок представлен ниже в таблице 2.6.6.1.

Инвестиционные площадки Солецкого муниципального округа

Таблица 2.6.6.1.

| № п/п | Название площадки | Тип площадки (Greenfield, Brownfield) | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Предполагаемое использование площадки | Вид собственности | Кадастровый номер | Место расположения (адрес) | Электроэнергия | Газоснабжение | Водоснабжение | Канализация | Теплоснабжение | Площадь помещений (при наличии -производственные -складские -административные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Заречье-2» | Greenfield | 28,1 | земли населённых пунктов | для промышленного производства | государственная | 53:16:112601 | Новгородская обл., Солецкий округ, 81 км, западнее д.1 по Льтнозаводскому проезду | есть возможность подключения | есть возможность подключения | есть возможность подключения | есть возможность подключения | есть возможность подключения | нет |
| 2. | «Дубец» | Greenfield | 47 | невостребованные земельные доли | для сельскохозяйственного производства | невостребованные земельные доли | 53:16:0113301 | Новгородская обл., Солецкий округ | 10 кВ на расстоянии 500 м. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. | «Турьевская» | Greenfield | 27 | земли сельхозназначения | для сельскохозяйственного производства | муниципальная | 53:16:0030701:32 | Новгородская обл., Солецкий округ | 10 кВ на расстоянии 500 м. | Газопровод проходит по границе участка | нет | нет | нет | нет |
| 4. | «Вёска» | Greenfield | 97 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | государственная собственность | 53:16:0032101 | Новгородская обл., Солецкий округ | 10 кВ на расстоянии 500 м | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5. | «Победитель» | Greenfield | 320(отдельные земельные участки) | невостребованные земельные доли | сельскохозяйственное производство | невостребованные земельные доли | 53:16:000000:22 | Новгородская обл., Солецкий округ | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6. | «Блошно-Дуданово-Речки-Зехниха» | Greenfield | земельные участки общей площадью 550 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство | невостребованные земельные доли | 53:16:0000000:20 | Новгородская обл., Солецкий округ | нет | газопровод высого давления находится на расстоянии 7-10 км | нет | нет | нет | нет |
| 7. | «ул. Псковская» | Greenfield | 0,2 | земли населенных пунктов | для строительства объектов торговли | государственная собственность | 53:16:0010731 | Новгородская обл., Солецкий округ, г. Сольцы, ул. Псковская, напротив дома №17 | есть | нет | есть | есть | есть | нет |
| 8. | ул. Новгородская | Greenfield | 0,06 | земли населенных пунктов | для строительства объектов торговли | государственная собственность | 53:16:0010424 | Новгородская обл., Солецкий округ, г. Сольцы, ул. Новгородская, напротив дома № 58-А | на расстоянии 50 м | газопровод среднего давления на расстоянии 10 м | есть | есть на расстоянии 40 м | есть | нет |
| 9. | «Переулок Базовый» | Greenfield | 1,6 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, земли обороны, безопасности, земли иного спец. назначения | для промышленного производства | государственная собственность | 53:16:0117701:121 | Новгородская обл., Солецкий округ, г. Сольцы, пер. Базовый, 83км | есть | нет | есть на расстоянии 0,8км | нет | нет | нет |
| 10. | «Торфяные месторождения» | Greenfield | 60 | земли гос. лесного фонда | для промышленного производства | федеральная собственность | 53:16:002501 | Новгородская обл., Солецкий округ, д. Теребуни | 10 кВТ на расстоянии 500м | нет | на расстоянии 300 м река Мшага | нет | нет | нет |

2.6.7. Жилой фонд

Жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения, а жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Солецкого муниципального округа.

Существующий объем жилищного строительства определяется в соответствии с выданными разрешениями на строительство. Жилищный фонд пополняется за счёт индивидуального строительства. Жилищное строительство в округе осуществляется за счет собственных и заемных средств.

Жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной застройки, многоквартирными жилыми домами. Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка.

В округе большое количество неблагоустроенного и изношенного жилого фонда (в основном это деревянные дома с высокой степенью износа и весьма низкой степенью благоустройства).

Средняя жилищная обеспеченность муниципального образования не превышает 30 кв. м / чел., исходя из обеспеченности муниципальным жильем. А именно, составляет 19,25 кв. м/чел.

Нужно отметить, что одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии округа является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Данные Росстата РФ, содержащие информацию о построенных и введённых в действие домах на территории Солецкого округа в период с 2010 по 2020 годы, представлены в таблице 2.6.7.1

Таблица 2.6.7.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые здания | кв.м. общей площади | 2229 | 2434 | 1938 | 2526 | 1999 | 2851 | 1555 | 1595 | 2253 | 2121 | 2409 | 3377,9 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома, построенные населением | кв.м. общей площади | 2027 | 2290 | 1702 | 2526 | 1999 | 1848 | 1555 | 1595 | 2253 | 2121 | 2409 | 3377,9 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году (с 2008г) | единица | 110 | 79 | 51 | 33 | 25 | 29 | 60 | 18 | 24 | 21 | 28 |  |

Таким образом, за рассматриваемый период количество введённых в эксплуатацию кв.м. жилой площади увеличилось на 34 % по сравнению с 2010 годом. Но нужно отметить, что начиная с 2016 года весь введённый в действие жилой фонд увеличился за счёт домов, построенных населением на собственные средства.

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, с 2010 года неуклонно уменьшалось до 2015 г. и сократилось со 110 семей до 29. И лишь в 2016 году их число увеличилось почти в двое по сравнению с предыдущим годом и составляло 60 семей, но уже в следующем году снова сократилось почти втрое и достигло 18. В 2020 году число семей, улучшивших жилищные условия, составляло 28.

Общая площадь жилого фонда на территории Солецкого муниципального округа на 01.01.20223 составляет 486130 м2, из них 243930 м2 - в городском жилищном фонде и 242200 м2 – в сельском жилищном фонде.

В городском жилищном фонде: в частной собственности находится 179400 м2, в государственной собственности- 200 м2, 64330 м2 - в муниципальной собственности.

Число жилых домов (индивидуально- определённых зданий) – 1615 ед., число многоквартирных домов 518 ед.

В сельском жилищном фонде: в частной собственности находится 231500 м2, 10700 м2 - в муниципальной собственности. Число жилых домов (индивидуально- определённых зданий) – 4413 ед., число многоквартирных домов 228 ед.

Распределение жилищного фонда по материалу стен и времени постройки (таблица 2.6.7.2)

Таблица 2.6.7.2.

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |  | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед. |  | Число многоквартирных домов, ед. |  | Число домов блокированной застройки, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: | городской жил. фонд | сельский жил. фонд | городской жил. фонд | сельский жил. фонд | городской жил. фонд | сельский жил. фонд |  |
| Каменные | - | 5.1 | - | 12 | - | 8 | - |
| Кирпичные | 88,3 | 39 | 120 | 138 | 157 | 103 | - |
| Панельные | 48,4 | 2,2 | 1 | 20 | 20 | 11 | - |
| Блочные | 8,1 | 4 | 7 | 25 | 5 | 42 | - |
| Монолитные | - | - | - | - | - | - | - |
| Смешанные | 1,7 | 12.07 | 10 | 104 | 1 | 27 | - |
| Деревянные | 86,7 | 179,1 | 1395 | 4108 | 331 | 37 | - |
| Прочие | 10,7 | 0.73 | 82 | 6 | 4 | - | - |
| По годам возведения: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 1920 | 3,4 | 4,39 | 43 | 81 | 2 | 3 | - |
| 1921 - 1945 | 13,16 | 38 | 52 | 901 | 16 | 6 | - |
| 1946 - 1970 | 121 | 105,2 | 1088 | 2757 | 367 | 98 | - |
| 1971 - 1995 | 86,6 | 64,3 | 313 | 381 | 121 | 94 | - |
| После 1995 | 19,77 | 30,31 | 119 | 293 | 12 | 27 | - |

Распределение жилищного фонда по проценту износа (таблица 2.6.7.3)

Таблица 2.6.7.3.

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях), тыс. м2 | Количество жилых домов (индивидуально-определенных зданий), ед. | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. м2 | Количество многоквартирных домов, ед. | Общая площадь жилых помещений в домах блокированной застройки, тыс. м2 | Количество домов блокированной застройки, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проценту износа: ... |  |  |  |  |  |  |
| городской жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 30% | 30,34 | 450 | 35,2 | 114 | - | - |
| от 31% до 65% | 42,83 | 992 | 110 | 315 | - | - |
| от 66% до 70% | 11,16 | 173 | 13,3 | 56 | - | - |
| Свыше 70% |  |  | 1,1 | 33 | - | - |
| сельский жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| от 0 до 30% | 36,1 | 516 | 8,2 | 41 | - | - |
| от 31% до 65% | 161,9 | 3824 | 22,9 | 78 | - | - |
| от 66% до 70% | 4,7 | 64 | 7,8 | 98 | - | - |
| Свыше 70% | 0,2 | 9 | 0,4 | 11 | - | - |

Движение жилищного фонда представлено в таблице 2.6.7.4.

Таблица 2.6.7.4.

| Наименование | Всего, тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | городской жилищный фонд | сельский жилищный фонд |
| Общая площадь жилых помещений на начало года | 242,17 | 241,2 |
| Прибыло общей площади за год | 2,0 | 1,2 |
| в том числе: |  |  |
| новое строительство | 2,0 | 1,2 |
| переведено нежилых помещений в жилые |  |  |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации |  |  |
| прочие причины |  |  |
| Выбыло общей площади за год | 0,24 | 0,2 |
| в том числе: |  |  |
| разрушено в результате стихийных бедствий |  |  |
| снесено при реализации решений генеральных планов поселений и другой |  |  |
| градостроительной документации |  |  |
| переведено в нежилые помещения | 0,24 |  |
| выбыло за счет уточнения при инвентаризации |  |  |
| прочие причины |  | 0,2 |
| Общая площадь жилых помещений на конец года | 243,93 | 242,2 |
| выбыло общей площади жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | 0,24 | 0,2 |
| выбыло общей площади домов блокированной застройки |  |  |
| выбыло общей площади многоквартирных домов |  |  |
| общая площадь многоквартирных домов |  |  |
| общая площадь многоквартирных домов |  |  |
| Выбыло за год домов | 5 ед. | 4 ед. |
| в том числе: |  |  |
| жилых домов (индивидуально-определенных зданий) | 5 ед. | 4 ед. |
| домов блокированной застройки |  |  |
| многоквартирных домов |  |  |
| из них: |  |  |
| в связи с переводом жилых помещений в нежилые |  |  |
| по иным причинам |  |  |
| Общая площадь зданий многоквартирных домов | 187,60 | 54,1 |

Для сохранения жилого фонда в округе проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. В целях планирования и организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов Правительством Новгородской области утверждена региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы».

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, по Солецкому муниципальному округу в 2022 году выполнены работы по капитальному ремонту на общую сумму 11,6 млн. руб. на следующих многоквартирных домах:

- д. Выбити, ул. Центральная, д. 118 – ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;

- г. Сольцы, А. Матросова, д. 56 – ремонт скатной крыши;

- г. Сольцы, ул. Псковская, д. 21- ремонт скатной крыши;

- г. Сольцы, ул. Псковская, д. 15- ремонт скатной крыши;

- г. Сольцы, наб. 7 Ноября, д. 6- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;

-д. Каменка, ул. Шелонская, д. 1- ремонт скатной крыши;

- г. Сольцы, ул. Курорт, д. 3- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;

-г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 36-ремонт скатной крыши;

- д. Велебицы, ул. Сосновая, д. 116- ремонт скатной крыши.

Но тем не менее без серьёзного увеличения инвестиций в жилищное строительство не удастся повысить качество социальной сферы. Таким образом, одной из основных задач муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Солецкого муниципального округа» (утверждена 29.01.2021 №150, в редакции постановления от 31.01.2022 № 183) является создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения.

Повышение возможности улучшения жилищных условий граждан с невысокими личными доходами, постоянно проживающих на сельской территории округа и работающих в отраслях агропромышленного комплекса и социальной сферы на сельских территориях округа, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджетов на строительство и приобретение жилья;

- оказания государственной поддержки на софинансирование строительства (приобретения) жилья по договорам найма с правом последующего выкупа;

- использования при строительстве (приобретении) механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала. Данные мероприятия будут способствовать закреплению граждан в аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных работников в сельском хозяйстве и других отраслях экономики на селе, а также сокращению числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Одна из основных задач - развитие жилищного строительства. За 2022 год введено 3377,9 кв.м. жилья.

На расчётный период Схемой территориального планирования Солецкого муниципального района (2011 г.) была принята жилищная обеспеченность в размере 35 м2/чел. За период, прошедший с момента разработки Схемы территориального планирования 2011 года, в масштабах Новгородской области была увеличена расчётная жилищная обеспеченность до значения – 45 м2/чел.

Но важно отметить, что по ряду населённых пунктов округа этот норматив уже заметно превышен, как правило, за счёт низкокачественного (неблагоустроенного) жилья.

В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации Решением Думы Солецкого муниципального округа от 18.12.2020 года была установлена:

- норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в размере 18,0 кв.м.;

- учётная норма площади жилого помещения в размере 14,0 кв.м.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

При оценке потребности в строительстве нового жилищного строительства было учтено, что:

- численность населения в округе не превысит 9000 человек на расчётный срок;

- средняя жилищная обеспеченность составит 45 м2 /чел.

- убыль существующего жилищного фонда будет обусловлена выводом из эксплуатации низкокачественного, неблагоустроенного жилья, которая принята на уровне 20% от существующего;

-  основные объемы нового жилья будут построены на средства жителей округа и будут представлены малоэтажной индивидуальной застройкой.

Расчёт объемов жилищного строительства Солецкого муниципального округа представлен в таблице 2.6.7.5.

Таблица 2.6.7.5.

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 8767 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 45 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс. м2 | 394,5 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 486,13 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | 97,23 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 388,77 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 5,73 |

Рассматривая в перспективе норму жилищной обеспеченности равной 45 м2/чел., в 2043 году необходимо иметь жилищный фонд в округе: около 394,5 тыс. м2 общей площади, что выше, нежели чем сохраняемый жилищный фонд.  При этом необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день значительный объем жилого фонда имеет износ от 66% до 70% и в ближайшей перспективе должен быть выведен из эксплуатации. Кроме того, в населённых пунктах Солецкого муниципального округа имеется большое количество неблагоустроенного жилья, не отвечающего современным требованиям (отсутствие водоснабжения и канализации, современных систем теплоснабжения, газоснабжения, систем связи), которое должно быть реконструировано или заменено новым. С учётом этого, на расчётный период необходимо построить (или реконструировать) нового жилья, в объемах не менее 5,73 тыс. м2 общей площади. Такие объемы жилищного строительства потребуют увеличения темпов жилищного строительства по сравнению с уровнем 2017-2021 годов.

Следовательно, для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

Новое строительство возможно осуществлять за счёт уплотнения существующей жилой застройки с учётом вывода из эксплуатации низкокачественного, неблагоустроенного жилья, ветхого и аварийного жилого фонда.

2.7. Культурно- бытовое обслуживание населения.

2.7.1. Образование

Система образования Солецкого муниципального округа включает в себя 3 общеобразовательные школы, 1 филиал средней школы, 4 дошкольных образовательных организации с двумя филиалами на селе, а также организации дополнительного образования. На 01.01.2023 в общеобразовательных учреждениях округа обучается 1107 школьников и 385 воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составила 100%. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) составляет 76,17 мест. Таким образом, в округе отсутствует очередь в дошкольные образовательные учреждения.

С учётом прогноза демографической ситуации для обеспечения доступности дошкольного образования в Солецком муниципальном округе будет продолжена реализация комплекса мероприятий по оптимизации сети дошкольных образовательных организаций и проведению ремонтов зданий, в которых расположены учреждения.

Доля обучающихся в старших классах с углубленным или профильным изучением отдельных предметов составляет 100%. К 2026 году планируется обеспечить возможность выбора индивидуальной траектории освоения образовательных программ (в муниципальных образовательных организациях в формах семейного, индивидуального образования, самообразования).

В 33,3 % школ Солецкого муниципального округа создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития.

Для приведения всей инфраструктуры общего образования Солецкого муниципального округа к уровню, соответствующему современным стандартам, формируется оптимальная структура сети организаций общего образования. В результате реализации мероприятий по реструктуризации сети организаций общего образования предусмотрено создание базовых школ, обеспечивающих современное и качественное образование за счет привлечения материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов; развитие форм дистанционного обучения школьников, предоставление широкого выбора профилей обучения.

К 2026 году планируется достичь во всех школах удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, которая включает основные виды благоустройства.

Достижение 100-процентного показателя доступности к высокоскоростному доступу к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к 2022 году позволит обеспечить участие высококвалифицированных педагогов в образовательном процессе в каждом образовательном учреждении округа.

Муниципальными образовательными организациями в рамках приоритетного регионального проекта "Обеспечение цифровой среды в школах и профорганизациях" реализуется проектная инициатива "Современная образовательная среда".

Внедрение в округе новой образовательной модели средней школы, обеспечивающей освоение обучающимися базовых навыков и умений, необходимых в цифровом мире, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения в предметной области "Технология" и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».

Участвуя в данном проекте создано 2 центра гуманитарного и цифрового профиля;

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление муниципальными образовательными организациями и оценку качества образования. Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг.

Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций составит не менее 100 процентов целевого показателя, установленного министерством образования Новгородской области.

Возможность получения дополнительного образования обеспечивается муниципальными образовательными организациями и учреждениями культуры. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения.

Сфера дополнительного образования является одним из наиболее активно развивающихся сегментов рынка «образовательных услуг» с высоким уровнем инновационной активности, что позволяет рассматривать преобразование в сфере дополнительного образования в качестве приоритета инновационного развития страны.

В округе разработана муниципальная программа «Развитие образования в Солецком муниципальном округе» (утверждена Постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 31.03.2021 № 446; в редакции Постановления Администрации от 27.02.2023 № 262).

Подпрограммы муниципальной программы:

«Развитие дошкольного и общего образования в Солецком муниципальном округе»;

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Солецкого муниципального округа»;

«Развитие дополнительного образования в Солецком муниципальном округе».

Целью муниципальной программы является создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Реализуемая проектная инициатива "Успех каждого ребенка" формирует эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Проектная инициатива реализовывается через приоритетный проект «Область возможностей.53» и два кластерных проекта: «Область возможностей.53 «Код успеха" и "Область возможностей.53 «Язык успеха. Учимся вместе".

Проект "Область возможностей.53" направлен на внедрение персонифицированного финансирования и учета детей в системе дополнительного образования.

Для обучающихся и их родителей реализация проекта расширяет доступность получения дополнительных общеобразовательных программ за счет развития новых форм дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности.

Развитие сферы дополнительного образования будет построено на принципах:

- вариативности и многообразия видов социально-творческой деятельности детей;

- обеспечения доступности и свободы выбора программ;

- поддержки программ, ориентированных на группы детей, требующих особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети из семей с низким социально-экономическим статусом);

- развития системы дополнительного образования как составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов;

- информационной прозрачности, обеспечения доступа к полной и объективной информации о содержании деятельности, качестве услуг и работ.

Реализация муниципальной программы позволит добиться следующих показателей:

- удовлетворенность населения качеством дошкольного образования – 56 процентов;

- удовлетворенность населения качеством общего образования – 59 процентов;

- повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей до 80%;

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования составит 80 %;

- модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей и повышения ее доступности за счет создания к 2026 году новых мест дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности;

- увеличение доли обучающихся к 2026 году до 17 процентов по естественно-научным и техническим направлениям программ дополнительного образования из общего числа обучающихся, охваченных дополнительным образованием.

Информация о существующих объектах дошкольного образования, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, расположенных на территории Солецкого муниципального округа, представлена в таблице 2.7.1.1.

Таблица 2.7.1.1

| № п/п | Полное наименование объекта | Местоположение объекта, адрес | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организации дошкольного образования |  |  |
| 1.1 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Сольцы» | 175040 Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, Советский пр., д 64а; | Вместимость - 75 детей; Процент загруженности - 110,7%; Год постройки – 1965 г. (реконструкция 2006 г.) |
| 1.2 | Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 г. Сольцы» в д. Горки | 175061 Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Горки ул. Молодежная, д. 12; | Вместимость - 21 ребенок; Процент загруженности - 114%; Год постройки – 2000 г. |
| 1.3 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» | 175042 Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы- 2, ул. Авиаторов, д.13 | Вместимость - 105 детей; Процент загруженности – 100 %; Год постройки – 1986 г. |
| 1.4 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 г. Сольцы» | 175040 Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Новгородская д.56 | Вместимость - 70 детей; Процент загруженности - 65,7%; Год постройки – 1937 г. |
| 1.5 | Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 г. Сольцы» в д. Выбити | 175045 Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Выбити ул. Парковая, д.9 | Вместимость – 40 детей; Процент загруженности - 62,5%; Год постройки – 1964 г. |
| 1.6 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25 г. Сольцы» | 175040 Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д.1- а | Вместимость - 120 детей; Процент загруженности – 89,2%; Год постройки – 1989 г. |
| 2 | Общеобразовательные организации |  |  |
| 2.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сольцы» | 175040 Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, Советский проспект, дом 78 | Вместимость-750 детей; Процент загруженности-71,9%; Год постройки-1973 г. |
| 2.2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Сольцы» | 175040 Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, Советский проспект, дом 7 | Вместимость- 295 детей; Процент загруженности-76,2% Год постройки-1957г. |
| 2.3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Сольцы» | 175040 Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 69А. | Вместимость- 210 детей; Процент загруженности-79,2% Год постройки-1937 г. |
| 2.4 | Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Сольцы д. Выбити» | 175045 Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Выбити, ул. Центральная, д.145 | Вместимость-120 детей; Процент загруженности-64,1% Год постройки- 1982 г. |
| 2.5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича, д. Горки» | 175061, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, Новгородская область, ул. Молодежная, д. 12. | Вместимость- 180 детей; Процент загруженности-22% Год постройки-2000 г. |
| 3 | Организации дополнительного образования |  |  |
| 3.1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Солецкая детская школа искусств» | г. Сольцы, Советский проспект, дом 9 | Общая площадь 593,9. Вместимость 60 детей. Количество учащихся 60. Благоустроенность: холодное водоснабжение, горячая вода (проточный водонагреватель), канализация. |
| 3.2 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | г. Сольцы, Советский проспект, дом 11 | Общая площадь 855,5. Вместимость 55 детей. Количество учащихся 283. Благоустроенность: холодное водоснабжение, горячая вода (проточный водонагреватель), канализация. |
| 3.3 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | г. Сольцы, ул. Комсомола, д.33А | Общая площадь - 314,5 кв. м. Вместимость 50 детей. Количество учащихся: 78 чел. Благоустроенность: вода приносная, канализация |
| 3.4 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» | г. Сольцы, ул. Новгородская, строение 69 Г | Общая площадь – 1447,8. Вместимость 36 человек в смену. Количество учащихся 282. Благоустроенность: холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление, канализация, вентиляция спортивного зала. |

2.7.2. Здравоохранение

Развитие человеческого капитала является ключевым приоритетом Новгородской области в соответствии с областным законом от 04.04.2019 № 394-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2026 года». В среднесрочной перспективе необходимо создать современную эффективную систему здравоохранения, основанную на новых технологиях и соответствующую потребностям населения.

Стратегической целью реализации государственной политики в области здравоохранения будет являться повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2025 году до 75,8 лет, снижение смертности в трудоспособном возрасте к 2025 году до 510,0 случаев на 100 тыс. населения.

Ключевыми проблемами отрасли здравоохранения являются:

- высокая доля смертности населения;

- демографической особенностью Новгородской области является высокая доля населения старше трудоспособного возраста;

- смертность населения трудоспособного возраста.

Ключевыми задачами развития системы здравоохранения Новгородской области к 2025 году являются:

- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;

- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

- внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения, в том числе для формирования тарифов на оплату медицинской помощи.

На территории Солецкого муниципального округа расположена разветвленная сеть объектов здравоохранения: Солецкая центральная районная больница, поликлиника в г. Сольцы, 16 фельдшерско-акушерских пунктов.

Особое внимание необходимо уделять развитию здравоохранения в отдалённых населённых пунктах и маленьких деревнях. Значительное число мелких населённых пунктов делает крайне сложной проблему равного доступа населения к медицинскому обслуживанию, организации скорой и неотложной медицинской помощи. Уровень технической оснащенности ФАПов не позволяет своевременно диагностировать и выявлять патологию у жителей данных населённых пунктов.

Для развития данной отрасли необходимо:

- строительство и реконструкция учреждений здравоохранения. Это позволит улучшить обслуживание больных в стационарных и амбулаторных условиях;

- улучшение технического оснащения больниц и амбулаторно-поликлинических учреждений с использованием современного медицинского оборудования;

- совершенствование и развитие диагностической службы в округе, оснащение больниц и ФАПов необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.

По данным Росстата РФ на территории Солецкого муниципального округа численность организаций, оказывавших медицинскую помощь населению в период с 2014 по 2020 годы, снизилась незначительно. Так в 2014 году общее число лечебно-профилактических организаций составляло 20 единиц, а к 2020 году их число сократилось до 18 (таблица 2.7.2.1.).

Таблица 2.7.2.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций - всего | единица | 20 | 19 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Информация о существующих объектах здравоохранения, расположенных на территории Солецкого муниципального округа, представлена в таблице 2.7.2.2.

Таблица 2.7.2.2.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, адресное описание | Вид медицинской организации | Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи | Число автомобилей скорой медицинской помощи, единиц автомобилей | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Значение объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  |
| 1 | ГОБУЗ "Новгородская станция скорой медицинской помощи" | 175040, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Новгородская, д.38 | станция скорой медицинской помощи | - | 0 | - | региональный |  |
| 2 | ФАП д. Ретно | 175046, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Ретно, ул. Козлова, д.8 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1495 | 0 | 61,4 | региональный |  |
| 3 | ФАП д. Светлицы | 175032, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Светлицы, ул. Первомайская, д.45 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1495 | 0 | 94,4 | региональный |  |
| 4 | поликлиника пл. Победы д.5 | 175040, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пл. Победы, д.5 | поликлиника | 61009 | 0 | 931,2 | региональный |  |
| 5 | ФАП д. Боровня | 175033, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Боровня, ул. Свободы, д.37а | Фельдшерско-акушерский пункт | 891 | 0 | 110,7 | региональный |  |
| 6 | ФАП д. Невское | 175033, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Невское, ул. Невская, д.61а | Фельдшерско-акушерский пункт | 1782 | 0 | 74,2 | региональный |  |
| 7 | ЦРБ | 175040, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Новгородская, д.38 | больница | 72 | 0 | 3490,7 | региональный |  |
| 8 | ФАП д. Песочки | 175052, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Песочки, ул. Центральная, д.37 | Фельдшерско-акушерский пункт | 3267 | 0 | 49,8 | региональный |  |
| 9 | ФАП д. Выбити | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Выбити, ул. Центральная, д.135 | Фельдшерско-акушерский пункт | 6534 | 0 | 74,2 | региональный |  |
| 10 | ФАП д. Горки | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Горки ул. Юрия Смирнова д.5 | Фельдшерско-акушерский пункт | 4485 | 0 |  | региональный |  |
| 11 | ФАП д. Толчино | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Толчино ул. Ветеранов, д.19 | Фельдшерско-акушерский пункт | 891 | 0 | 35,4 | региональный |  |
| 12 | ФАП д. Лубино | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Лубино, ул. Центральная, д.34 | Фельдшерско-акушерский пункт | 594 | 0 | 68,8 | региональный |  |
| 13 | ФАП д. Куклино | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Куклино, ул. Молодежная д.57 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1188 | 0 | 55,6 | региональный |  |
| 14 | ФАП д. Крапивно | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Крапивно, ул. Молодежная д.20 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1188 | 0 | 66 | региональный |  |
| 15 | ФАП д. Жильско | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Жильско, ул. Центральная, д.37 | Фельдшерско-акушерский пункт | 2376 | 0 | 51,4 | региональный |  |
| 16 | ФАП д. Дуброво | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Дуброво, ул. Ветеранов, д. 37 | Фельдшерско-акушерский пункт | 2673 | 0 | 64,9 | региональный |  |
| 17 | ФАП д. Вшели | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Вшели, ул. Центральная, д. 13 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1782 | 0 | 57,7 | региональный |  |
| 18 | ФАП д. Молочково | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Молочково, ул. Церковная, д.5 | Фельдшерско-акушерский пункт | 2079 |  | 24,7 | региональный |  |
| 19 | ФАП д. Сосновка | 175045, Новгородская обл., Солецкий муниципальный округ, д. Сосновка, ул. Цветочная, д.23 | Фельдшерско-акушерский пункт | 2673 | 0 | 90,3 | региональный |  |

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 15.12.2020 № 554 «Об утверждении региональной программы Новгородской области "Модернизация первичного звена здравоохранения Новгородской области на 2021 - 2025 годы"» планируется приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов, подведомственных министерству здравоохранения Новгородской области, расположенных на территории Солецкого муниципального округа, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям в д. Горки, д. Жильско.

Основными задачами развития здравоохранения округа до 2030 года в соответствии со стратегией социально-экономического развития Солецкого муниципального округа являются:

- улучшение показателей здоровья населения округа;

- улучшение медико-демографической ситуации;

- обеспечение приоритета профилактической направленности в деятельности учреждения здравоохранения;

- снижение уровня смертности и инвалидизации населения от управляемых причин;

-  внедрение новых медицинских технологий:

- подготовка и переподготовка медицинских кадров;

- повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.

2.7.3. Социальное обеспечение

Социальным обслуживанием в округе занимается «Солецкий комплексный центр социального обслуживания населения». На центр возложена задача оказания социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилых граждан и инвалидов.

Структура учреждения:

- отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- отделение социального приюта;

- отделение социального обслуживания на дому;

- отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям.

Перечень учреждений социального обслуживания, находящихся на территории Солецкого муниципального округа, представлен в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1.

| № п/п | Наименование структурного подразделения (адрес, год постройки здания) | Единица измерения | Существующая емкость | Сохраняемая емкость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ташкентская, д. 1, 1982 г. постройки | мест | 36 | 36 | Здание было реконструировано под отделение |
| 2 | Отделение социального приюта, Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, д. Выбити, ул. Жилпосёлок, д. 1 А, 1982 г. постройки | мест | 15 | 15 | Здание было реконструировано под отделение |

Отделение социального приюта работает по программам: «Дорога к жизни» - реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Здоровый образ жизни» - профилактическая и коррекционная работа с воспитанниками приюта по организации здорового образа жизни, «Добрый дом» - программа реабилитации воспитанников, подвергшихся жестокому обращению, программа воспитания «Играй, учись, выдумывай, твори». В приюте функционирует 6 кружков: «Экологический дневник», «Уроки этикета», «Волшебный мир аппликации», «Академия домашних волшебников», «Театр, который лечит», «Чудеса своими руками».

2.7.4. Культура и искусство

В Солецком муниципальном округе созданы условия для художественного и музыкального образования детей, развития самодеятельного творчества, организации досуга и культурного отдыха населения разных возрастов.

Культурно-досуговые учреждения являются для населения, прежде всего для молодёжи, детей и подростков, территорией общения и досуга, способствующей раскрытию их самых различных способностей, содействующей воспитанию и просвещению подрастающего поколения, продвижению в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности, максимальному вовлечению в сферу самодеятельного художественного творчества, народных промыслов и ремесел. Поэтому деятельность учреждений направлена на поддержание культурной активности населения, сохранение и развитие информационно-культурного комплекса.

Согласно стратегии социально- экономического развития Солецкого муниципального округа приоритетными направлениями политики в сфере культуры являются:

- сохранение и популяризация культурного наследия округа;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- поддержка народных самодеятельных коллективов;

- повышение многообразия, качества и доступности культурных услуг;

- развитие информационного пространства сферы культуры округа;

- создание высокотехнологичных продуктов, услуг в формате мультимедиа;

- развитие сектора комплексных услуг, включающих в себя культурную, оздоровительную, образовательную, коммуникационную составляющие;

- разработка и внедрение интерактивных программ на территории округа;

- развитие нового формата городского пространства, привлекательного для туристов и горожан;

- поддержка творческих программ.

Сегодня в округе функционируют 4 учреждения культуры и молодежной политики со статусом юридического лица, всего 24 сетевые единицы: 10 культурно-досуговых учреждений, в тои числе 1 музей, 12 библиотек, 1 школа искусств. Сохранение сети существующих учреждений является необходимым условием для обеспечения исторической преемственности поколений, сохранения, распространения и развития культуры и духовно-нравственных ценностей.

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации в учреждениях осуществляют свою деятельность 121 клубное формирование, в том числе в сельской местности - 69. Число участников клубных формирований составляет 1700 человек, в том числе в сельской местности – 693 чел. Для детей и подростков работают 54 клубных формирования различной направленности с числом участников 702 человека.

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, театрального, хореографического и других видах народного творчества. Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного художественного творчества является создание творческих коллективов различной жанровой направленности. В настоящее время в учреждениях культуры округа функционирует 63 коллектива самодеятельного народного творчества с числом участников в них 731 человек, что составляет 52 % от общего числа культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях округа. В округе 5 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив», 1 студия - звание «образцовый».

Солецкая детская школа искусств обеспечивает реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств для 133 обучающихся, 13 из них обучаются на двух общеразвивающих программах. Доля населения в возрасте от 6 до 16 лет, получающего услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства составляет 12,7%.

Библиотечное обслуживание населения осуществляют 12 библиотек централизованной библиотечной системы. Несмотря на отсутствие у общества интереса к чтению, активное развитие информационных технологий, библиотекам удаётся сохранять читательский состав и привлекать новых читателей. Библиотечная система активно развивается как информационный, культурный и краеведческий центр; проводит просветительские мероприятия, популяризирующие лучшие произведения классики и современных авторов; ведет проектную и издательскую деятельность. Сегодня основные направления работы библиотек получают новое развитие, к участию в программах и акциях библиотек привлекается всё большее количество жителей, в том числе детей.

Деятельность Солецкого краеведческого музея осуществляется посредством просветительных и образовательных мероприятий, публичного показа музейных предметов и коллекций. В музее организованы обзорные экскурсии для экскурсионных групп и индивидуальных экскурсантов, работают постоянные экспозиции. Сегодня музей не ограничивается отбором, сохранением экспозиций историко-культурных ценностей. Реализуя традиционные формы поисково-охранительной и информационно-просветительной деятельности, дополняет и объединяет их разнообразными методами вовлечения посетителей в активные формы социально-культурного творчества.

В целях информирования населения об услугах и деятельности в учреждениях культуры созданы собственные сайты, на которых они осуществляют регулярное размещение информации, а также активно используют другие электронные площадки, средства массовой информации.

Но в отрасли существует ряд проблем- нехватка финансовых средств на приобретение современного оборудования, мебели, инвентаря, офисной техники, музыкальной аппаратуры, сценических костюмов для коллективов художественной самодеятельности. Увеличивается количество зданий учреждений культуры, нуждающихся в капитальных ремонтах.

«Солецкая детская школа искусств» испытывает серьезные трудности с приобретением литературы, обновлением музыкальных инструментов, амортизация которых составляет от 60% до 100%; нуждается в дополнительных площадях, чтобы иметь возможность использовать полностью свой потенциал.

В библиотечном деле требуется современное компьютерное оборудование и качественное комплектование. Изношенность книжных фондов, недостаточный уровень поступления новых документов (периодических изданий и книг, в том числе для незрячих и слабовидящих) в фонды библиотек обусловлен также повышением цен на печатную продукцию.

Дополнительное финансирование требуется и на развитие туризма. Солецкий округ обладает большим историко-культурным потенциалом, который представлен памятниками истории, искусства и архитектуры, археологии. Всего насчитывается 196 объектов культурного наследия. Большим интересом у туристов пользуются усадьбы, находящиеся на территории округа, экспозиция «Музей колеса», созданная на базе Дубровского сельского Дома культуры. В настоящее время в округе слабо развита инфраструктура обслуживания туристов.

В учреждениях наблюдаются высокий возрастной порог работников культуры, тенденции кризиса кадров, снижение уровня квалификации специалистов отрасли, рост несоответствия профессиональных знаний и умений сотрудников требованиям сегодняшнего дня.

Не хватает активных молодых специалистов с современным, креативным мышлением, способных разрабатывать и успешно реализовывать бизнес-планы учреждений, работать в области получения грантовой поддержки, осуществлять инновационные культурные проекты, расширять круг предоставляемых услуг и увеличивать размеры доходов.

В настоящее время актуальным является привлечение перспективных выпускников вузов на работу в учреждения культуры.

Решение данных проблем при соответствующих организационном и экономическом обеспечении, позволит:

- модернизировать инфраструктуру культуры;

- переоснастить учреждения;

- повысить квалификацию кадров;

- развивать историко-культурный и туристический потенциал территории муниципального округа;

- увеличить экскурсионный поток;

- повысить качество услуг, эффективность бюджетных расходов;

- увеличить охват населения услугами организаций культуры;

- обеспечить поэтапное достижение целевого показателя национального проекта «Культура».

В округе разработана и действует муниципальная программа «Развитие культуры Солецкого муниципального округа».

Специфика целей, задач, мероприятий и результатов муниципальной программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сферы культуры, но и к уровню и качеству жизни населения округа, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности. Среди наиболее значимых качественных эффектов можно выделить эффекты в направлении поддержки взаимной терпимости и самоуважения среди многонационального населения округа, укрепление гражданского мира и межнационального согласия.

Информация об объектах капитального строительства в области культуры и искусства, расположенных на территории Солецкого муниципального округа, представлена в таблице 2.7.4.1.

Таблица 2.7.4.1.

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Полное наименование объекта | Местоположение объекта, адрес | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты культурно-просветительного назначения (музеи, библиотеки) |  |  |  |
| 1.1. | Объект капитального строительства в области культуры и искусства | Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и досуга" Солецкий краеведческий музей | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, проспект Советский, дом 14 | год постройки - 2 половина 19 века, общая площадь 240,8 м2, 25 зрительских мест, в наличии холодная вода, центральная канализация |
| 1.2. |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» (центральная библиотека) (филиалы МБУК «МЦБС») | г. Сольцы, ул. Луначарского д.20 объект культурного наследия | год постройки – II половина 19 века с пристройкой второго этажа в 1984 году общая площадь – 451,1 кв. м вместимость читателей – 25 посетителей – 3117 зрительских мест – 50 чел. благоустроенность – наличие холодной воды и канализации |
| 1.2.1. |  | Детская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | г. Сольцы ул. Луначарского д.20 объект культурного наследия | год постройки – II половина 19 века с пристройкой второго этажа 1984 общая площадь – 150 кв. м вместимость читателей – 45 посетителей – 1850 зрительских мест – 18 чел. благоустроенность – наличие холодной воды и канализации |
| 1.2.2. |  | Вшельская сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Вшели ул. Центральная, д.17 | год постройки – 1985 общая площадь – 41,5 кв. м вместимость читателей – 10 посетителей – 400 зрительских мест – 5 чел. благоустроенность – вода, автономное отопление |
| 1.2.3. |  | Выбитская сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Выбити ул. Парковая, д.7 | год постройки – 1969 общая площадь – 31 кв. м вместимость читателей – 5 посетителей – 586 зрительских мест – 6 чел. благоустроенность – вода, канализация |
| 1.2.4. |  | Горская сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Горки ул. Ю. Смирнова, д.11 | год постройки – 1958 общая площадь – 46 кв. м. вместимость читателей – 5 посетителей – 600 зрительских мест – 4 чел. благоустроенность – вода, канализация |
| 1.2.5. |  | Дубровская сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Дуброво ул. Ветеранов, д.8 | год постройки – 1969 общая площадь – 62 кв. м. вместимость читателей – 15 посетителей – 567 зрительских мест – 8 чел. благоустроенность – вода, канализация |
| 1.2.6. |  | Заборовская сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Большое Заборовье ул. Вольная, д.56 а | год постройки – 1969 общая площадь – 25 кв. м. вместимость читателей – 4 посетителей – 450 зрительских мест – 4 чел. благоустроенность – воды нет, отопление печное |
| 1.2.7. |  | Невская сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Невское ул. Невская, д.69 | год постройки – 1976 общая площадь – 44,7 кв. м. вместимость читателей – 15 посетителей – 450 зрительских мест – 6 чел. благоустроенность – воды нет, отопление печное |
| 1.2.8. |  | Ретновская сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Ретно ул. Виктора Козлова, д.53 | год постройки – 1982 общая площадь – 44,7 кв. м. вместимость читателей – 15 посетителей – 500 зрительских мест – 10 чел. благоустроенность – воды нет, отопление печное |
| 1.2.9. |  | Ситненская сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Жильско ул. Центральная, д.60 | год постройки – 1987 общая площадь – 96 кв. м. вместимость читателей – 25 посетителей – 574 зрительских мест – 14 чел. благоустроенность – вода, канализация |
| 1.2.10. |  | Светлицкая сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Светлицы ул. Первомайская, д.11 | год постройки – 1977 общая площадь – 33 кв. м. вместимость читателей – 10 посетителей – 430 зрительских мест – 8 чел. благоустроенность – воды нет, отопление печное |
| 1.2.11. |  | Скиринская сельская библиотека (филиал МБУК «МЦБС») | Солецкий муниципальный округ д. Скирино ул. Шелонская, д.43 | год постройки – 1959 общая площадь – 30 кв. м. вместимость читателей – 8 посетителей – 498 зрительских мест – 5 чел. благоустроенность – воды нет, отопление печное |
| 2. | Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  |  |  |
| 2.1. | Объект капитального строительства в области культуры и искусства | Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий центр социального обслуживания молодежи «Дом молодежи» | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Комсомола, д. 107 | год постройки – 1969 Общая площадь – 1122 кв. м. Вместимость посетителей – 400 чел. Число зрительских мест – 320 шт. Центральный водопровод Центральная канализация |
| 2.2. |  | МБУК "Центр культуры и досуга" (филиалы МБУК «ЦКД») Кинотеатр | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, Проспект Советский, дом 44-б | год постройки - 1960 год, общая площадь 828,5 м2, 220 зрительских мест, в наличии холодная вода, канализация - септик |
| 2.2.1. |  | филиал МБУК "Центр культуры и досуга" Вшельский сельский клуб | Солецкий муниципальный округ, д. Вшели, ул. Центральная, д. 17 | год постройки - 1985 год, общая площадь 270 м2, 30 зрительских мест, воды нет, канализации нет |
| 2.2.2. |  | филиал МБУК "Центр культуры и досуга" Заборовский сельский клуб | Солецкий муниципальный округ, д. Большое Заборовье, ул. Вольная, д. 56-а | год постройки - 1920 год, общая площадь 114,9 м2, 100 зрительских мест, воды нет, канализации нет |
| 2.2.3. |  | филиал МБУК "Центр культуры и досуга" Горский сельский Дом культуры | Солецкий муниципальный округ, д. Горки, ул. Юрия Смирнова, д. 11 | год постройки - 1958 год, общая площадь 282,69 м2, 123 зрительских мест, в наличии холодная вода, канализация - септик |
| 2.2.4. |  | Филиал МБУК "Центр культуры и досуга" Дубровский сельский Дом культуры | Солецкий муниципальный округ, д. Дуброво, ул. Ветеранов, д. 8 | год постройки - 1969 год, общая площадь 650,2 м2, 200 зрительских мест, в наличии холодная вода, канализация - септик |
| 2.2.5. |  | Филиал МБУК "Центр культуры и досуга" Выбитский сельский Дом культуры | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити, улица Парковая, дом 7 | год постройки - 1969 год, общая площадь 752,7 м2, 124 зрительских мест, воды нет, канализации нет |
| 2.2.6. |  | Филиал МБУК "Центр культуры и досуга" Ретновский сельский Дом культуры | Солецкий муниципальный округ, д. Ретно, ул. Козлова, д. 53 | год постройки - 1982 год, общая площадь 274,9 м2, 50 зрительских мест, воды нет, канализации нет |
| 2.2.7. |  | Филиал МБУК "Центр культуры и досуга" Ситненский сельский Дом культуры | Солецкий муниципальный округ, д. Жильско, ул. Центральная, д.60 | год постройки - 1987 год, общая площадь 629,3 м2, 188 зрительских мест, в наличии холодная вода, центральная канализация |

Количество учреждений культурно-досугового типа в округе соответствует 100% от установленного социального норматива, количество библиотек – 100 %.

2.7.5. Физическая культура и спорт

Важной составной частью социально-экономической политики Солецкого муниципального округа является развитие физической культуры и спорта как одного из основных видов общей культуры современного человека. На территории округа проживает 12577 человек. К среднему возрасту относится население: женщины 30-54 года и мужчины 30-59 лет. К старшему возрасту относится население: женщины 55 – 79 лет и мужчины 60-79 лет. Обеспеченность населения спортивными залами составляет –36,7%, спортивными плоскостными сооружениями –128,9%. В среднем в целях развития массовой физической культуры и спорта в округе проводится 70 спортивных мероприятий, в которых принимает участие около 3 000 человек ежегодно. Специалисты в области физической культуры отмечают, что не смотря на ежегодное увеличение доли населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом (доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 47,6 % от количества населения в возрасте от 3 до 79 лет), работу в данном направлении необходимо продолжать.

Основным направлением в деятельности всех звеньев физкультурно-спортивного движения остается преимущественное развитие массовых видов спорта, в том числе оздоровительного.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого человека. Одно из средств, с помощью которых можно оздоровить население – это привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, внедрение в практику сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В настоящее время в муниципальном округе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное финансирование отрасли физической культуры и спорта;

- недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни;

- невысокая доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

На решение задачи увеличения численности населения, регулярно занимающегося физической культурой, направлены мероприятия муниципальной программы Солецкого округа «Развитие физической культуры и спорта в Солецком муниципальном округе» (утверждена Постановлением Администрации округа от 26.03.2021 № 430 в редакции Постановления Администрации округа от 28.11.2022 № 2079).

Опорными видами спорта в округе являются киокусинкай -каратэ, волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, бадминтон.

Согласно муниципальной программе приоритетными направлениями деятельности в 2021-2026 году становятся:

-совершенствование системы пропаганды здорового образа жизни среди населения муниципального округа,

- обеспечение условий для развития физической культуры и спорта,

-внедрение в практику сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Стратегической целью реализации государственной политики в области физической культуры и спорта является увеличение доли населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения округа к концу 2026 года - до 53,2 процента.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации проектной инициативы "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва".

В состав проектной инициативы входят 3 проекта.

В рамках проекта "Спорт - норма жизни":

- построили физкультурно - оздоровительный спортивный комплекс. Это позволит привлечь к систематическим спортивно-оздоровительным занятиям дополнительно более 600 человек (на начало 2023 года работы практически завершены);

- реализуется календарный план официальных физкультурно- спортивных мероприятий;

- происходит реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности населения, и проведение ежегодно не менее 5 фестивалей;

- реализуется план информационно-коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

По данным Росстата РФ в период с 2010 по 2020 годы на территории Солецкого муниципального округа число спортивных сооружений изменялось следующим образом (таблица 2.7.5.1.).

Таблица 2.7.5.1

| Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| спортивные залы | единица | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 20 | 19 | 19 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| спортивные залы | единица | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы) | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число самостоятельных детско-юношеских спортивных школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детско-юношеские спортивные школы (самостоятельные) | единица |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 352 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |

Так, за последние несколько лет увеличилось общее число спортивных сооружений в округе до 26 единиц, увеличилось количество плоскостных спортивных сооружений до 15 единиц, но уменьшилось количество спортивных залов. Численность занимающихся в детско- юношеских спортивных школах за рассматриваемый период остаётся неизменно высокой.

Перечень существующих объектов в области физической культуры и спорта, расположенных на территории Солецкого муниципального округа, представлен в таблице 2.7.5.2.

Таблица 2.7.5.2

| № п/п | Наименование спортивного сооружения | Местонахождения спортивного сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Процент фактической загруженности спортивного сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спортивный зал | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, Советский проспект, д.78 МАОУ СОШ №1 | 1977 | 185,92 |
| 2. | Спортивный зал | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, Советский проспект, д.7 МАОУ СОШ №2 | 1956 | 176,45 |
| 3. | Спортивный зал | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, в/ч 42167 | 1959 | 52,06 |
| 4. | Спортивный зал | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, д. Выбити, ул. Центральная, д. 15 филиал МАОУ СОШ №1 | 1987 | 32,45 |
| 5. | Спортивный зал | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, д. Горки, ул. Центральная, д.2 МАОУООШ им. Ю. М. Смирнова | 2000 | 32,45 |
| 6. | Спортивный зал | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, ул. Луговая, д.1 ОМВД России по Солецкому району | 2016 | 19,83 |
| 7. | Спортивный зал | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, ул. Новгородская, строение 69 г МАУДО «ДЮСШ» | 2023 | не загружен |
| 8. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, Советский проспект, д.78 МАОУ СОШ №1 | 1977 | 170 |
| 9. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, Советский проспект, д.7 МАОУ СОШ №2 | 1956 | 144,95 |
| 10. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы ул. Новгородская, д.69а МАОУ СОШ №2 | 2020 | 101,17 |
| 11. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, д. Выбити, ул. Центральная д. 15 филиал МАОУ СОШ №1 | 1987 | 58,41 |
| 12. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.6 | 1965 | 35,33 |
| 13. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, д. Горки, ул. Центральная, д.2 МАОУООШ им. Ю. М. Смирнова | 2000 | 45,43 |
| 14. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы-2, ул. Авиаторов | 2007 | 31,55 |
| 15. | Спортивная площадка (ГТО) | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы ул. Новгородская, д.69а МАОУ СОШ №2 | 2016 | 88,34 |
| 16. | Спортивная площадка (ГТО) | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы Советский проспект д.78 МАОУ СОШ №1 | 2017 | 88,34 |
| 17. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы ул. Гагарина | 2018 | 63,1 |
| 18. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, д. Выбити, ул. Центральная | 2018 | 63,1 |
| 19. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, д. Выбити, ул. Центральная | 2018 | 63,1 |
| 20. | Спортивная площадка (ГТО) | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, ул. Новгородская, д.6А | 2019 | 55,21 |
| 21. | Спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы-2, ул. Авиаторов | 2021 | 19,72 |
| 22. | Спортивная площадка для легкой атлетики | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, ул. Гагарина | 1992 | 121,15 |
| 23. | Универсальная спортивная площадка | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, ул. Заречная | 2022 | 14,08 |
| 24. | Спортивная площадка для футбола | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, в/ч 42167 | 1959 | 31,55 |
| 25. | Приспособленное помещение | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, ул. Новгородская, д.69а МАОУ СОШ №2 | 1954 | 89,23 |
| 26. | Приспособленное помещение | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, ул. Комсомола, д.33а МАУДОД «ДЮСШ» | 1959 | 171,79 |
| 27. | Приспособленное помещение (зал для греко-римской борьбы) | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, ул. Комсомола, д.107 МБУ «Центр обслуживания молодёжи «Дом молодежи» | 2021 | 24,79 |
| 28. | Тренажёрный зал | Новгородская обл., Солецкий муниципальный район, г. Сольцы, ул. Комсомола, д.107 МБУ «Центр обслуживания молодёжи «Дом молодежи» | 2016 | 46,48 |

Информация по существующей, сохраняемой объектов физической культуры и массового спорта представлена в таблице 2.7.5.3

Таблица 2.7.5.3

| Наименование | Единица измерения | Существующая емкость | Сохраняемая емкость |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) | м2 | 108985 | 108985 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 | 80585 | 80585 |
| Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 0 | 0 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест | 0 | 0 |

В рамках реализации мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года» в деревне Жильско реализован проект местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по обустройству спортивной площадки. Общая стоимость проекта составила 518,7 тысяч рублей.

2.7.6. Отделения связи

На территории округа находятся 8 отделений связи «Почта России». Перечень отделений связи представлен в таблице 2.7.6.1.

Таблица 2.7.6.1

| № п/п | Наименование | Местонахождение, адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Почта России | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы-2 ДОС 32 |
|  | Почта России | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы ул. Комсомола д. 7а |
|  | Почта России | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы ул. Мелиораторов д 13а |
|  | Почта России | Солецкий муниципальный округ, д. Горки, ул. Юрия Смирнова, 11 |
|  | Почта России | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити, Центральная ул., 79 |
|  | Почта России | Солецкий муниципальный округ, д. Толчино, ул. Ветеранов, 21 |
|  | Почта России | Солецкий муниципальный округ, д. Вшели, Центральная ул., 15 |
|  | Почта России | Солецкий муниципальный округ, д. Дуброво, ул. Ветеранов, 16 |

2.7.7. Отделения и филиалы банков.

На территории округа находятся 3 отделения банков, перечень которых представлен в таблице 2.7.7.1.

Таблица 2.7.7.1

| № п/п | Наименование | Местонахождение, адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Сбербанк | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина д. 6а |
|  | Россельхозбанк | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина д. 1 |
|  | Почта-банк | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, г. Сольцы ул. Комсомола д. 7а |

2.7.8. Развитие системы культурно- бытового обслуживания населения.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путём развития системы предоставляемых услуг и сервиса в муниципальном округе.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчёт потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчётный срок

Таблица 2.7.8.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм | 2043 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив | проектная ёмкость |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 45 на 1000. чел. | 395 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 160 на 1000. чел | 1403 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 44 % от числа школьников | 60 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 13,5 на 1000 чел. | 119 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 160 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомобилей | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | 1 |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 на 6,2 тыс. чел./10 м2 на 1000 чел. | 2/87,7 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 30 мест на 10000 чел. | 26 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 26 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 26 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 50-60 мест на 1000. чел. | 526 |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 50 мест на 1000 чел. | 438 |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 53 |
| 4 | Библиотеки | кол-во объектов или кол-во ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс. чел. | 4000/2 | 35068/18 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел. | 350 м2 | 3068 |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) | м2 на 1000 чел. | 80 м2 | 701 |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 175,34 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | (600) 300 м2 торговой площади на 1000 чел. | 5260 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 85 м2 торговой площади на 1000 чел. | 745 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40-60 на 1000 чел. | 526 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 рабочих мест на 1 тыс. чел | 44 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 10 кг. белья в смену на 1000 чел. | 88 |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 4 кг. вещей в смену на 1000 чел. | 35 |
| 4 | Бани | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 44 |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 53 |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 0,5 машина на 1000 тыс. жит. в пределах 15 минут. доступности | 4 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операционное окно | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 3 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс. чел. | 2 |

Расчёт потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчётный срок

Таблица 2.7.8.2.

| п/п | Наименование | Ед. изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 395 | 396 | 0 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1403 | 1555 | 0 |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 60 | 201 | 0 |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 119 | 90 | 0 |  |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 160 | 375 | 0 |  |
| 3 | Станции скорой помощи | автомобилей | 1 | 1 | 0 |  |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 2/87,1 |  | 0 |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 26 | - | - |  |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 26 | - | - |  |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 26 | - | - |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 526 | 620 | 0 |  |
| 2 | Клубы | мест | 438 | 815 | 0 |  |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 53 | нет данных | - |  |
| 4 | Библиотеки | объект или ед. хранения/ кол-во чит. мест | 35068/18 | нет данных/ 172 | 0 |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 3068 | 80585 | 0 |  |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) | м2 | 701 | 108985 | 0 |  |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 175,34 | - | - |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 5260 | 9809,6 | 0 |  |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 745 | 3240 | 0 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 526 | 529 | 0 |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 44 | 83 | 0 |  |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 88 | - | - |  |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 35 | - | - |  |
| 4 | Бани | мест | 44 | 40 | 0 |  |
| 5 | Гостиницы, Гостевые дома | мест | 53 | 50 | 0 |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 | - | - |  |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 4 | 7 | 0 | Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 15 минут. |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - | - | - |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 2 | 0 |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операционное окно | 3 | 3 | 0 |  |
| 4 | Отделения связи | объект | 2 | 8 | 0 |  |

Определение ёмкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий населённого пункта. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На расчётный срок население Солецкого муниципального округа объектами культурно- бытового обслуживания обеспечено на 100 %, таким образом строительство новых объектов не предусматривается.

2.8. Транспортная инфраструктура

С 2020 года доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям, снизилась с 56% до 38%. Количество дорог, приведённых в нормативное состояние, увеличилось на 29,3 км.

Это стало возможным благодаря участию Администрации Солецкого муниципального округа и жителей в реализации регионального проекта «Дорога к дому».

Успешно прошли конкурсный отбор заявки в проекте «Дорога к дому» на следующий год.

Таким образом, в 2023 году будут выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по пер. Горный г. Сольцы, дороги по ул. Жилпосёлок д. Выбити, ул. Ямская д. Вязище, ул. Зелёная д. Каменка, ул. Центральная д. Новоселье, пер. Никольский д. Вшели.

В 2022 году в рамках участия в приоритетных региональных проектах выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по ул. Луговая, 1 мая г. Сольцы

Из дорожного фонда Новгородской области в 2022 году были выделены субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения.

Общая сумма потраченных денежных средств на ремонт дорог:

в 2022 году – 71,0 млн. руб. (20 дорог общей протяженностью 11,5 км)

В 2023 году ремонт дорог будет продолжен.

В 2022 году выполнены работы по устройству уличного освещения по ул. Зелёная. В 2023 году планируется выполнить работы по устройству дополнительного уличного освещения на улицах «Шкнятинская», «Луговая», «Железнодорожная».

В целях перевода содержания автомобильных дорог г. Сольцы полностью за счёт собственных сил и средств было приобретено два трактора с навесным оборудованием.

Пассажирские перевозки в пригородном и городском сообщении на территории Солецкого муниципального округа в 2022 году осуществлялись ООО «ФАБУС ВН» в соответствии с расписанием движения автобусов, утвержденным постановлением Администрации Солецкого муниципального округа.  В 2022 году заменены 3 остановки по городским маршрутам и изменён городской маршрута до д. Егольник.

На территории округа находится АЗС «Сургутнефтегаз № 14» по ул. Новгородская 161 А.

АЗС «Сургутнефтегаз № 14» осуществляет приём, хранение и выдачу автомобильного топлива (бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива), масел, смазок, и специальных жидкостей для транспортных средств, а также оказание услуг владельцам и пассажирам транспортных средств. Нефтепродукты на неё поступают автомобильным транспортом с нефтеперерабатывающих ООО «Кинеф» г. Кириши. Заезд на территорию АЗС осуществляется со стороны автодороги. Имеется устройство бордюрного ограждения, твёрдого покрытия площадки для отвода поверхностных дождевых вод в ливневые колодцы, а затем в бензомаслоуловитель. Площадь занимаемой территории – 15 363 м². Общая численность обслуживающего персонала 7 человек. На площадке АЗС установлены 3 топливораздаточные колонки марки ДЖЕНЕРАЛ ПАМПС – М/Н, производительностью 50 л/мин.

Для поддержания и развития дорожной сети в округе необходимы:

- реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием, усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам, увеличение связности между населёнными пунктами внутри сельского поселения;

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры, создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

Прогноз развития дорожной сети округа:

Реконструкция и усовершенствование дорожного покрытия дорог местного значения, усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населённым пунктам, снижение к 2026 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, за счёт реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, увеличение связности между населёнными пунктами внутри муниципального округа.

2.8.1. Железнодорожный транспорт

По территории Солецкого муниципального округа Новгородской области проходят однопутные неэлектрифицированные участки Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»: Батецкая — Разъезд 241 км; Старая Русса — Дно.

Также на территории Солецкого муниципального округа расположены: станции: Леменка, Куклино, Сольцы (со зданием вокзала); остановочные пункты: о.п. 527 км, Мяково, о.п. 219 км, о.п. 213 км, о.п. 210 км.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусмотрено мероприятие по электрификации участка Бологое - Дно - Печоры - Псков.

В рамках федерального проекта «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна» на территории Солецкого муниципального округа Новгородской области запланировано строительство разъезда Низы.

Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р, также предусмотрено развитие железнодорожных подходов к портам Северо-Западного бассейна.

Информация о железнодорожном сообщении

Таблица 2.8.1.1

| Железнодорожное сообщение | № маршрута (пункт отправления – пункт прибытия) |
| --- | --- |
| Пригородные поезда через ст. Сольцы | №6954 (Дно – Оредеж) №6953 (Оредеж – Дно) |
| Пассажирские поезда через ст. Сольцы | № 820В «Ласточка» (Псков – Петрозаводск) №819В «Ласточка» (Петрозаводск – Псков) №490А (Псков – Чудово) №489А (Чудово – Псков) №052Б (Брест - С-Петербург) №051Б (С-Петербург – Брест) №249Б (С-Петербург – Минск) № 250Б (Минск-С-Петербург) №079Ч/080Ч (С-Петербург – Калининград) № 080Ч/079Ч (Калининград – С-Петербург) №083Б/084Б (Гомель - С-Петербург) №083А/084А (С-Петербург – Гомель) № 229Ч/230Ч (С-Петербург – Смоленск) №229Х/230Х (Смоленск – С-Петербург) №066Б (Минск – Мурманск) № 065Б (Мурманск – Минск) №667А/678А (С-Петербург – Великие Луки) №693Ч/694Ч (Великие Луки - С-Петербург) №677Ч/678Ч (Великие Луки - С-Петербург) |

Таким образом, железная дорога является тем видом транспорта, которым выполняется преимущественная часть грузовых и пассажирских перевозок в сообщении с другими областями страны.

2.8.2. Автомобильный транспорт

Значение автомобильных дорог постоянно растёт в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и развития сферы услуг.

Административный центр Солецкого муниципального округа г. Сольцы находится в 80 км от областного центра г. Великий Новгород, который является основным транспортным узлом.

Дорожная сеть округа представлена дорогами федерального, регионального и межмуниципального, а также местного значения.

Сеть внешних дорог, подходящих к г. Сольцы, представлена:

- автомобильной дорогой федерального значения Р-56 «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков» (категории автомобильной дороги федерального значения – III; ширина придорожной полосы, установленная распоряжением Федерального дорожного агентства от 30 ноября 2018 г. № 4282-р, - 100 метров);

- дорогами регионального значения «Сольцы – Горки – граница области» и «Демянск –- Старая Русса - Сольцы»

Протяжённость дорог общего пользования на территории Солецкого муниципального округа на 01.03.2023 представлена в таблице 2.8.2.1

Таблица 2.8.2.1

| Протяжённость дорог общего пользования на территории Солецкого муниципального округа | по состоянию на 01.03.2023 г., км |
| --- | --- |
| в федеральной собственности | 43,540 |
| в областной собственности | 311,422 |
| в муниципальной собственности | 161,902 |
| ведомственного подчинения | 0 |
| частные | 0 |
| безхозяйные | 18,699 |
| дороги, находящиеся в областной (муниципальной) собственности, но утратившие народно – хозяйственное значение | 0 |
| Всего | 535,561 |

С 2020 года полномочия по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулярным тарифам в границах муниципального округа передано Администрации Солецкого муниципального округа.

В сентябре 2022 года Администрацией муниципального округа с ООО «ФАБУС ВН» заключено 10  муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в границах Солецкого муниципального округа Новгородской области и 1 муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в городском сообщении в границах Солецкого муниципального района Новгородской области.

Для развития транспортной инфраструктуры Солецкого муниципального округа требуется строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого муниципального округа, приведение их в соответствие с нормативными требованиями.

Следует отметить, что: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого муниципального округа составляет 161,902 км. Из них – 86,7 км находятся в состоянии, не отвечающем нормативным требованиям, что усугубляют проблемы в социальной сфере.

Решение этих проблем возможно только программным путем с привлечением средств областного бюджета.

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого муниципального округа осуществляется в соответствии с муниципальной программой Солецкого муниципального округа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого муниципального округа» (утверждена постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 25.01.2021 № 79).

Объем средств на дорожную деятельность в 2022 г. составил 71,05 млн. руб., в том числе средства бюджета Солецкого муниципального округа – 8,95 млн. руб., средства областного бюджета – 62,1 млн. руб.

Основными приоритетами в дорожной отрасли на территории Солецкого муниципального округа являются:

- развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Солецкого муниципального округа, обеспечивающей увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

- совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

- формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования Солецкого муниципального округа;

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ;

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В Солецком муниципальном округе отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно- эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На протяжении многих лет не обеспечивалась потребность в необходимом объеме финансирования работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соблюдались нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что привело к их постепенному разрушению и увеличению последующих расходов на их восстановление.

Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления Солецкого муниципального округа в сфере дорожного хозяйства, а также недостаточность объемов финансирования привели к хроническому недоремонту улично-дорожной сети.

Финансирование работ на улично-дорожной сети зачастую проводилось, исходя из необходимости (ремонт отдельных участков магистральных улиц, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии), без применения методов среднесрочного планирования и необходимости разработки проектной документации.

В связи с этим в округе разработана муниципальная программа «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Солецкого муниципального округа» (утверждена Постановлением Администрации муниципального округа от 25.01.2021 №79; в редакции от 27.02.2023).

Мероприятия Программы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения, направлены на прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселения, приведенных в нормативное состояние.

Перечень объектов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов сформирован на основе оценки существующего транспортно-эксплуатационного состояния, наличия проектной документации и социально-экономической значимости объектов улично-дорожной сети.

Приоритетными направлениями в развитии дорожного хозяйства Солецкого муниципального округа являются:

- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, при котором должно быть приостановлено разрушение дорог и обеспечены их сохранность, безопасность дорожного движения;

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, который должен приостановить разрушение дорог и обеспечить доведение их до состояния, соответствующего уровню нормативных нагрузок;

- ликвидация (реконструкция) наиболее неблагоприятных участков автомобильных дорог с высокой повторяемостью дорожно-транспортных происшествий;

- высокое качество ремонтных работ, при котором может быть достигнута эксплуатационная надежность и долговечность автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Решение этих проблем возможно только программным путем с привлечением средств областного бюджета. Это должен быть вариант, при котором объемы дорожных работ на расчетный период действия муниципальной программы определены исходя из плановых объемов финансирования в условиях формирования дорожного фонда Новгородской области.

Основными рисками, возникающими при использовании программно- целевого метода, являются риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и Новгородской области, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы.

В случае необходимости планируется регулярно производить корректировку мероприятий муниципальной программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач.

| Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Солецком муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2.8.2.2.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Код участка | Всего (км) | ц/б | асфальт | гравий | грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Новгород - Псков" - Михалкино | 160450 | 4,222 |  |  | 4,222 |  |
| 2 | "Новгород - Псков" - Скирино | 160451 | 0,730 |  |  | 0,730 |  |
| 3 | "Сольцы - Горки - граница области" - Владимировка | 160040 | 7,067 |  | 7,067 |  |  |
| 4 | "Демянск - Старая Русса - Сольцы" - Вольная Лячка – Оберётка с проездом по д. Селище и по д. Обёртка | 160010 | 9,050 |  | 2,900 | 6,150 |  |
| 5 | "Демянск - Старая Русса - Сольцы" – Сомино с подъездом | 160290 | 3,800 |  | 3,800 |  |  |
| 6 | Автодорога по д. Дубёнка | 160020 | 1,060 |  | 1,000 | 0,060 |  |
| 7 | Борок - Новоселье | 160080 | 1,400 |  |  | 1,130 | 0,270 |
| 8 | Веретье - Каменка | 160090 | 3,950 |  |  | 3,950 |  |
| 9 | Выбити - Клевицы - Вязовня | 160421 | 23,085 |  | 0,910 | 22,175 |  |
| 10 | Выбити – Невское с подъездом | 160100 | 8,010 |  | 8,010 |  |  |
| 11 | Выбити - Цыпино - Строчицы | 160110 | 7,000 |  |  | 7,000 |  |
| 12 | Горки - Абрамково | 160120 | 8,880 |  | 8,860 | 0,020 |  |
| 13 | Горки - Илемно | 160130 | 4,050 |  |  | 4,050 |  |
| 14 | Горки - Леменка | 160140 | 7,467 |  | 0,613 | 6,854 |  |
| 15 | Горки Ратицкие - Речки - Мяково | 160460 | 5,148 |  |  | 5,148 |  |
| 16 | Городище - Вшели - Ситня | 160150 | 21,971 |  | 1,585 | 20,386 |  |
| 17 | Гребня - Ретно – Болтово с подъездом к д. Вязище | 160160 | 11,470 |  | 8,400 | 3,070 |  |
| 18 | Доворец - Остров | 160170 | 4,180 |  | 0,020 | 4,160 |  |
| 19 | Дуброво – Крюково, с подъездом | 160180 | 5,331 |  | 5,331 |  |  |
| 20 | Дуброво - Рельбицы | 160190 | 3,200 |  |  | 3,200 |  |
| 21 | Ёгольник - Песочки | 160200 | 11,047 |  | 11,047 |  |  |
| 22 | Крапивно - Большие Липицы | 160220 | 2,480 |  |  | 2,480 |  |
| 23 | Куклино - Городок - Набережная | 160230 | 5,756 |  | 3,200 | 2,556 |  |
| 24 | Куклино - Нива | 160240 | 0,855 |  | 0,800 | 0,055 |  |
| 25 | Невское - Подберезье - Новая | 160360 | 6,838 |  |  | 6,838 |  |
| 26 | Плосково - Быстерско | 160260 | 1,100 |  | 1,100 |  |  |
| 27 | Подъезд к д. Борки | 160030 | 2,500 |  |  | 2,500 |  |
| 28 | Подъезд к д. Велебицы | 160300 | 0,512 |  | 0,800 |  |  |
| 29 | Подъезд к д. Выбити | 160280 | 1,343 |  | 1,343 |  |  |
| 30 | Подъезд к д. Замостье | 160270 | 1,828 |  | 1,828 |  |  |
| 31 | Подъезд к д. Каменка | 160060 | 0,917 |  | 0,917 |  |  |
| 32 | Подъезд к д. Прибрежная | 160070 | 0,908 |  | 0,908 |  |  |
| 33 | Подъезд к крестьянско-фермерскому хозяйству "Плодопитомник" | 160452 | 0,535 |  | 0,535 |  |  |
| 34 | Подъезд к сельхозтехнике | 160310 | 1,164 |  | 1,164 |  |  |
| 35 | Поляны - Петровщина | 160320 | 6,124 |  | 6,124 |  |  |
| 36 | Садовая - Стрепилово | 160330 | 1,500 |  |  | 1,500 |  |
| 37 | Светлицы - Цивилёво | 160340 | 2,962 |  |  | 2,962 |  |
| 38 | Ситня - Витебско | 160350 | 6,061 |  | 6,061 |  |  |
| 39 | Солоницко - Выбити | 160370 | 4,378 |  |  | 4,378 |  |
| 40 | Сольцы - Горки - граница области | 160380 | 28,073 |  | 28,073 |  |  |
| 41 | Сольцы - Лубино | 160390 | 18,280 |  | 18,280 |  |  |
| 42 | Сольцы - Малое Заборовье | 160400 | 3,160 |  | 3,160 |  |  |
| 43 | Сольцы - Пирогово | 160410 | 9,300 | 1,950 | 0,700 | 4,900 | 1,750 |
| 44 | Уторгош - Вшели - Видони | 160430 | 35,706 |  | 14,103 | 21,603 |  |
| 45 | Демянск - Старая Русса - Сольцы | 160440 | 17,024 |  | 17,024 |  |  |
|  | Итого по округу |  | 311,422 | 1,950 | 165,375 | 142,077 | 2,020 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в Солецком муниципальном округе

Таблица 2.8.2.3.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Название улицы (переулка, площади) | Протяженность (км) | Ширина проезжей части (м.) | Вид покрытия (асфальтобетонное, щебеночное, щебеночно-гравийное, грунтовое) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Сольцы | ул. 1 Мая | 0,200 | 4 | асфальтобетон |
| 2 | г. Сольцы | 1-й Советский пер. | 0,145 | 4 | асфальтобетон |
| 3 | г. Сольцы | 2-й Советский пер. | 0,201 | 4 | асфальтобетон |
| 4 | г. Сольцы | 3-й Советский пер. | 0,200 | 4 | асфальтобетон |
| 5 | г. Сольцы | 4-й Советский пер. | 0,201 | 4 | асфальтобетон |
| 6 | г. Сольцы | 5-й Советский пер. | 0,205 | 4 | асфальтобетон |
| 7 | г. Сольцы | ул. 40 лет Октября | 0,200 | 8 | асфальтобетон |
| 8 | г. Сольцы | ул. Богданова | 0,375 | 4 | асфальтобетон |
| 9 | г. Сольцы | ул. Ванюкова | 0,280 | 4 | грунт |
| 10 | г. Сольцы | ул. Вокзальная | 1,170 | 6 | асфальтобетон |
| 11 | г. Сольцы | ул. Володарского | 2,027 | 8 | асфальтобетон |
| 12 | г. Сольцы | ул. Гагарина | 1,086 | 4 | 1085,5 км – асфальтобетон, 0,5 км - щебень |
| 13 | г. Сольцы | ул. Герцена | 0,760 | 6 | асфальтобетон |
| 14 | г. Сольцы | пер. Гоголя | 0,129 | 4 | асфальтобетон |
| 15 | г. Сольцы | пер. Горный | 0,590 | 6 | асфальтобетон |
| 16 | г. Сольцы | ул. Горького | 1,230 | 6 | асфальтобетон |
| 17 | г. Сольцы | пер. Дружбы | 0,750 | 6 | асфальтобетон |
| 18 | г. Сольцы | ул. Дружбы | 0,700 | 6 | асфальтобетон |
| 19 | г. Сольцы | ул. Железнодорожная | 1,230 | 6 | асфальтобетон |
| 20 | г. Сольцы | ул. Загородная | 0,680 | 6 | асфальтобетон |
| 21 | г. Сольцы | ул. Зеленая | 0,607 | 4 | асфальтобетон |
| 22 | г. Сольцы | ул. Ильинская | 0,160 | 4 | грунт |
| 23 | г. Сольцы | пер. Карьерный | 0,723 | 4 | 0,293 км - грунт, 0,430 км - асфальтобетон |
| 24 | г. Сольцы | пер. Комсомольский | 0,244 | 4 | 0,208 км – асфальтобетон, 0,036 - щебень |
| 25 | г. Сольцы | пер. Кооперативный | 0,365 | 4 | 0,220 км – асфальтобетон, 0,088 – щебень, 0,057 км - грунт |
| 26 | г. Сольцы | ул. Красных Партизан | 0,609 | 5 | асфальтобетон |
| 27 | г. Сольцы | ул. Крупской | 0,302 | 4 | асфальтобетон |
| 28 | г. Сольцы | ул. Крутецкая | 0,365 | 4 | грунт |
| 29 | г. Сольцы | ул. Курорт | 0,646 | 6 | асфальтобетон |
| 30 | г. Сольцы | пер. Курятника | 0,185 | 4 | асфальтобетон |
| 31 | г. Сольцы | ул. Ленина | 1,238 | 6 | асфальтобетон |
| 32 | г. Сольцы | ул. Ленинградская | 0,280 | 6 | асфальтобетон |
| 33 | г. Сольцы | ул. Лермонтова | 1,085 | 6 | асфальтобетон |
| 34 | г. Сольцы | ул. Луговая | 0,879 | 6 | асфальтобетон |
| 35 | г. Сольцы | ул. Луначарского | 0,650 | 6 | асфальтобетон |
| 36 | г. Сольцы | ул. Матросова | 1,740 | 6 | асфальтобетон |
| 37 | г. Сольцы | ул. Маяковского | 0,700 | 6 | асфальтобетон |
| 38 | г. Сольцы | ул. Мелиораторов | 0,990 | 6 | асфальтобетон |
| 39 | г. Сольцы | ул. Мельникова | 0,530 | 6 | асфальтобетон |
| 40 | г. Сольцы | ул. Мира | 0,420 | 6 | асфальтобетон |
| 41 | г. Сольцы | ул. Молодёжная | 0,718 | 5 | асфальтобетон |
| 42 | г. Сольцы | Набережная 7 Ноября | 1,110 | 6 | асфальтобетон |
| 43 | г. Сольцы | ул. Некрасова | 0,360 | 6 | асфальтобетон |
| 44 | г. Сольцы | ул. Новая | 0,400 | 6 | асфальтобетон |
| 45 | г. Сольцы | ул. Новгородская | 2,730 | 6 | асфальтобетон |
| 46 | г. Сольцы | ул. Октября | 0,150 | 6 | асфальтобетон |
| 47 | г. Сольцы | ул. Парковая | 0,800 | 6 | асфальтобетон |
| 48 | г. Сольцы | ул. Пионерская | 0,637 | 5 | 0,616 км – асфальтобетон, 0,021 км - грунт |
| 49 | г. Сольцы | пл. Победы | 0,223 | 14 | асфальтобетон |
| 50 | г. Сольцы | ул. Покровская | 0,264 | 6 | асфальтобетон |
| 51 | г. Сольцы | ул. Почтовая | 1,010 | 6 | асфальтобетон |
| 52 | г. Сольцы | ул. Пролетарская | 1,912 | 4 | 1,716 км – асфальтобетон, 0,196 км - щебень |
| 53 | г. Сольцы | пер. Пушкина | 0,110 | 6 | асфальтобетон |
| 54 | г. Сольцы | ул. Садовая | 0,840 | 6 | асфальтобетон |
| 55 | г. Сольцы | пер. Садовый | 0,260 | 6 | асфальтобетон |
| 56 | г. Сольцы | пр. Советский | 0,173 | 6 | асфальтобетон |
| 57 | г. Сольцы | Сольцы - 2 | 1,721 | 6 | асфальтобетон |
| 58 | г. Сольцы | ул. Социалистическая | 0,190 | 6 | асфальтобетон |
| 59 | г. Сольцы | ул. Спортивная | 0,714 | 6 | асфальтобетон |
| 60 | г. Сольцы | ул. Строгановская | 0,150 | 6 | асфальтобетон |
| 61 | г. Сольцы | пер. Строителей | 0,400 | 6 | асфальтобетон |
| 62 | г. Сольцы | ул. Суворова | 0,180 | 6 | асфальтобетон |
| 63 | г. Сольцы | ул. В. Сухова | 0,480 | 6 | асфальтобетон |
| 64 | г. Сольцы | ул. Ташкентская | 0,420 | 6 | асфальтобетон |
| 65 | г. Сольцы | ул. Тельмана | 0,188 | 4 | асфальтобетон |
| 66 | г. Сольцы | ул. Чапаева | 0,370 | 6 | асфальтобетон |
| 67 | г. Сольцы | ул. Чернышевского | 0,550 | 6 | асфальтобетон |
| 68 | г. Сольцы | пер. Шелонский | 0,230 | 6 | асфальтобетон |
| 69 | г. Сольцы | ул. Шкнятинская | 0,950 | 8 | гравий |
| 70 | г. Сольцы | пер. Школьный | 0,200 | 6 | асфальтобетон |
| 71 | г. Сольцы | пер. Энергетиков | 0,182 | 4 | щебень |
| 72 | г. Сольцы | ул. Юбилейная | 0,662 | 6 | асфальтобетон |
| 73 | г. Сольцы | пл. Юбилейная | 0,294 | 5 | асфальтобетон |
| 74 | д. Дубец | ул. Загородная | 0,900 | 6 | грунт |
| 75 | Солецкий муниципальный округ | Иловенка - Городок | 2,298 | 4 | гравий |
| 76 | Солецкий муниципальный округ | Доворец - Веска | 1,150 | 8 | грунт |
| 77 | Солецкий муниципальный округ | Иловенка - Осиновик | 0,448 | 4 | гравий |
| 78 | Солецкий муниципальный округ | Остров - Малиновка | 0,989 | 4 | грунт |
| 79 | Солецкий муниципальный округ | Выбити –Уползы | 0,650 | 7 | гравий |
| 80 | Солецкий муниципальный округ | Светлицы - Ланские Горки | 0,140 | 4,59 | гравий |
| 81 | Солецкий муниципальный округ | Светлицы - Новые Горки | 0,280 | 4 | гравий |
| 82 | Солецкий муниципальный округ | Невское - Б. Данилово | 3,438 | 6 | гравий |
| 983 | Солецкий муниципальный округ | «Невское - Б. Данилово» - Залесье | 0,262 | 6 | гравий |
| 84 | Солецкий муниципальный округ | Новая - граница с Шимским районом | 1,752 | 4 | грунт |
| 85 | Солецкий муниципальный округ | Новая – Дедково | 1,574 | 4 | гравий |
| 86 | Солецкий муниципальный округ | «Новгород-Псков» - Песочки | 0,400 | 4,3 | грунт |
| 87 | Солецкий муниципальный округ | «Новгород - Псков» -Велебицы | 0,349 | 4 | грунт |
| 88 | Солецкий муниципальный округ | «Ёгольник – Песочки» - Белец | 0,969 | 4 | грунт |
| 89 | Солецкий муниципальный округ | «Ёгольник–Песочки» - переправа - д. Невское | 1,259 | 4 | гравий |
| 90 | Солецкий муниципальный округ | Сольцы - Горки – Веретье | 1,000 | 7 | гравий |
| 91 | Солецкий муниципальный округ | Никольское - Заполье | 1,130 | 4 | грунт |
| 92 | Солецкий муниципальный округ | Вязище - Вяхорево | 0,780 | 4 | гравий |
| 93 | Солецкий муниципальный округ | Вязище - Гремок | 2,523 | 8 | гравий |
| 94 | Солецкий муниципальный округ | «Ретно – Болтово» - Софиевка | 1,392 | 3 | грунт |
| 95 | Солецкий муниципальный округ | Боровня - Кузнецово | 0,390 | 5 | гравий |
| 96 | Солецкий муниципальный округ | Подъезд к д. Леменка | 0,500 | 4,75 | грунт |
| 97 | Солецкий муниципальный округ | Острова - Язвище | 2,100 | 8 | гравий |
| 98 | Солецкий муниципальный округ | «Сольцы – Пирогово» – Маслёха | 0,831 | 4 | гравий |
| 99 | Солецкий муниципальный округ | «Уторгош – Вшели» - Изори | 1,300 | 6 | грунт |
| 100 | Солецкий муниципальный округ | «Новгород - Псков» - Лишки | 0,366 | 5 | Грунт |
| 101 | Солецкий муниципальный округ | «Новгород - Псков» - Рачково - Любитово | 2,454 | 5 | грунт |
| 102 | Солецкий муниципальный округ | «Новгород – Псков» -Кузнецово | 0,562 | 5 | гравий |
| 103 | Солецкий муниципальный округ | «Дуброво - Плосково» - Сельцо | 0,530 | 4,44 | гравий |
| 104 | Солецкий муниципальный округ | Рельбицы - Новые Дачи | 1,627 | 4 | грунт |
| 105 | Солецкий муниципальный округ | «Новгород - Псков» - Посохово | 0,102 | 4 | гравий |
| 106 | Солецкий муниципальный округ | Веретье – Грядско | 4,322 | 4 | грунт |
| 107 | Солецкий муниципальный округ | Веретье - Поляны | 1,216 | 4 | бетонные плиты |
| 108 | Солецкий муниципальный округ | «Лубино - Вшели» - Поречье | 1,492 | 4 | грунт |
| 109 | Солецкий муниципальный округ | «Лубино - Вшели» - Узки | 1,141 | 4 | грунт |
| 110 | Солецкий муниципальный округ | «Лубино - Вшели» - Остров | 0,866 | 6 | гравий |
| 111 | Солецкий муниципальный округ | «Лубино - Вшели» - Низы | 0,370 | 5 | гравий |
| 112 | Солецкий муниципальный округ | Вшели - Теребуни | 0,270 | 4,87 | гравий |
| 113 | Солецкий муниципальный округ | Новоселье - Язвищи | 1,140 | 4 | грунт |
| 114 | д. Бережок | ул. Сливовая | 0,578 | 4,7 | гравий |
| 115 | д. Блошно | ул. Заречная | 0,372 | 2 | грунт |
| 116 | д. Вольное Загородище | ул. Зелёная | 0,200 | 2 | грунт |
| 117 | д. Вёска | ул. Полевая | 0,600 | 3,8 | грунт |
| 118 | д. Выбити | ул. Берёзовая | 0,506 | 7 | грунт |
| 119 | д. Выбити | ул. Набережная | 0,530 | 2,7 | грунт |
| 120 | д. Выбити | ул. Садовая | 0,250 | 3,4 | грунт |
| 121 | д. Выбити | ул. Парковая | 0,800 | 4 | асфальт |
| 122 | д. Выбити | ул. Жилпосёлок ул. Жилпосёлок | 1,200 0,488 | 4 5 | асфальт гравий |
| 123 | д. Выбити | ул. Полевая | 0,150 | 3,2 | гравий |
| 124 | д. Выбити | ул. Вишнёвая | 0,440 | 3,3 | грунт |
| 125 | д. Городок | ул. Славная | 0,442 | 2,97 | гравий, грунт |
| 126 | д. Дуданово | ул. Дачная | 0,200 | 4 | грунт |
| 127 | д. Заполье | ул. Партизанская | 0,574 | 3 | грунт |
| 128 | д. Зелёная | ул. Яблоневая | 0,095 | 1,97 | грунт |
| 129 | д. Зехниха | ул. Огородная | 0,400 | 1 | грунт |
| 130 | д. Иловёнка | пер. Ветеранов | 0,249 | 6 | гравий |
| 131 | д. Ланские Горки | ул. Озёрная | 0,514 | 4,1 | гравий |
| 132 | д. Малиновка | ул. Ягодная | 0,210 | 3,4 | гравий |
| 133 | д. Мяково | ул. Медовая | 0,553 | 2,4 | грунт |
| 134 | д. Мяково | пер. Лесной | 0,243 | 2 | грунт |
| 135 | д. Новые Горки | ул. Садовая | 0,311 | 3 | гравий |
| 136 | д. Остров | ул. Колхозная | 0,812 | 2,9 | грунт |
| 137 | д. Осиновик | ул. Берёзовая | 0,400 | 4,3 | грунт |
| 138 | д. Светлицы | ул. Первомайская | 1,050 | 4 | гравий |
| 139 | д. Селище | ул. Цветочная | 0,300 | 3,8 | асфальт |
| 140 | д. Середня | ул. Железнодорожная | 0,608 | 3,7 | грунт |
| 141 | д. Старое Загородище | ул. Нагорная | 0,480 | 3,5 | гравий |
| 142 | д. Сухлово | ул. Рабочая | 0,325 | 2,1 | грунт |
| 143 | д. Уползы | ул. Липовая | 0,308 | 5 | грунт |
| 144 | д. Цыпино | ул. Прибрежная | 0,530 | 3 | грунт |
| 145 | д. Шапково | ул. Ореховая | 0,188 | 2,97 | грунт |
| 146 | д. Б. Данилово | ул. Полевая | 0,067 | 3,3 | грунт |
| 147 | д. Смехново | ул. Смехновская | 0,100 | 3 | грунт |
| 148 | д. Залесье | ул. Залесная | 0,621 | 3,9 | грунт |
| 149 | д. Дедково | ул. Лесная | 0,458 | 3 | грунт |
| 150 | д. Невское | ул. Невская | 3,774 | 5,8 | грунт |
| 151 | д. Белец | ул. Заречная | 0,969 | 2,7 | грунт |
| 152 | д. Михалкино | ул. Садовая | 1,071 | 4,5 | грунт |
| 153 | д. Мирная | ул. Луговая | 0,151 | 2,06 | грунт |
| 154 | д. Крючково | ул. Цветочная | 0,132 | 2,4 | грунт |
| 155 | д. Выбити | ул. Новая | 0,144 | 3 | грунт |
| 156 | д. Выбити | пер. Карьерный | 0,260 | 3 | гравий |
| 157 | д. Песочки | ул. Речная | 0,511 | 3 | грунт |
| 158 | д. Песочки | ул. Молодёжная | 0,205 | 4 | асфальт |
| 159 | д. Хвойная | ул. Зелёная | 0,465 | 3 | асфальт |
| 160 | д. Веретье | ул. Тихая | 0,600 | 5,39 | грунт |
| 161 | д. Илемно | ул. Дружбы | 1,200 | 5,10 | грунт |
| 162 | д. Илемно | ул. Мира | 1,200 | 4,12 | грунт |
| 163 | д. Заполье | ул. Ветеранов | 0,400 | 5,30 | грунт |
| 164 | д. Клин | ул. Песочная | 0,700 | 4,32 | гравий |
| 165 | д. Петрово | ул. Луговая | 0,500 | 3,21 | грунт |
| 166 | д. Дорогостицы | ул. Центральная | 0,900 | 5,07 | гравий |
| 167 | д. Каменка | ул. Парковая | 0,600 | 3,76 | грунт |
| 168 | д. Каменка | ул. Зелёная | 0,500 | 5,55 | грунт |
| 169 | д. Леменка | ул. Железнодорожная | 1,000 | 4,10 | грунт |
| 170 | д. Леменка | проезд к ж/д переезду | 0,200 | 3,72 | грунт |
| 171 | д. Крапивно | ул. Зелёная | 0,600 | 4,81 | асфальт |
| 172 | д. Крапивно | ул. Цветочная | 0,500 | 4,64 | гравий |
| 173 | д. Крапивно | пер. Кузнечный | 0,090 | 3,15 | гравий |
| 174 | д. Горки | ул. Парковая | 0,400 | 3,70 | гравий |
| 175 | д. Горки | ул. Молодёжная | 0,300 | 4,05 | гравий |
| 176 | д. Горки | ул. Зелёная | 0,600 | 4,08 | гравий |
| 177 | д. Горки | ул. Заречная | 0,400 | 4,33 | гравий |
| 178 | д. Городище | пер. Кургузово | 0,600 | 3,89 | гравий |
| 179 | д. Болото | ул. Новоселов | 0,100 | 5,34 | гравий |
| 180 | д. Боровня | ул. Центральная | 1,100 | 3,70 | асфальт |
| 181 | д. Боровня | ул. Слобода | 0,400 | 4,85 | асфальт |
| 182 | д. Боровня | ул. Заречная | 0,300 | 5,27 | грунт |
| 183 | д. Боровня | пер. Цветочный | 0,100 | 3,83 | грунт |
| 184 | д. Боровня | пер. Ветеранов | 0,100 | 4,05 | грунт |
| 185 | д. Вязище | ул. Ямская | 0,900 | 4,05 | гравий |
| 186 | д. Вяхорево | ул. 1 Мая | 0,400 | 3,85 | грунт |
| 187 | д. Гремок | ул. Зелёная | 0,900 | 3,84 | грунт |
| 188 | д. Кузнецово | ул. Садовая | 0,400 | 4,28 | грунт |
| 189 | д. Куклино | пер. Молодёжный | 0,200 | 5,85 | асфальт |
| 190 | д. Нива | ул. Зелёная | 0,600 | 3,81 | грунт |
| 191 | д. Софиевка | ул. Лесная | 0,500 | 3,04 | грунт |
| 192 | д. Ретно | ул. Новая | 0,200 | 4,70 | гравий |
| 193 | д. Язвище | ул. Лесная | 0,500 | 4 | гравий |
| 194 | д. Невлино | ул. Кленовая | 0,600 | 4 | гравий |
| 195 | д. Маслёха | ул. Грибная | 0,800 | 3 | грунт |
| 196 | д. Сосновка | ул. Лесная | 0,300 | 4 | гравий |
| 197 | д. Сосновка | ул. Береговая | 0,600 | 4 | гравий |
| 198 | д. Сосновка | ул. Салмина | 0,600 | 3 | гравий |
| 199 | д. Сосновка | ул. Шилова гора | 0,500 | 3 | гравий |
| 200 | д. Сосновка | ул. Школьная | 0,600 | 4 | гравий |
| 201 | д. Большое Заборовье | ул. Вольная | 0,200 | 4 | асфальт |
| 202 | д. Большое Заборовье | ул. Береговая | 0,100 | 3 | грунт |
| 203 | д. Каменка | ул. Красная Горка | 0,250 | 4 | гравий |
| 204 | д. Каменка | пер. Дачный | 0,070 | 4 | грунт |
| 205 | д. Лубино | ул. Заречная | 0,250 | 4 | гравий |
| 206 | д. Изори | ул. Яблоневая | 0,800 | 4 | гравий |
| 207 | д. Малое Заборовье | ул. Полевая | 0,800 | 4 | грунт |
| 208 | Солецкий муниципальный округ | Лубино – Вшели - Невлино | 0,148 | 4 | Грунт |
| 209 | д. Череменец | ул. Липовая | 0,300 | 4 | грунт |
| 210 | д. Грядско | ул. Сосновая | 0,200 | 4 | грунт |
| 211 | д. Поляны | ул. Тихая | 0,500 | 4 | грунт |
| 212 | д. Поречье | ул. Березовая | 0,500 | 4 | грунт |
| 213 | д. Узки | ул. Ленинградская | 0,518 | 4 | грунт |
| 214 | д. Остров | ул. Дачная | 0,650 | 6 | гравий |
| 215 | д. Низы | ул. Заречная | 0,696 | 4 | грунт |
| 216 | д. Теребуни | ул. Лелина | 0,416 | 4 | грунт |
| 217 | д. Видони | ул. Церковная | 0,834 | 4 | грунт |
| 218 | д. Новоселье | ул. Центральная | 0,547 | 4 | грунт |
| 219 | д. Новоселье | ул. Выбойка | 0,290 | 4 | грунт |
| 220 | д. Новоселье | ул. Андреевка | 0,147 | 4 | грунт |
| 221 | д. Новоселье | ул. Заречье | 0,160 | 4 | грунт |
| 222 | д. Вшели | ул. Молодёжная | 0,322 | 4 | грунт |
| 223 | д. Вшели | пер. Полевой | 0,209 | 4 | грунт |
| 224 | д. Вшели | пер. Никольский | 0,305 | 4 | грунт |
| 225 | д. Бараново | ул. Лесная | 0,222 | 4 | грунт |
| 226 | д. Толчино | ул. Ветеранов | 0,541 | 4 | грунт |
| 227 | д. Толчино | ул. Новгородская | 0,095 | 4 | грунт |
| 228 | д. Толчино | ул. Зелёная | 0,200 | 4 | грунт |
| 229 | д. Толчино | ул. Садовая | 0,600 | 4 | грунт |
| 230 | д. Язвищи | ул. Клюквенная | 0,637 | 4 | грунт |
| 231 | д. Киевец | ул. Каштановая | 0,751 | 4 | грунт |
| 232 | д. Киевец | пер. Крюкова | 0,214 | 4 | грунт |
| 233 | д. Борок | ул. Горная | 0,272 | 4 | грунт |
| 234 | д. Борок | ул. Грабиловка | 0,425 | 4 | грунт |
| 235 | д. Посохово | ул. Красных Партизан | 0,626 | 5 | грунт |
| 236 | д. Рачково | ул. Весёлая Горка | 0,331 | 7 | грунт |
| 237 | д. Кузнецово | ул. Лесная | 0,607 | 5 | грунт |
| 238 | д. Сельцо | ул. Советская | 0,500 | 5 | грунт |
| 239 | д. Новые Дачи | ул. Дачная | 0,726 | 4 | полевая |
| 240 | д. Селищи | ул. Красная гора | 0,807 | 5 | полевая |
| 241 | д. Дуброво | ул. Парковая | 0,200 | 4 | гравий |
| 242 | д. Дуброво | ул. Молодёжная | 0,600 | 4 | гравий |
| 243 | д. Дуброво | пер. Белодомовский | 0,319 | 4 | гравий |
| 244 | д. Жильско | ул. Речная | 0,500 | 5 | асфальт |
| 245 | д. Б. Загорье | ул. Дачная | 0,457 | 3 | полевая |
| 246 | д. Лишки | ул. Зелёная | 0,484 | 4 | грунт |
| 247 | д. Ситня | ул. Зелёная | 0,700 | 5 | асфальт |
| 248 | д. Ситня | ул. Теребонская | 0,200 | 3,5 | полевая |
| 249 | д. Ситня | ул. Западная | 0,400 | 4 | полевая |
| 250 | д. Ситня | пер. Школьный | 0,249 | 3,5 | полевая |
| 251 | д. Порожки | ул. Лесная | 0,432 | 3 | грунт |
| 252 | д. Любитово | ул. Садовая | 0,711 | 1 | полевая |
| 253 | д. Клин | ул. Дубовая роща | 0,413 | 1 | полевая |
| 254 | д. Рельбицы | ул. Ворошилова | 1,385 | 4 | грунт |
| 255 | Солецкий муниципальный округ | Дуброво - Селищи | 0,073 | 3 | грунт |
| 256 | Солецкий муниципальный округ | Ситня – Витебско – Большое Загорье | 0,193 | 5 | гравий |
| 257 | Солецкий муниципальный округ | «Сольцы-Горки» - Малые Липицы | 1,200 | 4,5 | грунт |
| 258 | Солецкий муниципальный округ | «Теребуни-Низы» | 0,879 | 5 | грунт |
|  |  | Всего: | 161,902 |  |  |

- Информация о мостах и искусственных сооружениях на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения

- Таблица 2.8.2.4.

| № п/п | Наименование сооружения и пересекаемое препятствие | Принадлеж-ность | Местоположение | Габариты (м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина проезжей части | Ширина тротуаров | Общая ширина |
| 1 | Железобетонный трубопереезд через р. Крутец | федеральная | в створе пр. Советского | 6,0 | 5,0 | - | 7,0 |
| 2 | Железобетонный мост через р. Шелонь | региональная | в створе ул. Володарского | 141,0 | 7,0 | 1,0/2 | 9,0 |

- Информация о мостах и искусственных сооружениях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Таблица 2.8.2.5.

| № п/п | Наименование сооружения | Местоположение | Длина сооружения, м | Вид сооружения | Технические характеристики и состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тип пролетного строения (ж/б, бетон, сталь, и т.п.) |
| 1 | трубопереезд | г. Сольцы, ул. Вокзальная | 22 | трубопереезд | ж/б |
| 2 | мост | автомобильная дорога "Лубино-Вшели"-Низы | 20 | мост | ж/б |
| 3 | мост | автомобильная дорога "Лубино-Вшели"-Остров | 16 | мост | дерево |
| 4 | мост | д. Илемно, ул. Дружбы | 20 | мост | деревянный на металлических рельсах |
| 5 | трубопереезд | д. Дорогостицы, на реке Леменка | 6 | трубопереезд | бетонные плиты |
| 6 | трубопереезд | д. Леменка, проезд к ж/д переезду | 6 | трубопереезд | бетон |
| 7 | трубопереезд | д. Гремок, ул. Зеленая | 6 | трубопереезд | бетон |
| 8 | трубопереезд | д. Крапивно, ул. Цветочная | 6 | трубопереезд | бетонные плиты на металических рельсах |
| 9 | путепровод | д. Дуброво пер.Белодомовский | 4 | путепровод | труба железобетонная |
| 10 | путепровод | д. Дуброво пер.Белодомовский | 4 | путепровод | железобетонная плита |
| 11 | путепровод | д. Рельбицы ул.Ворошилова | 5 | путепровод | труба железобетонная |
| 12 | путепровод | д. Посохово ул. Красных Партизан | 5 | путепровод | труба железобетонная |
| 13 | деревянный мост | д. Рачково ул. Веселая Горка | 5 | деревянный мост | деревянные балки |
| 14 | мост | д. Новоселье ул. Выбойка | 10 | мост | сешанный: дерево, железобетонная плита |
| 15 | трубопереезд | автомобильная дорога "Иловенка -Городок" (0+400) на расстоянии 400м от съезда с региональной дороги | 6*0,7 | трубопереезд | ж/б |
| 16 | трубопереезд | "Доворец-Вёска" (0+350) на расстоянии 350 м от границы д. Доворец | 8*0,7 | трубопереезд | ж/б |
| 17 | трубопереезд | "Иловенка-Осиновик"(0+50м) на расстоянии 50м от съезда с региональной дороги | 6*0,7 | трубопереезд | ж/б |
| 18 | трубопереезд | "Остров-Малиновка" на границе д. Остров | 4*0,5 | трубопереезд | ж/б |
| 19 | трубопереезд | Невское-Б. Данилово-Залесье на съезде к д. Залесье | 8*0,7 | трубопереезд | ж/б |
| 20 | трубопереезд | "Светлицы-Ланские Горки" на границе д. Светлицы | 6*0,7 - 2 трубы | трубопереезд | ж/б |
| 21 | трубопереезд | "Светлицы-Новые Горки" (0+70) на переезде через реку Иловенка | 6*0,7 | трубопереезд | ж/б |
| 22 | трубопереезд | "Невское- Б. Данилово" (0+1000) через ручей Турьевский | 8*1 | трубопереезд | ж/б |
| 23 | трубопереезд | д. Невское, ул. Невская (0+642 у дома №130); (0+347) у дома №17; у дома №47 и у дома №11 | 5,5*0.2; 3,3*0,2; 3,5*0,2; 3,3*0,2 | трубопереезд | ж/б |
| 24 | трубопереезд | д. Выбити, ул. Березовая (0+185) | 3,5*0,2 | трубопереезд | ж/б |
| 25 | трубопереезд | д. Выбити, ул. Жилпоселок (0+079); (0+463) на съезде у дома №10 и у дома №7а | 4,5*0,2; 7*0,5 | трубопереезд | ж/б |
| 26 | трубопереезд | д. Иловенка, пер. Ветеранов на съезде к пер. Ветеранов, и у дома №10 | 12*0.7; 5*0.2 | трубопереезд | ж/б |
| 27 | трубопереезд | д. Старое Загородище, ул. Нагорная (0+010) на съезде в деревню | 12*0,7 | трубопереезд | ж/б |
| 28 | трубопереезд | д. Середня, ул. Железнодорожная (0+267) у дома №11 | 11*1 | трубопереезд | ж/б |
| 29 | трубопереезд | д. Селище, ул. Цветочная (0+135) | 7,5*0,7 | трубопереезд | ж/б |
| 30 | трубопереезд | д. Белец, ул. Заречная (0+007); (0+84) | 9*0,5; 7*0.5 | трубопереезд | метал; ж/б |
| 31 | трубопереезд | д. Михалкино, ул. Садовая у дома №38 | 5,5*0,2 | трубопереезд | ж/б |
| 32 | трубопереезд | д. Хвойная, ул. Зеленая (0+367) на съезде с региональной дороги | 10*0.5 | трубопереезд | ж/б |
| 33 | трубопереезд | д. Вольное Загородище, ул. Зеленая (0+0030; (0+294) на съезде с региональной дороги и переезд через реку | 5*0.5; 8*0,5 | трубопереезд | ж/б |

2.8.3. Воздушный транспорт

На территории Солецкого муниципального округа воздушный транспорт отсутствует.

2.8.4. Водный транспорт

В границах муниципального округа протекает река Шелонь. Участок реки Шелони протяженностью 38 км от города Сольцы до устья (озеро Ильмень) входит в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 г. № 1800-р.

По условиям обеспечения безопасности судоходства установлена 7 категория внутренних водных путей - без гарантированных габаритов судовых ходов и без навигационной обстановки.

На территории округа имеется 4 гидротехнических сооружения (далее – ГТС):

1.	ГТС на р. Боровенка у д. Мячково;

2.	ГТС на р. Иловенка у д. Долга;

3.	ГТС на р. Иловенка у д. Светлицы;

4.	ГТС на р. Леменка у д. Софиевка.

ГТС были построены для нужд животноводства. По целевому назначению гидротехнические сооружения не используются. Грунтовые плотины ГТС устойчивы, видимых размывов нет. ГТС находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для жителей и населённых пунктов, расположенных на территории муниципального округа, нет.

2.8.5. Трубопроводный транспорт

Сведения о размещении и характеристиках магистрального трубопровода ООО «Транснефть – Балтика», проходящего по территории Солецкого муниципального округа, представлены в таблице 2.8.5.1

Таблица 2.8.5.1

| № п/п | Наименование магистрального трубопровода | Диаметр, мм. | Класс магистрального трубопровода в соответствии с п.6 СП 36.13330.2012, границы установленных ограничений | Год постройки (рекон-струкции) | Проектное давление, МПа | Транспортируемая среда | Районы/округа области, по которым проходит магистральный трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральный нефтепровод «БТС-2» | 1000, 1050 | II (граница минимальных расстояний от оси – 150 м. на участках с диаметром трубы 1000 мм. и 200 м. на участках с диаметром трубы =1050 мм) | 2011 | 4,86 | Нефть | Солецкий муниципальный округ |

2.9. Инженерная инфраструктура

В основе анализа инженерного обустройства территории Солецкого муниципального округа положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны.

Существующее состояние инженерных сетей, а также предложения по их развитию рассмотрены в рамках муниципальных программ «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» Выбитского, Горского, Дубровского сельских поселений и Солецкого городского поселения, ранее входивших в состав Солецкого муниципального района. Программы определяют основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твёрдых коммунальных отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния округа.

К тому же предложения по развитию тепло-, водо-, газо-, снабжению и водоотведению проанализированы в рамках Схемы водоснабжения и водоотведения Солецкого муниципального округа, Схемы теплоснабжения Солецкого муниципального округа, а также муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Солецкого муниципального округа».

Основные показатели инженерного обеспечения населённых пунктов Солецкого округа в период с 2011 по 2021 годы (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 2.9.1

Таблица 2.9.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) | метр | 3544.8 | 3544.8 | 12304.7 | 12304.7 | 12304.7 | 12304.7 | 12304.7 | 12304 | 12304 | 12304 | 14104 |
| Количество не газифицированных населённых пунктов | единица | 174 | 172 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 170 |
| Всего котельных | единица | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 28 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| До 3 гигакал/ч | единица | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 24 | 25 | 13 | 13 | 14 | 16 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 30515 | 30515 | 31625 | 35220 | 35220 | 44600 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 4756 | 4119 | 3356 | 15456 | 15456 | 400 | 450 | 330 | 1160 | 1240 | 690 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 961 | 1346 | 1100 | 2200 | 2200 | 400 | 330 | 1410 | 680 | 1599 |  |
| Уличная водопроводная сеть | метр | 42000 | 42000 | 42900 | 42300 | 42300 | 37800 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене | метр | 13500 | 11550 | 12601 | 14100 | 14100 | 12600 | 7600 | 7000 | 7000 | 7800 | 13400 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 336 | 1304 | 1304 | 100 |  | 500 |  |  |  | 1200 | 50 |
| Уличная канализационная сеть | метр | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 13200 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 |
| Уличная канализационная сеть, нуждающаяся в замене | метр | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6400 |

Таким образом, за рассматриваемый период одиночное протяжение уличной газовой сети увеличилось на 75 %, количество не газифицированных населённых пунктов уменьшилось незначительно, протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении увеличилось на 22 %, протяжённость уличной водопроводной сети практически не изменилась, так как и протяжённость уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.

2.9.1. Газоснабжение

Газоснабжение Солецкого муниципального округа в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа и частично природного. Сжиженный газ доставляется в баллонах и автоцисцернах.

Газификация территории производится в соответствии с региональной программой газификации Новгородской области на 2021 - 2030 годы, утвержденной Указом Губернатора Новгородской области от 13.12.2021 № 636.

Источником природного газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления, проложенный от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в п. Волот, до ПГБ в г. Сольцы.

Кроме этого, в настоящее время на территории 3-х населенных пунктов: г. Сольцы, д. Выбити и д. Иловенка реализуется программа догазификации. По улицам данных населенных пунктов прокладываются газовые сети, что позволит всем желающим подключиться к природному газу.

На сегодняшний день 378 человек заключили договора на газификацию, исполнено до границ участков – 287, выполнено подключений - 27.

Задачей органов местного самоуправления является оказание всевозможной помощи и максимального содействия жителям округа.

Газ в населённых пунктах округа используется в основном для приготовления пищи, коммунальные-бытовые и производственные нужды.

По территории муниципального округа проложено 23,99 км газопроводов высокого давления, 14,38 км газопроводов среднего давления, 2,57 км низкого давления, 2 ПГБ и 100 ГРПШ.

Планируемые мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжения и на повышение надёжности газоснабжения с 2022 по 2026 годы:

- проектирование и строительство сетей газоснабжения;

- реконструкция сетей газоснабжения с заменой опорной арматуры.

2.9.2. Электроснабжение

Обслуживанием электрических сетей на территории округа занимаются три организации: Новгородский филиал ПАО «Россети», АО «Новгородоблэлектро».

На балансе организаций находится 1116,32 км электрических сетей.

Электроснабжение г. Сольцы осуществляется от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными и воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по кабельным и воздушным линиям 10кВ от существующих ПС «Сольцы» 110/35/10кВ и ПС «Южная», расположенных в г. Сольцы.

Количество действующих ТП на территории г. Сольцы, находящихся на балансе ресурсоснабжающей организации, составляет 44 шт.

Энергоснабжение других населённых пунктов, расположенных на территории муниципального округа, осуществляется путём подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ,  трансформаторные подстанции ПС 110/35/10 кВ, ПС 110/10 кВ, ПС 35/10 кВ, ПС 10/04 кВ.

Для обеспечения надёжности и устойчивости энергосистемы округа рекомендуется:

- проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже;

- замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

- оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства линий;

- реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Объекты электроснабжения Солецкого муниципального округа

Таблица 2.9.2.1.

| № п/п | Название | Напряжение (кВ) | Значение | № п/п | Название | Напряжение (кВ) | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП Теребуни 100кВА | 10 | местное | 128. | СТП Песочки-4 25кВА | 10 | местное |
|  | КТП Низы-2 63кВА | 10 | местное | 129. | КТП Заполье 63 кВА | 10 | местное |
|  | КТП Череменец 63кВА | 10 | местное | 130. | КТП Никольско | 10 | местное |
|  | ПС "Крапивно" | 35 | местное | 131. | КТП Крапивно-2 | 10 | местное |
|  | ПС "Вшели" | 35 | региональное | 132. | КТП Крапивно-1 | 10 | местное |
|  | ЗТП Комплекс Вшели | 10 | региональное | 133. | КТП Большие Липицы | 10 | местное |
|  | КТП Софиевка 20кВА | 10 | местное | 134. | КТП Леменка-2 | 10 | местное |
|  | КТП Гряда 63кВА | 10 | местное | 135. | КТП Малые Липицы | 10 | местное |
|  | КТП Дуброво-3 | 10 | местное | 136. | КТП Гребня | 10 | местное |
|  | КТП Поляны | 10 | местное | 137. | КТП Ретно-3 | 10 | местное |
|  | КТП Цивилево 63кВА | 10 | местное | 138. | КТП Ретно-2 правление | 10 | местное |
|  | ЗТП База СРЭС | 10 | местное | 139. | КТП Ретно-1 жил.дома | 10 | местное |
|  | КТП Видони 160кВА | 10 | местное | 140. | КТП Киевец-1 100кВА | 10 | местное |
|  | КТП Загородище-3 63кВА | 10 | местное | 141. | КТП Подоклинье 63кВА | 10 | местное |
|  | КТП Новоселье 100кВА | 10 | местное | 142. | КТП Стобольско 30кВА | 10 | местное |
|  | КТП Оберетка 63кВА | 10 | местное | 143. | КТП Язвище 30кВА | 10 | местное |
|  | КТП Велебицы-2 63кВА | 10 | местное | 144. | КТП Сторонье 30кВА | 10 | местное |
|  | СТП Болтово-3 40кВА | 10 | местное | 145. | КТП Белец-2 100кВА | 10 | местное |
|  | ПС "Сольцы" | 110 | местное | 146. | КТП Борок-1 250кВА | 10 | местное |
|  | ПС "Светлицы" | 110 | региональное | 147. | КТП Борок-2 100кВА | 10 | местное |
|  | ПС "Шелонь" | 110 | региональное | 148. | КТП Вшели-1 160кВА | 10 | местное |
|  | ПС "Ситня" | 35 | региональное | 149. | КТП Вшели-2 160кВА | 10 | местное |
|  | КТП Городище | 10 | региональное | 150. | КТП Бараново 30кВА | 10 | местное |
|  | КТП Заполье-3 | 10 | местное | 151. | КТП Клин 30кВА | 10 | местное |
|  | КТП Заполье-1 | 10 | местное | 152. | КТП Болотско-1 63кВА | 10 | местное |
|  | КТП Горки-2 | 10 | местное | 153. | КТП Быстерско 63кВА | 10 | местное |
|  | КТП Заполье-2 | 10 | местное | 154. | КТП Грядско 30кВА | 10 | местное |
|  | КТП Веретье 30кВА | 10 | местное | 155. | КТП Веретье 400кВА | 10 | местное |
|  | КТП Дорогостицы-1 | 10 | местное | 156. | КТП Веретье 400кВА | 10 | местное |
|  | КТП Низы-1 160кВА | 10 | местное | 157. | КТП Изори 30кВА | 10 | местное |
|  | КТП Остров 400кВА | 10 | местное | 158. | КТП Сомино-2 | 10 | местное |
|  | КТП Узки 30кВА | 10 | местное | 159. | КТП Угощи-2 дер. | 10 | местное |
|  | КТП Толчино-2 250кВА | 10 | местное | 160. | КТП Городок 30кВА | 10 | местное |
|  | КТП Толчино 250кВА | 10 | местное | 161. | КТП Ферма новая | 10 | местное |
|  | КТП Толчино-1 400кВА | 10 | местное | 162. | КТПП Уползы-2 | 10 | местное |
|  | КТП Невлино 30кВА | 10 | местное | 163. | КТП Ц.У с-за Ленина | 10 | местное |
|  | КТП Лубино 100кВА | 10 | местное | 164. | КТП Школа | 10 | местное |
|  | КТП Степаново | 10 | местное | 165. | КТП Невское-8 | 10 | местное |
|  | КТП Острова | 10 | местное | 166. | КТП Мирная | 10 | местное |
|  | КТП Куклино-5 | 10 | местное | 167. | КТП Дедково | 10 | местное |
|  | КТП Язвище | 10 | местное | 168. | КТП Горки-1 63кВА | 10 | местное |
|  | КТП Пирогово | 10 | местное | 169. | КТП Долга-1 63кВА | 10 | местное |
|  | КТП Луга | 10 | местное | 170. | КТП Вёска 63кВА | 10 | местное |
|  | СТП Егольник-4 | 10 | местное | 171. | КТП Строчицы 30кВА | 10 | местное |
|  | КТП Михалкино | 10 | местное | 172. | КТП Бережок 20кВА | 10 | местное |
|  | КТП Скирино-3 | 10 | местное | 173. | КТП В.Лячка 30кВА | 10 | местное |
|  | КТП Гремок | 10 | местное | 174. | КТП Загородище-1 250кВА | 10 | местное |
|  | КТП Вяхорево | 10 | местное | 175. | КТП Речки-1 63кВА | 10 | местное |
|  | ЗТП Жильско-4 | 10 | местное | 176. | КТП Мяково-2 63кВА | 10 | местное |
|  | ЗТП Горки школа | 10 | местное | 177. | КТП Середня 63кВА | 10 | местное |
|  | ЗТП Горки школа | 10 | местное | 178. | КТП Кургузово | 10 | местное |
|  | КТП Иловенка-1 | 10 | местное | 179. | КТП Заполье-5 | 10 | местное |
|  | КТП Егольник-2 | 10 | местное | 180. | КТП Заполье-4 | 10 | местное |
|  | КТП Зеленая | 10 | местное | 181. | КТП Малахово | 10 | местное |
|  | КТП Ссовет | 10 | местное | 182. | КТП Петрово | 10 | местное |
|  | КТП Выселок | 10 | местное | 183. | КТП Клин-2 | 10 | местное |
|  | КТП Жил.поселок Ленина | 10 | местное | 184. | КТП Заилемно | 10 | местное |
|  | КТП Жил.дома | 10 | местное | 185. | КТП Заречье | 10 | местное |
|  | КТП Красницы | 10 | местное | 186. | КТП Илемно-1 | 10 | местное |
|  | КТП Скирино-2 | 10 | местное | 187. | КТП Сельцо | 10 | местное |
|  | КТП Санаторий | 10 | местное | 188. | КТП Райцы-1 | 10 | местное |
|  | КТП Песочки-1 | 10 | местное | 189. | КТП Посохово | 10 | местное |
|  | КТП Вязище-2 | 10 | местное | 190. | СТП В. Дубравы-2 | 10 | местное |
|  | КТП Сомино-1 | 10 | местное | 191. | КТП-100/10/0,4 кВ " Горгаз " Л-3 ПС Сольцы | 10 | местное |
|  | КТП Невское-1 | 10 | местное | 192. | КТП Заполье-6 | 10 | местное |
|  | КТП Тепяницы 63кВА | 10 | местное | 193. | КТП Парковая | 10 | местное |
|  | КТП Болтово-1 63кВА | 10 | местное | 194. | КТП Леменка-1 (мол.) | 10 | местное |
|  | КТПП Светлицы комплекс 400кВА | 10 | местное | 195. | КТП Большое Заборовье-1 | 10 | местное |
|  | КТП Светлицы-1 160кВА | 10 | местное | 196. | КТП Большое Заборовье-2 | 10 | местное |
|  | КТП Горки-2 63кВА | 10 | местное | 197. | КТП Залесная | 10 | местное |
|  | КТП Мяково-1 160кВА | 10 | местное | 198. | КТП Большое Заборовье-3 | 10 | местное |
|  | КТП Блошно 30кВА | 10 | местное | 199. | КТП Донец | 10 | местное |
|  | КТП Малиновка | 10 | местное | 200. | КТПП Куклино-4 | 10 | местное |
|  | КТП Строкино | 10 | местное | 201. | КТП Куклино-3 | 10 | местное |
|  | КТП Садовая | 10 | местное | 202. | КТП Боровня-2 | 10 | местное |
|  | КТП Абрамково | 10 | местное | 203. | КТП Кузнецово 100кВА | 10 | местное |
|  | КТП Клин-1 250кВА | 10 | местное | 204. | КТП Боровня-1 | 10 | местное |
|  | КТП Сойкино | 10 | местное | 205. | КТП Болото-1 | 10 | местное |
|  | КТП Ситня-2 | 10 | местное | 206. | КТП Болото-3 | 10 | местное |
|  | КТП Ситня-3 | 10 | местное | 207. | КТП Болото-2 | 10 | местное |
|  | КТП Ситня-1 | 10 | местное | 208. | КТП Борки | 10 | местное |
|  | КТП Илемно-2 | 10 | местное | 209. | КТП Заполье 30 кВА | 10 | местное |
|  | КТП Каменка-1 100кВА | 10 | местное | 210. | КТП №1 Поляны-100кВА | 10 | местное |
|  | КТП Шелонско | 10 | местное | 211. | ЗТП Дуброво-4 | 10 | местное |
|  | КТП Невское-6 | 10 | местное | 212. | КТП Дубец-1 | 10 | местное |
|  | КТП Невское-5 | 10 | местное | 213. | КТП Дубец-2 | 10 | местное |
|  | КТП Подберезье | 10 | местное | 214. | КТП Дубенка-2 | 10 | местное |
|  | КТП Чуд.горки | 10 | местное | 215. | КТП Плосково | 10 | местное |
|  | КТП Чуд.горки | 10 | местное | 216. | КТП Егольник-1 | 10 | местное |
|  | КТП Каменка 100кВА | 10 | местное | 217. | КТП М.Грузомедь | 10 | местное |
|  | КТП Петровщина | 10 | местное | 218. | ЗТП Угощи-1 мастерские | 10 | местное |
|  | КТП Остров | 10 | местное | 219. | КТП Дуброво-5 | 10 | местное |
|  | КТП Рачково | 10 | местное | 220. | ЗТП Жил.поселок Родина | 10 | местное |
|  | СТП Большое Загорье 63кВА | 10 | местное | 221. | КТП Рельбицы | 10 | местное |
|  | СТП Городок-2 25кВА | 10 | местное | 222. | КТП Фермерское хозяйство | 10 | местное |
|  | СТП Подберезье-2 25кВА | 10 | местное | 223. | КТП Дуброво-1 | 10 | местное |
|  | КТП Малое Заборовье | 10 | местное | 224. | КТП Райцы-2 | 10 | местное |
|  | КТП Куклино-2 | 10 | местное | 225. | КТП Кузнецово 63кВА | 10 | местное |
|  | КТП Леспромхоз | 10 | местное | 226. | КТП Лишки | 10 | местное |
|  | КТП Сосновка | 10 | местное | 227. | КТП Набережная | 10 | местное |
|  | КТП Куклино-1 | 10 | местное | 228. | КТП Дачи | 10 | местное |
|  | КТП Морсино | 10 | местное | 229. | КТП Любитово | 10 | местное |
|  | ЗТП Светлицы | 10 | местное | 230. | CТП Велебицы-4 | 10 | местное |
|  | КТП Осиновик | 10 | местное | 231. | КТП Велебицы-1 160кВА | 10 | местное |
|  | СТП Сосновка-3 | 10 | местное | 232. | КТП Сосновка-4 160кВА | 10 | местное |
|  | КТП Каменка-2 | 10 | местное | 233. | П-10/0,4 "Выбити-2" Л-6 ПС Светлицы | 10 | местное |
|  | CТП Прибрежная-2 | 10 | местное | 234. | МТП- 25/10/0,4 "Выбити-3" Л-14 ПС Сольцы (без трансформатора) | 10 | местное |
|  | КТП Прибрежная-1 | 10 | местное | 235. | СТП-25/10/0,4 Болото -4 Л-5 ПС Сольцы | 10 | местное |
|  | КТП ПДУ | 10 | местное | 236. | МТП-63/10/0,4 "Нива-1" Л- 4 ПС Сольцы | 10 | местное |
|  | КТП Жильско-1 100кВА | 10 | местное | 237. | КТП Ретно-3 | 10 | местное |
|  | КТП Витебско 100кВА | 10 | местное | 238. | КТП Ретно-3 | 10 | местное |
|  | КТП Порожки 63кВА | 10 | местное | 239. | СТП-10/0,4 «Егольник-6» Л-15 ПС Сольцы | 10 | местное |
|  | КТП Б.Грузомедь | 10 | местное | 240. | СТП- 100/10/0,4 "Егольник-5" Л-15 ПС Сольцы (без трансформатора) | 10 | местное |
|  | КТП Молочково 100кВА | 10 | местное | 241. | КТП-250/10/0,4 кВ "2-Комплекс Родина" Л-16 ПС Сольцы | 10 | местное |
|  | КТП Городок 63кВА | 10 | местное | 242. | КТП-250/10/0,4 кВ "2-Комплекс Родина" Л-14 ПС Сольцы | 10 | местное |
|  | КТП Доворец 40кВА | 10 | местное | 243. | КТП-250/10/0,4 кВ "ПДУ" Л-3 ПС Сольцы | 10 | местное |
|  | КТП Цыпино 40кВА | 10 | местное | 244. | КТП-63/10/0,4 кВ "ТСН -2 " Л-2 ПС Шелонь | 10 | местное |
|  | КТП Загородище-2 63кВА | 10 | местное | 245. | КТП-100/10/0,4 кВ " Скирино-1 " Л-15 ПС Сольцы | 10 | местное |
|  | КТП Жильско-2 250кВА | 10 | местное | 246. | СТП Сосновка-4 | 10 | местное |
|  | КТП Жильско-2 250кВА | 10 | местное | 247. | КТП Данилово | 10 | местное |
|  | КТП Белец-2 100кВА | 10 | местное | 248. | КТП Жил.сектор | 10 | местное |
|  | СТП Скирино-4 63кВА | 10 | местное | 249. | КТП Замостье | 10 | местное |
|  | СТП Чуд.Горки-2й | 10 | местное | 250. | КТП Вшели-3 | 10 | местное |
|  | СТП Селище-1 | 10 | местное | 251. | КТП Клин-1 63кВА | 10 | местное |
|  | СТП Песочки-3 63кВА | 10 | местное | 252. | КТП Невское-3 | 10 | местное |
|  | СТП Новая-2 40кВА | 10 | местное | 253. | КТП Невское-9 | 10 | местное |
|  | КТП Теребуни 100кВА | 10 | местное | 254. | СТП Песочки-4 25кВА | 10 | местное |

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления *

Таблица 2.9.2.2.

| Наименование функциональных зон | Площадь функциональных зон, га |  | Прирост расчетной электрической нагрузки на расчетный срок (2043 г.), кВт | Прирост годового расхода электроэнергии на расчетный срок (2043 г.), тыс. кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный срок (2023 г.) | Расчетный срок (2043 г.) |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6015,01 | 6015,1 | - | - |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 45,32 | 45,32 | - | - |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 22,41 | 22,41 | - | - |
| Общественно-деловые зоны | 47,52 | 47,52 | - | - |
| Производственная зона | 206,33 | 206,33 | - | - |
| Коммунально-складская зона | 277,45 | 277,45 | - | - |
| Зона транспортной инфраструктуры | 981,01 | 981,01 | - | - |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 48949,2 | 48949,2 | - | - |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 134,47 | 134,47 | - | - |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 175,13 | 175,13 | - | - |
| Зона рекреационного назначения | 624,57 | 624,57 | - | - |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 64,36 | 64,36 | - | - |
| Зона отдыха | 45,19 | 45,19 | - | - |
| Лесопарковая зона | 0,15 | 0,15 | - | - |
| Зона лесов | 83775,30 | 83775,30 | - | - |
| Зоны специального назначения | 0,00 | 3,00 | - | - |
| Зона кладбищ | 27,39 | 27,39 | - | - |
| Зона режимных территорий | 1273,47 | 1273,47 | - | - |
| Зона акваторий | 405,32 | 405,32 | - | - |

*Освоение новых территорий под жилищное строительство не предусматривается. Соответственно, нет необходимости в дополнительных электрических нагрузках, в связи с чем расчёт прогноза электропотребления не требуется.

Охранные зоны электросетевых объектов устанавливаются в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. (Утверждены постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)

Правила определяют порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее - охранные зоны), а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон (далее - земельные участки), обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов.

2. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий.

3. Границы охранных зон определяются в соответствии с настоящими Правилами.

4. Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установления охранных зон.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранные зоны электросетевых объектов

Таблица 2.9.2.3.

| Напряжение линии, кВ | Расстояние*, м |
| --- | --- |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 0,4 кВ | 2 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 10 кВ | 10 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 110 кВ | 20 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 330 кВ | 30 |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 750 кВ | 40 |

* для ЛЭП указанное расстояние принимается по обе стороны от крайних проводов ЛЭП

Планируемые мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения и на повышение надёжности электроснабжения с 2022 по 2026 годы:

- проектирование и строительство сетей электроснабжения;

- проведение реконструкции сетей и оборудования систем электроснабжения.

2.9.3. Водоснабжение

Полномочия по водоснабжению на территории Солецкого муниципального округа исполняет Администрация Солецкого муниципального округа.

Гарантирующим поставщиком в сфере холодного водоснабжения на территории муниципального округа является МУП «ЖКХ Солецкого района». На балансе организации числятся:

- водопроводные очистные сооружения – 1 шт., мощность. 3,2 тыс. м3/ сут.;

- водозаборов – 8 шт.;

- насосные станции водопровода – 9 шт.;

- водопроводные сети – 78,1 км.;

- канализационные очистные сооружения - 3 шт., мощностью 2,5 тыс. м3/сут.;

- канализационные насосные станции – 5 шт.;

- канализационные сети - 39,6 км.

Первоочередной задачей в сфере водоснабжения в 2022 году была реализация федерального проекта «Чистая вода», который направлен на повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. Для достижения данного результата в 2020 году начаты работы по строительству модульного блока доочистки воды на водоочистной станции г. Сольцы. Все работы на Объекте выполнены. 31 марта 2022 года получено разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.

Общая стоимость строительно-монтажных работ Объекта составила 153,1 млн. руб. Объем всех затрат, включая разработку проектно-сметной документации, строительный контроль и т.д., составил 158,6 млн. руб.

На построенном модульном блоке и действующей водоочистной станции в целях обеспечения населения г. Сольцы питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, установлено новое оборудование (фильтры, автоматика, насосы, барабанная сетка и др.) на общую сумму более 100,0 млн. руб.

Разрешение на ввод в эксплуатацию модульного блока доочистки воды на водоочистной станции г. Сольцы выдано 31 марта 2022 года.

Также в 2022 году проведен капитальный ремонт аварийных участков водопроводных сетей общей протяженностью 0,44 км на общую сумму 2,8 млн. руб.

Из всего населения, проживающего на территории Солецкого муниципального округа, только 50% получают воду из централизованной системы водоснабжения.

Большая часть жилых домов, расположенных на территории округа – это частные неблагоустроенные деревянные дома, построенные в послевоенное время. Получать воду из централизованной системы водоснабжения для части жилых домов технологически невозможно – отсутствие централизованной системы водоотведения, удаленность от водопроводных сетей. В 60-70 годы прошлого века на территории округа строились в основном двухэтажные многоквартирные дома, также не подключенные к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Для всех жителей этих домов основным источником питьевого водоснабжения являются общественные колодцы. На территории Солецкого муниципального округа расположено 313 общественных колодцев. Кроме того, у многих жителей имеются собственные колодцы и (или) скважины.

Централизованная система водоснабжения охватывает несколько населённых пунктов:

г. Сольцы, д. Егольник, д. Выбити, д. Иловёнка, д. Дуброво, д. Жильско, д. Ретно

Основные эксплуатационные зоны:

1. г. Сольцы:

- микрорайон ул. Псковской (водопровод проходит по ул. Псковская, 1 Мая, Садовая, Крупская, Тельмана, Социалистическая, Октября, Мира, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Советский пер., ул. Парковая, Суворова);

- центр г. Сольцы (водопровод проходит по Советскому пр., Горный пер, пер. Садовый, ул. Ленина, ул. Луначарского);

- район ул. Новгородская (водопровод проходит по ул. Новгородская, Набережная 7 Ноября, ул. Покровская, д. Егольник);

- микрорайон Сольцы-2 (территории гарнизона);

- микрорайон совхоза «Победа» (водопровод проходит по ул. Чернышевского, ул. Дружбы, пер. Дружбы);

- микрорайон железнодорожного вокзала (водопровод проходит по ул. А. Матросова, ул. Мелиораторов);

- микрорайон «Заречье» (водопровод проходит по ул. Юбилейная, Луговая, Заречная).

2. д. Выбити ул. Центральная;

3. д. Выбити ул. Жилпоселок;

4. д. Иловёнка;

5. д. Дуброво;

6. д. Жильско;

7. д. Ретно.

1. г. Сольцы и д. Ёгольник

Водоснабжение территории г. Сольцы осуществляется из р. Шелонь. Централизованная система водоснабжения состоит из водозабора, насосных станций 1 и 2 подъема, станции очистки воды (водоочистных сооружений), станции перекачки «Гарнизон», водопроводных сетей.

Водозабор расположен на левом берегу р. Шелонь в 46 км от устья. Предназначен для хозяйственно- питьевого водоснабжения населения и прочих объектов г. Сольцы.

В состав водозабора входит 2 оголовка производительностью до 520л/с (44,9 тыс. м3/сут.), самотечная линия производительностью 6 тыс.м3/сут., состоящая из 2-х трубопроводов диаметром 500мм протяженностью 40м, береговой приемный колодец (диаметром 6м), насосная станция 1 подъема, на которой установлено 3 насоса производительностью 200м3/час, напором 36м, два из них резервные. Оголовки водозабора оборудованы защитными металлическими сетками 4*4 мм.

Год окончания строительства –1985.

Насосная станция 1 подъема находится по адресу г. Сольцы, 83-й км, Базовый пер., 8.  Ввод в эксплуатацию - 1993 год.  Состояние удовлетворительное.

Вода с водозабора насосами станции 1 подъема подается на водоочистные сооружения

Станция очистки воды (водоочистные сооружения) находится по адресу: г. Сольцы, 83-й км, Базовый пер., 8. Ввод в эксплуатацию - 1993 год. Территория водоочистной станции ограждена и благоустроена. Проектная мощность – 3200 м³/сут.

Водоочистные сооружения (ВОС) построены по типовому проекту 901-3-105 с некоторыми изменениями, в частности насосная станция 2 подъема вынесена в отдельно стоящее здание. В 2000 году введена в строй электролизная, после чего хлорирование воды осуществляется гипохлоритом натрия (по проекту хлорирование воды осуществлялось жидким хлором).

Проектная производительность ВОС - 3200 м3/сут., с учетом собственных нужд проектная производительность станции составляет 3700 м3/сут. или 154 м3/час.

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» на ВОС введен в эксплуатацию модульный блок доочистки воды.

В качестве дезинфицирующего вещества на ВОС применяется гипохлорит натрия, который получается из подземных высокоминерализованных вод путем электролиза.

Трубопроводы и водопроводная арматура выполнены из пищевого полипропилена диаметром 25 и 32мм.

Вентиляция принудительная, постояннодействующая, предназначена для удаления водорода из зон над электролизерами и буферными резервуарами, для чего электролизеры и буферные резервуары оборудованы вытяжными зонтами. Выброс производится в атмосферу на 0,5м выше плоскости крыши здания.

Для добычи высокоминерализованных вод пробурена скважина. Глубина скважины – 150 м.

В настоящее время водоподготовка осуществляется на станции очистки воды (старая станция), после этого вода подается на модульный блок доочистки воды. На станции очистки воды вода проходит обработку на контактных осветлителях (КО) с применением реактивов сульфата алюминия в качестве коагулянта и полиакриламида в качестве флокулянта.

Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия, получаемого на электролизных установках (3 установки) из высокоминерализованной подземной воды. В настоящее время все блоки электролизных установок изношены и требуют срочной замены. Электролизные установки смонтированы в 2000 году, устарели морально и физически.

Станция перекачки «Гарнизон» находится по адресу г. Сольцы, ул. Новгородская, д.61-а. Ввод в эксплуатацию 1952 год.

Станция предназначена для повышения давления, подает воду на гарнизон (жилую, служебную зону, аэродромную зону) и в Привокзальный район (ул. Пролетарская, Спортивная, Дружбы, Чернышевского, Сухова, Горького, Вокзальная, Мельникова, Ильменская, Строгановская, пер. Дружбы, ул. Матросова, Лермонтова, Ленинградская, Мелиораторов). На станции установлены 2 насоса К-100-80-160 (рабочий и основной). Регулировка давления осуществляется вручную задвижками. Объект находится в удовлетворительном состоянии.

Водопроводные сети г. Сольцы

Протяженность водопроводных сетей на территории Солецкого муниципального округа составляет 32,5 км, из них 13,4 км (41,2%) подлежит замене.

- Водопровод городской (В1)

Адрес: г. Сольцы, Базовый пер.- ул. Псковская. Введен в эксплуатацию в 1996 году. Протяженность - 2230м. Является водоводом. Проходит от переулка Базовый, 8 (водоочистные сооружения) до ул. Псковская и по ул. Псковская, по обочине федеральной трассы Великий Новгород - Псков. Выполнен в одну ветку. Характеристика: сталь диаметром 273мм - 540м, полиэтилен диаметром 315мм - 1350м. На водопроводе находятся 8 колодцев, 2 пожарных гидранта, 6 единиц запорной арматуры, в том числе 3 задвижки диаметром 100мм, 3 вентиля диаметром 20, 25, 32мм. К водоводу подключено 3 водопровода: В3, В5, В4 и один потребитель - жилой дом № 60 по ул. Псковская.  Реконструкция водопровода проводилась в 2009-2010 году. Весь водопровод заменен, однако 540 м проложено стальной трубой. В перспективе необходима замена стальной трубы на полиэтиленовую для снижения содержания железа в воде, поступающей потребителю.

- Водопроводные сети

Адрес: г. Сольцы и Сольцы-2. Введен в эксплуатацию в 1959 году. Состоит из водопроводов В5, В7, В25, В28, В29. Общая протяженность 13107м.

Водопровод В5 проходит по ул. Псковская, 1 Мая, Садовая, Крупская, Тельмана, Социалистическая, Октября, Мира, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Советский пер., ул. Парковая, Суворова. Протяженность - 2479м, в том числе чугун диаметром 100мм - 2269м, полиэтилен диаметром 100мм - 80м, полиэтилен диаметром 50мм - 130м. На водопроводе - 41 колодец,10 водоразборных колонок, 81 единица запорной арматуры, в том числе 3 задвижки диаметром 100мм, 77 вентилей диаметром 15-50мм. Подключены водопроводы В36, В37, В38, В39, В47, В48, В49, В50, В51, В59, количество подключенных объектов - 124 (жилые дома, магазины, Дом молодежи, котельная). Чугунный водопровод неоднократно ремонтировался, на водопроводе имеется большое количество хомутов, стальных вставок. Колодцы имеют кирпичную кладку, в основном в аварийном состоянии. Аварийность 5 аварий на 1км.  В 2012 году произведена замена участка водопровода протяженностью 80м от улицы 1 Мая на ул. Садовая через федеральную трассу.

Водопровод требует замены на всем оставшемся протяжении - 2399м (материал полиэтилен диаметром 100мм).

Водопровод В7

Проходит по Советскому проспекту, Горному переулку, Садовому переулку. Протяженность 1993м, в том числе сталь диаметром 325 - 4м, чугун диаметром 110мм - 302м, полиэтилен диаметром 110мм - 1500м, полиэтилен диаметром 50мм - 100м, сталь диаметром 25мм - 15м, сталь диаметром 20мм - 72м. На водопроводе находятся  40 колодцев,65 единиц запорной арматуры, в том числе 7 задвижек диаметром 40, 50, 80, 100мм, 58 вентилей диаметром 15, 20, 25, 32, 50мм, 4 водоразборных колонки, пожарный гидрант. Подключен водопровод В8, 58 объектов, в том числе 3 котельных, 2 школы, 2 детских сада, 24 жилых дома, 30 административных зданий и объектов бытового назначения.

Водопровод В25 - водовод от станции перекачки до ул. Мелиораторов. Протяженность 4055м (частично проходит в 2 ветки), в том числе полиэтилен диаметром 160мм - 1790м, сталь диаметром 100мм - 1300м, чугун диаметром 100мм – 320м, полиэтилен диаметром 100мм - 645м. На водопроводе установлено 29 колодцев, одна водоразборная колонка, один пожарный гидрант, 37 единиц запорной арматуры, в том числе 7 задвижек диаметром 32, 80, 100мм, 30 вентилей диаметром 15, 20, 32, 50мм. Подключены водопроводы В26, В27, В28, В57, В58 и 27 объектов (жилые дома, Дом ветеранов, котельная). В 2008 году произведена замена части водопровода от улицы Матросова (поворот на бетонку) до ул. Мелиораторов - диаметр трубы 160мм, протяженность 1790м.

Водовод находится в крайне аварийном состоянии (5 аварий на 1км). Необходимо замена 2265м водовода.

Водопровод В29 проходит по жилой и служебной зоне гарнизона. Протяженность 4580м, в том числе сталь диаметром 100мм - 1500м, чугун диаметром 100мм - 850,5м, сталь диаметром 57 – 2229,5м. На водопроводе установлено 54 колодца, 6 пожарных гидрантов, 59 единиц запорной арматуры. Подключено 45 объектов, в том числе 17 многоквартирных домов, 1 школа, 2 детских сада, Дом офицеров, 4 магазина, 21 объект военного гарнизона. В последнее время водопровод дает высокую аварийность. Необходим капитальный ремонт всего водопровода.

3. Водопровод ул. Ленина В6. Введен в эксплуатацию в 2006 году, в 2008-2011 году проведена реконструкция водопровода, проходит по улице Ленина и Советскому проспекту от улицы Псковская до улицы Новгородская. Протяженность 1732м, в том числе сталь диаметром 325мм - 523м, полиэтилен диаметром 315мм - 1000м, сталь диаметром 273мм - 120м. На водопроводе установлено 20 колодцев,6 пожарных гидрантов, 20 единиц запорной арматуры, в том числе  9 задвижек диаметром 80, 100, 200мм, 11 вентилей диаметром  15, 20, 25, 32мм. Подключены водопроводы В-6а, В7, В9, В11-а, В18, В35, В43, В53, В54, В55, В60. Подключено 12 объектов, в том числе котельная, объекты бытового обслуживания, административные здания, жилые дома.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Для улучшения качества воды (снижения содержания железа в воде, поступающей потребителям, необходимо заменить стальные трубы протяженностью 523 м на полиэтилен. Установить задвижку диаметром 300мм (напротив дома 101 по улице Ленина) для отключения части водовода в случае необходимости.

4. Водопровод улица Новгородская. Водопровод В9. Ввод в эксплуатацию 2002 год. Проходит по улицам Новгородская (до станции перекачки «Гарнизон»). Протяженность 1560 м сталь диаметром 219 мм. Включает водопроводы В10, В11, В12, В13. Установлено 24 колодца, 4 пожарных гидранта, 29 единиц запорной арматуры. Подключено 25 потребителей, в том числе 3 многоквартирных дома, магазины, частные жилые дома, 2 предприятия.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, необходимо заменить задвижки в колодцах В9-1 диаметром 200мм и В9-3а диаметром 100мм. Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям по показателю «железо» необходимо заменить стальную трубу на полиэтиленовую.

5. Сети холодного водоснабжения (больница). Введены в эксплуатацию в 1968 году. Общая протяженность 176м, в том числе полиэтилен и сталь диаметром 50-100мм. Установлен 1 колодец, 7 единиц запорной арматуры, в том числе 1 задвижка диаметром 100мм, 6 вентилей диаметром 15, 20, 32мм.  Подключены объекты больницы, 1 многоквартирный и 1 частный жилые дома. Подключения осуществлены, в основном, в подвалах зданий. Капитальный ремонт водопровода проведен в 2007 году с заменой части стальных труб на полиэтиленовые. В настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Для улучшения качества воды по показателю «железо» необходимо еще 53м стальных труб заменить на полиэтиленовые.

6. Водопровод бани (В8). Ввод в эксплуатацию 1955 год.  Протяженность 262м, в том числе полиэтилен диаметром 100мм - 200м, полиэтилен диаметром 25мм - 62м. Водопровод проходит по улице Луначарского и от Советского проспекта к дому №8 по ул. Луначарского (по дворовым территориям). Подключено12 объектов, из них 1 жилой дом, городская баня, котельная, магазины, административные здания, здания городского рынка.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

7. Водопровод строительный (В27). Ввод в эксплуатацию 1990 год. Проходит по улице Матросова. Протяженность 665м, полиэтилен диаметром 50мм. Установлен 1 колодец, 6 вентилей диаметром 25, 32мм. Подключено 5 многоквартирных домов и спортивный комплекс.  В 2016 году проведен капитальный ремонт водопровода.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

8. Водопровод совхоза «Победа». Ввод в эксплуатацию 1963 год. Общая протяженность 1353м. Включает водопроводы В13, В26.

Водопровод В13 проходит по улице Новгородская (от распределительного колодца у «Станции перекачки» до дома №89-а по ул. Новгородская). Протяженность 626м полиэтилен диаметром 100мм. На водопроводе установлено 13 колодцев, водоразборная колонка, пожарный гидрант, 29 единиц запорной арматуры, в том числе 1 задвижка диаметром 100мм, 28 вентилей диаметром 15, 20, 25мм. Подключены водопроводы В14, В15, В16, В56, 34 объекта, в том числе 3 многоквартирных дома, 2 магазина, база ОАО «НордЭнерго».

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

Водопровод В26 проходит по улицам Чернышевского, Дружбы, переулку Дружбы. Протяженность 727м, в том числе полиэтилен диаметром 110мм - 240м, полиэтилен диаметром 50мм - 487м. На водопроводе установлено 10 колодцев, 5 водоразборных колонок,17 вентилей диаметром 15, 20мм. Подключен водопровод В58, 20 жилых частных домов. В 1999 году произведена замена водопровода по переулку Дружбы (140м, полиэтиленовая труба диаметром 50 мм), в 2011 году - частичная замена водопровода по ул. Чернышевского - 40м, полиэтиленовая труба диаметром 50мм (взамен стальной диаметром 25мм).

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

9. Водопровод В18. Ввод в эксплуатацию 2000г. Протяженность 1372м - полиэтилен диаметром 110-160мм. Водопровод проходит по Горному переулку и дюкером под р. Шелонь до ул. Луговая. На водопроводе установлено 5 колодцев, 9 единиц запорной арматуры, в том числе 4 задвижки диаметром 100мм, 5 вентилей диаметром 15-20мм. Подключены водопровод В19, 5 частных жилых домов. В 2015 году проведен капитальный ремонт. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Для улучшения водоснабжения Заречного района города (возможность подключать новые объекты), а также с целью развития района (новое строительство) необходимо закольцевать водопровод, для чего проложить дюкер через р.Шелонь в районе городского рынка, построить водопровод по улицам Шелонский переулок, Новая до улицы Молодежная протяженностью 1км, соединив водопроводы В24 и В6.

10. Напорный водопровод В19. Год ввода в эксплуатацию 1985.  Проходит от р. Шелонь до трехэтажных домов по улице Луговая. Протяженность 526м, полиэтилен, сталь. На водопроводе установлено 7 колодцев, водоразборная колонка,15 единиц запорной арматуры, в том числе 11 задвижек диаметром 100 и 150 мм, 4 вентиля 15, 20, 40мм. Подключен водопровод В20, многоквартирные дома, котельная. Частично проведен ремонт капитальный ремонт (200м) с заменой стальных труб на полиэтиленовые.

11. Водопровод РЭС. Ввод в эксплуатацию 1996 год. Проходит по улице Молодежная до улицы Юбилейная. Протяженность 793м, в том числе чугун диаметром 100мм - 411м, полиэтилен диаметром 50мм - 382м. На водопроводе установлено 9 колодцев, 18 единиц запорной арматуры, в том числе 3 задвижки диаметром 50 и 80мм, 15 вентилей диаметром 15,20,50мм. Подключены 28 объектов, в том числе один многоквартирный дом, административное здание, гаражи, канализационно-насосная станция и частные жилые дома. В 2016 году начат капитальный ремонт водопровода.

12. Сети водопровода ДЭП В23. Ввод в эксплуатацию 1981год.  Проходит по улице Юбилейная. Протяженность водопровода 193м, в том числе чугун диаметром 100мм – 100м, полиэтилен диаметром 50мм - 93м. На водопроводе установлено 4 колодца, 6 вентилей диаметром 15, 20мм. Подключены многоквартирный дом, административные здания и 9 частных домов.

Водопровод находится в удовлетворительном состоянии.

13. Водопровод В20. Ввод в эксплуатацию в 2000 году. Проходит по улице Луговая. Протяженность 298м, полиэтилен диаметром 32-50мм. На водопроводе установлено 3 колодцев, 3 единицы запорной арматуры. В 2012-2016 годах проведен капитальный ремонт водопровода. Подключены 2 многоквартирных, 3 частных дома и канализационно-насосная станция.

14. Водопровод В55. Проходит по ул. Покровская. Передан в 2016 году. Проложен с нарушением строительных норм и правил – на глубину 1,2м, в результате чего промерзает в холодное время года. Требуется перекладка.

Технические и технологические проблемы в водоснабжении

Система водоснабжения г. Сольцы не в полной мере соответствует нормативным требованиям в виду наличия ряда технических проблем.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды. Высокая степень изношенности трубопроводов является причиной высокого показателя аварий и сверхнормативных потерь при транспортировке - в среднем 3,06 аварии на 1км сетей.

3. Значительный уровень потерь на сетях (5,34 тыс. м3 на 1км сетей) вследствие высокого износа водопроводных сетей.

4. Сверхнормативные перерывы (более 8 часов в месяц) в водоснабжении в связи с ликвидациями аварий на сетях. Проблема усугубляется тем, что отдельные участки городского водопровода являются тупиковыми (не закольцованными), что не обеспечивает стабильного давления в сети и отрицательно сказывается на качестве воды, которая застаивается в трубах при отсутствии водоразбора.

5. Высокое содержание железа в воде, поступающей потребителю по стальным сетям.

6. Значительная часть уличных сетей имеет недостаточные диаметры водоводов и не обеспечивает требуемые расходы.

2. д. Выбити

Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 2 артезианских скважин с дебетом 65 м3/сут. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В д. Выбити ул. Жилпоселок вода поступает из скважины в водонапорную башню (системы Рожновского) объемом 25 куб. м.  Затем вода подаётся в разные части жилого массива по назначению. Большая часть жилых домов расположенных в д. Выбити, ул. Жилпосёлок обеспечена водопроводом. В связи с тем, что на территории ул. Жилпосёлок в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Водопроводные сети и сооружения находятся в муниципальной собственности Солецкого муниципального округа.

В д. Выбити ул. Центральная вода насосом подаётся в разные части жилого массива по назначению. Централизованным водоснабжением обеспечены 6 многоквартирных домов из 12. Большая часть жилых домов, расположенных в д. Выбити, индивидуальные жилые дома. В связи с тем, что в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Водопроводные сети и сооружения находятся в муниципальной собственности Солецкого муниципального округа. На территории д. Выбити расположено 20 общественных колодцев.

3. д. Иловенка

Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 1 артезианской скважины с дебетом 65 м3/сут. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В д. Иловёнка вода поступает из скважины в водонапорную башню (системы Рожновского) объемом 25 куб. м.  Затем вода подаётся в разные части жилого массива по назначению. В ближайшей перспективе в деревне не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, поэтому увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Водопроводные сети и сооружения находятся в муниципальной собственности Солецкого муниципального округа.

4. д. Дуброво

Централизованное водоснабжение осуществляется посредством одной артезианской скважиной глубиной по паспорту 35 м, фактическая – 31 м и одной водонапорной башней. Дебет скважин составляет 470 л/сек или 1,7 м3/час. Высота водонапорной башни - 12 м. Емкость бака 25 куб.м.  Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Производительность насоса составляет 2,1 л/сек или 7,56 м3/час. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,347 км, в том числе: чугун диаметром 100 мм – 1,430 км, полиэтилен диаметром 100 мм – 0,55 км, диаметром 50 мм - 0,367 км. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены два многоквартирных дома, часть жилых домов по ул. Парковая, ул. Молодежная и ул. Ветеранов, котельная ООО «ТК Новгородская» № 2 д. Дуброво. Жители остальных домов пользуются водозаборными колонками.

5. д. Жильско

Центральное водоснабжение в д. Жильско осуществляется посредством артезианской скважины и водонапорной башни, дебет скважины составляет 2,0 л/сек, глубина - 205 м. Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню высотой 12 м и баком 25 м3 и далее потребителям.  Протяженность водопроводной сети составляет 1,8 км в том числе полиэтилен диаметром 100 мм – 1,6 км, диаметром 20 мм – 0,2 км. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены часть жилых домов, котельная ООО «ТК Новгородская» № 14 д. Жильско. Жители остальных домов пользуются водозаборными колонками и колодцами.

6. д. Ретно

Централизованное водоснабжение осуществляется посредством одной артезианской скважиной глубиной 25 м и одной водонапорной башней. Дебет скважин составляет 5,0 м3/час. Высота водонапорной башни - 12 м. Емкость бака 25 куб.м.  Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Производительность насоса составляет 2,1 л/сек или 7,56 м3/час. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,0 км, в том числе: сталь д. 100 мм. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены два многоквартирных дома, часть жилых домов, котельная ООО «ТК Новгородская» № 22 д. Ретно. Жители остальных домов пользуются водозаборными колонками и колодцами.

Выводы:

Технические и технологические проблемы в водоснабжении

Система водоснабжения не в полной мере соответствует нормативным требованиям в виду наличия ряда технических проблем.

Основными проблемами водоснабжения являются:

1. Эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды.

2. Значительный уровень потерь на сетях вследствие высокого износа водопроводных сетей.

3. Стальные конструкции водопроводной башни проржавели.

4. Из-за низкого дебета скважины требуется строительство новой.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения.

Проектом с учётом данных Схемы водоснабжения и водоотведения Солецкого муниципального округа на 2021-2031 годы (утверждена Постановлением Администрации округа от 01.09.2021 №1258) предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения территории Солецкого муниципального округа.

С целью улучшения качества водоснабжения населения, объектов социально-культурного назначения, промышленных и прочих объектов предусмотрены следующие мероприятия:

На период до 2025 года:

1. Строительство модульного блока доочистки воды на водоочистной станции г. Сольцы в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Стоимость проекта – 163,261 млн. руб. Проектно-сметная документация была разработана в 2019 году, имеются положительные заключения, полученные в государственном автономном учреждении «Госэкспертиза Новгородской области»: № 53-1-1-3-023050-2019 от 30 августа 2019 года  проектной документации и результатов инженерных изысканий, № 53-1-0044-19 от 13 сентября 2019 года достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводной линии (дюкера) под р. Шелонь протяженностью 0,15 км. в две нитки.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода (закольцовка) от Базового переулка (промышленная зона) до улицы Мелиораторов г. Сольцы протяженностью – 3,7 км.

5. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей к многоквартирным домам по ул. Псковская и ул. Садовая. Осуществление данного мероприятия позволит в дальнейшем подключить к сетям водоснабжения 14 многоквартирных домов (164 квартиры) и строящиеся частные дома по ул. Шкнятинская (протяжённость 0,27 км.)

6. Замена   участка водопровода В29 (гарнизон) – 1500 м, диаметром 160 мм.

На период с 2026 года и далее:

1. Замена участка водопровода от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Матросова - участок №1 от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Пролетарская протяженностью 1100 м.

2. Замена участка водопровода от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Матросова - участки №2 и №3 (от ул. Пролетарская до улицы Чернышевского и от улицы Чернышевского до улицы Матросова общей протяженностью 2550 м) - строительно-монтажные работы (выполнение работ по замене трубопровода протяженностью 1550 м)

3. Разработка проектно-сметной документации и замена участка водопровода по улице Мелиораторов протяженностью 2127 м.

4. Замена водопровода В3 к жилому дому №27а по ул. Псковская – 186 м, труба полиэтилен диаметром 110 мм.

5. Замена водопровода В5 (по улицам Псковская, 1 Мая, Садовая, Крупская, Тельмана, Социалистическая, Октября, Мира, 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый Советский пер, Парковая, Суворова) – 2165 м, на полиэтилен диаметром 110м.

6. Замена водопровода В7 – 2399 м, при этом восстановить ранее существующую закольцовку с водопроводом В5 (у водоразборной колонки на 1-ом Советском пер.), для чего дополнительно проложить 200 м водопровода диаметром 100 мм из полиэтиленовых труб.

7. Замена участка водопровода В25 (от станции перекачки «Гарнизон» до улицы Матросова) – 2265 м, проложив полиэтиленовую трубу диаметром 160 мм.

8. Замена участка водопровода В9 (по лугу) – 300 м на трубу полиэтиленовую диаметром 225 мм.

9. Заменить участок водопровода В22 с улицы Луговая на улицу Молодежная на трубу диаметром 110 мм - 100м.

10. Замена участка водопровода В20 по ул. Луговая (3-х этажные дома) на полиэтиленовую трубу диаметром 110 мм – 377м, диаметром 50 мм – 108 м, в настоящее время заменено – 200 м.

11. Замена участка водопровода В6 (по ул. Ленина и Советскому проспекту от дома №10 до ул. Новгородская д. №4) – 523 м на полиэтиленовую трубу диаметром 315 мм.

12. Закольцевать водопровод В6-а по улице Ленина, для чего проложить 200 м водопровода диаметром 7 5мм от дома №39 до дома №50

13. Замена водопровода В9 – 1,55 км. по ул. Новгородская на полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм.

14. Замена участка водопровода В11 (больница) на полиэтиленовую трубу диаметром 50 мм – 53 м.

15. Замена водопровода В14 (ул. Новгородская от дома №39 до дома №233 и по д. Егольник) на диаметр 110 мм – 4 км.

16. Замена участка водопровода протяженностью 0,2 км. к дому №20 по Набережной 7 Ноября с переключением домов №62 и №64 по ул. Новгородская и детского сада №8».

18. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопроводных сетей д. Выбити.

19. Разработка проектно-сметной документации и строительство скважины и водопроводных сетей д. Дуброво.

20. Разработка проектно-сметной документации и строительство скважины и водопроводных сетей д. Жильско.

21. Разработка проектно-сметной документации и строительство скважины и водопроводных сетей д. Ретно.

2.9.4. Водоотведение

Полномочия по водоотведению на территории Солецкого муниципального округа исполняет Администрация Солецкого муниципального округа.

Из всего населения, проживающего на территории Солецкого муниципального округа, только 27% пользуются центральным водоотведением.

Большая часть жилых домов – это частные неблагоустроенные деревянные дома, построенные в послевоенное время. В 60-70 годы прошлого века на территории округа строились в основном двухэтажные многоквартирные дома, также не подключенные к централизованной системе водоотведения. В качестве системы водоотведения в таких домах используются выгребные ямы, люфт-клозеты, септики. Для очистки данных сооружений необходима регулярная откачка стоков и вывоз их на очистные сооружения.

Система водоотведения Солецкого муниципального округа включает 3 биологических очистных сооружения, 7 канализационно-насосных станций, канализационные сети.

Централизованная система водоотведения охватывает несколько населенных пунктов:

1. город Сольцы;

2. д. Выбити;

3. д. Дуброво

4. д. Жильско

5. д. Ретно

Основные эксплуатационные зоны:

1. г. Сольцы

- микрорайон ул. Псковской (канализационные сети проходит по ул. Псковская, ул. Садовая, ул. Парковая);

- центр г. Сольцы (канализация проходит по ул. Комсомола);

- район ул. Новгородская (канализация проходит по ул. Красных партизан, ул. Новгородская, ул. Покровская);

- микрорайон Сольцы-2 (территории гарнизона);

- микрорайон «Заречье» (канализация проходит по ул. Юбилейная, Луговая, Заречная).

2. д. Выбити ул. Центральная;

3. д. Выбити ул. Жилпоселок;

4. д. Дуброво;

5. д. Жильско;

6. д. Ретно.

- г. Сольцы

Биологические очистные сооружения города расположены по адресу г. Сольцы ул. Покровская соор. 20а. Ввод в эксплуатацию – 1979 год. Производительность - 700м3/сут.

Общая площадь БОС – 798,8 кв.м.

Основная площадь – 768,6 кв.м.

Вспомогательная площадь – 30,2 кв.м.

Стоки от канализованных объектов центральной части г. Сольцы (от населения и организаций) и ливневые стоки с территории ООО Завод «Эллипс» поступают на канализационную насосную станцию, затем поступают на городские биологические очистные сооружения. БОС города принимают также стоки неканализованных объектов г. Сольцы, которые доставляются автомашинами. Для приёма указанных стоков оборудован специальный колодец перед канализационной насосной станцией.

Сброс сточных вод после БОС города (выпуск 2) осуществляется в р. Шелонь.

Выпуск 2 - представляет собой железобетонную трубу диаметром 300 мм. Сброс сточных вод после городских БОС в р. Шелонь, 1 км ниже г. Сольцы (40 км от устья). Выпуск находится в черте города.

Биологические очистные сооружения (гарнизона) находятся по адресу г. Сольцы ул. Новгородская д.99-а. Ввод в эксплуатацию -1959 год. Принимает на очистку стоки от жилой и служебной зоны гарнизона. Производительность - 1,4тыс м3/сут. 3

Общая площадь БОС – 1439,1 кв.м.

Основная площадь – 1398,1 кв.м.

Вспомогательная площадь – 41,0 кв.м

Биологические очистные сооружения гарнизона принимают стоки от населения военного городка и от канализованных объектов в/ч 42195.Стоки на БОС подаются канализационно-насосной станцией.

Сточные воды после БОС по сбросному коллектору отводятся в р. Шелонь. Осадки с песколовки и первичного отстойника перекачиваются на иловые карты, откуда после просушки вывозятся на свалку автомашинами. Стоки после очистки направляются на выпуск 2.

Биологические очистные сооружения льнозавода («БОС «Заречье») находятся по адресу Солецкий р-он, 83-й км, проезд Льнозаводской, 2. Ввод в эксплуатацию – 1982 год. Принимает на очистку сточные воды от Заречного микрорайона. Производительность - 400м3/сут.

Общая площадь БОС – 57,3 кв.м.

Основная площадь – 49,9 кв.м.

Вспомогательная площадь – 4,4 кв.м.

Стоки от канализованных объектов (от населения и организаций) Зареченского района г. Сольцы поступают на биологические очистные сооружения Заречье.  Стоки на БОС подаются 2 канализационно-насосными станциями, расположенными на улице Луговая и Молодежная. Выпуск 3 – сброс сточных вод после БОС Зареченского района в ручей без названия, далее р. Иловёнка. Проектная мощность БОС - 400 м3/сут. В настоящее время в рабочем состоянии находятся отстойники первичные, биопруды. КНС очищенной сточной воды находится в нерабочем состоянии

Выпуск 3 - представляет собой асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. Сброс сточных вод после БОС Зареченского района в ручей без названия, далее в р. Иловёнка в 1 км от устья. Выпуск находится вне черты города.

Канализационно-насосная станция находится по адресу г. Сольцы ул. Новгородская д.68-а. Подает стоки на БОС города. Ввод в эксплуатацию - 1973год. Находится в удовлетворительном состоянии. Работа станции регулируется вручную. Необходима автоматизация процесса

Канализационно-насосная станция находится по адресу г. Сольцы ул. Новгородская д.99-а. Ввод в эксплуатацию – 1959 год. Подает стоки на БОС гарнизона. В 2004 году произведен капитальный ремонт насосной стации, произведена замена приемной камеры КНС, в 2010 году установлен новый насос. Необходим резервный насос. Работа станции регулируется вручную. Необходима автоматизация процесса.

Канализационно-насосная станция находится по адресу г. Сольцы, ул. Луговая д.31. Ввод в эксплуатацию – 1982 год. Находится в удовлетворительном состоянии. В 2002 году проводился капитальный ремонт здания, в 2009 году установлен новый насос. Необходима установка резервного насоса. Работа станции регулируется вручную. Необходима автоматизация процесса.

Выводы:

Действующие очистные сооружения физически и морально устарели, технология не обеспечивает требуемой степени очистки стоков в соответствии с нормативно-допустимыми нормами.

Канализационные сети

г. Сольцы

Канализационные сети имеют протяженность 22,4 км, из них требуют замены – 6,4 км (28,6%).

Канализация бани (К4) г. Сольцы ул. Луначарского. Протяженность 65 м, трубы диаметром 150мм, асбестоцементные.

Канализация РЭС (К13) г. Сольцы ул. Юбилейная.  Асбестоцементная труба диаметром 150 мм – 98 м, полиэтиленовая труба диаметром 100мм - 19м. Состояние удовлетворительное.

Сети напорной канализации г. Сольцы ул. Луговая. Напорный коллектор (К14): от КНС «Луговая» до БОС «Заречье» - сталь диаметром 100 мм протяженностью 1614 м. Безнапорная канализация (К12): асбестоцементная труба диаметром 200-250 протяженностью 1552 м.

Внутриплощадочные сети г. Сольцы ул. Садовая, ул. Парковая, ул. Комсомола, ул. Новгородская. Общая протяженность 7458 м. (К1, К2, К3, К7, К8, К9, К17). Асбестоцементная труба диаметром 300 мм – 1513 м, железобетонная труба диаметром 400м – 1500 м, керамическая труба диаметром 200 мм – 794 м, полиэтиленовая труба диаметром 100 мм – 21 м, асбестоцементная труба диаметром 200мм – 372 м, асбестоцементная труба диаметром 150 мм – 1294 м, стальная труба диаметром 100 мм – 403 м, асбестоцементная труба диаметром 200 мм – 15161 м.

Канализационные сети школы №2 (К5) г. Сольцы Советский пр. Чугунная труба диаметром 150 мм – 275 м. Состояние удовлетворительное.

Канализационные сети (больница) (К6) г. Сольцы ул. Новгородская. Асбестоцементная труба диаметром 200мм – 500 м.

Напорная канализация (К10) г. Сольцы ул. Новгородская. Стальная труба – 910 м. Канализация находится в крайне аварийном состоянии (5 аварий на 1 км).

Сети напорной канализации (К14) г. Сольцы ул. Юбилейная (от КНС РЭС до БОС «Заречье». Стальная труба диаметром 100 мм – 1614 м.

Канализационные сети (К11) Сольцы-2. Керамическая труба диаметром 150 мм – 3688 м, асбестоцементная труба диаметром 200 мм -761 м.

Система водоотведения (канализация) (К26) г. Сольцы к дому №15 по ул. Молодежная. Стальная труба диаметром 100 мм – 72 м.

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Неэффективная работа биологических очистных сооружений.

2. Попадание ливневых вод в коллекторы из-за их негерметичности.

3. Аварийное состояние напорного коллектора от КНС на БОС города.

4. Перегрузка канализационных сетей в жилой зоне Сольцы-2.

5. Отсутствие автоматики на канализационно-насосных станциях.

6. Низких процент обеспечения жилых домов г. Сольцы центральным водоотведением.

2. д. Выбити

Централизованная система канализации имеется в д. Выбити по ул. Центральная и по ул. Жилпосёлок

В северной части ул. Жилпосёлок расположены канализационные очистные сооружения, все жилые и социально значимые здания оборудованы централизованной канализацией. Бытовые стоки с жилого массива поступают на очистные сооружения.

Канализационные сети в д. Выбити по ул. Центральная и Парковая имеют износ более 90%. Сети были переданы из государственной собственности в муниципальную собственность в 2016 году.

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Неэффективная работа биологических очистных сооружений.

2. Низких процент обеспечения жилых домов д. Выбити центральным водоотведением

3. д. Дуброво

Централизованная система канализации имеется в д. Дуброво

Канализационные сети имеют износ более 90%. Сети включены в Перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного, бесхозяйно содержимого. Необходимо оформление права муниципальной собственности.

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Отсутствие биологических очистных сооружений.

2. Низких процент обеспечения жилых домов д. Дуброво центральной канализацией

4. д. Жильско

Централизованная система канализации имеется в д. Жильско.

Канализационные сети имеют износ более 90%. Сети были переданы из государственной собственности в муниципальную собственность в 2016 году.

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Отсутствие биологических очистных сооружений.

2. Низких процент обеспечения жилых домов д. Дуброво центральной канализацией

5. д. Ретно

Централизованная система канализации имеется в д. Ретно

Канализационные сети имеют износ более 90%. Сети включены в Перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного, бесхозяйно содержимого. Необходимо оформление права муниципальной собственности.

Технические и технологические проблемы водоотведения:

1. Отсутствие биологических очистных сооружений.

2. Низких процент обеспечения жилых домов д. Дуброво центральной канализацией

В 2022 году построены канализационные сети к 8-ми МКД по ул. Псковская, общая стоимость работ 4,6 млн. руб.

Ливневая канализация

Из всех населённых пунктов Солецкого муниципального округа ливневая канализация имеется только в г. Сольцы. Строительство ливневой канализации осуществлялось в 60-х годах прошлого века. Протяженность сети на момент строительства составляла около 1500 м.

За длительный период эксплуатации трубопроводы ливневой канализации частично разрушились, заилены.

В 2019 году выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги федерального значения Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков на участке км 75+400 – км 80+400.

Проектом было предусмотрено строительство новой линии ливневой канализации на всем протяжении ремонтируемого участка федеральной дороги.

По состоянию на 01 января 2023 года протяженность ливневой канализации составляет 5,0 км.

Ливневая канализация проходит:

-  ул. Новгородская, Советский проспект, ул. Псковская (в полосе отвода федеральной трассы Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков) – 3,8 км, материал труб - полиэтилен;

- по ул. Ленина (автомобильная дорога местного значения) – 0,1 км, материал труб - чугун;

- по Набережной 7 Ноября (автомобильная дорога местного значения) – 1,1 км, материал труб - полиэтилен.

Кроме этого, на автомобильных дорогах установлены локальные очистные сооружения:

- в полосе отвода федеральной трассы Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков – 3 ед;

- трубопереезд на ул. Вокзальная (автомобильная дорога местного значения) – 1 ед.

На территории остальных населенных пунктов Солецкого муниципального округа централизованная система коммунального дождевого водоотведения не развита.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Проектом с учётом данных Схемы водоснабжения и водоотведения Солецкого муниципального округа на 2021-2031 годы (утверждена Постановлением Администрации округа от 01.09.2021 №1258) предусматривается дальнейшее развитие системы водоотведения территории Солецкого муниципального округа:

На период до 2025 года:

1. Строительство канализационных сетей к 11 многоквартирным домам по ул. Псковская. Проектно-сметная документация была разработана в 2018 году. Имеется положительное заключение ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области».

2. Строительство канализационных сетей к многоквартирным жилым домам по Советскому пр. №21, 25, 27, 29.

3. Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей к 3 многоквартирным домам по ул. Псковская и 3 многоквартирным домам по ул. Садовая. Данные дома не вошли в первый проект из-за рельефа местности. Необходимо разрабатывать отдельный проект с подключением в другой точке.

- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых очистных сооружений производительностью 4500 м3/сутки в г. Сольцы с закрытием биологических очистных сооружений города и гарнизона.

На период 2026-2031 годы:

- Строительство новых очистных сооружений производительностью 4500 м3/сутки в г. Сольцы с закрытием биологических очистных сооружений города и гарнизона.

- Замена напорного коллектора от КНС «РЭС» до БОС «Заречье» протяженностью 1614 м.

- Замена участка канализации от дома №15 по улице Молодежная до КНС «РЭС» протяженностью 72 м.

- Перекладка участка канализации к дому №27-а по улице Псковская протяженностью 50 м.

- Замена участка канализационных сетей к жилым домам по территории микрорайона «Гарнизон» Сольцы-2 протяженностью 180 м.

- Замена напорного коллектора от КНС «Эллипс» до БОС города диаметром 273 мм полиэтилен протяженностью 910 м.

- Замена самотечного коллектора диаметром 400 мм протяженностью 1500 м по ул. Новгородская (по лугу).

- Установка автоматики на канализационно-насосных станциях.

- Строительство очистных сооружений на выпусках от канализационных сетей микрорайона железнодорожного вокзала.

- Реконструкция канализационных сетей, расположенных на территории микрорайона железнодорожного вокзала (улицы Мелиораторов, Ташкентская, Лермонтова, Ленинградская)».

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Выбити ул. Жилпосёлок д.7в.

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Выбити ул. Жилпосёлок.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных сетей от жилых домов д. Выбити ул. Центральная до канализационных очистных сооружений в д. Выбити ул. Жилпосёлок д.7в

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д. Дуброво.

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Дуброво.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д. Жильско.

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Жильско.

- Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д. Ретно.

- Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт канализационных сетей в д. Ретно.

2.9.5. Теплоснабжение

В Солецком муниципальном округе имеются три организации, у которых на балансе находятся котельные, отапливающие жилищный фонд и социальную сферу: АО «НордЭнерго», ООО «ТК «Новгородская», ООО «ТК Северная».

Всего на их балансе: 6 блок-модульных газовых котельных, 9 котельных, работающих на твёрдом топливе, 1 котельная, работающая на сжиженном газе, общей мощностью 32,6 Гкал/час,  тепловых сетей 22,629 км в двухтрубном  исполнении.

На территории Солецкого муниципального округа обеспеченность населения централизованным теплоснабжением составляет 32 %, горячим водоснабжением – 18 %.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается большинство административных зданий и объектов социального назначения (школы, детские сады и др.), расположенных на территории муниципального округа. Большая часть жилой застройки имеет печное отопление.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 17,25 км.

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении – 5,4 км. Источники тепловой энергии Солецкого муниципального района представлены в таблице 2.4.7.5.1

Таблица 2.4.7.5.1

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Сведения по основному оборудованию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марки котлов | количество, шт. | установленная мощность, Гкал/час |
| 1 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября, д. 24 | Buderos Logano | 2 | 0,79 |
| 2 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Авиаторов д. 9 | Buderos Logano | 2 | 6,8 |
| 3 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Комсомола, д.107а | Buderos Logano | 2 | 0,722 |
| 4 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д.10а | Buderos Logano | 2 | 1,032 |
| 5 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Комсомола, д.7б | Buderos Logano | 2 | 1,59 |
| 6 | АО "Нордэнерго" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 18б | Buderos Logano | 2 | 4,299 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | КВС-1,1-95 | 3 | 1,72 |
|  |  |  | КВС-0,45 |  |  |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Лермонтова, д. 6а | КВС-1,1-95 | 6 | 5,16 |
|  |  |  | КВР-1,1-95 |  |  |
|  |  |  | НР |  |  |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луговая, д.13а | КВС-1,1-95 КВР-1,1-95 КВр-0,25-95 | 3 | 2,06 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Псковская, д. 31а | ЭПЗ - 100 | 2 | 0,172 |
|  |  |  | ЭПЗ - 100 |  |  |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,77 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,06 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | КВР-1,1-95 | 3 | 1,69 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | КВР-1,1-95 | 3 | 2,41 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | КВР-1,1-95 | 2 | 0,76 |
| 16 | ООО "ТК Северная", котельная №19 "Горки" | Новгородская область, Солецкий муниципальный округ, д. Горки ул. Молодежная, д.14 | ТГУ-Норд 240М | 1 | 1,2 |

Котельные работают на природном и сжиженном газе, угле и электроэнергии.

Проектом с учётом данных Схемы теплоснабжения Солецкого муниципального округа на 2022-2032 годы (утверждена постановлением Администрации муниципального округа от 24.05.2022 г. № 914) предусматривается дальнейшее развитие системы теплоснабжения территории Солецкого муниципального округа, сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в муниципальном образовании источниках теплоснабжения.

Планируемые мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжения и на повышение надёжности теплоснабжения с 2022 по 2026 годы:

- проектирование и строительство сетей теплоснабжения;

- проведение реконструкции сетей и оборудования систем теплоснабжения;

- реконструкция котельных с переводом на природный газ.

Теплоснабжение новых проектируемых кварталов 9 и 10 с общественно-деловой застройкой возможно предусмотреть от блок-модульной котельной Набережная 7 Ноября 24.

- Для теплоснабжения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки кварталов 11, 13 — 21 (г. Сольцы в районе ул. Вокзальная) возможно предусмотреть индивидуальные двухконтурные котлы на любом доступном виде топлива (дизельное, пеллеты или газ - при условии газификации) у каждого потребителя.

- Кроме этого, планируется реконструкция существующего жилищного фонда путем подключения к существующим централизованным системам теплоснабжения или устройства индивидуального теплоснабжения.

На расчётный срок по заявлениям населения планируется подключить к централизованному теплоснабжению жилые дома, расположенные по адресу:

г. Сольцы, ул. Ташкентская;

г. Сольцы, ул. Мелиораторов;

г. Сольцы, ул. Лермонтова;

г. Сольцы, ул. Заречная;

г. Сольцы ул. Юбилейная;

г. Сольцы, Советский проспект;

г. Сольцы, Набережная 7 Ноября;

г. Сольцы, ул. Псковская.

2.10. Санитарная очистка территории

На территории Солецкого муниципального округа, расположено 116 контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов.

Сбор и вывоз ТКО с территории муниципального округа осуществляет региональный оператор ООО «Экосервис». Сбор и вывоз отходов производятся по утвержденному графику.

В 2022 году на территории муниципального округа построено 22 новые контейнерные площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов, соответствующие санитарным нормам и приобретено 26 контейнеров для сбора ТКО.

Ликвидированы четыре места несанкционированного размещения отходов.

В общеобразовательных учреждениях муниципального округа организовано и проведено 32 мероприятия направленных на экологическое воспитание и формирование экологической культуры в области обращения с отходами.

Постановлением Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области от 27.12.2021 № 13 утверждена территориальная схема обращения с отходами Новгородской области (далее территориальная схема обращения с отходами).

Территориальная схема обращения с отходами формирует систему обращения с отходами на территории Новгородской области и является обязательной для исполнения региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Новгородской области.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами формируется новая система накопления твердых коммунальных отходов, включая развитие раздельного накопления твердых коммунальных отходов и накопления опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и реконструкцию мест размещения, перегрузки и обработки отходов.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

Норма накопления ТКО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

На территории Солецкого муниципального округа отсутствует полигон твёрдых коммунальных отходов.

Планируемые мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории округа с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация раздельного сбора твёрдых бытовых отходов;

- организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, приборов, содержащих ртуть.

2.11. Благоустройство территории

Благоустройство территорий Солецкого муниципального округа – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

В настоящее время на территории Солецкого муниципального округа действуют Правила благоустройства территории Солецкого муниципального округа (утверждены решением Думы Солецкого муниципального округа от 22.06.2022 г. №297). Правила устанавливают требования к благоустройству территории Солецкого муниципального округа, в том числе содержанию зданий, строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, уборке и освещению территории города, содержанию дорог и технических средств, зелёных насаждений, объектов благоустройства городской среды, транспортных средств, инженерных сетей.

К вопросам местного значения округа относится организация благоустройства его территории, включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

На территории населённых пунктов округа располагается большое количество пешеходных дорожек, проездов, проходов, которые нуждаются в освещении в темное время суток. Качественная бесперебойная работа уличного освещения напрямую зависит от своевременного и полноценного обслуживания и ремонта светильников, которых на балансе Администрации муниципального округа имеется 1309, и линий электропередач.

На территории Солецкого муниципального округа находится множество деревьев, многие из которых в результате долговременного непроведения работ по опилке крон стали аварийными и представляют опасность для людей и могут повредить имущество. Такие деревья необходимо спиливать. Благоустройство Солецкого муниципального округа в части опилки крон деревьев позволит не только улучшить внешний вид аллей, но и обезопасит линии электропередач (ЛЭП) от веток деревьев, а также не позволит им вырасти более допустимой высоты и стать аварийными.

На территории округа имеются кладбища. Их территорию необходимо содержать в чистоте не только в преддверии церковных праздников, а регулярно для удобства посещения родственниками погребенных и проведения траурных церемоний.

Улучшение комфорта проживания для населения невозможно без установки скамеек, вазонов, элементов детских игровых площадок и других малых архитектурных форм и ремонта существующих, а также поддержания в нормативном состоянии памятников.

В летнее время года значительное число населения проводит время в местах для купания, расположенных на территории Солецкого округа. Безопасное и комфортное пребывание людей в этих местах может быть обеспечено только после водолазного обследования акватории пляжей с извлечением опасных предметов и анализа воды в реке и почвы на пляжах на предмет наличия и концентрации опасных вирусов или вредных веществ.

Округ продолжает активную работу в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», в рамках которого в 2022 году благоустроены:

- наиболее посещаемая общественная территория общего пользования: Лестница в Победу (г. Сольцы, соединяющая ул. Горького и Василия Сухова);

- общественная территория "Ильинский парк г. Сольцы, ул. Новгородская".

А также закончена реконструкция Набережной 7 Ноября.

В целях привлечения населения в решении вопросов местного значения Администрация округа принимала участие в реализации проектов инициативного бюджетирования.

В 2022 году в рамках участия в приоритетных региональных проектах выполнены работы по:

- спиливанию аварийных деревьев в д. Велебицы, д. Крапивно, гражданском кладбище д. Ситня, ул.  Володарского, ул. Герцена, ул. 40 лет Октября, пер. Пушкина, пер. Курятника;

- благоустройству парка семейного отдыха «Авиатор». В парке установлены игровые комплексы для детей.

В 2023 году Администрация муниципального округа намерена принять участие в конкурсном отборе по всем проектам инициативного бюджетирования, реализуемым на территории Новгородской области: "Территориальное общественное самоуправление"(далее- ТОС), "Проект поддержки местных инициатив" (далее - ППМИ), "Народный бюджет", "Дорога к дому", "Наш выбор".

В рамках подготовки к участию в данных проектах проведено 36 собраний по выбору проектов, подлежащих реализации, в которых приняло участие 1642 человека.

В рамках участия в проекте «Народный бюджет» будет реализовываться «Память, врезанная в камень», направленная на благоустройство и озеленение памятного знака «Звезда».

Успешно прошли конкурсный отбор заявки в проекте «Наш выбор», в рамках которого будут выполнены работы по благоустройству территории МАОУ СОШ № 2.

Поданы 4 заявки на конкурсный отбор в проекте «ППМИ». В случае победы, планируется выполнение работ по завершению благоустройства в парке семейного отдыха «Авиатор», обустройство зоны отдыха в д. Выбити, ремонту сельского дома культуры д. Жильско, благоустройству гражданского кладбища в д. Боровня.

Осуществляется подготовка 7 заявок на участие в проекте «Территориальное общественное самоуправление», в рамках которых планируется провести работы:

- по спиливанию аварийных деревьев на улицах Володарского, Ленина, Загородная, Мира г. Сольцы,

- по реализации комплекса мер, направленных на истребление борщевика Сосновского в д. Крапивно и д. Ретно,

- по обустройству зон отдыха в д. Невское, д. Скирино

- по обустройству общественных территорий в д. Вшели, д. Каменка.

В рамках реализации мероприятий программы «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года» в деревне Жильско реализован проект местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по обустройству спортивной площадки. Общая стоимость проекта составила 518,7 тысяч рублей.

В 2023 году округ планирует принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов малых городов и исторических поселений с проектом «Ильинский парк». Это дополнительная возможность привлечения денежных средств из федерального бюджета, позволяющая сделать округ лучше и привлекательнее. Реализация данного проекта будет естественным продолжением ранее реализованного проекта реконструкции набережной 7-го ноября.

Муниципальная программа «Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа» направлена на реализацию полномочий, возложенных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления. Выполнение части мероприятий, оцениваемых 2 показателями, поручено МБУ «Солецкое городское хозяйство» и территориальным отделам. От качественной и эффективной работы этого учреждения зависит не только выполнение соответствующих мероприятий муниципальных программ, но и результативность работы Администрации муниципального округа в целом, а также удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления и эффективность расходования бюджетных средств.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- освещение территории Солецкого муниципального округа в тёмное время суток;

- обеспечение бесперебойной работы уличного освещения на территории Солецкого муниципального округа;

- текущее содержание территории общего пользования муниципального округа;

- реализация приоритетных региональных проектов «Народный бюджет», ППМИ, ТОС, «Наш выбор».

2.12. Места захоронения

По информации, предоставленной администрацией Солецкого муниципального округа, по состоянию на 27.02.2023 года на территории округа находится 37 кладбищ традиционного захоронения.

Информация о воинских захоронениях представлена в разделе 2.17 «Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, их территории, зоны охраны объектов культурного наследия».

Перечень земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены гражданские кладбища и воинские захоронения, представлены в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес местонахождения | Площадь (кв. м) | Вид разрешённого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 53:16:0102701:223 | д. Ситня, пер. Школьный, з/у 3а | 11352 | ритуальная деятельность, для размещения кладбищ |
|  | 53:16:0010729:208 | г. Сольцы, ул. Комсомола, з/у 107в | 1730 | культурное развитие |
|  | 53:16:0010112:155 | г. Сольцы, ул. Новгородская, з/у 142г | 6801 | ритуальная деятельность (кладбище) |
|  | 53:16:0000000:3055 | г. Сольцы, ул. Володарского, з/у 121б | 46967 | ритуальная деятельность (кладбище) |
|  | 53:16:0010112:154 | г. Сольцы, ул. Новгородская, з/у 142в | 633 | ритуальная деятельность (воинские захоронения) |
|  | 53:16:0010514:195 | г. Сольцы, ул. 40 лет Октября, з/у 29 | 40307 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0010611:118 | г. Сольцы, ул. Володарского, з/у 121а | 2103 | ритуальная деятельность (воинские захоронения) |
|  | 53:16:0031701:173 | д. Доворец, ул. Мира, з/у 1В | 1782 | историко-культурная деятельность (воинские захоронения) |
|  | 53:16:0033801:175 | д. Доворец, ул. Мира, з/у1К | 8025 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0032001:134 | территория Доворец 1, з/у 1К | 9917 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0075706:182 | д. Невское, ул. Невская, з/у 46К | 3581 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0075703:282 | д. Невское, ул. Невская, з/у 149 А | 2660 | ритуальная деятельность (воинские захоронения) |
|  | 53:16:0031201:179 | д. Речка, территория Мяково 1, з/у 1К | 6778 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0052501:204 | д. Молочково, ул. Церковная, з/у 3 | 10738 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0075401:318 | д. Велебицы, ул. Сосновая, земельный участок 21А (восточнее церкви зд.19) | 4820 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0070301: кадастровый квартал | севернее д. Скирино (староверское) | 3200 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0020601:132 | между д. Бараново и д. Малахово | 210 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0000000:3180 | территория Дубенский погост, з/у 2ГК | 12044 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0060901:161 | Солецкий МО, з/у 8гк | 5826 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0044103:244 | д. Илемно, ул. Мира, з/у 1гк | 10905 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0044103:246 | д. Илемно, ул. Дружбы, з/у 2гк | 5681 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0020401:166 | Солецкий муниципальный округ, з/у 2гк | 3569 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0044103:245 | д. Илемно, ул. Мира, з/у 3гк | 2726 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0086001:241 | д. Ретно, ул. В. Козлова, з/у 6гк | 6513 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0086003:349 | д. Ретно, ул. В. Козлова, з/у 5гк | 3320 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0022801:216 | д. Вшели, ул. Советская, з/у 30гк | 7930 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0081501:118 | территория Ретно-1, з/у 7гк | 7427 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0113701:144 | территория Замостье-1, з/у 9гк | 13289 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0122002:153 | д. Лубино, ул. Заречная, з/у 2гк | 2908 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0032201:250 | д. Выбити, ул. Центральная, з/у 112А | 42 | историко-культурная деятельность (воинские захоронения) |
|  | 53:16:0075703:281 | д. Невское, ул. Невская, з/у 149Б | 14 | ритуальная деятельность (воинские захоронения) |
|  | 53:16:0022802:251 | д. Вшели, ул. Центральная, з/у 13В | 100 | историко-культурная деятельность (воинские захоронения) |
|  | 53:16:0051602:241 | д. Дуброво, ул. Ветеранов, з/у 11А | 114 | историко-культурная деятельность (воинские захоронения) |
|  | 53:16:0112501:53 | д. Ёгольник, ул. Пригородная, з/у 47 | 27499 | ритуальная деятельность (размещение кладбища) |
|  | 53:16:0044801:325 | д. Дорогостицы, ул. Заречная, з/у 4вм | 183 | ритуальная деятельность (воинские захоронения) |
|  | 53:16:0044801:326 | д. Дорогостицы, ул. Заречная, з/у 4гк | 5399 | ритуальная деятельность |
|  | 53:16:0020601:132 | Солецкий муниципальный округ, з/у 6ГКМ (у д. Малахово) | 2125 | ритуальная деятельность |

Для кладбищ необходимо установить санитарно- защитные зоны в соответствии с законодательством.

На основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

КЛАСС II- санитарно-защитная зона 500 м устанавливается для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га;

КЛАСС III- санитарно-защитная зона 300 м устанавливается для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью от 10 до 20 га;

КЛАСС IV- санитарно-защитная зона 100 м устанавливается для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га;

КЛАСС V- санитарно-защитная зона 50 м устанавливается для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ.

2.13. Земельный фонд

- Площадь Солецкого муниципального округа в административных границах составляет 143072, 60 га.

- Земельный фонд Солецкого муниципального округа по категориям земель представлен в таблице 2.13.1.

Таблица 2.13.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 49200,36 | 34,39 | 49197,36 | 34,38 |
| II | Земли населенных пунктов | 7857,91 | 5,49 | 7860,91 | 5,50 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1833,59 | 1,28 | 1833,59 | 1,28 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| V | Земли лесного фонда | 83775,27 | 58,55 | 83775,27 | 58,55 |
| VI | Земли водного фонда | 405,32 | 0,28 | 405,32 | 0,28 |
|  | Итого площадь МО: | 143072,60 | 100,00 | 143072,60 | 100,00 |

*площадь муниципального образования округлена до целых значений.

- 2.13.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Солецком муниципальном округе в настоящее время составляет 49200,36 га. Предусматривается уменьшение земель данной категории: проектом предлагается к переводу земельный участок площадью 3,0 га с кадастровым номером 53:16:0113701:143  из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее- земли промышленности) (см. раздел 2,13,4).

Таким образом, на расчётный срок площадь земель сельскохозяйственного назначения составит 49197,36 га

2.13.2. Земли населённых пунктов

В соответствии со ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населённых пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населённых пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с областным законом № 532-ОЗ в состав территории Солецкого муниципального округа Новгородской области входят 173 населённых пункта:

- деревня Абрамково, деревня Бараново, деревня Белец, деревня Бережок, деревня Блошно, деревня Болото, деревня Болотско, деревня Болтово, деревня Большие Липицы, деревня Большое Данилово, деревня Большое Заборовье, деревня Большое Загорье, деревня Борки, деревня Боровня, деревня Борок, деревня Быстерско, деревня Велебицы, деревня Веретье, деревня Веретье, деревня Вёска, деревня Видони, деревня Витебско, деревня Владимировка, деревня Вольная Лячка, деревня Вольное Загородище, деревня Вольные Дубравы, деревня Вшели, деревня Выбити, деревня Вязище, деревня Вяхорево, деревня Глубокое, деревня Горки, деревня Городище, деревня Городок, деревня Городок, деревня Гребня, деревня Гремок, деревня Гривы, деревня Гряда, деревня Грядско, деревня Дедково, деревня Доворец, деревня Долга, деревня Донец, деревня Дорогостицы, деревня Дубёнка, деревня Дубец, деревня Дуброво, деревня Дуданово, деревня Ёгольник, деревня Жильско, деревня Залесная, деревня Залесье, деревня Замостье, деревня Заполье, деревня Заполье, деревня Заречье, деревня Зелёная, деревня Зехниха, деревня Изори, деревня Илемёнка, деревня Илемно, деревня Иловёнка, деревня Казачий Лютец, деревня Каменка, деревня Каменка, деревня Киевец, деревня Клин, деревня Клин, деревня Королёва Грузомедь, деревня Крапивно, деревня Крюково, деревня Крючково, деревня Кузнецово, деревня Кузнецово, деревня Кук, деревня Куклино, деревня Лавров Клин, деревня Ланские Горки, деревня Леменка, деревня Лишки, деревня Лубино, деревня Луги, деревня Любитово, деревня Малахово, деревня Малиновка, деревня Малое Заборовье, деревня Малое Загорье, деревня Малые Дубравы, деревня Малые Липицы, деревня Маслёха, деревня Мирная, деревня Михалкино, деревня Молочково, деревня Морсино, деревня Мяково, деревня Мячково, деревня Набережная, деревня Невлино, деревня Невское, деревня Немены, деревня Нива, деревня Низы, деревня Никандрова Грузомедь, деревня Никольско, деревня Никольское, деревня Никольское Загородище, деревня Новая, деревня Новоселье, деревня Новые Горки, деревня Новые Дачи, деревня Оберётка, деревня Осиновик, деревня Остров, деревня Остров, деревня Острова, деревня Песочки, деревня Петрово, деревня Петровщина, деревня Пирогово, деревня Плосково, деревня Подберезье, деревня Подоклинье, деревня Поляны, деревня Поляны, деревня Поречье, деревня Порожки, деревня Посохово, деревня Прибрежная, деревня Райцы, деревня Рачково, деревня Рельбицы, деревня Ретно, деревня Речки, деревня Садовая, деревня Светлицы, деревня Селище, деревня Селищи, деревня Сельцо, деревня Середня, деревня Ситня, деревня Скирино, деревня Смехново, деревня Сойкино, деревня Соловьёво, деревня Сомино, деревня Сосновка, деревня Софиевка, деревня Старая Каменка, деревня Старое Загородище, деревня Степаново, деревня Стобольско, деревня Сторонье, деревня Стрепилово, деревня Строкино, деревня Строчицы, деревня Сухлово, деревня Тепяницы, деревня Теребуни, деревня Толчино, деревня Узки, деревня Уползы, деревня Хвойная, деревня Цивилёво, деревня Цыпино, деревня Череменец, деревня Чудинцевы Горки, деревня Шавково, деревня Шапково, деревня Шелонско, деревня Язвище, деревня Язвищи, город Сольцы.

Площади населённых пунктов, входящих в состав Солецкого муниципального округа, представлены в таблице 2.13.2.1.

Таблица 2.13.2.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |  |
| 1 | г. Сольцы | 1664,43 | 21,32 | 1664,43 | 21,31 | 0,00 |
| 2 | д. Абрамково | 24,26 | 0,31 | 24,26 | 0,31 | 0,00 |
| 3 | д. Бараново | 84,20 | 1,07 | 84,20 | 1,07 | 0,00 |
| 4 | д. Белец | 22,98 | 0,29 | 22,98 | 0,29 | 0,00 |
| 5 | д. Бережок | 23,89 | 0,30 | 23,89 | 0,30 | 0,00 |
| 6 | д. Блошно | 24,93 | 0,32 | 24,93 | 0,32 | 0,00 |
| 7 | д. Болото | 51,67 | 0,66 | 51,67 | 0,66 | 0,00 |
| 8 | д. Болотско | 20,12 | 0,26 | 20,12 | 0,26 | 0,00 |
| 9 | д. Болтово | 48,74 | 0,62 | 48,74 | 0,62 | 0,00 |
| 10 | д. Большие Липицы | 13,64 | 0,17 | 13,64 | 0,17 | 0,00 |
| 11 | д. Большое Данилово | 11,00 | 0,14 | 11,00 | 0,14 | 0,00 |
| 12 | д. Большое Заборовье | 54,99 | 0,70 | 54,99 | 0,70 | 0,00 |
| 13 | д. Большое Загорье | 13,31 | 0,17 | 13,31 | 0,17 | 0,00 |
| 14 | д. Борки | 16,25 | 0,21 | 16,25 | 0,21 | 0,00 |
| 15 | д. Боровня | 70,48 | 0,89 | 70,48 | 0,89 | 0,00 |
| 16 | д. Борок | 18,11 | 0,23 | 18,11 | 0,23 | 0,00 |
| 17 | д. Быстерско | 26,31 | 0,33 | 26,31 | 0,33 | 0,00 |
| 18 | д. Велебицы | 137,57 | 1,75 | 137,57 | 1,75 | 0,00 |
| 19 | д. Веретье (Горское поселение) | 20,81 | 0,26 | 20,81 | 0,26 | 0,00 |
| 20 | д. Веретье (Дубровское поселение) | 34,86 | 0,44 | 34,86 | 0,44 | 0,00 |
| 21 | д. Вёска | 38,24 | 0,49 | 38,24 | 0,49 | 0,00 |
| 22 | д. Видони | 46,73 | 0,59 | 46,73 | 0,59 | 0,00 |
| 23 | д. Витебско | 51,72 | 0,66 | 51,72 | 0,66 | 0,00 |
| 24 | д. Владимировка | 4,67 | 0,06 | 4,67 | 0,06 | 0,00 |
| 25 | д. Вольная Лячка | 17,45 | 0,22 | 17,45 | 0,22 | 0,00 |
| 26 | д. Вольное Загородище | 10,40 | 0,13 | 10,40 | 0,13 | 0,00 |
| 27 | д. Вольные Дубравы | 4,42 | 0,06 | 4,42 | 0,06 | 0,00 |
| 28 | д. Вшели | 98,67 | 1,25 | 98,67 | 1,25 | 0,00 |
| 29 | д. Выбити | 387,03 | 4,91 | 387,03 | 4,91 | 0,00 |
| 30 | д. Вязище | 49,31 | 0,63 | 49,31 | 0,63 | 0,00 |
| 31 | д. Вяхорево | 10,29 | 0,13 | 10,29 | 0,13 | 0,00 |
| 32 | д. Глубокое | 11,49 | 0,15 | 11,49 | 0,15 | 0,00 |
| 33 | д. Горки | 148,14 | 1,89 | 148,14 | 1,88 | 0,00 |
| 34 | д. Городище | 58,25 | 0,74 | 58,25 | 0,74 | 0,00 |
| 35 | д. Городок (Выбитское поселение) | 14,07 | 0,18 | 14,07 | 0,18 | 0,00 |
| 36 | д. Городок (Горское поселение) | 57,93 | 0,74 | 57,93 | 0,74 | 0,00 |
| 37 | д. Гребня | 50,84 | 0,65 | 50,84 | 0,65 | 0,00 |
| 38 | д. Гремок | 23,21 | 0,29 | 23,21 | 0,29 | 0,00 |
| 39 | д. Гривы | 5,89 | 0,07 | 5,89 | 0,07 | 0,00 |
| 40 | д. Гряда | 31,65 | 0,40 | 31,65 | 0,40 | 0,00 |
| 41 | д. Грядско | 7,43 | 0,09 | 7,43 | 0,09 | 0,00 |
| 42 | д. Дедково | 5,64 | 0,07 | 5,64 | 0,07 | 0,00 |
| 43 | д. Доворец | 44,72 | 0,57 | 44,72 | 0,57 | 0,00 |
| 44 | д. Долга | 36,36 | 0,46 | 36,36 | 0,46 | 0,00 |
| 45 | д. Донец | 26,51 | 0,34 | 26,51 | 0,34 | 0,00 |
| 46 | д. Дорогостицы | 50,73 | 0,64 | 50,73 | 0,64 | 0,00 |
| 47 | д. Дубенка | 62,97 | 0,80 | 62,97 | 0,80 | 0,00 |
| 48 | д. Дубец | 3,69 | 0,05 | 3,69 | 0,05 | 0,00 |
| 49 | д. Дуброво | 100,40 | 1,27 | 100,40 | 1,27 | 0,00 |
| 50 | с. Дуданово | 3,00 | 0,04 | 3,00 | 0,04 | 0,00 |
| 51 | д. Егольник | 71,79 | 0,91 | 71,79 | 0,91 | 0,00 |
| 52 | д. Жильско | 80,12 | 1,02 | 80,12 | 1,02 | 0,00 |
| 53 | д. Залесная | 6,37 | 0,08 | 6,37 | 0,08 | 0,00 |
| 54 | д. Залесье | 20,93 | 0,27 | 20,93 | 0,27 | 0,00 |
| 55 | д. Замостье | 26,58 | 0,34 | 26,58 | 0,34 | 0,00 |
| 56 | д. Заполье (Горское поселение) | 28,36 | 0,36 | 28,36 | 0,36 | 0,00 |
| 57 | д. Заполье (Выбитское поселение) | 12,84 | 0,16 | 12,84 | 0,16 | 0,00 |
| 58 | д. Заречье | 20,36 | 0,26 | 20,36 | 0,26 | 0,00 |
| 59 | д.Зеленая | 12,60 | 0,16 | 12,60 | 0,16 | 0,00 |
| 60 | д. Зехниха | 14,31 | 0,18 | 14,31 | 0,18 | 0,00 |
| 61 | д. Изори | 17,50 | 0,22 | 17,50 | 0,22 | 0,00 |
| 62 | д. Илеменка | 14,48 | 0,18 | 14,48 | 0,18 | 0,00 |
| 63 | д. Илемно | 99,25 | 1,26 | 99,25 | 1,26 | 0,00 |
| 64 | д. Иловенка | 57,39 | 0,73 | 57,39 | 0,73 | 0,00 |
| 65 | д. Казачий Лютец | 7,09 | 0,09 | 7,09 | 0,09 | 0,00 |
| 66 | д. Каменка (Горское поселение) | 54,12 | 0,69 | 54,12 | 0,69 | 0,00 |
| 67 | д. Каменка (Дубровское поселение) | 22,01 | 0,28 | 22,01 | 0,28 | 0,00 |
| 68 | д. Киевец | 18,84 | 0,24 | 18,84 | 0,24 | 0,00 |
| 69 | д. Клин (Горское поселение) | 63,47 | 0,81 | 63,47 | 0,81 | 0,00 |
| 70 | д. Клин (Дубровское поселение) | 18,22 | 0,23 | 18,22 | 0,23 | 0,00 |
| 71 | д. Королева Грузомедь | 28,44 | 0,36 | 28,44 | 0,36 | 0,00 |
| 72 | д. Крапивно | 77,83 | 0,99 | 77,83 | 0,99 | 0,00 |
| 73 | д. Крюково | 15,37 | 0,20 | 15,37 | 0,20 | 0,00 |
| 74 | д. Крючково | 2,78 | 0,04 | 2,78 | 0,04 | 0,00 |
| 75 | д. Кузнецово (Горское поселение) | 31,94 | 0,41 | 31,94 | 0,41 | 0,00 |
| 76 | д. Кузнецово (Дубровское поселение) | 14,53 | 0,18 | 14,53 | 0,18 | 0,00 |
| 77 | д. Кук | 13,86 | 0,18 | 13,86 | 0,18 | 0,00 |
| 78 | д. Куклино | 117,72 | 1,49 | 117,72 | 1,49 | 0,00 |
| 79 | д. Лавров Клин | 14,41 | 0,18 | 14,41 | 0,18 | 0,00 |
| 80 | д. Ланские Горки | 11,11 | 0,14 | 11,11 | 0,14 | 0,00 |
| 81 | с. Леменка | 47,32 | 0,60 | 47,32 | 0,60 | 0,00 |
| 82 | д. Лишки | 16,82 | 0,21 | 16,82 | 0,21 | 0,00 |
| 83 | д. Лубино | 93,49 | 1,19 | 93,49 | 1,19 | 0,00 |
| 84 | д. Луги | 17,28 | 0,22 | 17,28 | 0,22 | 0,00 |
| 85 | д. Любитово | 26,76 | 0,34 | 26,76 | 0,34 | 0,00 |
| 86 | д. Малахово | 19,22 | 0,24 | 19,22 | 0,24 | 0,00 |
| 87 | д. Малиновка | 6,78 | 0,09 | 6,78 | 0,09 | 0,00 |
| 88 | д. Малое Заборовье | 39,73 | 0,50 | 39,73 | 0,50 | 0,00 |
| 89 | д. Малое Загорье | 8,37 | 0,11 | 8,37 | 0,11 | 0,00 |
| 90 | д. Малые Дубравы | 13,23 | 0,17 | 13,23 | 0,17 | 0,00 |
| 91 | д. Малые Липицы | 17,43 | 0,22 | 17,43 | 0,22 | 0,00 |
| 92 | д. Маслеха | 9,09 | 0,12 | 9,09 | 0,12 | 0,00 |
| 93 | д. Мирная | 5,34 | 0,07 | 5,34 | 0,07 | 0,00 |
| 94 | д. Михалкино | 41,57 | 0,53 | 41,57 | 0,53 | 0,00 |
| 95 | д. Молочково | 31,35 | 0,40 | 31,35 | 0,40 | 0,00 |
| 96 | д. Морсино | 29,66 | 0,38 | 29,66 | 0,38 | 0,00 |
| 97 | д. Мяково | 58,10 | 0,74 | 58,10 | 0,74 | 0,00 |
| 98 | д. Мячково | 10,61 | 0,13 | 10,61 | 0,13 | 0,00 |
| 99 | д. Набережная | 30,06 | 0,38 | 30,06 | 0,38 | 0,00 |
| 100 | д. Невлино | 32,72 | 0,42 | 32,72 | 0,42 | 0,00 |
| 101 | д. Невское | 189,76 | 2,41 | 189,76 | 2,41 | 0,00 |
| 102 | д. Немены | 2,55 | 0,03 | 2,55 | 0,03 | 0,00 |
| 103 | д. Нива | 21,27 | 0,27 | 21,27 | 0,27 | 0,00 |
| 104 | д. Низы | 18,81 | 0,24 | 18,81 | 0,24 | 0,00 |
| 105 | д. Никандрова Грузомедь | 14,81 | 0,19 | 14,81 | 0,19 | 0,00 |
| 106 | д. Никольско | 5,64 | 0,07 | 5,64 | 0,07 | 0,00 |
| 107 | д. Никольское | 12,96 | 0,16 | 12,96 | 0,16 | 0,00 |
| 108 | д. Никольское Загородище | 13,34 | 0,17 | 13,34 | 0,17 | 0,00 |
| 109 | д. Новая | 53,23 | 0,68 | 53,23 | 0,68 | 0,00 |
| 110 | д. Новоселье | 28,72 | 0,36 | 28,72 | 0,36 | 0,00 |
| 111 | д. Новые Горки | 20,99 | 0,27 | 20,99 | 0,27 | 0,00 |
| 112 | д. Новые Дачи | 20,40 | 0,26 | 20,40 | 0,26 | 0,00 |
| 113 | д. Оберётка | 16,38 | 0,21 | 16,38 | 0,21 | 0,00 |
| 114 | д. Осиновик | 6,96 | 0,09 | 6,96 | 0,09 | 0,00 |
| 115 | д. Остров (Выбитское поселение) | 24,19 | 0,31 | 24,19 | 0,31 | 0,00 |
| 116 | д. Остров (Дубровское поселение) | 31,09 | 0,39 | 31,09 | 0,39 | 0,00 |
| 117 | д. Острова | 34,30 | 0,44 | 34,30 | 0,44 | 0,00 |
| 118 | д. Песочки | 123,11 | 1,56 | 123,11 | 1,56 | 0,00 |
| 119 | д. Петрово | 19,76 | 0,25 | 19,76 | 0,25 | 0,00 |
| 120 | д. Петровщина | 23,70 | 0,30 | 23,70 | 0,30 | 0,00 |
| 121 | д. Пирогово | 41,83 | 0,53 | 41,83 | 0,53 | 0,00 |
| 122 | д. Плосково | 36,01 | 0,46 | 36,01 | 0,46 | 0,00 |
| 123 | д. Подберезье | 24,96 | 0,32 | 24,96 | 0,32 | 0,00 |
| 124 | д. Подоклинье | 11,94 | 0,15 | 11,94 | 0,15 | 0,00 |
| 125 | д. Поляны (Горское поселение) | 41,62 | 0,53 | 41,62 | 0,53 | 0,00 |
| 126 | д. Поляны (Дубровское поселение) | 18,76 | 0,24 | 18,76 | 0,24 | 0,00 |
| 127 | д. Поречье | 8,36 | 0,11 | 8,36 | 0,11 | 0,00 |
| 128 | д. Порожки | 25,55 | 0,37 | 25,55 | 0,37 | 0,00 |
| 129 | д. Посохово | 23,44 | 0,30 | 23,44 | 0,30 | 0,00 |
| 130 | д. Прибрежная | 38,14 | 0,48 | 38,14 | 0,48 | 0,00 |
| 131 | д. Райцы | 80,43 | 1,02 | 80,43 | 1,02 | 0,00 |
| 132 | д. Рачково | 21,23 | 0,27 | 21,23 | 0,27 | 0,00 |
| 133 | д. Рельбицы | 45,33 | 0,58 | 45,33 | 0,58 | 0,00 |
| 134 | д. Ретно | 121,58 | 1,54 | 121,58 | 1,54 | 0,00 |
| 135 | д. Речки | 23,34 | 0,30 | 23,34 | 0,30 | 0,00 |
| 136 | д. Садовая | 26,02 | 0,33 | 26,02 | 0,33 | 0,00 |
| 137 | д. Светлицы | 91,58 | 1,16 | 91,58 | 1,16 | 0,00 |
| 138 | д. Селище | 8,06 | 0,10 | 8,06 | 0,10 | 0,00 |
| 139 | д. Селищи | 20,08 | 0,25 | 20,08 | 0,25 | 0,00 |
| 140 | д. Сельцо | 22,95 | 0,29 | 22,95 | 0,29 | 0,00 |
| 141 | д. Середня | 21,71 | 0,28 | 21,71 | 0,28 | 0,00 |
| 142 | д. Ситня | 97,41 | 1,24 | 97,41 | 1,24 | 0,00 |
| 143 | д. Скирино | 180,67 | 2,29 | 180,67 | 2,29 | 0,00 |
| 144 | д. Смехново | 6,31 | 0,08 | 6,31 | 0,08 | 0,00 |
| 145 | д. Сойкино | 6,69 | 0,09 | 6,69 | 0,09 | 0,00 |
| 146 | д. Соловьево | 24,85 | 0,32 | 24,85 | 0,32 | 0,00 |
| 147 | д. Сомино | 83,85 | 1,06 | 83,85 | 1,06 | 0,00 |
| 148 | д. Сосновка | 102,95 | 1,32 | 102,95 | 1,32 | 0,00 |
| 149 | д. Софиевка | 22,26 | 0,28 | 22,26 | 0,28 | 0,00 |
| 150 | д. Старая Каменка | 17,91 | 0,23 | 17,91 | 0,23 | 0,00 |
| 151 | д. Старое Загородище | 19,58 | 0,25 | 19,58 | 0,25 | 0,00 |
| 152 | д. Степаново | 26,10 | 0,33 | 26,10 | 0,33 | 0,00 |
| 153 | д. Стобольско | 13,45 | 0,17 | 13,45 | 0,17 | 0,00 |
| 154 | д. Сторонье | 7,31 | 0,09 | 7,31 | 0,09 | 0,00 |
| 155 | д. Стрепилово | 6,11 | 0,08 | 6,11 | 0,08 | 0,00 |
| 156 | д. Строкино | 6,83 | 0,09 | 6,83 | 0,09 | 0,00 |
| 157 | д. Строчицы | 16,54 | 0,21 | 16,54 | 0,21 | 0,00 |
| 158 | д. Сухлово | 10,78 | 0,14 | 10,78 | 0,14 | 0,00 |
| 159 | д. Тепяницы | 11,21 | 0,14 | 11,21 | 0,14 | 0,00 |
| 160 | д. Теребуни | 12,61 | 0,16 | 12,61 | 0,16 | 0,00 |
| 161 | д. Толчино | 81,75 | 1,04 | 81,75 | 1,04 | 0,00 |
| 162 | д. Узки | 13,51 | 0,17 | 13,51 | 0,17 | 0,00 |
| 163 | д. Уползы | 26,40 | 0,34 | 26,40 | 0,34 | 0,00 |
| 164 | д. Хвойная | 38,68 | 0,49 | 38,68 | 0,49 | 0,00 |
| 165 | д. Цивилево | 22,50 | 0,29 | 22,50 | 0,29 | 0,00 |
| 166 | д. Цыпино | 16,66 | 0,21 | 16,66 | 0,21 | 0,00 |
| 167 | д. Череменец | 8,46 | 0,11 | 8,46 | 0,11 | 0,00 |
| 168 | д. Чудинцевы Горки | 62,71 | 0,80 | 62,71 | 0,80 | 0,00 |
| 169 | д. Шавково | 12,87 | 0,16 | 12,87 | 0,16 | 0,00 |
| 170 | д. Шапково | 19,03 | 0,24 | 19,03 | 0,24 | 0,00 |
| 171 | д. Шелонско | 10,44 | 0,13 | 10,44 | 0,13 | 0,00 |
| 172 | д. Язвище | 19,79 | 0,25 | 19,79 | 0,25 | 0,00 |
| 173 | д. Язвищи | 22,85 | 0,29 | 22,85 | 0,29 | 0,00 |
|  | Итого: | 7857,91 | 57,15 | 7857,91 | 57,15 | 0,00 |

- В населённых пунктах д. Белец, д. Бережок, д. Болото, д. Большое Заборовье, д. Большое Загорье, д. Боровня, д. Вольное Загородище, д. Вшели, д. Выбити, д. Горки, д. Гребня Дедково, д. Доворец, д. Дуброво, д. Жильско, д. Заполье, д. Каменка, д. Киевец, д. Клин, , д. Крапивно, д. Крюково, д. Ланские Горки, д. Михалкино, д. Морсино, д. Мяково, д. Новая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ,д. Остров, д. Песочки, д. Плосково, д. Подберезье, д. Райцы, д. Светлицы, д. Скирино, д. Сойкино, д. Старая Каменка, д. Толчино, д. Хвойная, г. Сольцы проектом устраняется техническая ошибка, допущенная ранее при установлении границ населённых пунктов. Границы населённых пунктов проектом приводятся в соответствие со сведениями ЕГРН (см. Сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав Солецкого муниципального округа Новгородской области. Том 3)

В дальнейшем необходимо проведение кадастровых работ и внесение точных сведений о границах населённых пунктов в Единый Государственный Реестр недвижимости в установленном законом порядке.

Общая площадь земель населённых пунктов в муниципальном округе в настоящее время составляет 7857,91 га.

Настоящим проектом не предусматривается изменение площади земель населенных пунктов на перспективу.

2.13.3. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Проектом генерального плана не предусматривается включение земельных участков в границы населенных пунктов.

- 2.13.4. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с частью 1 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

В соответствии со ст. 93 Земельного кодекса Российской Федерации землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами.

В целях обеспечения обороны могут предоставляться земельные участки для:

- строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий);

- разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов);

- размещения запасов материальных ценностей государственного материального резерва.

При необходимости временного использования земель (территорий) для проведения учений и других мероприятий, связанных с нуждами обороны, земельные участки у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются.

- На территории Солецкого муниципального округа находится военный городок №3.

- Авиабаза

- В двух километрах к северу от г. Сольцы расположена авиабаза.

На авиабазе дислоцированы самолёты Ту-22М 840-го тяжелобомбардировочного авиаполка, входящего в 22-ю ТБАД.

Длина ВПП — 3000 м, покрытие бетонное.

Общая площадь земель промышленности в поселении в настоящее время составляет (далее земли промышленности) 1833,59 га

Настоящим проектом  предусматривается изменение площади земель данной категории:увеличение земель промышленности за счет земель сельскохозяйственного назначения на 3,0 га (земельный участок с кадастровым номером 53:16:0113701:143) для установления фукциональной зоны -зона специального назначения. Площадь земель промышленности на перспективу составит 1836,59 га.

Рис. 2.13.4.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:16:0113701:143 общей площадью 3,0 га, предлагаемый к переводу из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

2.13.5. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

Площадь земель особо охраняемых территорий составляет 0,15 га.

- 2.13.6. Земли водного фонда

- Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные водные объекты (часть 1 статьи 102 Земельного кодекса Российской Федерации).

- Площадь земель водного фонда составляет 405,32 га.

- 2.13.7. Земли лесного фонда

В соответствии со статьей 101 Земельного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

На основании статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации леса располагаются на землях сельскохозяйственного назначения и иных землях, установленных в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях, не относящихся к землям лесного фонда, определяются статьями 120 - 123 Лесного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли. К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие). К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие). Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.

На территории Солецкого муниципального округа находятся Выбитское, Ольховское, Солецкое участковые лесничества, входящие в состав Шимского лесничества.

Общая площадь земель лесного фонда в муниципальном округе в настоящее время составляет 83775,27 га

Настоящим проектом не предусматривается изменение площади земель данной категории.

- 2.13.8. Земли запаса

В соответствии со статьей 103 Земельного кодекса Российской Федерации к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса Российской Федерации.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Земли запаса на территории Солецкого муниципального округа отсутствуют.

2.14. Направления развития территорий Солецкого муниципального округа

В основу проекта генерального плана Солецкого муниципального округа положена концепция устойчивого развития округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Солецкого муниципального округа как развитого социально-экономического центра Новгородской области. Стратегической целью развития округа является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная организация населённых пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населённого пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Настоящий проект не предусматривает ревизирования предложений по структуре населённых пунктов принципам их развития в рамках генеральных планов муниципальных образований, входивших ранее в состав Солецкого района (генпланы Солецкого городского поселения, Выбитского, Горского, Дубровского сельских поселений). В целом все населённые пункты Солецкого муниципального округа развиваются в соответствии с ранее утверждёнными генеральными планами.

Настоящий проект существенно не изменяют предложения вышеперечисленных утвержденных генпланов поселений по вопросам развития населённых пунктов, вместе с тем предусматривается упорядочение структуры отдельных населённых пунктов с целью устранения ранее допущенных технических ошибок и неточностей при постановке земельных участков на кадастровый учет, а также обеспечения развития округа с учётом потребностей населения.

В проекте учитываются предложения Администрации Солецкого муниципального округа и жителей населённых пунктов по функциональному зонированию территорий всех населённых пунктов. Современное использование территории населённых пунктов и существующие градостроительные ограничения позволяют сформировать планируемые функциональные зоны, необходимые для полноценного обеспечения населения услугами и объектами с учётом решения вопросов местного значения.

Границы планируемых функциональных зон при этом обусловлены фактически сложившимся использованием территории населённых пунктов и существующими архитектурно-планировочными элементами.

Проектом предусматривается развитие существующих населённых пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учётом характерных особенностей природного ландшафта.

В рамках настоящего проекта предусматривается изменение границ некоторых населённых пунктов (см. разделы 2.13.2 «Земли населённых пунктов»)

Территориальное планирование направлено на определение в проекте генерального плана Солецкого муниципального округа назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития округа, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Солецкого муниципального округа являются:

- сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории муниципального округа;

- обеспечение эффективного использования территории населённых пунктов и создание благоприятной среды жизнедеятельности;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие населённых пунктов на территории округа, улучшение жилищных условий жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населённых пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории;

- сохранение и развитие защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

В целом, как документ территориального планирования, генеральный план должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории округа  в целом, так и отдельных населённых пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе проекта генерального плана выделены по аналогии со «Схемой территориального планирования Новгородской области» следующие временные сроки его реализации:

- Расчётный срок реализации – 2043 год;

- Первая очередь реализации – 2033 год.

Проектные решения генерального плана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки Солецкого муниципального округа.

Основными мероприятиями для разработки всех отраслевых разделов генерального плана являются мероприятия по функционально-планировочной организации территории, включающие предложения по совершенствованию административно-территориального устройства, пространственному развитию округа с учетом транспортных условий, природно-экологической ситуации и ресурсов инженерного обеспечения территории.

Планировочные решения по основным населённым пунктам Солецкого муниципального округа подробно рассмотрены в Генеральных плана муниципальных образований, входивших ранее в состав Солецкого муниципального района:

- -  Солецкого городского поселения Солецкого муниципального района Новгородской области (утв. решением Совета депутатов Солецкого городского поселения от 22.12.2009 г. № 277);

- - Выбитского сельского поселения Солецкого муниципального района Новгородской области (утв. решением Совета депутатов Выбитского сельского поселения от 15.10.2010 г. № 223);

- - Горского сельского поселения Солецкого муниципального района Новгородской области (утв. решением Совета депутатов Горского сельского поселения от 12.12.2012 г. № 186);

- - Дубровского сельского поселения Солецкого муниципального района Новгородской области (утв. решением Совета депутатов Дубровского сельского поселения от 14.12.2012 г.  №202).

- Данные о развитии всех населённых пунктов на расчётный срок отражены на картах: Карта границ населённых пунктов, входящих в состав Солецкого муниципального округа Новгородской области, Карта планируемого размещения объектов местного значения и территорий Солецкого муниципального округа Новгородской области и Карта функциональных зон Солецкого муниципального округа Новгородской области.

2.15. Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации могут быть установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6)охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) приаэродромная территория;

9) зона охраняемого объекта;

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

13) водоохранная (рыбоохранная) зона;

14) прибрежная защитная полоса;

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17) зоны затопления и подтопления;

18) санитарно-защитная зона;

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

21) зона наблюдения;

22) зона безопасности с особым правовым режимом;

23) рыбоохранная зона озера Байкал;

24) рыбохозяйственная заповедная зона;

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

26) охранная зона гидроэнергетического объекта;

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена;

28) охранная зона тепловых сетей.

В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным кодексом и другими федеральными законами.

В проекте отображены следующие зоны с особыми условиями использования территории, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зоны затопления и подтопления

- Федеральным законом от 03.06.2006 года № 74-ФЗ (с изменениями от 28.04.2023 г.) в Водный кодекс Российской Федерации введена статья 67.1, в части 4 которой установлено, что границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

- Наличие зон затопления, подтопления на территории муниципального образования должно учитываться при градостроительном зонировании и разработке документации по планировке территорий.

В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о зонах затопления участка в отношении территорий, прилегающих к реке Шелонь в границах города Сольцы Новгородской области (реестровый номер 53:16-6.633)

В единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о зонах подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод реки Шелонь в границах города Сольцы Новгородской области (реестровый номер 53:16-6.706)

На территориях, подверженных затоплению, подтоплению, вводятся ограничения по их использованию:

в границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В границах зон затопления и подтопления в соответствии с ч. 6 ст. 67.1 установлены ограничения и запреты для ведения хозяйственной и иной деятельности на территории поселения, в том числе запреты на строительство новых объектов без их инженерной защиты.

Наличие зон затопления, подтопления должно быть учтено при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования.

Зон возможного катастрофического затопления (глубина затопления более 1,5 м.) на территории муниципального округа нет.

На графических материалах проекта отображены границы зон затопления и подтопления.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) отображены в графической части проекта генерального плана на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сведений из ЕГРН.

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование промышленных объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) и предельно допустимого уровня (ПДУ);

внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферы, и повышение комфортности микроклимата.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Размер СЗЗ на графических материалах проекта генерального плана установлен от 50-1000 метров в зависимости от класса опасности объектов.

Иные зоны с особыми условиями использования:

- придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильных дорог установлены в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

Охранная зона инженерных коммуникаций:

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линии электропередачи, вокруг подстанций)

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

- охранная зона линий и сооружений связи.

- охранная зона нефтепроводов

Охранная зона иного назначения:

- охранная зона стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением

2.16. Особо охраняемые природные территории

В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса Российской Федерации к землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов.

Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности. В случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

На землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не допускается.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Согласно данным, предоставленным Администрацией Солецкого муниципального округа, на территории Солецкого муниципального округа расположены следующие особо охраняемые природные территории:

Таблица 2.16.1

| № п/п | Полное название ООПТ (категория, значение, название) | Профиль ООПТ | Площадь ООПТ, га | Реквизиты актов об организации ООПТ (режимы охраны смотреть в указанных нормативных актах) | Местоположение планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | государственный природный биологический заказник на территории Солецкого района | Биологический (зоологический) | 7700 | Постановление Администрации Новгородской области от 28.05.2007 №146 "О государственном природном биологическом заказнике регионального значения на территории Солецкого района" | Солецкий муниципальный округ |
|  | памятник природы регионального значения «Ботанический памятник «Каменка» у д. Каменка» | Комплексный (ландшафтный) | 8,87 | Постановление Правительства Новгородской области от 23.09.2021 № 310 "О памятнике природы регионального значения "Каменка" у д. Каменка" | Солецкий муниципальный округ |
|  | памятник природы регионального значения «Валуны на р. Шелонь» | Комплексный, геологический, гидрологический | 61,8 | Постановление Администрации Новгородской области от 10.12.2001 №387 "О памятниках природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах" | Солецкий муниципальный округ |
|  | памятник природы регионального значения «Место поселения белых аистов в д. Илемно» | Зоологический | 89,4 | Постановление Правительства Новгородской области от 21.01.2022 № 22 «О памятнике природы регионального значения «Место поселения белых аистов в д. Илемно» | Зоологический |
|  | памятник природы регионального значения «Минеральный источник в г. Сольцы» | Гидрологический | 0,1 | Постановление Администрации Новгородской области от 10.12.2001 №387 "О памятниках природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах" | Солецкий муниципальный округ |
|  | памятник природы регионального значения «Молочковский бор у д. Сосновка» | Комплексный (ландшафтный) | 101,16 | Постановление Правительства Новгородской области от 09.11.2021 № 381 "О памятнике природы регионального значения "Молочковский бор у д. Сосновка" | Солецкий муниципальный округ |
|  | памятник природы регионального значения «Парк деревни Велебицы» | Комплексный | 30,69 | Постановление Правительства Новгородской области от 12.02.2018 №54 "О памятнике природы регионального значения "Парк деревни Велебицы" | Солецкий муниципальный округ |
|  | памятник природы регионального значения «Парк д. Горки» | Комплексный (ландшафтный), ботанический | 7,15 | Постановление Правительства Новгородской области от 27.10.2021 № 355 "О памятнике природы регионального значения "Парк д. Горки" | Солецкий муниципальный округ |
|  | памятник природы регионального значения «Парк-усадьба д. Выбити» | Комплексный (ландшафтный), ботанический | 26,44 | Постановление Правительства Новгородской области от 23.09.2021 № 309 "О памятнике природы регионального значения "Парк-усадьба д. Выбити" | Солецкий муниципальный округ |

Положение о государственном природном биологическом заказнике регионального значения на территории Солецкого муниципального округа Новгородской области утверждено постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 146 (в редакции постановлений от 03.10.2008 № 348, от 23.03.2012 №137). Заказник имеет биологический (зоологический) профиль.

Заказник площадью 7,7 тыс. га расположен в границах:

северная - от административной границы с Псковской областью по реке Шелонь до д. Илемно, далее по дороге через д. д. Горки, Дорогостицы, Каменка, Гремок, Ретно до северной границы квартала 141 Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества;

восточная - от дороги Ретно - Малые Дубравы по северным границам кварталов 141, 140 Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества, западной и южной границам квартала 140, южной границе квартала 141, западной границе квартала 152, южным границам кварталов 152, 153 до проселочной дороги Вольные Дубравы - Глубокое, далее по дороге Глубокое - Апраксино (Псковская область) до северной границы квартала 182 Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества;

южная - от дороги Глубокое - Апраксино (Псковская область) по северным границам кварталов 182, 181, 180, 105, 104, восточным границам кварталов 164, 150, северным границам кварталов 150, 93, 163 Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества, северным границам кварталов 207, 206, 205 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества, восточным и северным границам кварталов 204, 192, западным границам кварталов 192, 204, северной и западной границам квартала 203 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества до административной границы с Псковской областью, по административной границе с Псковской областью, по восточной и северной границам квартала 202, северной и западной границам квартала 201, восточной и северной границам квартала 200, северной и западной границам квартала 194, северным границам кварталов 199, 198, 197 до административной границы с Псковской областью, по административной границе с Псковской областью до северо-восточного угла квартала 196 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества, далее по северной границе квартала 196 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества до административной границы с Псковской областью;

западная - от северо-западного угла квартала 196 Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества по административной границе с Псковской областью до реки Шелонь

Из границ заказника исключаются 184, 185, 186, 190, 191, 193, 195 кварталы Солецкого участкового лесничества Солецкого лесничества и 139, 151, 165 кварталы Выбитского участкового лесничества Солецкого лесничества.

Задачами заказника являются:

- сохранение природного комплекса территории заказника;

- поддержание экологического баланса;

- охрана и восстановление численности косули и тетерева, а также редких и исчезающих видов животных, в том числе других ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;

- охрана территории заказника с целью пресечения случаев незаконного изъятия из среды обитания либо уничтожения объектов животного мира;

- проведение мероприятий по улучшению условий обитания особо охраняемых и других видов животных;

- сохранение гнездовых, защитных и других жизненно важных стаций обитания особо охраняемых видов животных;

- обеспечение покоя на территории гнездовых стаций особо охраняемых видов животных в период размножения;

- регулирование численности животных, наносящих ущерб фауне заказника;

- проведение ветеринарно-профилактических мероприятий с целью исключения возникновения массовых заболеваний диких животных;

- ведение учета редких, исчезающих и охотничьих видов животных.

Согласно режиму заказника (п. 3 положения о заказнике) в целях предотвращения гибели объектов животного мира в заказнике запрещается:

- добыча косули и тетерева;

- загрязнение территории;

- сплав древесины;

- скашивание травы вдоль берегов водоемов шириной 10 - 50 м в целях предотвращения гибели кладок уток;

- выжигание растительности;

- хранение горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих проходов, заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках и протоках западней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водостока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи, вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Контроль за соблюдением режима заказника и охрану территории заказника осуществляет комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области.

В соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от 10.12.2001 №387 "О памятниках природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах" режим особой охраны памятник природы регионального значения «Ботанический памятник «Каменка» у д. Каменка» следующий: на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов;

- проведение разведки и добычи полезных ископаемых;

- проведение буровых работ;

- проведение взрывных работ;

- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического и гидрогеологического режима территории, в том числе устройство и эксплуатация бытовых колодцев и скважин.

Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением:

- случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади территории, занимаемой указанными линейными объектами;

- осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной объектов культурного наследия;

- возведения некапитальных строений, сооружений для осуществления рекреационной деятельности на территории памятника природы.

Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением:

- проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;

- случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.2 - 12.6.4 настоящего Положения;

- лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов.

Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением:

- случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1 - 12.6.4, 12.7.1 - 12.7.4 настоящего Положения;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением осуществления такой деятельности гражданами для собственных нужд.

- применение минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов их роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты растительности.

- использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы.

- интродукция живых организмов.

Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

- случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

- проведения научно-исследовательских работ;

- регулирования численности отдельных объектов животного мира;

- уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1 - 12.6.4, 12.7.1 - 12.7.4, 12.8.1 настоящего Положения.

- сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог общего и необщего пользования, за исключением:

- осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования памятника природы;

- осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

- проведения научно-исследовательских работ;

- осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной объектов культурного наследия;

- осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1 - 12.6.4, 12.7.1 - 12.7.4 настоящего Положения;

- осуществления мер пожарной безопасности.

- использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш.

- транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего и необщего пользования, выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн

- размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника природы и объектов культурного наследия.

- устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест, проведение массовых развлекательных и иных мероприятий, за исключением случаев, связанных с реализацией эколого-просветительской функции памятника природы.

- использование открытого огня и разведение костров без соблюдения требований пожарной безопасности.

- размещение отходов производства и потребления.

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории памятника природы осуществляет министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в соответствии с положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.

Управление памятником природы осуществляет государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

В соответствии с Постановлением Администрации Новгородской области от 10.12.2001 №387 "О памятниках природы регионального значения в Волотовском, Солецком, Старорусском, Шимском районах" режим особой охраны памятника природы регионального значения «Валуны на р. Шелонь» следующий: на территории памятника природы запрещается отвод земель под садово-огородные участки, применение ядохимикатов, постройка каких-либо объектов, повреждение отдельных форм рельефа, добыча полезных ископаемых, изменение гидрологического режима, выпас скота, мелиоративные работы.

В соответствии с вышеуказанным Постановлением режим особой охраны памятника природы регионального значения «Минеральный источник в г. Сольцы» следующий: на территории памятника природы запрещается применение ядохимикатов, погребение объекта отвалами, свалками, механическое загрязнение, изменение гидрологического режима, мелиоративные работы.

В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 21.01.2022 № 22 «О памятнике природы регионального значения «Место поселения белых аистов в д. Илемно» режим особой охраны памятника природы регионального значения «Место поселения белых аистов в д. Илемно» следующий: на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр;

- проведение разведки и добычи полезных ископаемых;

- проведение взрывных работ;

- проведение дноуглубительных и иных работ, связанных с изменением дна и берега водных объектов, влекущих за собой изменения гидрологического режима;

Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

- случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

- проведения научно-исследовательских работ;

- любительского рыболовства;

- регулирования численности отдельных объектов животного мира;

- деятельность, приводящая к уничтожению и повреждению мест поселения белых аистов;

- использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным или мутагенным воздействием, за исключением случаев применения на садовых участках;

- использование открытого огня и разведение костров без соблюдения требований пожарной безопасности;

- размещение отходов производства и потребления вне установленных для этого мест.

В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 09.11.2021 № 381 "О памятнике природы регионального значения "Молочковский бор у д. Сосновка" режим особой охраны памятника природы регионального значения «Молочковский бор у д. Сосновка» следующий: на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов.

- проведение разведки и добычи полезных ископаемых.

- проведение буровых работ.

- проведение взрывных работ.

- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории, в том числе устройство и эксплуатация бытовых колодцев и скважин.

Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением:

- случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади территории, занимаемой указанными линейными объектами;

- возведения некапитальных строений, сооружений для осуществления рекреационной деятельности на территории памятника природы.

Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением:

- проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, проведения работ, связанных с устройством противопожарных минерализованных полос;

- случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.2, 12.6.3 настоящего Положения;

- лесовосстановления на лесных участках, лесные насаждения на которых погибли или повреждены в результате пожаров, воздействия вредных организмов.

Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением:

- случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1 - 12.6.3, 12.7.1 - 12.7.4 настоящего Положения.

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением осуществления такой деятельности гражданами для собственных нужд;

- применение минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов их роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты растительности.

- использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы.

- интродукция объектов растительного и животного мира.

Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

- случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

- проведения научно-исследовательских работ;

- регулирования численности отдельных объектов животного мира;

- уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1 - 12.6.3, 12.7.1 - 12.7.4, 12.8.1 настоящего Положения.

- сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог общего и необщего пользования, за исключением:

- осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования памятника природы;

- осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

- проведения научно-исследовательских работ;

- осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1 - 12.6.3, 12.7.1 - 12.7.4 настоящего Положения;

- осуществления мер пожарной безопасности.

- использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш.

- транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего и необщего пользования, выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

- размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника природы и объектов культурного наследия.

- устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест, проведение массовых развлекательных и иных мероприятий, за исключением случаев, связанных с реализацией эколого-просветительской функции памятника природы.

- использование открытого огня и разведение костров без соблюдения требований пожарной безопасности.

- размещение отходов производства и потребления.

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории памятника природы осуществляет министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в соответствии с положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.

Управление памятником природы осуществляет государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 12.02.2018 №54 "О памятнике природы регионального значения "Парк деревни Велебицы" в целях защиты памятника природы регионального значения "Парк деревни Велебицы» от неблагоприятного антропогенного воздействия на его территории вводится специальный режим ограниченного хозяйственного пользования. На территории памятника природы запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, влекущая нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- проведение геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, выполняемых с нарушением недр;

- производство взрывных работ;

- формирование и предоставление новых земельных участков под разработку карьеров, садово-огородные участки, строительство промышленных объектов;

- строительство и размещение зданий, строений, сооружений и иных объектов, за исключением рекреационных объектов, связанных с функционированием памятника природы;

- проведение всех видов рубок, кроме санитарных (выборочных и сплошных), проводимых в зимнее время года со снежным покровом;

- прогон и выпас скота, заготовка веточного корма, сгребание лесной подстилки;

- повреждение растительности, древостоя и подроста, сбор и гербаризация редких растений и их частей, препятствующие сохранению и воспроизводству растительных комплексов и редких видов;

- пуск палов;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, приводящих к изменению гидрологического и гидрогеологического режима территории;

- прокладка дорог и иных коммуникаций, линейных сооружений;

- движение и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием;

- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, разведение костров;

- устройство свалок, загрязнение территории отходами производства и потребления;

- пользование объектами растительного и животного мира, отнесенными к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

- сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории памятника природы "Парк деревни Велебицы" осуществляют Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области и государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

Управление памятником природы "Парк деревни Велебицы" осуществляет государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 27.10.2021 № 355 "О памятнике природы регионального значения "Парк д. Горки" режим особой охраны памятника природы регионального значения "Парк д.Горки" следующий: на территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр.

- проведение разведки и добычи полезных ископаемых.

- проведение буровых работ.

- проведение взрывных работ.

- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории, в том числе устройство и эксплуатация бытовых колодцев и скважин.

Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением:

- случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади территории, занимаемой указанными линейными объектами;

- осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной объектов культурного наследия;

- возведения некапитальных строений, сооружений для осуществления рекреационной деятельности на территории памятника природы.

Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением:

- проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в зимний период;

- случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.2 - 12.6.4 настоящего Положения.

Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением:

- случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1 - 12.6.4, 12.7.1 - 12.7.3 настоящего Положения.

- применение минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов их роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты растительности.

- использование территории для любого сельскохозяйственного использования и производства, включая ведение фермерского и личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества, за исключением умеренного сенокошения для поддержания луговых сообществ.

- использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы.

- интродукция объектов растительного и животного мира.

Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

- случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

- проведения научно-исследовательских работ;

- любительского рыболовства;

- регулирования численности отдельных объектов животного мира;

- уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1 - 12.6.4, 12.7.1 - 12.7.3, 12.8.1 настоящего Положения.

- сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог общего и необщего пользования, за исключением:

- осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования памятника природы;

- осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

- проведения научно-исследовательских работ;

- осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной объектов культурного наследия;

- осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1 - 12.6.4, 12.7.1 - 12.7.3 настоящего Положения;

- осуществления мер пожарной безопасности.

- использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш.

- транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего и необщего пользования, выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

- размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника природы и объектов культурного наследия.

- устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест, проведение массовых развлекательных и иных мероприятий, за исключением случаев, связанных с реализацией эколого-просветительской функции памятника природы.

- использование открытого огня и разведение костров без соблюдения требований пожарной безопасности.

- размещение отходов производства и потребления.

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории памятника природы осуществляет министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в соответствии с положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.

Управление памятником природы осуществляет государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

В соответствии с Постановлением Правительства Новгородской области от 23.09.2021 № 309 "О памятнике природы регионального значения "Парк-усадьба д. Выбити" режим особой охраны памятника природы регионального значения "Парк-усадьба д. Выбити следующий:

На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:

- проведение геологического изучения недр, за исключением геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр.

- проведение разведки и добычи полезных ископаемых.

- проведение буровых работ.

- проведение взрывных работ.

- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима территории, в том числе устройство и эксплуатация бытовых колодцев и скважин.

Строительство, реконструкция, размещение зданий, строений, сооружений, устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, создание многолетних насаждений, за исключением:

- случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- реконструкции существующих на момент создания памятника природы линейных объектов, осуществляемой без увеличения площади территории, занимаемой указанными линейными объектами;

- осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной объектов культурного наследия;

- возведения некапитальных строений, сооружений для осуществления рекреационной деятельности на территории памятника природы.

Проведение всех видов рубок, иное уничтожение и повреждение растительности, за исключением:

- проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в зимний период;

- случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения функционирования памятника природы;

- осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.2 - 12.6.4 настоящего Положения.

Складирование и размещение строительных и иных материалов, грунтов, конструкций, за исключением:

- случаев, предусмотренных подпунктами 12.6.1 - 12.6.4, 12.7.1 - 12.7.3 настоящего Положения.

- применение минеральных удобрений, ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов их роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты растительности.

- использование территории памятника природы для любого сельскохозяйственного использования и производства, включая ведение фермерского и личного подсобного хозяйства, ведение садоводства, огородничества, за исключением умеренного сенокошения для поддержания луговых сообществ.

- использование территории памятника природы для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную среду обитания, за исключением случаев сохранения и восстановления природных комплексов и объектов памятника природы.

- интродукция объектов растительного и животного мира.

Деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их обитания, за исключением:

- случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов памятника природы;

- проведения научно-исследовательских работ;

- любительского рыболовства;

- регулирования численности отдельных объектов животного мира;

- уничтожения почвенных животных при осуществлении деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1 - 12.6.4, 12.7.1 - 12.7.3, 12.8.1 настоящего Положения.

- сбор биологических и минералогических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в целях научно-исследовательской деятельности.

Движение и стоянка автомототранспортных средств и тяжелой техники вне дорог общего и необщего пользования, за исключением:

- осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования памятника природы;

- осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

- проведения научно-исследовательских работ;

- осуществления деятельности, связанной с сохранением и охраной объектов культурного наследия;

- осуществления деятельности, предусмотренной подпунктами 12.6.1 - 12.6.4, 12.7.1 - 12.7.3 настоящего Положения;

- осуществления мер пожарной безопасности.

- использование автомототранспортных средств на гусеничном ходу и волокуш.

- транзитный прогон сельскохозяйственных животных вне дорог общего и необщего пользования, выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

- размещение наружной рекламы, за исключением информационных обозначений границ, режимов особой охраны и объектов особой охраны памятника природы и объектов культурного наследия.

- устройство туристских и иных стоянок за пределами специально предусмотренных для этого мест.

- использование открытого огня и разведение костров без соблюдения требований пожарной безопасности.

- размещение отходов производства и потребления.

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории памятника природы осуществляет министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области в соответствии с положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Новгородской области.

Управление памятником природы осуществляет государственное областное казенное учреждение "Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области".

В соответствии со схемой территориального планирования Новгородской области, утверждённой постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370 (в ред. от 20.01.2023 № 32) на территории Солецкого муниципального округа предусмотрено размещение следующих особо охраняемых природных территорий регионального значения (таблица 2.16.2):

Таблица 2.16.2

| № п/п | Полное название ООПТ (категория, значение, название) | Назначение объекта | Площадь ООПТ, га | Нормативно правовая основа функционирования ООПТ | Местоположение планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | памятник природы «Широколиственные леса в Шелонском ландшафте» | сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда | 1500,0 | Постановление Правительства Новгородской области от 20.01.2023 N 32 "О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области" | Солецкий муниципальный округ |
| 2 | памятник природы «Долина реки Калошка с обнажениями» | сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда | 114,0 | Постановление Правительства Новгородской области от 20.01.2023 N 32 "О внесении изменений в схему территориального планирования Новгородской области" | Солецкий муниципальный округ |

2.17. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, их территории, зоны охраны объектов культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Солецкого муниципального округа по состоянию на 01.03.2023 г., предоставленный Администрацией Солецкого муниципального округа, представлен в таблице 2.17.1

Таблица 2.17.1

| № п/п | Наименование ОКН | датировка | адрес | состояние ОКН на 2023 год | Пользователь/ собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Дом жилой | 1900 г.- 1930-е г. г. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Володарского, д. 4/39 (ул. Комсомола, д. 39/4) | удовл. | муниципальная собственность Солецкого округа (Мировой суд) |
| 2. | Здание пожарного депо | 1 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Володарского, д. 6 | удовл. | государственная собственность Российской Федерации (МЧС) |
| 3. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Комсомола, д. 7 | удовл. | частная собственность Черкашиной Л.В. |
| 4. | Двор постоялый купцов Миничевых | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Комсомола, д. 10/6 | удовл. | Нет данных (редакция «Солецкой газеты», Центр занятости населения) |
| 5. | Училище духовное | 1914 г. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Комсомола, д. 24 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого округа (не используется) |
| 6. | Дом купцов Гурьяновых | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Комсомола, д. 33 | удовл. | частная собственность Гапонова В.М. |
| 7. | Дом купца М.И. Полякова | 1891 г. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Комсомола, д. 37/3 | удовл. | частная собственность (жилой дом) |
| 8. | Здание приюта купцов Боговских | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Курорт, д. 1 | неуд. | две квартиры- собственность Солецкого муниципального округа (жилой дом) |
| 9. | Дом жилой купцов Дубецких | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 1 | удовл. | 1 этаж – многофункциональный центр; 2 этаж – Россельхозбанк собственность Солецкого муниципального округа |
| 10. | Дом купцов Фомичевых | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 3 | удовл. | Частная собственность |
| 11. | Дом купцов Щевелевых | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 5 | удовл. | федеральная собственность (не используется) |
| 12. | Церковь Старообрядческая | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 16 | неуд. | государственная собственность Российской Федерации (не используется) |
| 13. | Лавка | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 19 | удовл. | общая долевая собственность ½ Барштейн Евгений Борисович ½ Атучин Игорь Евгеньевич (магазин) |
| 14. | Дом жилой | кон. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 24 | удовл. | квартира № 2 - собственность Солецкого муниципального округа (жилой дом) |
| 15. | Лавка | кон. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 28 | неуд. | собственность Солецкого муниципального округа (здание склада) |
| 16. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 31/37 | удовл. | частная собственность (жилой дом) |
| 17. | Дом жилой | 2 пол.XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 33/18 | удовл. | частная собственность (жилой дом) |
| 18. | Дом жилой | 1902 г. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Ленина, д. 38 | удовл. | частная собственность (жилой дом) |
| 19. | Дом жилой | кон. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 2 | удовл. | частная собственность Беляговича А.А. (ООО «Зооветснаб»: ветаптека, ветлечебница, гостевой дом) |
| 20. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 7 | удовл. | частная собственность Дубинина И.Г. (магазин, жилой дом) |
| 21. | Лавки | кон. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 9 | удовл. | собственность Солецкого РайПО (магазин) |
| 22. | Лавка | кон. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 10 | удовл. | собственность Солецкого РайПО (магазин) |
| 23. | Склады и лавки купцов Левашовых | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 13 | удовл. | собственность Солецкого РайПО (хлебозавод) |
| 24. | Лавки | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 14 | удовл. | федеральная собственность |
| 25. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 20 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (Центральная районная библиотека) |
| 26. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 22 | удовл. | частная собственность не используется |
| 27. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 26 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (жилой дом) |
| 28. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 28 | неуд. | федеральная собственность (не используется) |
| 29. | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 2 пол. XVIII в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Новгородская д. 142 (бывшая д. Муссы) | неуд. | областная собственность (не используется) |
| 30. | Комплекс хозяйственных построек | кон. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, наб. 7 Ноября, д. 4 | удовл. | квартиры № 1, № 5, № 7 - собственность Солецкого муниципального округа (жилой дом) |
| 31. | Здание курорта | кон. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, наб. 7 Ноября, д. 8-9 | руины | артобъект |
| 32. | Дом жилой, лавки | пол. XIX в | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пл. Победы, д. 2 |  | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (не используется) |
| 33. | Ильинский собор | нач. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Новгородская, д. 2-б | удовл. | Новгородская Епархия (по первоначальному назначению) |
| 34. | Дом жилой | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 3 | удовл. | частная собственность (жилой дом) |
| 35. | Дом жилой | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 5 | удовл. | частная собственность (жилой дом) |
| 36. | Дом купцов Богровых | 1 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 9 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (Солецкая детская школа искусств) |
| 37. | Купеческое собрание | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 11 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (Центр детского творчества) |
| 38. | Дом купцов Красиковых | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 14 | неуд. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (Солецкий краеведческий музей) |
| 39. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 15 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (Пенсионный фонд) |
| 40. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 17 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (офисы, магазины) |
| 41. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 18 | удовл. | областная собственность (не используется) |
| 42. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 19 | удовл. | помещение 6, квартира № 7- собственность Солецкого муниципального округа (жилые квартиры, магазин, приставы) |
| 43. | Дом купцов Грековых | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 20 | неуд. | собственность Солецкого муниципального округа (жилые квартиры, магазин) |
| 44. | Дом купцов Ардаматских | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 22 | удовл. | собственность Солецкого РайПО (магазин) |
| 45. | Дом жилой | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 25 | неуд. | квартира № 3 (27,7 кв. м.) в муниципальной собственности Солецкого муниципального округа (жилой дом) |
| 46. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 26 | удовл. | собственность Солецкого РайПО (магазин) |
| 47. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 28 | удовл. | квартира № 6 – собственность Солецкого муниципального округа (жилые квартиры, магазины) |
| 48. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 30 | удовл. | жилые квартиры, магазины |
| 49. | Дом жилой | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 32 | удовл. | помещение ЗАГС – муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (жилые квартиры, ЗАГС) |
| 50. | Лавка | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 34 | удовл. | частная собственность Ильина И.Н. (магазин) |
| 51. | Лавки | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 36 | удовл. | частная собственность (жилой дом) |
| 52. | Дом жилой с лавками | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 38 | удовл. | частная собственность (магазин) |
| 53. | Дом жилой | сер. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 42/11 | удовл. | 1-й этаж– частная собственность Калашник Е.С. (магазин) 2-й этаж – жилые квартиры |
| 54. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 43 | удовл. | собственность Солецкого муниципального округа, (жилой дом) |
| 55. | Дом жилой | 2 пол. XIX в. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, пр. Советский, д. 54 | удовл. | частная собственность не используется |
| 56. | Часовня над колодцем | кон. XIX в. – нач. XX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Бараново | утрачена | нет данных |
| 57. | Церковь св. Апостола Иоанна Богослова | XIX – XX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Велебицы, ул. Сосновая, д. 19 | удовл. | Новгородская Епархия (по первоначальному назначению) |
| 58. | Часовня Николая Чудотворца | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Витебско | удовл. | по первоначальному назначению |
| 59. | Усадьба Васильчиковых: | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | права на земельный участок не зарегистрированы |
| 59.1 | - дворец | 2 пол. XVIII в. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | Не используется |
| 59.2 | - парк (60 га.) | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | удовл. | права на земельный участок не зарегистрированы |
| 59.3 | - кухонный флигель | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | не используется |
| 59.4 | - «зеленая зала» с каменными диванами | 2 пол. XVIII в. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | удовл. | часть парка |
| 59.5 | - амбар | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | не используется |
| 59.6 | - флигель с портиком | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | не используется |
| 59.7 | - лавки | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | удовл. | магазин индивидуального предпринимателя |
| 59.8 | - сыроварня, ледник, молочня | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | не используется |
| 59.9 | - скотный двор | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | не используется |
| 59.10 | - домик деда | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | утрачен | Исключен из перечня на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 25.11.2022 г. приказом инспекции от 09.01.2023 № 8 |
| 59.11 | - мельница | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | не используется |
| 59.12 | - кузница | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | не используется |
| 59.13 | - гумно | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | руины | не используется |
| 59.14 | -здание приюта | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | удовл. | частный жилой дом Шубарова Ю.В. |
| 59.15 | -винокуренный завод | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | руины | не используется |
| 59.16 | - флигель у ворот | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити, ул. Центральная, д. 102 | неуд. | не используется |
| 59.17 | - флигель у дороги | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити, ул. Центральная, д. 133 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (восьмиквартирный жилой дом) |
| 59.18 | - школа | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | удовл. | частный жилой дом Колесникова Ю.С. |
| 59.19 | - прачечная | XVIII-XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити | неуд. | не используется |
| 60. | Усадьба «Горки» | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Горки | удовл. | - |
| 60.1 | - амбар | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Горки, ул. Ю. Смирнова, д. 9 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (спортзал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа им. Смирнова Юрия Михайловича д. Горки») |
| 60.2 | - кладовая | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Горки, ул. Ю. Смирнова, д. 6 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа (Администрация Горского территориального отдела, детский сад) |
| 60.3 | - манеж | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Горки, ул. Ю. Смирнова, д.11 | удовл. | собственность колхоза «Россия» СПК (Дирекция колхоза «Россия» СПК, СДК, почта, АТС, библиотека) |
| 60.4 | - конюшня | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Горки | утрачена | утрачена |
| 60.5 | - парк (14,5 га.) | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Горки | удовл. | парк используется сельским Домом культуры, права на земельный участок не зарегистрированы |
| 61. | Храмовый ансамбль: |  | Солецкий муниципальный округ, д. Илемно | руины | не используется |
| 61.1 | - Церковь Казанской иконы Божьей Матери | XVIII в. | Солецкий муниципальный округ, д. Илемно | руины | не используется |
| 61.2 | - Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 1 пол. XVIII в. | Солецкий муниципальный округ, д. Илемно | неуд. | не используется |
| 62. | Ансамбль усадьбы «Каменка»: | кон. XIX – нач. XX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Каменка | неуд. | не используется |
| 62.1 | - дворец | кон. XIX – нач. XX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Каменка | руины | не используется |
| 62.2 | -ворота парка | кон. XIX – нач. XX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Каменка | неуд. | не используется |
| 62.3 | - парк пейзажный (32 га) | XVIII- XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Каменка | неуд. | права на земельный участок не зарегистрированы |
| 62.4 | - хозяйственная постройка | XVIII- XIX вв. | Солецкий муниципальный округ, д. Каменка | неуд. | не используется |
| 63. | Часовня | 1904 г. | Солецкий муниципальный округ, д. Клин | руины | не используется |
| 64. | Часовня Ильинской Пятницы | XIX в, 1900 | Солецкий муниципальный округ, д. Малахово | удовл. | по первоначальному назначению |
| 65. | Ансамбль: | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Молочково, ул. Церковная, д. 3 | удовл. | Новгородская Епархия (по первоначальному назначению) |
| 65.1 | - Церковь Успения Пресвятой Богородицы | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Молочково, ул. Церковная, д. 3 | удовл. | Новгородская Епархия (по первоначальному назначению) |
| 65.2 | - сторожка | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Молочково, ул. Церковная, д. 3 | удовл. | Новгородская Епархия (по первоначальному назначению) |
| 65.3 | - ограда с воротами | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Молочково, ул. Церковная, д. 3 | удовл. | Новгородская Епархия (по первоначальному назначению) |
| 66. | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 1 пол.XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Невское | руины | не используется |
| 67. | Усадебный парк (12 га.) | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Новая | неуд. | не используется |
| 68. | Усадьба: | XVIII в. | Солецкий муниципальный округ, д. Новоселье | неуд. | не используется |
| 68.1 | - часовня | XIX в | Солецкий муниципальный округ, д. Новоселье | удовл. | по первоначальному назначению |
| 68.2 | - парк (12,7 га.) | XVIII в. | Солецкий муниципальный округ, д. Новоселье | неуд. | не используется |
| 69. | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Ретно | неуд. | Собственность Солецкого муниципального округа, не используется |
| 70. | Церковь Вознесения | 1860 г. | Солецкий муниципальный округ, д. Речки, ул. Ясеневая, д. 28 | неуд. | областная собственность, Новгородская Епархия |
| 71. | Усадьба А.И. Кропоткина: | XVIII в. | Солецкий муниципальный округ, д. Толчино |  |  |
| 71.1 | - парк регулярный (27,7 га.) |  | Солецкий муниципальный округ, д. Толчино | утрачен | территория парка застроена жилым массивом |
| 71.2 | дом усадебный | XIX в. | Солецкий муниципальный округ, д. Толчино | удовл. | частный жилой дом Закржевской Л.В. |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 1. | Кладбище советских воинов, где захоронен Герой Советского Союза И. Курятник (1919 – 1952) | 1941-1952 г.г. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Володарского, з/у121-а | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа |
| 2. | Кладбище Советских воинов | 1941-1943 г.г. 1944 г. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Новгородская, з/у142-в (бывшая д. Муссы) | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа |
| 3. | Могила А. Дружинина, селькора губернской газеты «Звезда», убитого кулаками | 1906-1924 г.г. | Солецкий муниципальный округ, г. Сольцы, ул. Новгородская (бывшая д. Муссы) | утрачена | Земельный участок не зарегистрирован |
| 4. | Братская могила советских воинов | 1941-1944 г.г. | Солецкий муниципальный округ, д. Вшели, ул. Центральная, з/у 13-в | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа |
| 5. | Могила Г. Григорьева, И. Лелина, Е. Кирсанова, погибших в борьбе с контрреволюцией | 1919-1920 г.г. | Солецкий муниципальный округ, д. Вшели | удовл. | Земельный участок не зарегистрирован |
| 6. | Братская могила советских воинов | 1941-1944 г.г. | Солецкий муниципальный округ, д. Выбити, ул. Центральная, южнее дома 112 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа |
| 7. | Одиночная могила советского лётчика | 1941 | Солецкий муниципальный округ, д. Доворец | утрачена | Земельный участок не зарегистрирован |
| 8. | Место сожжения мирных жителей немецкими карателями | январь 1944 года | Солецкий муниципальный округ, д. Долга, 1,5 км. от деревни (бывшая д. Быково) | удовл. | Земельный участок не зарегистрирован |
| 9. | Братская могила советских воинов | 1941-1944 г.г. | Солецкий муниципальный округ, д. Дорогостицы, ул. Заречная, з/у 4 | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа |
| 10. | Могила советского воина | 1941 г. | Солецкий муниципальный округ, д. Дубенка | удовл. | Земельный участок не зарегистрирован |
| 11. | Братская могила советских воинов | 1941-1944 г.г. | Солецкий муниципальный округ, д. Дуброво, ул. Ветеранов, з/у 11-а | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа |
| 12. | Братская могила мирных жителей, погибших от рук немецких карателей | 1941 г. | Солецкий муниципальный округ, д. Жгутиха | удовл. | Земельный участок не зарегистрирован |
| 13. | Братская могила советских воинов | 1941-1944 г.г. | Солецкий муниципальный округ, д. Невское, ул. Невская, з/у 149-б | удовл. | муниципальная собственность Солецкого муниципального округа |
| 14. | Братская могила мирных жителей, погибших от рук немецких карателей | 1944 г. | Солецкий муниципальный округ, д. Речки, гражданское кладбище | удовл. | Земельный участок не зарегистрирован |
| 15. | Братская могила советских воинов | 1941-1944 г.г. | Солецкий муниципальный округ, д. Речки, ул. Ясеневая, у здания церкви | удовл. | Земельный участок не зарегистрирован |
| 16. | Одинокая могила советского лётчика | 1941 г. | Солецкий муниципальный округ, д. Светлицы | удовл. | Земельный участок не зарегистрирован |
| 17. | Могила советского воина | 1941 г. | Солецкий муниципальный округ, д. Ситня | удовл. | Земельный участок не зарегистрирован |
| 18. | Братская могила мирных жителей, погибших от рук немецких карателей | 1941 г. | Солецкий муниципальный район, юго- западнее д. Мяково, (бывшая д. Веретье) |  |  |

В соответствии со статьей 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ):

1. В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;

3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней со дня вступления в силу акта об установлении таких требований направляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальные органы (далее - орган регистрации прав).

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)

5. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ:

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального закона требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 настоящего Федерального закона. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

В соответствии с пунктами 1- 4 статьи 36 1. проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

2. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

4. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

(в ред. Федерального закона от 29.12.2020 N 468-ФЗ)

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Работы по сохранению объектов культурного наследия проводятся в соответствии со ст. 45, 45.1. Федерального закона № 73-ФЗ, особенности владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия установлены ст. 47.1. – 50.1. Федерального закона № 73-ФЗ.

В соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона № 73-Ф3 «Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. Государственная историко-культурной экспертиза на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, и иных работ, осуществляется путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-Ф3. Заключение историко-культурной экспертизы предоставляется на рассмотрение в орган государственной охраны объектов культурного наследия и является основанием для принятия решения о возможности проведения указанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы».

В соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, опубликованию не подлежат.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории. Разработанное в составе генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории;

- историко-культурную и планировочную специфику населённых пунктов поселения;

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Настоящим проектом предусматриваются следующие функциональные зоны в границах Солецкого муниципального округа:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (6015,87 га);

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (45,32 га);

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (22,41 га);

- общественно-деловые зоны (47,52 га);

- производственная зона (206,33 га);

- коммунально- складская зона (280,34);

- зона транспортной инфраструктуры (981,01 га);

- зона сельскохозяйственного использования (48949,2 га);

- зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (134,47га);

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий (175,13 га);

- зона рекреационного назначения (620,82 га);

- зона озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (64,36 га);

- зона отдыха (45,19 га);

- лесопарковая зона (0,15 га);

- зон лесов (83775,30 га)

- зон кладбищ (27,39 га);

- зона режимных территорий (1273,47 га);

- зона акваторий (405,32 га).

Функциональное зонирование территории отображено на «Карте функциональных зон Солецкого муниципального округа Новгородской области».

Функциональное зонирование территории населённых пунктов Солецкого муниципального округа представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | г. Сольцы | 1664,43 | 99,34 | 1664,43 | 99,34 |
| 1,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 608,48 | 36,56 | 609,34 | 36,56 |
| 1,2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 45,51 | 2,73 | 44,31 | 2,66 |
| 1,3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 22,41 | 1,35 | 22,41 | 1,35 |
| 1,4 | Общественно-деловые зоны | 29,21 | 1,75 | 30,58 | 1,84 |
| 1,5 | Производственная зона | 52,85 | 3,18 | 52,85 | 3,18 |
| 1,6 | Коммунально-складская зона | 101,81 | 6,12 | 153,47 | 9,05 |
| 1,7 | Зона транспортной инфраструктуры | 22,79 | 1,37 | 22,79 | 1,37 |
| 1,8 | Зоны сельскохозяйственного использования | 218,43 | 13,12 | 170,10 | 10,22 |
| 1,9 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 95,60 | 5,74 | 94,99 | 5,71 |
| 1,1 | Зоны рекреационного назначения | 421,30 | 25,31 | 417,55 | 25,31 |
| 1,11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 25,36 | 1,52 | 25,36 | 1,52 |
| 1,12 | Зона кладбищ | 9,68 | 0,58 | 9,68 | 0,58 |
| 1,13 | Зона режимных территорий | 11,00 | 0,66 | 11,00 | 0,66 |
| 2 | д. Абрамково | 24,26 | 100,00 | 24,26 | 100,00 |
| 2,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,20 | 87,39 | 21,20 | 87,39 |
| 2,2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 3,06 | 12,61 | 3,06 | 12,61 |
| 3 | д. Бараново | 84,20 | 100,00 | 84,20 | 100,00 |
| 3,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 84,20 | 100,00 | 84,20 | 100,00 |
| 4 | 4. д. Белец | 22,98 | 100,00 | 22,98 | 100,00 |
| 4,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,98 | 100,00 | 22,98 | 100,00 |
| 5 | 4. д. Бережок | 23,89 | 100,00 | 23,89 | 100,00 |
| 5,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,89 | 100,00 | 23,89 | 100,00 |
| 6 | д. Блошно | 24,93 | 100,00 | 24,93 | 100,00 |
| 6,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24,93 | 100,00 | 24,93 | 100,00 |
| 7 | д. Болото | 51,67 | 100,00 | 51,67 | 100,00 |
| 7,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 43,31 | 83,82 | 43,31 | 83,82 |
| 7,2 | Производственная зона | 7,68 | 14,86 | 7,68 | 14,86 |
| 7,3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0,68 | 1,32 | 0,68 | 1,32 |
| 8 | д. Болотско | 20,12 | 100,00 | 20,12 | 100,00 |
| 8,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,08 | 84,89 | 17,08 | 84,89 |
| 8,2 | Производственная зона | 3,04 | 15,11 | 3,04 | 15,11 |
| 9 | д. Болтово | 48,74 | 100,00 | 48,74 | 100,00 |
| 9,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 48,74 | 100,00 | 48,74 | 100,00 |
| 10 | д. Большие Липицы | 13,64 | 100,00 | 13,64 | 100,00 |
| 10,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,64 | 100,00 | 13,64 | 100,00 |
| 11 | 11. д. Большое Данилово | 11,00 | 100,00 | 11,00 | 100,00 |
| 11,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,00 | 100,00 | 11,00 | 100,00 |
| 12 | д. Большое Заборовье | 54,99 | 100,00 | 54,99 | 100,00 |
| 12,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 52,25 | 95,02 | 52,25 | 95,02 |
| 12,2 | Производственная зона | 2,74 | 4,98 | 2,74 | 4,98 |
| 13 | д. Большое Загорье | 13,31 | 100,00 | 13,31 | 100,00 |
| 13,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,31 | 100,00 | 13,31 | 100,00 |
| 14 | д. Борки | 16,25 | 100,00 | 16,25 | 100,00 |
| 14,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,25 | 100,00 | 16,25 | 100,00 |
| 15 | д. Боровня | 70,48 | 100,00 | 70,48 | 100,00 |
| 15,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70,48 | 100,00 | 70,48 | 100,00 |
| 16 | Борок | 18,11 | 100,00 | 18,11 | 100,00 |
| 16,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,11 | 100,00 | 18,11 | 100,00 |
| 17 | д. Быстерско | 26,31 | 100,00 | 26,31 | 100,00 |
| 17,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,31 | 100,00 | 26,31 | 100,00 |
| 18 | д. Велебицы | 137,57 | 100,00 | 137,57 | 100,00 |
| 18,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 76,18 | 55,38 | 76,18 | 55,38 |
| 18,2 | Общественно-деловые зоны | 0,78 | 0,57 | 0,78 | 0,57 |
| 18,3 | Зона отдыха | 21,92 | 15,93 | 21,92 | 15,93 |
| 18,4 | Зоны рекреационного назначения | 38,21 | 27,77 | 38,21 | 27,77 |
| 18,5 | Зона кладбищ | 0,48 | 0,35 | 0,48 | 0,35 |
| 19 | д. Веретье (бывшее Горское СП) | 20,81 | 100,00 | 20,81 | 100,00 |
| 19,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,81 | 100,00 | 20,81 | 100,00 |
| 20 | д. Веретье (бывшее Дубровское СП) | 34,86 | 100,00 | 34,86 | 100,00 |
| 20,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 34,86 | 100,00 | 34,86 | 100,00 |
| 21 | д. Вёска | 38,24 | 100,00 | 38,24 | 100,00 |
| 21,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 32,62 | 85,30 | 32,62 | 85,30 |
| 21,2 | Зоны сельскохозяйственного использования | 5,62 | 14,70 | 5,62 | 14,70 |
| 22 | д. Видони | 46,73 | 100,00 | 46,73 | 100,00 |
| 22,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46,67 | 99,87 | 46,67 | 99,87 |
| 22,2 | Общественно-деловые зоны | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,13 |
| 23 | д. Витебско | 51,72 | 100,00 | 51,72 | 100,00 |
| 23,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 51,72 | 100,00 | 51,72 | 100,00 |
| 24 | д. Владимировка | 4,67 | 100,00 | 4,67 | 100,00 |
| 24,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,67 | 100,00 | 4,67 | 100,00 |
| 25 | д. Вольная Лячка | 17,45 | 100,00 | 17,45 | 100,00 |
| 25,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,45 | 100,00 | 17,45 | 100,00 |
| 26 | д. Вольное Загородище | 10,40 | 100,00 | 10,40 | 100,00 |
| 26,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,40 | 100,00 | 10,40 | 100,00 |
| 27 | д. Вольные Дубравы | 4,42 | 100,00 | 4,42 | 100,00 |
| 27,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 4,42 | 100,00 | 4,42 | 100,00 |
| 28 | д. Вшели | 98,67 | 100,00 | 98,67 | 100,00 |
| 28,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 90,40 | 91,62 | 90,40 | 91,62 |
| 28,2 | Общественно-деловые зоны | 1,12 | 1,14 | 1,12 | 1,14 |
| 28,3 | Производственная зона | 6,35 | 6,44 | 6,35 | 6,44 |
| 28,4 | Зона кладбищ | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0,81 |
| 29 | д. Выбити | 387,03 | 100,00 | 387,03 | 100,00 |
| 29,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 235,10 | 60,74 | 235,10 | 60,74 |
| 29,2 | Общественно-деловые зоны | 2,73 | 0,71 | 2,73 | 0,71 |
| 29,3 | Производственная зона | 1,23 | 0,32 | 1,23 | 0,32 |
| 29,4 | Коммунально-складская зона | 1,30 | 0,34 | 1,30 | 0,34 |
| 29,5 | Зоны сельскохозяйственного использования | 90,45 | 23,37 | 90,45 | 23,37 |
| 29,6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 21,39 | 5,53 | 21,39 | 5,53 |
| 29,7 | Зоны рекреационного назначения | 3,47 | 0,90 | 3,47 | 0,90 |
| 29,8 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 31,35 | 8,10 | 31,35 | 8,10 |
| 29,9 | Зона кладбищ | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 30 | д. Вязище | 49,31 | 100,00 | 49,31 | 100,00 |
| 30,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 46,53 | 94,36 | 46,53 | 94,36 |
| 30,2 | Производственная зона | 2,78 | 5,64 | 2,78 | 5,64 |
| 31 | д. Вяхорево | 10,29 | 100,00 | 10,29 | 100,00 |
| 31,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,29 | 100,00 | 10,29 | 100,00 |
| 32 | д. Глубокое | 11,49 | 100,00 | 11,49 | 100,00 |
| 32,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,49 | 100,00 | 11,49 | 100,00 |
| 33 | д. Горки | 148,14 | 100,00 | 148,14 | 100,00 |
| 33,1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 130,54 | 88,12 | 130,54 | 88,12 |
| 33,2 | Общественно-деловые зоны | 1,09 | 0,74 | 1,09 | 0,74 |
| 33,3 | Производственная зона | 3,64 | 2,46 | 3,64 | 2,46 |
| 33,4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 5,78 | 3,90 | 5,78 | 3,90 |
| 33,5 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 7,09 | 4,79 | 7,09 | 4,79 |
| 34 | д. Городище | 58,25 | 100,00 | 58,25 | 100,00 |
| 34,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53,24 | 91,40 | 53,24 | 91,40 |
| 34,2 | Производственная зона | 2,20 | 3,78 | 2,20 | 3,78 |
| 34,3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 2,25 | 3,86 | 2,25 | 3,86 |
| 34,4 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,56 | 0,96 | 0,56 | 0,96 |
| 35 | д. Городок (бывшее Выбитское СП) | 14,07 | 100,00 | 14,07 | 100,00 |
| 35,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,07 | 100,00 | 14,07 | 100,00 |
| 36 | д. Городок (бывшее Горское СП) | 57,93 | 100,00 | 57,93 | 100,00 |
| 36,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 57,93 | 100,00 | 57,93 | 100,00 |
| 37 | д. Гребня | 50,84 | 100,00 | 50,84 | 100,00 |
| 37,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 50,84 | 100,00 | 50,84 | 100,00 |
| 38 | д. Гремок | 23,21 | 100,00 | 23,21 | 100,00 |
| 38,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,21 | 100,00 | 23,21 | 100,00 |
| 39 | д. Гривы | 5,89 | 100,00 | 5,89 | 100,00 |
| 39,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,89 | 100,00 | 5,89 | 100,00 |
| 40 | д. Гряда | 31,65 | 100,00 | 31,65 | 100,00 |
| 40,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 31,65 | 100,00 | 31,65 | 100,00 |
| 41 | д. Грядско | 7,43 | 100,00 | 7,43 | 100,00 |
| 41,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,43 | 100,00 | 7,43 | 100,00 |
| 42 | д. Дедково | 5,64 | 100,00 | 5,64 | 100,00 |
| 42,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,64 | 100,00 | 5,64 | 100,00 |
| 43 | д. Доворец | 44,72 | 100,00 | 44,72 | 100,00 |
| 43,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,39 | 81,37 | 36,13 | 80,79 |
| 43,2 | Зона кладбищ | 0,98 | 2,19 | 0,98 | 2,19 |
| 43,3 | Зоны сельскохозяйственного использования | 7,35 | 16,44 | 7,61 | 17,02 |
| 44 | д. Долга | 36,36 | 100,00 | 36,36 | 100,00 |
| 44,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 36,36 | 100,00 | 36,36 | 100,00 |
| 45 | д. Донец | 26,51 | 100,00 | 26,51 | 100,00 |
| 45,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,51 | 100,00 | 26,51 | 100,00 |
| 46 | д. Дорогостицы | 50,73 | 100,00 | 50,73 | 100,00 |
| 46,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47,20 | 93,04 | 47,20 | 93,04 |
| 46,2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 2,97 | 5,85 | 2,97 | 5,85 |
| 46,3 | Зона кладбищ | 0,56 | 1,10 | 0,56 | 1,10 |
| 47 | д. Дубенка | 62,97 | 100,00 | 62,97 | 100,00 |
| 47,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 60,42 | 95,95 | 60,42 | 95,95 |
| 47,2 | Производственная зона | 2,55 | 4,05 | 2,55 | 4,05 |
| 48 | д. Дубец | 3,69 | 100,00 | 3,69 | 100,00 |
| 48,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,80 | 21,68 | 0,80 | 21,68 |
| 48,2 | Общественно-деловые зоны | 1,59 | 43,09 | 1,59 | 43,09 |
| 48,3 | Зоны рекреационного назначения | 1,30 | 35,23 | 1,30 | 35,23 |
| 49 | д. Дуброво | 100,40 | 100,00 | 100,40 | 100,00 |
| 49,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 86,85 | 86,50 | 86,85 | 86,50 |
| 49,2 | Общественно-деловые зоны | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 49,3 | Производственная зона | 1,96 | 1,95 | 1,96 | 1,95 |
| 49,4 | Коммунально-складская зона | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 49,5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 5,86 | 5,84 | 5,86 | 5,84 |
| 49,6 | Зона транспортной инфраструктуры | 5,02 | 5,00 | 5,02 | 5,00 |
| 49,7 | Зона кладбищ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 50 | с. Дуданово | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 |
| 50,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 3,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 |
| 51 | д. Егольник | 71,79 | 100,00 | 71,79 | 100,00 |
| 51,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 34,64 | 48,25 | 34,64 | 48,25 |
| 51,2 | Коммунально-складская зона | 2,63 | 3,66 | 2,63 | 3,66 |
| 51,2 | Зоны рекреационного назначения | 11,16 | 15,55 | 11,16 | 15,55 |
| 51,3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,24 | 1,73 | 1,24 | 1,73 |
| 51,4 | Зона кладбищ | 2,75 | 3,83 | 2,75 | 3,83 |
| 51,5 | Зоны сельскохозяйственного использования | 19,37 | 26,98 | 19,37 | 26,98 |
| 52 | д. Жильско | 80,12 | 100,00 | 80,12 | 100,00 |
| 52,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 57,03 | 71,18 | 57,03 | 71,18 |
| 52,2 | Общественно-деловые зоны | 1,07 | 1,34 | 1,07 | 1,34 |
| 52,3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 18,87 | 23,55 | 18,87 | 23,55 |
| 52,4 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,15 | 3,93 | 3,15 | 3,93 |
| 53 | д. Залесная | 6,37 | 100,00 | 6,37 | 100,00 |
| 53,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,37 | 100,00 | 6,37 | 100,00 |
| 54 | д. Залесье | 20,93 | 100,00 | 20,93 | 100,00 |
| 54,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,93 | 100,00 | 20,93 | 100,00 |
| 55 | д. Замостье | 26,58 | 100,00 | 26,58 | 100,00 |
| 55,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,58 | 100,00 | 26,58 | 100,00 |
| 56 | д. Заполье (бывшее Горское СП) | 28,36 | 100,00 | 28,36 | 100,00 |
| 56,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,24 | 81,95 | 23,24 | 81,95 |
| 56,2 | Зоны рекреационного назначения | 5,12 | 18,05 | 5,12 | 18,05 |
| 57 | д. Заполье (бывшее Выбитское СП) | 12,84 | 100,00 | 12,84 | 100,00 |
| 57,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,84 | 100,00 | 12,84 | 100,00 |
| 58 | д. Заречье | 20,36 | 100,00 | 20,36 | 100,00 |
| 58,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,36 | 100,00 | 20,36 | 100,00 |
| 59 | д. Зеленая | 12,60 | 100,00 | 12,60 | 100,00 |
| 59,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,60 | 100,00 | 12,60 | 100,00 |
| 60 | д. Зехниха | 14,31 | 100,00 | 14,31 | 100,00 |
| 60,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,31 | 100,00 | 14,31 | 100,00 |
| 61 | д. Изори | 17,50 | 100,00 | 17,50 | 100,00 |
| 61,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,50 | 100,00 | 17,50 | 100,00 |
| 62 | д. Илеменка | 14,48 | 100,00 | 14,48 | 100,00 |
| 62,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,48 | 100,00 | 14,48 | 100,00 |
| 63 | д. Илемно | 99,25 | 100,00 | 99,25 | 100,00 |
| 63,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 92,73 | 93,43 | 92,73 | 93,43 |
| 63,2 | Общественно-деловые зоны | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 63,3 | Производственная зона | 2,46 | 2,48 | 2,46 | 2,48 |
| 63,4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 1,78 |
| 63,5 | Зона кладбищ | 1,93 | 1,94 | 1,93 | 1,94 |
| 64 | д. Иловенка | 57,39 | 100,00 | 57,39 | 100,00 |
| 64,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44,46 | 77,47 | 44,46 | 77,47 |
| 64,2 | Производственная зона | 12,93 | 22,53 | 12,93 | 22,53 |
| 65 | д. Казачий Лютец | 7,09 | 100,00 | 7,09 | 100,00 |
| 65,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,09 | 100,00 | 7,09 | 100,00 |
| 66 | д. Каменка (бывшее Горское СП) | 54,12 | 100,00 | 54,12 | 100,00 |
| 66,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 51,30 | 94,79 | 51,30 | 94,79 |
| 66,2 | Зоны рекреационного назначения | 2,82 | 5,21 | 2,82 | 5,21 |
| 67 | д. Каменка (бывшее Дубровское СП) | 22,01 | 100,00 | 22,01 | 100,00 |
| 67,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,01 | 100,00 | 22,01 | 100,00 |
| 68 | д. Киевец | 18,84 | 100,00 | 18,84 | 100,00 |
| 68,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,84 | 100,00 | 18,84 | 100,00 |
| 69 | д. Клин (бывшее Дубровское СП) | 63,47 | 100,00 | 63,47 | 100,00 |
| 69,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53,91 | 84,94 | 53,91 | 84,94 |
| 69,2 | Производственная зона | 6,04 | 9,52 | 6,04 | 9,52 |
| 69,3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 3,52 | 5,55 | 3,52 | 5,55 |
| 70 | д. Клин (бывшее Горское СП) | 18,22 | 100,00 | 18,22 | 100,00 |
| 70,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,22 | 100,00 | 18,22 | 100,00 |
| 71 | д. Королева Грузомедь | 28,44 | 100,00 | 28,44 | 100,00 |
| 71,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,44 | 100,00 | 28,44 | 100,00 |
| 72 | д. Крапивно | 77,83 | 100,00 | 77,83 | 100,00 |
| 72,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 68,72 | 88,30 | 68,72 | 88,30 |
| 72,2 | Общественно-деловые зоны | 0,32 | 0,41 | 0,32 | 0,41 |
| 72,3 | Производственная зона | 1,23 | 1,58 | 1,23 | 1,58 |
| 72,4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 7,56 | 9,71 | 7,56 | 9,71 |
| 73 | д. Крюково | 15,37 | 100,00 | 15,37 | 100,00 |
| 73,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,37 | 100,00 | 15,37 | 100,00 |
| 74 | д. Крючково | 2,78 | 100,00 | 2,78 | 100,00 |
| 74,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,78 | 100,00 | 2,78 | 100,00 |
| 75 | д. Кузнецово (бывшее Горское СП) | 31,94 | 100,00 | 31,94 | 100,00 |
| 75,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,57 | 61,27 | 19,57 | 61,27 |
| 75,2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 12,37 | 38,73 | 12,37 | 38,73 |
| 76 | д. Кузнецово (бывшее Дубровское СП) | 14,53 | 100,00 | 14,53 | 100,00 |
| 76,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,40 | 92,22 | 13,40 | 92,22 |
| 76,2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,13 | 7,78 | 1,13 | 7,78 |
| 77 | д. Кук | 13,86 | 100,00 | 13,86 | 100,00 |
| 77,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,86 | 100,00 | 13,86 | 100,00 |
| 78 | д. Куклино | 117,72 | 100,00 | 117,72 | 100,00 |
| 78,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 112,90 | 95,91 | 112,90 | 95,91 |
| 78,2 | Производственная зона | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,22 |
| 78,3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,56 | 3,87 | 4,56 | 3,87 |
| 79 | д. Лавров Клин | 14,41 | 100,00 | 14,41 | 100,00 |
| 79,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,41 | 100,00 | 14,41 | 100,00 |
| 80 | д. Ланские Горки | 11,11 | 100,00 | 11,11 | 100,00 |
| 80,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,11 | 100,00 | 11,11 | 100,00 |
| 81 | д. Леменка | 47,32 | 100,00 | 47,32 | 100,00 |
| 81,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47,32 | 100,00 | 47,32 | 100,00 |
| 82 | д. Лишки | 16,82 | 100,00 | 16,82 | 100,00 |
| 82,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,82 | 100,00 | 16,82 | 100,00 |
| 83 | д. Лубино | 93,49 | 100,00 | 93,49 | 100,00 |
| 83,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 85,90 | 91,88 | 85,90 | 91,88 |
| 83,2 | Производственная зона | 7,29 | 7,80 | 7,29 | 7,80 |
| 83,3 | Зона кладбищ | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,32 |
| 84 | д. Луги | 17,28 | 100,00 | 17,28 | 100,00 |
| 84,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,28 | 100,00 | 17,28 | 100,00 |
| 85 | д. Любитово | 26,76 | 100,00 | 26,76 | 100,00 |
| 85,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,76 | 100,00 | 26,76 | 100,00 |
| 86 | д. Малахово | 19,22 | 100,00 | 19,22 | 100,00 |
| 86,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,22 | 100,00 | 19,22 | 100,00 |
| 87 | д. Малиновка | 6,78 | 100,00 | 6,78 | 100,00 |
| 87,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,78 | 100,00 | 6,78 | 100,00 |
| 88 | д. Малое Заборовье | 39,73 | 100,00 | 39,73 | 100,00 |
| 88,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 39,17 | 98,59 | 39,17 | 98,59 |
| 88,2 | Производственная зона | 0,56 | 1,41 | 0,56 | 1,41 |
| 89 | д. Малое Загорье | 8,37 | 100,00 | 8,37 | 100,00 |
| 89,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,37 | 100,00 | 8,37 | 100,00 |
| 90 | д. Малые Дубравы | 13,23 | 100,00 | 13,23 | 100,00 |
| 90,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,23 | 100,00 | 13,23 | 100,00 |
| 91 | д. Малые Липицы | 17,43 | 100,00 | 17,43 | 100,00 |
| 91,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,43 | 100,00 | 17,43 | 100,00 |
| 92 | д. Маслеха | 9,09 | 100,00 | 9,09 | 100,00 |
| 92,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 9,09 | 100,00 | 9,09 | 100,00 |
| 93 | д. Мирная | 5,34 | 100,00 | 5,34 | 100,00 |
| 93,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,34 | 100,00 | 5,34 | 100,00 |
| 94 | д. Михалкино | 41,57 | 100,00 | 41,57 | 100,00 |
| 94,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 41,57 | 100,00 | 41,57 | 100,00 |
| 95 | д. Молочково | 31,35 | 100,00 | 31,35 | 100,00 |
| 95,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,43 | 74,74 | 23,43 | 74,74 |
| 95,2 | Общественно-деловые зоны | 0,05 | 0,16 | 0,05 | 0,16 |
| 95,3 | Зоны сельскохозяйственного использования | 2,33 | 7,43 | 2,33 | 7,43 |
| 95,4 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 3,11 | 9,92 | 3,11 | 9,92 |
| 95,5 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,35 | 4,31 | 1,35 | 4,31 |
| 95,5 | Зона кладбищ | 1,07 | 3,41 | 1,07 | 3,41 |
| 96 | д. Морсино | 29,66 | 100,00 | 29,66 | 100,00 |
| 96,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24,97 | 84,19 | 24,97 | 84,19 |
| 96,2 | Зоны сельскохозяйственного использования | 4,69 | 15,81 | 4,69 | 15,81 |
| 97 | д. Мяково | 58,10 | 100,00 | 58,10 | 100,00 |
| 97,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 58,10 | 100,00 | 58,10 | 100,00 |
| 98 | д. Мячково | 10,61 | 100,00 | 10,61 | 100,00 |
| 98,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,61 | 100,00 | 10,61 | 100,00 |
| 99 | д. Набережная | 30,06 | 100,00 | 30,06 | 100,00 |
| 99,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30,06 | 100,00 | 30,06 | 100,00 |
| 100 | д. Невлино | 32,72 | 100,00 | 32,72 | 100,00 |
| 100,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 32,72 | 100,00 | 32,72 | 100,00 |
| 101 | д. Невское | 189,76 | 100,00 | 189,76 | 100,00 |
| 101,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 110,89 | 58,44 | 110,89 | 58,44 |
| 101,2 | Общественно-деловые зоны | 3,23 | 1,70 | 3,23 | 1,70 |
| 101,3 | Производственная зона | 7,62 | 4,02 | 7,62 | 4,02 |
| 101,4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 38,00 | 20,03 | 38,00 | 20,03 |
| 101,5 | Зоны рекреационного назначения | 29,40 | 15,49 | 29,40 | 15,49 |
| 101,6 | Зона кладбищ | 0,62 | 0,33 | 0,62 | 0,33 |
| 102 | д. Немены | 2,55 | 100,00 | 2,55 | 100,00 |
| 102,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,55 | 100,00 | 2,55 | 100,00 |
| 103 | д. Нива | 21,27 | 100,00 | 21,27 | 100,00 |
| 103,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,27 | 100,00 | 21,27 | 100,00 |
| 104 | д. Низы | 18,81 | 100,00 | 18,81 | 100,00 |
| 104,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,81 | 100,00 | 18,81 | 100,00 |
| 105 | д. Никандрова Грузомедь | 14,81 | 100,00 | 14,81 | 100,00 |
| 105,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,81 | 100,00 | 14,81 | 100,00 |
| 106 | д. Никольско | 5,64 | 100,00 | 5,64 | 100,00 |
| 106,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 5,64 | 100,00 | 5,64 | 100,00 |
| 107 | д. Никольское | 12,96 | 100,00 | 12,96 | 100,00 |
| 107,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,96 | 100,00 | 12,96 | 100,00 |
| 108 | д. Никольское Загородище | 13,34 | 100,00 | 13,34 | 100,00 |
| 108,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,34 | 100,00 | 13,34 | 100,00 |
| 109 | д. Новая | 53,23 | 100,00 | 53,23 | 100,00 |
| 109,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53,23 | 100,00 | 53,23 | 100,00 |
| 110 | д. Новоселье | 28,72 | 100,00 | 28,72 | 100,00 |
| 110,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,72 | 100,00 | 28,72 | 100,00 |
| 111 | д. Новые Горки | 20,99 | 100,00 | 20,99 | 100,00 |
| 111,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,06 | 38,40 | 8,06 | 38,40 |
| 111,2 | Зоны сельскохозяйственного использования | 12,93 | 61,60 | 12,93 | 61,60 |
| 112 | д. Новые Дачи | 20,40 | 100,00 | 20,40 | 100,00 |
| 112,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,40 | 100,00 | 20,40 | 100,00 |
| 113 | д. Оберётка | 16,38 | 100,00 | 16,38 | 100,00 |
| 113,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,38 | 100,00 | 16,38 | 100,00 |
| 114 | д. Осиновик | 6,96 | 100,00 | 6,96 | 100,00 |
| 114,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,96 | 100,00 | 6,96 | 100,00 |
| 115 | д. Остров (бывшее Выбитское СП) | 24,19 | 100,00 | 27,41 | 100,00 |
| 115,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,97 | 86,69 | 24,19 | 88,25 |
| 115,2 | Зоны сельскохозяйственного использования | 3,22 | 13,31 | 3,22 | 11,75 |
| 116 | д. Остров (бывшее Дубровское СП) | 31,09 | 100,00 | 31,09 | 100,00 |
| 116,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 31,09 | 100,00 | 31,09 | 100,00 |
| 117 | д. Острова | 34,30 | 100,00 | 34,30 | 100,00 |
| 117,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 34,30 | 100,00 | 34,30 | 100,00 |
| 118 | д. Песочки | 123,11 | 100,00 | 123,11 | 100,00 |
| 118,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 66,26 | 53,82 | 66,26 | 53,82 |
| 118,2 | Общественно-деловые зоны | 0,43 | 0,35 | 0,43 | 0,35 |
| 118,3 | Зона отдыха | 23,27 | 18,90 | 23,27 | 18,90 |
| 118,4 | Зоны рекреационного назначения | 33,15 | 26,93 | 33,15 | 26,93 |
| 119 | д. Петрово | 19,76 | 100,00 | 19,76 | 100,00 |
| 119,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,76 | 100,00 | 19,76 | 100,00 |
| 120 | д. Петровщина | 23,70 | 100,00 | 23,70 | 100,00 |
| 120,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,70 | 100,00 | 23,70 | 100,00 |
| 121 | д. Пирогово | 41,83 | 100,00 | 41,83 | 100,00 |
| 121,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 41,83 | 100,00 | 41,83 | 100,00 |
| 122 | д. Плосково | 36,01 | 100,00 | 36,01 | 100,00 |
| 122,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 34,10 | 94,70 | 34,10 | 94,70 |
| 122,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,91 | 5,30 | 1,91 | 5,30 |
| 123 | д. Подберезье | 24,96 | 100,00 | 24,96 | 100,00 |
| 123,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,96 | 63,94 | 15,96 | 63,94 |
| 123,2 | Зоны рекреационного назначения | 9,00 | 36,06 | 9,00 | 36,06 |
| 124 | д. Подоклинье | 11,94 | 100,00 | 11,94 | 100,00 |
| 124,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,94 | 100,00 | 11,94 | 100,00 |
| 125 | д. Поляны (бывшее Горское СП) | 41,62 | 100,00 | 41,62 | 100,00 |
| 125,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 41,62 | 100,00 | 41,62 | 100,00 |
| 126 | д. Поляны (бывшее Дубровское СП) | 18,76 | 100,00 | 18,76 | 100,00 |
| 126,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,76 | 100,00 | 18,76 | 100,00 |
| 127 | д. Поречье | 8,36 | 100,00 | 8,36 | 100,00 |
| 127,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,36 | 100,00 | 8,36 | 100,00 |
| 128 | д. Порожки | 25,55 | 100,00 | 25,55 | 100,00 |
| 128,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 25,55 | 100,00 | 25,55 | 100,00 |
| 129 | д. Посохово | 23,44 | 100,00 | 23,44 | 100,00 |
| 129,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,44 | 100,00 | 23,44 | 100,00 |
| 130 | д. Прибрежная | 38,14 | 100,00 | 38,14 | 100,00 |
| 130,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 35,81 | 93,89 | 35,81 | 93,89 |
| 130,2 | Зоны рекреационного назначения | 2,33 | 6,11 | 2,33 | 6,11 |
| 131 | д. Райцы | 80,43 | 100,00 | 80,43 | 100,00 |
| 131,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 76,88 | 95,59 | 76,88 | 95,59 |
| 131,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,55 | 4,41 | 3,55 | 4,41 |
| 132 | д. Рачково | 21,23 | 100,00 | 21,23 | 100,00 |
| 132,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 18,65 | 87,85 | 18,65 | 87,85 |
| 132,2 | Производственная зона | 2,58 | 12,15 | 2,58 | 12,15 |
| 133 | д. Рельбицы | 45,33 | 100,00 | 45,33 | 100,00 |
| 133,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 41,92 | 92,48 | 41,92 | 92,48 |
| 133,2 | Производственная зона | 3,41 | 7,52 | 3,41 | 7,52 |
| 134 | д. Ретно | 121,58 | 100,00 | 121,58 | 100,00 |
| 134,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 102,10 | 83,98 | 102,10 | 83,98 |
| 134,2 | Общественно-деловые зоны | 0,28 | 0,23 | 0,28 | 0,23 |
| 134,3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 11,77 | 9,68 | 11,77 | 9,68 |
| 134,4 | Зоны сельскохозяйственного использования | 3,23 | 2,66 | 3,23 | 2,66 |
| 134,5 | Зоны рекреационного назначения | 3,22 | 2,65 | 3,22 | 2,65 |
| 134,6 | Зона кладбищ | 0,98 | 0,81 | 0,98 | 0,81 |
| 135 | д. Речки | 23,34 | 100,00 | 23,34 | 100,00 |
| 135,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 23,34 | 100,00 | 23,34 | 100,00 |
| 136 | д. Садовая | 26,02 | 100,00 | 26,02 | 100,00 |
| 136,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,02 | 100,00 | 26,02 | 100,00 |
| 137 | д. Светлицы | 91,58 | 100,00 | 91,58 | 100,00 |
| 137,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 83,76 | 91,46 | 83,76 | 91,46 |
| 137,2 | Коммунально-складская зона | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,36 |
| 137,3 | Производственная зона | 7,49 | 8,18 | 7,49 | 8,18 |
| 138 | д. Селище | 8,06 | 100,00 | 8,06 | 100,00 |
| 138,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,06 | 100,00 | 8,06 | 100,00 |
| 139 | д. Селищи | 20,08 | 249,13 | 20,08 | 87,49 |
| 139,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 20,08 | 249,13 | 20,08 | 87,49 |
| 140 | д. Сельцо | 22,95 | 100,00 | 22,95 | 100,00 |
| 140,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,95 | 100,00 | 22,95 | 100,00 |
| 141 | д. Середня | 21,71 | 100,00 | 21,71 | 100,00 |
| 141,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,71 | 100,00 | 21,71 | 100,00 |
| 142 | д. Ситня | 97,41 | 100,00 | 97,41 | 100,00 |
| 142,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 84,43 | 86,67 | 84,43 | 86,67 |
| 142,2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 6,50 | 6,67 | 6,50 | 6,67 |
| 142,3 | Зона транспортной инфраструктуры | 5,35 | 5,49 | 5,35 | 5,49 |
| 142,4 | Зона кладбищ | 1,13 | 1,16 | 1,13 | 1,16 |
| 143 | д. Скирино | 180,67 | 100,00 | 180,67 | 100,00 |
| 143,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 114,18 | 63,20 | 114,18 | 63,20 |
| 143,2 | Производственная зона | 0,94 | 0,52 | 0,94 | 0,52 |
| 143,3 | Зоны сельскохозяйственного использования | 22,82 | 12,63 | 22,82 | 12,63 |
| 143,4 | Зоны рекреационного назначения | 42,73 | 23,65 | 42,73 | 23,65 |
| 144 | д. Смехново | 6,31 | 100,00 | 6,31 | 100,00 |
| 144,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,31 | 100,00 | 6,31 | 100,00 |
| 145 | д. Сойкино | 6,69 | 100,00 | 6,69 | 100,00 |
| 145,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,63 | 99,10 | 6,63 | 99,10 |
| 145,2 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,06 | 0,90 | 0,06 | 0,90 |
| 146 | д. Соловьево | 24,85 | 100,00 | 24,85 | 100,00 |
| 146,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24,85 | 100,00 | 24,85 | 100,00 |
| 147 | д. Сомино | 83,85 | 100,00 | 83,85 | 100,00 |
| 147,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70,48 | 84,05 | 70,48 | 84,05 |
| 147,2 | Зоны сельскохозяйственного использования | 13,37 | 15,95 | 13,37 | 15,95 |
| 148 | д. Сосновка | 102,95 | 100,00 | 102,95 | 100,00 |
| 148,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 87,31 | 84,81 | 87,31 | 82,41 |
| 148,2 | Общественно-деловые зоны | 4,61 | 4,48 | 4,61 | 4,35 |
| 148,3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
| 148,4 | Зоны рекреационного назначения | 7,15 | 6,95 | 7,15 | 6,95 |
| 148,5 | Зона транспортной инфраструктуры | 3,66 | 3,56 | 3,66 | 3,45 |
| 149 | д. Софиевка | 22,26 | 100,00 | 22,26 | 100,00 |
| 149,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,26 | 100,00 | 22,26 | 100,00 |
| 150 | д. Старая Каменка | 17,91 | 100,00 | 17,91 | 100,00 |
| 150,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,91 | 100,00 | 17,91 | 100,00 |
| 151 | д. Старое Загородище | 19,58 | 100,00 | 19,58 | 100,00 |
| 151,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,58 | 84,68 | 16,58 | 84,68 |
| 151,2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 3,00 | 15,32 | 3,00 | 15,32 |
| 152 | д. Степаново | 26,10 | 100,00 | 26,10 | 100,00 |
| 152,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 24,80 | 95,02 | 24,80 | 95,02 |
| 152,2 | Производственная зона | 1,30 | 4,98 | 1,30 | 4,98 |
| 153 | д. Стобольско | 13,45 | 100,00 | 13,45 | 100,00 |
| 153,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,45 | 100,00 | 13,45 | 100,00 |
| 154 | д. Сторонье | 7,31 | 100,00 | 7,31 | 100,00 |
| 154,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 7,31 | 100,00 | 7,31 | 100,00 |
| 155 | д. Стрепилово | 6,11 | 100,00 | 6,11 | 100,00 |
| 155,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,11 | 100,00 | 6,11 | 100,00 |
| 156 | д. Строкино | 6,83 | 100,00 | 6,83 | 100,00 |
| 156,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 6,83 | 100,00 | 6,83 | 100,00 |
| 157 | д. Строчицы | 16,54 | 100,00 | 16,54 | 100,00 |
| 157,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,54 | 100,00 | 16,54 | 100,00 |
| 158 | д. Сухлово | 10,78 | 100,00 | 10,78 | 100,00 |
| 158,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,78 | 100,00 | 10,78 | 100,00 |
| 159 | д. Тепяницы | 11,21 | 100,00 | 11,21 | 100,00 |
| 159,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,21 | 100,00 | 11,21 | 100,00 |
| 160 | д. Теребуни | 12,61 | 100,00 | 12,61 | 100,00 |
| 160,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,61 | 100,00 | 12,61 | 100,00 |
| 161 | д. Толчино | 81,75 | 100,00 | 81,75 | 100,00 |
| 161,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 72,39 | 88,55 | 72,39 | 88,55 |
| 161,2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 9,36 | 11,45 | 9,36 | 11,45 |
| 162 | д. Узки | 13,51 | 100,00 | 13,51 | 100,00 |
| 162,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 13,51 | 100,00 | 13,51 | 100,00 |
| 163 | д. Уползы | 26,40 | 100,00 | 26,40 | 100,00 |
| 163,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 17,85 | 67,61 | 17,85 | 67,61 |
| 163,2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 8,55 | 32,39 | 8,55 | 32,39 |
| 164 | д. Хвойная | 38,68 | 100,00 | 38,68 | 100,00 |
| 164,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 11,47 | 29,65 | 11,47 | 29,65 |
| 164,2 | Производственная зона | 25,84 | 66,80 | 25,84 | 66,80 |
| 164,3 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,37 | 3,54 | 1,37 | 3,54 |
| 165 | д. Цивилево | 22,50 | 100,00 | 22,50 | 100,00 |
| 165,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,50 | 100,00 | 22,50 | 100,00 |
| 166 | д. Цыпино | 16,66 | 100,00 | 16,66 | 100,00 |
| 166,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,66 | 100,00 | 16,66 | 100,00 |
| 167 | д. Череменец | 8,46 | 100,00 | 8,46 | 100,00 |
| 167,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 8,46 | 100,00 | 8,46 | 100,00 |
| 168 | д.Чудинцевы Горки | 62,71 | 100,00 | 62,71 | 100,00 |
| 168,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 30,38 | 48,45 | 30,38 | 48,45 |
| 168,2 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,91 | 7,83 | 4,91 | 7,83 |
| 168,3 | Зоны рекреационного назначения | 27,42 | 43,73 | 27,42 | 43,73 |
| 169 | д. Шавково | 12,87 | 100,00 | 12,87 | 100,00 |
| 169,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 12,87 | 100,00 | 12,87 | 100,00 |
| 170 | д. Шапково | 19,03 | 100,00 | 19,03 | 100,00 |
| 170,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,03 | 100,00 | 19,03 | 100,00 |
| 171 | д. Шелонско | 10,44 | 100,00 | 10,44 | 100,00 |
| 171,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 10,44 | 100,00 | 10,44 | 100,00 |
| 172 | д. Язвище | 19,79 | 100,00 | 19,79 | 100,00 |
| 172,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 19,79 | 100,00 | 19,79 | 100,00 |
| 173 | д. Язвищи | 22,85 | 100,00 | 22,85 | 100,00 |
| 173,1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 22,85 | 100,00 | 22,85 | 100,00 |

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения осуществлена:

- с учётом существующего состояния Солецкого муниципального округа в составе Новгородской области (наличия свободных территорий, мощности инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития муниципального округа и населённых пунктов, входящих в его состав;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

На основе проведённого анализа ситуации было установлено, что Солецкий муниципальный округ располагает необходимыми свободными территориями и основной инженерно-технической инфраструктурой для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории округа. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменению сложившегося строения населённых пунктов округа и не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию и может быть осуществлено в рамках развития муниципального округа. Более того, размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вид объектов: объекты водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Назначение объектов: организация в границах Солецкого муниципального округа водоснабжения для обеспечения расчётной нагрузки. |  |  |  |  |
| 1.1 | Водопровод (закольцовка) | протяжённость 3,7км. | г. Сольцы | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее- СанПиН 2.1.4.1110-02) | планируемый к размещению |
| 1.2 | Водопровод (закольцовка) | протяжённость 0,16 км, диаметр 100 мм. | г. Сольцы | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |  |
| 1.3 | Водопроводные сети | протяжённость 0,27 км | г. Сольцы | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | планируемый к размещению |
| 1.4 | Водопроводные сети | протяжённость 1,66 км | д. Выбити | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | планируемый к реконструкции |
|  |  | протяжённость 2,22 км | д. Дуброво, |  |  |
|  |  | протяжённость 1,06 км | д. Жильско, |  |  |
|  |  | протяжённость 0,69 км | д. Ретно |  |  |
| 1.5 | Водопроводная линия (дюкер) под р. Шелонь | Протяжённость 0,15 км. (в две нитки) | г. Сольцы | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | планируемый к размещению |
| 1.6 | Артезианская скважина | производительность 3 м3/час | д. Дуброво, д. Жильско, д. Ретно | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | планируемый к размещению |
| 2 | Вид объектов: объекты водоотведения |  |  |  |  |
|  | Назначение объектов: организация в границах Солецкого муниципального округа водоотведения для обеспечения расчётной нагрузки. |  |  |  |  |
| 2.1 | Канализационные сети | протяжённость 0,14 км. | г. Сольцы | Санитарно-защитная зона в соответствии постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (далее- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | планируемый к размещению |
| 2.2 | Канализационные сети | протяжённость 0,43 км. | г. Сольцы | санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемый к размещению |
| 2.3 | Канализационные сети | протяжённость 2,61 км. | г. Сольцы | санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемые к реконструкции |
| 2.4 | Канализационные сети | протяжённость 1,17 км | д. Выбити | санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемый к реконструкции |
| 2.5 | Очистные сооружения | 1 ед. 4500 м3/сутки | г. Сольцы | санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемый к размещению |
| 2.6 | Очистные сооружения на выпусках от канализационных сетей микрорайона железнодорожного вокзала. | 1 ед. производительность 3500 м3/сутки | г. Сольцы | санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемый к размещению |
| 2.7 | Канализационные очистные сооружения | 1 ед. производительность 3500 м3/сутки | д. Выбити | санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемый к реконструкции |
| 2.8 | Канализационные очистные сооружения | 3 ед. производительность 3500 м3/сутки | д. Дуброво | санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | планируемый к размещению |
|  |  |  | д. Жильско |  |  |
|  |  |  | д. Ретно |  |  |
| 3 | Вид объектов: иные области в связи с решением вопросов местного значения округа |  |  |  |  |
|  | Назначение объектов: создание условий для осуществления инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
| 3.1 | Инвестиционная площадка «Заречье-2» | площадь 28,1 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |
| 3.2 | Инвестиционная площадка «Дубец» | площадь 47 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |
| 3.3 | Инвестиционная площадка «Турьевская» | площадь 27 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |
| 3.4 | Инвестиционная площадка «Вёска» | площадь 97 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |
| 3.5 | Инвестиционная площадка д. «Победитель» | площадь 320 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |
| 3.6 | Инвестиционная площадка «Блошно-Дуданово-Речки-Зехниха» | площадь 550 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |
| 3.7 | Инвестиционная площадка «ул. Псковская» | площадь 0,2 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |
| 3.8 | Инвестиционная площадка «ул. Новгородская» | площадь 0,06 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |
| 3.9 | Инвестиционная площадка «Переулок Базовый» | площадь 1,6 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |
| 3.10 | Инвестиционная площадка «Торфяные месторождения» | площадь 60 га | Солецкий муниципальный округ | - | планируемый к размещению |

На картографических материалах генерального плана Солецкого муниципального округа в форме векторной модели сведения о планируемых к размещению объектах местного значения имеют значение «городской округ» с учетом позиции Минэкономразвития России, изложенной в письме от 03.08.2020 № Д27и-24755.

5. СВЕДЕНИЕ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Объекты федерального значения

Документами территориального планирования Российской Федерации, в которых имеются сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории Солецкого муниципального округа объектов федерального значения, являются:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» 06.05.2015 № 816-р (в редакции от 24.08.2022 № 2418-р)

Указанной Схемой не предусматривается строительство (реконструкция) объектов (участков) магистрального трубопроводного транспорта (магистральных нефтепроводов).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» от 19.03.2013 № 384-р (в редакции от 10.04.2023 № 872-р).

Указанной Схемой предусматривается:

- реконструкция автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков (Новгородская область, Солецкий муниципальный округ) на участке км 3 + 380 - км 140 + 175 - км 226 + 391 протяженностью 231,31 км, категория IБ;

- электрификация участка железной дороги Бологое - Дно - Печоры - Псков протяжённостью 11,88 км, проходящего по территории Солецкого муниципального округа.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в редакции от 26.08.2022 № 2441-р).

Указанной Схемой строительство объектов энергетики федерального значения на территории Солецкого муниципального округа не предусмотрено.

Объекты регионального значения

В соответствии со схемой территориального планирования Новгородской области, утверждённой постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370 (в ред. от 20.01.2023 № 32) на территории Солецкого муниципального округа предусмотрено размещение (реконструкция) следующих объектов регионального значения:

Таблица 5.1

| № п/п | Вид объекта регионального значения | Наименование объекта | Статус объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения | обход г. Сольцы с восточной стороны | планируемый к размещению | протяженность, 4,000 км | Солецкий муниципальный округ | Придорожная полоса автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом № 257-ФЗ |
| 1.2 | Искусственное дорожное сооружение | мостовой переход через реку Боровёнка на км 1 + 790 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Куклино – Городок – Набережная | планируемый к реконструкции | протяженность, 0,218 км | Солецкий муниципальный округ | - |
| 1.3 | Искусственное дорожное сооружение | мостовой переход через реку Калошка на км 0 + 348 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Демянск - Старая Русса – Сольцы» - Вольная Лячка - Оберётка с проездами по д. Селище и по д. Оберётка | планируемый к реконструкции | протяженность, 0,236 км | Солецкий муниципальный округ | - |
| 2. | Объекты инженерной инфраструктуры и трубопроводного транспорта регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объект газоснабжения | межпоселковый газопровод | планируемый к размещению | объект, 1 ед. | Солецкий муниципальный округ д. Выбити, д. Новоселье | охранная зона газопровода в соответствии с постановлением Правительства № 878 |
| 3. | Особо охраняемые природные территории регионального значения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Особо охраняемая природная территория | памятник природы «Широколиственные леса в Шелонском ландшафте» | планируемый к размещению | площадь, 1500,0 га | Солецкий муниципальный округ | - |
| 3.2 | Особо охраняемая природная территория | памятник природы «Долина реки Калошка с обнажениями» | планируемый к размещению | площадь, 114,0 га | Солецкий муниципальный округ | - |

Объекты местного значения Солецкого муниципального округа Новгородской области

- Объекты водоснабжения

Строительство водопровода (закольцовка) протяжённостью 3,7 км в г. Сольцы.

Строительство водопровода (закольцовка) протяжённостью 0,16 км., диаметр 100 мм, в г. Сольцы.

Строительство водопроводных сетей к многоквартирным домам протяжённостью 0,27 км. в г. Сольцы ул. Псковская, ул. Садовая.

Реконструкция водопроводных сетей протяжённостью 1,66 км в д. Выбити ул. Жилпосёлок, ул. Центральная, в д. Дуброво протяжённостью 2,22 км, в д. Жильско протяжённостью 1,06 км, в д. Ретно протяжённостью 0,69 км.

Строительство водопроводной линии (дюкер) под р. Шелонь протяжённостью 0,15 км. (в две нитки) запланировано в соответствии с Постановлением правительства Новгородской области от 10.05.2023 г. №188 «О государственной программе Новгородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2023- 2027 годы».

Строительство трёх артезианских скважин в д. Дуброво, в д. Жильско, в д. Ретно производительностью 3 м3/час.

- Объекты водоотведения

Строительство канализационных сетей протяжённостью 0,14 км. к многоквартирным домам №21,25,27,29 в г. Сольцы, пр. Советский.

Строительство канализационных сетей протяжённостью 0,43 км. к 3 многоквартирным домам в г. Сольцы по ул. Псковская и 3 многоквартирным домам по ул. Садовая.

Реконструкция канализационных сетей в г. Сольцы, ул. Мелиораторов, ул. Ташкентская, ул. Лермонтова, ул. Ленинградская (протяжённость 2,61 км.).

Реконструкция канализационных сетей в д. Выбити протяжённостью 1,17 км.

Строительство очистных сооружений (1 ед.) производительностью 4500 м3/сутки в г. Сольцы.

Строительство очистных сооружений на выпусках от канализационных сетей микрорайона железнодорожного вокзала (1 ед.) в г. Сольцы производительностью 3500 м3/сутки.

Реконструкция канализационных очистных сооружений (1 ед.) в д. Выбити производительностью 3500 м3/сутки.

Строительство канализационных очистных сооружений (3 ед.) в д. Дуброво, в д. Жильско, в д. Ретно производительностью 3500 м3/сутки.

- Иные области в связи с решением вопросов местного значения округа

Инвестиционная площадка «Заречье-2», площадь 28,1 га

Инвестиционная площадка «Дубец», площадь 47 га

Инвестиционная площадка «Турьевская», площадь 27 га

Инвестиционная площадка «Вёска», площадь 97 га

Инвестиционная площадка «Победитель», площадь 320 га

Инвестиционная площадка «Блошно-Дуданово-Речки-Зехниха», площадь 550 га

Инвестиционная площадка «ул. Псковская», площадь 0,2 га

Инвестиционная площадка «ул. Новгородская», площадь 0,06 га

Инвестиционная площадка «Переулок Базовый», площадь 1,6 га

Инвестиционная площадка «Торфяные месторождения», площадь 60 га

6.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 6.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2023г | Расчетный срок 2043 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь муниципального округа в установленных границах | га | 143072,60 | 143072,60 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | га | 49200,36 | 49197,36 |
|  | 2. Земли населенных пунктов: | га | 7857,91 | 7857,91 |
|  | г. Сольцы | га | 1664,43 | 1664,43 |
|  | д. Абрамково | га | 24,26 | 24,26 |
|  | д. Бараново | га | 84,20 | 84,20 |
|  | д. Белец | га | 22,98 | 22,98 |
|  | д. Бережок | га | 23,89 | 23,89 |
|  | д. Блошно | га | 24,93 | 24,93 |
|  | д. Болото | га | 51,67 | 51,67 |
|  | д. Болотско | га | 20,12 | 20,12 |
|  | д. Болтово | га | 48,74 | 48,74 |
|  | д. Большие Липицы | га | 13,64 | 13,64 |
|  | д. Большое Данилово | га | 11,00 | 11,00 |
|  | д. Большое Заборовье | га | 54,99 | 54,99 |
|  | д. Большое Загорье | га | 13,31 | 13,31 |
|  | д. Борки | га | 16,25 | 16,25 |
|  | д. Боровня | га | 70,48 | 70,48 |
|  | д. Борок | га | 18,11 | 18,11 |
|  | д. Быстерско | га | 26,31 | 26,31 |
|  | д. Велебицы | га | 137,57 | 137,57 |
|  | д. Веретье (Горское поселение) | га | 20,81 | 20,81 |
|  | д. Веретье (Дубровское поселение) | га | 34,86 | 34,86 |
|  | д. Вёска | га | 38,24 | 38,24 |
|  | д. Видони | га | 46,73 | 46,73 |
|  | д. Витебско | га | 51,72 | 51,72 |
|  | д. Владимировка | га | 4,67 | 4,67 |
|  | д. Вольная Лячка | га | 17,45 | 17,45 |
|  | д. Вольное Загородище | га | 10,40 | 10,40 |
|  | д. Вольные Дубравы | га | 4,42 | 4,42 |
|  | д. Вшели | га | 98,67 | 98,67 |
|  | д. Выбити | га | 387,03 | 387,03 |
|  | д. Вязище | га | 49,31 | 49,31 |
|  | д. Вяхорево | га | 10,29 | 10,29 |
|  | д. Глубокое | га | 11,49 | 11,49 |
|  | д. Горки | га | 148,14 | 148,14 |
|  | д. Городище | га | 58,25 | 58,25 |
|  | д. Городок (Выбитское поселение) | га | 14,07 | 14,07 |
|  | д. Городок (Горское поселение) | га | 57,93 | 57,93 |
|  | д. Гребня | га | 50,84 | 50,84 |
|  | д. Гремок | га | 23,21 | 23,21 |
|  | д. Гривы | га | 5,89 | 5,89 |
|  | д. Гряда | га | 31,65 | 31,65 |
|  | д. Грядско | га | 7,43 | 7,43 |
|  | д. Дедково | га | 5,64 | 5,64 |
|  | д. Доворец | га | 44,72 | 44,72 |
|  | д. Долга | га | 36,36 | 36,36 |
|  | д. Донец | га | 26,51 | 26,51 |
|  | д. Дорогостицы | га | 50,73 | 50,73 |
|  | д. Дубенка | га | 62,97 | 62,97 |
|  | д. Дубец | га | 3,69 | 3,69 |
|  | д. Дуброво | га | 100,40 | 100,40 |
|  | с. Дуданово | га | 3,00 | 3,00 |
|  | д. Егольник | га | 71,79 | 71,79 |
|  | д. Жильско | га | 80,12 | 80,12 |
|  | д. Залесная | га | 6,37 | 6,37 |
|  | д. Залесье | га | 20,93 | 20,93 |
|  | д. Замостье | га | 26,58 | 26,58 |
|  | д. Заполье (Горское поселение) | га | 28,36 | 28,36 |
|  | д. Заполье (Выбитское поселение) | га | 12,84 | 12,84 |
|  | д. Заречье | га | 20,36 | 20,36 |
|  | д. Зеленая | га | 12,60 | 12,60 |
|  | д. Зехниха | га | 14,31 | 14,31 |
|  | д. Изори | га | 17,50 | 17,50 |
|  | д. Илеменка | га | 14,48 | 14,48 |
|  | д. Илемно | га | 99,25 | 99,25 |
|  | д. Иловенка | га | 57,39 | 57,39 |
|  | д. Казачий Лютец | га | 7,09 | 7,09 |
|  | д. Каменка (Горское поселение) | га | 54,12 | 54,12 |
|  | д. Каменка (Дубровское поселение) | га | 22,01 | 22,01 |
|  | д. Киевец | га | 18,84 | 18,84 |
|  | д. Клин (Горское поселение) | га | 63,47 | 63,47 |
|  | д. Клин (Дубровское поселение) | га | 18,22 | 18,22 |
|  | д. Королева Грузомедь | га | 28,44 | 28,44 |
|  | д. Крапивно | га | 77,83 | 77,83 |
|  | д. Крюково | га | 15,37 | 15,37 |
|  | д. Крючково | га | 2,78 | 2,78 |
|  | д. Кузнецово (Горское поселение) | га | 31,94 | 31,94 |
|  | д. Кузнецово (Дубровское поселение) | га | 14,53 | 14,53 |
|  | д. Кук | га | 13,86 | 13,86 |
|  | д. Куклино | га | 117,72 | 117,72 |
|  | д. Лавров Клин | га | 14,41 | 14,41 |
|  | д. Ланские Горки | га | 11,11 | 11,11 |
|  | с. Леменка | га | 47,32 | 47,32 |
|  | д. Лишки | га | 16,82 | 16,82 |
|  | д. Лубино | га | 93,49 | 93,49 |
|  | д. Луги | га | 17,28 | 17,28 |
|  | д. Любитово | га | 26,76 | 26,76 |
|  | д. Малахово | га | 19,22 | 19,22 |
|  | д. Малиновка | га | 6,78 | 6,78 |
|  | д. Малое Заборовье | га | 39,73 | 39,73 |
|  | д. Малое Загорье | га | 8,37 | 8,37 |
|  | д. Малые Дубравы | га | 13,23 | 13,23 |
|  | д. Малые Липицы | га | 17,43 | 17,43 |
|  | д. Маслеха | га | 9,09 | 9,09 |
|  | д. Мирная | га | 5,34 | 5,34 |
|  | д. Михалкино | га | 41,57 | 41,57 |
|  | д. Молочково | га | 31,35 | 31,35 |
|  | д. Морсино | га | 29,66 | 29,66 |
|  | д. Мяково | га | 58,10 | 58,10 |
|  | д. Мячково | га | 10,61 | 10,61 |
|  | д. Набережная | га | 30,06 | 30,06 |
|  | д. Невлино | га | 32,72 | 32,72 |
|  | д. Невское | га | 189,76 | 189,76 |
|  | д. Немены | га | 2,55 | 2,55 |
|  | д. Нива | га | 21,27 | 21,27 |
|  | д. Низы | га | 18,81 | 18,81 |
|  | д. Никандрова Грузомедь | га | 14,81 | 14,81 |
|  | д. Никольско | га | 5,64 | 5,64 |
|  | д. Никольское | га | 12,96 | 12,96 |
|  | д. Никольское Загородище | га | 13,34 | 13,34 |
|  | д. Новая | га | 53,23 | 53,23 |
|  | д. Новоселье | га | 28,72 | 28,72 |
|  | д. Новые Горки | га | 20,99 | 20,99 |
|  | д. Новые Дачи | га | 20,40 | 20,40 |
|  | д. Оберётка | га | 16,38 | 16,38 |
|  | д. Осиновик | га | 6,96 | 6,96 |
|  | д. Остров (Выбитское поселение) | га | 24,19 | 24,19 |
|  | д. Остров (Дубровское поселение) | га | 31,09 | 31,09 |
|  | д. Острова | га | 34,30 | 34,30 |
|  | д. Песочки | га | 123,11 | 123,11 |
|  | д. Петрово | га | 19,76 | 19,76 |
|  | д. Петровщина | га | 23,70 | 23,70 |
|  | д. Пирогово | га | 41,83 | 41,83 |
|  | д. Плосково | га | 36,01 | 36,01 |
|  | д. Подберезье | га | 24,96 | 24,96 |
|  | д. Подоклинье | га | 11,94 | 11,94 |
|  | д. Поляны (Горское поселение) | га | 41,62 | 41,62 |
|  | д. Поляны (Дубровское поселение) | га | 18,76 | 18,76 |
|  | д. Поречье | га | 8,36 | 8,36 |
|  | д. Порожки | га | 29,08 | 29,08 |
|  | д. Посохово | га | 23,44 | 23,44 |
|  | д. Прибрежная | га | 38,14 | 38,14 |
|  | д. Райцы | га | 80,43 | 80,43 |
|  | д. Рачково | га | 21,23 | 21,23 |
|  | д. Рельбицы | га | 45,33 | 45,33 |
|  | д. Ретно | га | 121,58 | 121,58 |
|  | д. Речки | га | 23,34 | 23,34 |
|  | д. Садовая | га | 26,02 | 26,02 |
|  | д. Светлицы | га | 91,58 | 91,58 |
|  | д. Селище | га | 8,06 | 8,06 |
|  | д. Селищи | га | 20,08 | 20,08 |
|  | д. Сельцо | га | 22,95 | 22,95 |
|  | д. Середня | га | 21,71 | 21,71 |
|  | д. Ситня | га | 97,41 | 97,41 |
|  | д. Скирино | га | 180,67 | 180,67 |
|  | д. Смехново | га | 6,31 | 6,31 |
|  | д. Сойкино | га | 6,70 | 6,70 |
|  | д. Соловьево | га | 24,85 | 24,85 |
|  | д. Сомино | га | 83,85 | 83,85 |
|  | д. Сосновка | га | 102,92 | 102,95 |
|  | д. Софиевка | га | 22,26 | 22,26 |
|  | д. Старая Каменка | га | 17,91 | 17,91 |
|  | д. Старое Загородище | га | 19,58 | 19,58 |
|  | д. Степаново | га | 26,10 | 26,10 |
|  | д. Стобольско | га | 13,45 | 13,45 |
|  | д. Сторонье | га | 7,31 | 7,31 |
|  | д. Стрепилово | га | 6,11 | 6,11 |
|  | д. Строкино | га | 6,83 | 6,83 |
|  | д. Строчицы | га | 16,54 | 16,54 |
|  | д. Сухлово | га | 10,78 | 10,78 |
|  | д. Тепяницы | га | 11,21 | 11,21 |
|  | д. Теребуни | га | 12,61 | 12,61 |
|  | д. Толчино | га | 81,75 | 81,75 |
|  | д. Узки | га | 13,51 | 13,51 |
|  | д. Уползы | га | 26,40 | 26,40 |
|  | д. Хвойная | га | 38,68 | 38,68 |
|  | д. Цивилево | га | 22,50 | 22,50 |
|  | д. Цыпино | га | 16,66 | 16,66 |
|  | д. Череменец | га | 8,46 | 8,46 |
|  | д. Чудинцевы Горки | га | 62,71 | 62,71 |
|  | д. Шавково | га | 12,87 | 12,87 |
|  | д. Шапково | га | 19,03 | 19,03 |
|  | д. Шелонско | га | 10,44 | 10,44 |
|  | д. Язвище | га | 19,79 | 19,79 |
|  | д. Язвищи | га | 22,85 | 22,85 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | га | 1833,59 | 1836,59 |
|  | 4. Земли лесного фонда | га | 83775,27 | 8377 |
|  | 5. Земли водного фонда | га | 405,32 | 405,32 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 12577 | 8767 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 486,13 | - |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 | 97,23 | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. | 388,77 | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 |  | 5,73 |
| 3.5 | Жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 19,25 | 45 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 395 | 396 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - - | 1555 | 1555 |
| 4.3 | Учреждения внешкольного образования | учащихся | 201 | 201 |
| 4.4 | Больницы | коек |  |  |
| 4.5 | Поликлиники. | посещений в смену | 375 | 375 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 9809,6 | 9809,6 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - | мест | 1435 | 1435 |
| 4.9 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 80585 | 80585 |
| 4.10 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории микрорайона (квартала) | м2 площади пола зала | 108985 | 108985 |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения – всего | мест | 51 | 51 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 161,902 |  |
| 5.2 | Планируемые автомобильные дороги | км |  |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  |  |
|  | -на производственные нужды | - - |  |  |
| 6.1.2 | Насосные станции водопровода | шт. | 9 | 9 |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. |  |  |
|  | Резервуары чистой воды | м³ |  |  |
|  | Повысительная насосная станция | шт. |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. |  |  |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей׃ | км | 78,1 | 88,01 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/ сут | 2,31 | 2,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 2,22 | 2,23 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,09 | 0,15 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации׃ | - - |  |  |
|  | КНС | шт. | 5 | 5 |
|  | КОС | шт. | 3 | 9 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей: | км | 39,6 | 43,95 |
| 6.3 | Объекты электроснабжения |  |  |  |
| 6.3.1 | всего | шт. | 254 | - |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | 22,629 | - |
| 6.4 | Теплоснабжение годовое проект г. Сольцы | МВт Гкал |  | 92080,19 79174,72 |
| 6.4.1 | Потребление тепла | МВт Гкал/ч | 24,457 21,029 | 40,885 35,155 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | котельная №1 "База", г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | Гкал/ч МВт | 0,560 0,651 | 4,536 5,275 |
|  | котельная №6 "Ташкент-2", г. Сольцы ул. Лермонтова д. 6а | Гкал/ч МВт | 1,075 1,250 | - |
|  | котельная №12 "Луговая", г. Сольцы ул. Луговая, 13а | Гкал/ч МВт | 3,349 3,895 | - |
|  | котельная №18 "Псковская", г. Сольцы, ул. Псковская 31а | Гкал/ч МВт | 1,053 1,225 | - |
|  | котельная №2 "Дуброво", д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | Гкал/ч МВт | 0,805 0,936 | - |
|  | котельная №3 "Выбити", д. Выбити ул. Центральная, д.112 | Гкал/ч МВт | 0,956 1,111 | - |
|  | котельная №14 "Жильско", д. Жильско, пер. Горский, д. | Гкал/ч МВт | 0,436 0,507 | - |
|  | котельная №15 "Сосновка", д. Сосновка, ул. Школьная, д.10, | Гкал/ч МВт | 11,884 13,821 | 2,266 2,635 |
|  | котельная №22 "Ретно", д. Ретно, ул. Новая, д.2а | Гкал/ч МВт | 0,570 0,663 | 7,145 8,310 |
|  | котельная №19 «Горки», д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | Гкал/ч МВт | 0,089 0,104 | - |
|  | г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | Гкал/ч МВт | 0,128 0,149 | - |
|  | г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | Гкал/ч МВт | 0,115 0,134 | - |
|  | г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | Гкал/ч МВт | - | 0,637 0,741 |
|  | г. Сольцы, ул. Ленина 10а | Гкал/ч МВт | - | 0,322 0,374 |
|  | г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | Гкал/ч МВт | - | - |
|  | г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | Гкал/ч МВт | - | - |
|  | котельная №19 "Горки", д. Горки ул. Молодежная, д.14 | Гкал/ч МВт | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Источники подачи газа | шт. |  |  |
|  | Газорегуляторные пункты, в том числе: ПГБ ГРПШ | шт. | 2 100 |  |
| 6.5.2 | Протяженность сетей | км | 40,94 |  |
| 6.6 | Связь | номеров | 3300 | 3300 |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | м3 |  | 392700 |
| 6.7.2 | Полигоны ТКО | единиц /га |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед. | 37 | 37 |

7.  ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах), отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

Основные понятия и положения

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

Риск возникновения природных ЧС - это вероятность возникновения неблагоприятных (негативных) последствий воздействия поражающих факторов источников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду.

Риск возникновения источников природных ЧС – это вероятность (частота) возникновения в течение определенного промежутка времени источника природных чрезвычайных ситуаций.

На территории Солецкого муниципального округа возможны следующие ЧС природного и техногенного характера:

- лесные и торфяные пожары;

- сезонные подтопления, подъем воды при половодье;

- аварии на АЗС «Сургутнефтегаз № 14» (ул. Новгородская 161 А) с разгерметизацией ёмкостей с нефтепродуктами;

- аварии на автомобильных дорогах при перевозке опасных грузов;

- аварии на железной дороге с локальным разливом нефтепродуктов;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на объектах коммунального хозяйства.

Перечень основных руководящих и нормативных документов, рекомендуемых для использования:

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 88.13330.2014 «СНиП П-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

7.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

К природным факторам, ведущим к риску возникновения ЧС, относятся:

- опасные геофизические и геологические явления;

- опасные метеорологические явления;

- опасные гидрологические явления;

- природные пожары.

Опасные процессы и явления природного характера
                Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления - это природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В пределах Солецкого муниципального округа из потенциальных угроз природного характера наиболее вероятны сильные ветры и шквалы, крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки, сильный продолжительный дождь, сезонные подтопления, подъем воды при половодье, заторы на р. Шелонь, низкие уровни воды, понижение уровня проектных отметок водозаборных сооружений.

Преобладающее направление ветров зимой – северное, северо-западное, летом – южное и юго-западное. Средняя скорость ветра – 3-5м/с, относительная влажность воздуха – 85 %.

Наибольшую реальную угрозу, преимущественно с марта по октябрь, представляют неблагоприятные метеорологические явления, связанные со шквалистым усилением ветра.

Прогноз сильных ветров и интенсивности дождей имеет кратковременность (от нескольких суток до нескольких часов). Сильные ветры со скоростью свыше 18 м/сек. И ливневые осадки могут наблюдаться на всей территории округа.

Перечисленные климатические воздействия непосредственной опасности для жизни и здоровья людей не представляют, вместе с тем могут сопровождаться повалами деревьев, обрывом проводов ЛЭП и электросвязи, нанести ущерб зданиям и сооружениям и быть причинами возникновения вторичных факторов поражения людей.

Опасные геологические явления и процессы:

Опасное геологические явление- это событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.)

Опасные геологические явления на территории округа отсутствуют.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории Солецкого округа имеют место быть следующие опасные гидрологические явления:

- сезонные подтопления (информация в разделе 2.15. данного тома);

- подъём воды при половодье.

Зон возможного катастрофического затопления (глубина затопления более 1,5 м.) на территории муниципального округа не прогнозируется.

Весной с апреля по май, во время весеннего половодья, в период интенсивного таяния снега на реках округа, образования зажоров и заторов льда, возможны резкие подъемы воды вследствие активных процессов снеготаяния, образование ледовых заторов, которые могут привести к кратковременному подъему уровней воды и, как следствие, локальному подтоплению прибрежных территорий города Сольцы и населенных пунктов округа.

Во время сезонных паводках наиболее значимый ущерб может возникнуть вследствие подтопления и повреждения коммуникаций (автодорог, мостов, линий электропередачи и связи), строений и гидротехнических сооружений.

Научно обоснованный прогноз гидрологического режима рек выполняется Новгородским Гидрометцентром в конце зимы на основании оценки сформировавшихся запасов снега.

В случае выпадения обильных осадков в виде ливневых дождей возможно образование дождевых паводков и, как следствие, кратковременные подтопления отдельных участков города Сольцы и населённых пунктов округа (преимущественно подвергающихся подтоплениям в паводковый период). Образованию локальных подтоплений будут способствовать неисправности (не надлежащее содержание) ливневой канализации, сточных канав, перепускных дорожных трубопереездов.

На территории Солецкого муниципального округа имеется 4 гидротехнических сооружения (далее – ГТС):

1.	ГТС на р. Боровенка у д. Мячково;

2.	ГТС на р. Иловенка у д.  Долга;

3.	ГТС на р. Иловенка у д. Светлицы;

4.	ГТС на р. Леменка у д. Софиевка.

ГТС были построены для нужд животноводства. По целевому назначению гидротехнические сооружения не используются.

Грунтовые плотины ГТС устойчивы, видимых размывов нет. ГТС находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для жителей и населённых пунктов, расположенных на территории муниципального округа, нет.

Объемы аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации подтопления: укрепление (возведение) ограждающих дамб и валов, сооружение водоотводных каналов, ликвидация заторов и зажоров, оборудование причалов для спасательных средств, защита и восстановление дорожных сооружений, оказание помощи и эвакуация населения из затапливаемых районов.

Природные пожары: лесные, торфяные, ландшафтные

Природный пожар - это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

На территории Солецкого муниципального округа, лесные и торфяные пожары возможны в засушливые годы.

Наиболее большие торфяные поля: Лопотухский мох – Дубровский т/о д. Лавров клин 67 га.; Кобылий мох-дубровский т/о д. Вшели, 69 га.; Учновское болото – на границе Солецкого и Волотовского округов, 24 га.; Болтовский мох – Горский т/о д. Болтово, 965,4 га. Эти торфоболота наиболее пожароопасны.

На территории муниципального округа расположено 2 населённых пункта, подверженных угрозе лесных пожаров: д. Велебицы (Выбитское поселение) – 25 га., Сосновка (Дубровское поселение) -Молочковский Бор – 98 га.

Лесные и торфяные пожары в Солецком муниципальном округе, по прогнозу вероятности природных пожаров, отнесен к районам с высокой природной пожарной опасностью. Пожароопасный сезон продолжается с апреля по октябрь и может быть условно разделён на три основных периода:

Первый период – весенний – с 1 по 30 апреля, характеризуется высокой вероятностью возникновения природных пожаров, связанных с неконтролируемым палом сухой травы вблизи лесных насаждений и населенных пунктов.

Второй период - весенне-летний – с мая по июнь месяцы опасен угрозой возгорания травы и пожаров в лесных массивах, расположенных в местах отдыха граждан.

Третий период – летне-осенний – с июля до установления устойчивой дождливой погоды представляет угрозу возникновения пожаров в лесах.

Достаточно высока вероятность развития торфяных пожаров.

На территории округа четыре наиболее больших торфяных поля: Учновское болото, Болтовский мох, Кобылий мох, Лопотухский мох. Эти торфоболота наиболее пожароопасны.

На территории Солецкого муниципального округа расположено 2 населённых пункта, подверженных угрозе от лесных пожаров: д. Сосновка, д. Велебицы. Объемы аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации пожаров: остановка распространения и локализация пожара, эвакуация населения из зоны ЧС, оказание первой медицинской помощи пострадавшим и первоочередное жизнеобеспечение населения.

7.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

На территории Солецкого муниципального округа возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на АЗС «Сургутнефтегаз № 14» по ул. Новгородская 161 А с разгерметизацией емкостей с нефтепродуктами;

- аварии на автомобильных дорогах при перевозке опасных грузов;

- аварии на железной дороге с локальным разливом нефтепродуктов;

- аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на объектах коммунального хозяйства.

На территории Солецкого муниципального округа возможны возникновения аварийных ситуаций, связанных с воздействием техногенных факторов на объекты хранящие, транспортирующие и реализующие нефть и нефтепродукты. Объектом, представляющими взрывопожарную опасность в виду хранения на них легковоспламеняющихся веществ является ООО «Новгороднефтепродукт» АЗС «Сургутнефтегаз № 14».

Основными операциями, производимыми с нефтью и нефтепродуктами на территории муниципального округа, являются транспортировка, прием, хранение, замер, учет и использование. АЗС «Сургутнефтегаз № 14» осуществляет приём, хранение и выдачу автомобильного топлива (бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива), масел, смазок, и специальных жидкостей для транспортных средств, а также оказание услуг владельцам и пассажирам транспортных средств. Нефтепродукты на неё поступают автомобильным транспортом с нефтеперерабатывающих ООО «Кинеф» г. Кириши.

Территория АЗС является зоной возможных ЧС. Заезд на территорию АЗС осуществляется со стороны автодороги. Имеется устройство бордюрного ограждения, твёрдого покрытия площадки для отвода поверхностных дождевых вод в ливневые колодцы, а затем в бензомаслоуловитель. Площадь занимаемой территории – 15 363 м². Общая численность обслуживающего персонала 7 человек. На площадке АЗС установлены 3 топливораздаточные колонки марки ДЖЕНЕРАЛ ПАМПС – М/Н, производительностью 50 л/мин.

Доставка топлива на АЗС осуществляется автомобильным транспортом – автоцистернами, объёмом до 25 м³.

Хранение нефтепродуктов осуществляется в подземных резервуарах. Максимальная ёмкость резервуара составляет 24 м³. На АЗС 6 подземных емкостей объемом 24 м³ и 1 сливное устройство. Расстояние до ближайших жилых построек 400 м.

Последствия взрыва ТВС могут быть в зависимости от вида (ЛВЖ/СУГ) и объемов топлива, участвующего в образовании горючей газо-паровоздушной смеси (зависит от объема топлива в автоцистерне).

При возможных авариях на АЗС с разгерметизацией ёмкостей может быть нанесен ущерб окружающей среде, людские потери – 2 человека из числа персонала. Численность пострадавшего населения – не прогнозируется.  Объемы аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации аварии на АЗС: локализация, сбор нефтепродуктов и рекультивация земель. Имеющихся сил и средств для ликвидации аварии достаточно.

По территории Солецкого муниципального округа проходит автомобильная дорога федерального значения Р-56 «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, по которой могут перевозиться аварийно- химически опасные вещества (АХОВ), горюче-смазочные материалы (ГСМ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), при разливе (выбросе, взрыве) которых возможно образование зон химического заражения, зон разрушения и пожаров;

По территории Солецкого муниципального округа проходит участок железной дороги - Железнодорожная станция Сольцы, Санкт-Петербург – Витебского отделения, Октябрьской железной дороги. Возможны аварии на железной дороге с локальным разливом нефтепродуктов.

По территории муниципального округа проходит магистральный нефтепроводов «БТС-2».

Укрытие населения в особый период необходимо предусматривать в защитных сооружениях гражданской обороны (таблица 7.2.1)

Таблица 7.2.1

| Список подвальных помещений, которые могут использоваться для укрытия населения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (месторасположение) | Примечание |
| 1 | г. Сольцы, ул. Курорт, д.2 | Жилой многоквартирный дом |
| 2 | г. Сольцы, ул. Красных Партизан, д.5 | Жилой многоквартирный дом |
| 3 | г. Сольцы, ул. Новгородская, д.4 | Жилой многоквартирный дом |
| 4 | г. Сольцы, ул. Новгородская, д.58а | Жилой многоквартирный дом |
| 5 | г. Сольцы, ул. Ленина, д.8 | Жилой многоквартирный дом |
| 6 | г. Сольцы, ул. Псковская, д.27а | Жилой многоквартирный дом |
| 7 | г.Сольцы-2, ДОС 186 | Жилой многоквартирный дом |
| 8 | г.Сольцы-2, ДОС 188 | Жилой многоквартирный дом |
| 9 | г.Сольцы-2, ДОС 195 | Жилой многоквартирный дом |
| 10 | г.Сольцы-2, ДОС 200 | Жилой многоквартирный дом |
| 11 | г. Сольцы, ул. Новгородская, д.62 | Жилой многоквартирный дом |
| 12 | г. Сольцы, ул. Новгородская, д.64 | Жилой многоквартирный дом |
| 13 | г. Сольцы, пер. Школьный, д.6 | Жилой многоквартирный дом |
| 14 | г. Сольцы, ул. Новгородская, д.6 | Жилой многоквартирный дом |
| 15 | д. Ретно, ул. Новая, д.1 | Жилой многоквартирный дом |
| 16 | д. Ретно, ул. Новая, д.2 | Жилой многоквартирный дом |
| 17 | г. Сольцы, ул. Комсомола, д. 107 | МБУ «ЦОМ «Дом молодежи» |
| 18 | д. Выбити, ул. Центральная, д. 145 | МАОУ СОШ № 1 |
| 19 | г. Сольцы, Советский проспект, д. 78 | МАОУСОШ № 1 |
| 20 | г. Сольцы, Советский проспект, д. 7 | МАОУСОШ № 2 |
| 21 | г. Сольцы, Советский проспект, д. 64а | МАДОУ «Детский сад № 1» |
| 22 | г. Сольцы, ул. Новгородская, д.56 | МАДОУ «Детский сад № 8» |

Аварии на электроэнергетических системах возможны при шквалистом усилении ветра, обледенении проводов, выходе из строя трансформаторных подстанций, повреждении линий электропередач. При этом возможна остановка объектов экономики, временное прекращение подачи электроэнергии для нужд населения округа. В зоне возможного воздействия могут оказаться до 10 тыс. человек.

Определенную угрозу населению и устойчивому функционированию предприятий и организаций несут аварии на объектах коммунального хозяйства.

Техническое состояние инженерных сетей оказывает немаловажное влияние на гарантированное и качественное обеспечение населения водой, электроэнергией, теплом. Анализ причин аварийности на объектах ЖКХ показывает, что большая их часть происходит из-за ветхости данных объектов.

Последствия аварий на этих коммуникациях могут привести к прекращению подачи в жилые дома и другие объекты тепла, воды и электроэнергии, а также к затоплению фундаментов (цокольных этажей), вызвать деформацию элементов конструкций здания. При этом количество населения, попадающего в зоны чрезвычайных ситуаций, может оказаться от 7 до 10 тыс. человек.

Аварии и нарушения в работе объектов энергетики, при худшем сценарии их развития, могут быть причинами отключения части потребителей Солецкого муниципального округа от нескольких суток.

- Потенциально пожароопасными являются и котельные: 6 блок-модульных газовых котельных, 9 котельных, работающих на твёрдом топливе, 1 котельная, работающая на сжиженном газе, расположенные на территории г. Сольцы, д. Дуброво, д. Выбити, д. Жильско, д. Сосновка, д. Ретно, д. Горки (информация в разделе 2.9.5. «Теплоснабжение»), а также предприятия ООО «Эллипс», ООО «Сольцы-хлеб», АО «Альтаир ВН».

- На территории Солецкого округа отсутствуют радиационно-, химически и биологически опасные объекты.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов по территории

В настоящем подразделе рассмотрены источники ЧС техногенного характера, связанные с авариями на транспорте при перевозки опасных грузов (на автомобильном, железнодорожном, трубопроводном транспорте).

Транспортная авария: авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Основными опасными грузами при перевозке на транспорте являются: аммиак, хлор, СУГ, ГСМ (бензин).

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов по территории

К потенциально-опасным объектам, на автомобильном транспорте, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории Солецкого муниципального округа, относится автомобильная дорога федерального значения Р-56 «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков

По автомобильной дороге федерального значения Р-56 «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков существует вероятность транспортировки ГСМ в автоцистернах 8 м3, СУГ в автоцистернах емкостью 14,5 м3, автомобильная емкость с хлором – 1 т, 6 т; автомобильная емкость с аммиаком – 8 м3, 6 т.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (площадь зоны возможного заражения может составить от 0,19 до 39,24 км2), зон разрушения (граница зоны среднего разрушения может составить до 250 м) и пожаров в населенных пунктах округа.

Аварии на железной дороге с локальным разливом нефтепродуктов:

По территории Солецкого муниципального округа проходит участок железной дороги - Железнодорожная станция Сольцы, Санкт-Петербург – Витебского отделения, Октябрьской железной дороги, на котором возможны аварии с локальным разливом нефтепродуктов.

Аварии на железной дороге с локальным разливом нефтепродуктов могут привести к материальному ущербу и людским потерям (до 10 человек санитарных потерь). Риск аварий минимален в виду слабой загруженности железной дороги. При разливах нефтепродуктов, на других участках железнодорожной линии попадание населенных пунктов в зоны поражения маловероятно. Объемы аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации аварии на участке железной дороги: локализация, сбор нефтепродуктов и рекультивация земель. Объемы аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации аварии: при разливе (выбросе) АХОВ, СУГ санобработка людей и обеззараживание территории, сооружений, техники, эвакуация населения из зоны ЧС в ПРУ, оказание первой медицинской помощи пострадавшим и первоочередное жизнеобеспечение.

Имеющихся сил и средств для ликвидации аварии достаточно.

При аварии на железной дороге с локальным разливом нефтепродуктов:

- ликвидация аварии (локализация разлива, сооружение земляных валов, откачка разлива нефти с помощью специального нефтесборного оборудования засыпка и сбор сорбента, снятие слоя нефтезагрязняющего грунта и погрузка в самосвалы) - аварийно-восстановительная команда (Экоспас) Октябрьской железной дороги;

- предупреждение возгораний, тушение, оказание доврачебной медицинской помощи - 14 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по НО;

- оказание первой медицинской помощи и доставка пострадавший в лечебные учреждения – - отделение ГОБУЗ «НССМП» г. Сольцы;

- охрана общественного порядка в зоне ЧС – отдел МВД России по Солецкому району;

- эпидемиологические наблюдения и лабораторный контроль за зараженностью отравляющими веществами и бактериальными (биологическими) средствами объектов внешней среды, продовольствия и воды – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека.

Для предотвращения аварии на железной дороге с локальным разливом нефтепродуктов:

- оснащение устройствами, предотвращающими выход топлива при их повреждении;

- соблюдение Правил пожарной безопасности и техники безопасности при транспортировке нефтепродуктов по железной дороге;

-  соблюдение Правил движения по железным дорогам при транспортировке нефтепродуктов.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

Перечень потенциально опасных участков трубопроводного транспорта при транспортировке опасных веществ:

| № п/п | Наименование и краткая характеристика участка | Риск возникновения ЧС,1/год | Ориентировочный объем потенциально опасного вещества | Зоны поражающего воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральный нефтепроводов «БТС-2» | - | - | Не менее 50 м |

7.3. Факторы возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

На территории Солецкого муниципального округа скотомогильники, биотермические ямы, а также природные очаги инфекционных болезней отсутствуют.

Вопросы организации транспортного обеспечения, подготовки маршрутов эвакуации и подготовки безопасных районов к приему и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения спланированы и неоднократно рассматривались на заседаниях эвакуационных и эвакоприёмных комиссий разных уровней.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычное (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов (ГОСТ Р 22.0.04-95).

Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений (ГОСТ Р 22.0.04-95).

На территории Новгородской области за последние пять лет эпидемиологическая обстановка оставалась стабильной. Эпифитотическая и эпизоотическая обстановка на территории Новгородской области благополучная.

Существует угроза распространения вируса под общим названием «вирус свиного гриппа».

Передача вируса от животного к человеку мало распространена, и правильно приготовленная (термически обработанная) свинина не может быть источником заражения. Передаваясь от животного к человеку, вирус не всегда вызывает заболевание и часто выявляется только по наличию антител в крови человека. Случаи, когда передача вируса от животного к человеку приводит к заболеванию, называют зоонозным свиным гриппом. Люди, работающие со свиньями, подвергаются риску заражения этим заболеванием, тем не менее с середины двадцатых годов XX века (когда впервые стала возможной идентификация подтипов вируса гриппа) было зарегистрировано всего лишь около 50 таких случаев. Некоторые из штаммов, вызвавших заболевание у людей, приобрели способность передаваться от человека к человеку. Свиной грипп вызывает у человека симптомы, типичные для гриппа и ОРВИ. Вирус свиного гриппа передается как через непосредственный контакт с заражёнными организмами, так и воздушно-капельным путем.

Африканская чума свиней - высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, лечение запрещено. Вакцины против АЧС проходят испытания в России. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Всех свиней в данном очаге инфекции уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают. Золу закапывают в ямы, смешивая её с известью. Помещения и территории ферм дезинфицируют горячим 3 % раствором едкого натра, 2 % раствором формальдегида.

На расстоянии 25 км вокруг неблагополучного пункта все свинопоголовье убивают, а мясо перерабатывают на консервы.

Карантин снимают через 40 дней с момента последнего случая падежа, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через 40 дней после снятия карантина.

Профилактика данной болезни заключается в следующем:

покупать свиней только в специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов. Не скармливать свиньям не проваренные пищевые отходы и продукты убоя животных. Не вывозить животных за пределы региона без документов госветслужбы. Исключить выгульное содержание свиней. Обрабатывать домашних животных против клещей, блох, а помещения регулярно дезинфицировать. Убой свиней проводить на аттестованных убойных пунктах.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС биолого-социального характера и иных угроз рассматриваемой территории является:

определить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

создать условия для последующей разработки проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых, ограничены действием указанных факторов;

обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Таким образом, опасность для жизни населения в результате аварийной ситуации на территории Солецкого муниципального округа характеризуется как «Низкая».

Анализ значимости, положительного и отрицательного вкладов различных факторов в риск поражения населения и нанесения прямого экономического ущерба от последствий аварий, позволил сделать следующие выводы:

факторами, повышающими риск поражения нанесения и увеличение размеров ущерба, являются факторы, способствующие образованию «огненного шара», ударной волны, пожара пролива и химического заражения;

авариями, имеющими наибольший риск поражения населения, являются аварии, связанные с образованием облака АХОВ и последующего химического заражения.

При реализации наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития аварии (образованием облака АХОВ) численность пораженных может составить около 3675 человек. Степень риска для населения при реализации наиболее опасного сценария развития аварии можно оценить, как «низкая».

Полученные показатели степени риска можно значительно снизить с помощью замены оборудования на более современное и усовершенствованное.

Снижение риска поражения персонала и нанесения ущерба достигается за счет:

а)	своевременного обнаружения опасного события, идентификации причины и потенциальной опасности, выполнения необходимой последовательности в минимально возможные сроки действий по переводу технологической системы в устойчивое и безопасное состояние;

б)	создания условий для эффективного рассеивания парогазовых выбросов;

в)	соблюдения безопасных минимально допустимых расстояний между сооружениями в соответствии с требованиями действующих СНиП;

г)	совершенствования технологий производства и ввода в строй перспективных образцов оборудования и материалов;

д)	установки на оборудовании, в котором хранятся и обращаются опасные вещества, запорной арматуры, выполненной по первому классу герметичности;

е)	применения неискрообразующих материалов в конструкциях и элементах оборудования;

Реестр аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований Новгородской области

Таблица 7.3.1

| № п/п | Наименование отряда (части) | Адрес места расположения | Координаты (с.ш; в.д.) | Телефон дежурного (диспетчера) | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новгородский поисково-спасательный отряд филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» | г. Великий Новгород, ул. Державина, 5 | 58.548820; 31.294592 | (8-816-2) 66-27-55 | Круглосуточно |
| 2 | Профессиональная аварийно- спасательная служба ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области» | Специальная группа разминирования, Великий Новгород, ул. Керамическая, д. 19 |  | 8-921-023-48-49 | Круглосуточно |
| 3 |  | Отделение г. Чудово, ул. Садовая, 39 | 59.129304; 31.703523 | (8-816-65)46-581 | Круглосуточно |
| 4 |  | Отделение г. Валдай, ул. Победы, 126 А | 57.985457; 33.252119 | (8-816-66) 22-476 | Круглосуточно |
| 6 | Профессиональное аварийно- спасательное формирование МКУ «Управление по делам ГОЧС Великого Новгорода» | Великий Новгород, ул. Славная, 32/23 | 58.516569; 31.291403 | (8162)94-52-22 | Круглосуточно |

7.4. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, в зонах химически опасных объектов:

- подготовка формирований;

- подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях дежурно-диспетчерских служб, персонала объектов и населения;

- создание запасов дегазирующих веществ;

- создание локальных систем оповещения.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

- проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

- подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

- проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

- обеспечение пожарной безопасности объекта;

- проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов.

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территории от наводнений может включать:

- интенсивные мероприятия;

- регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

- увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

- экстенсивные мероприятия:

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

- вынос объектов с затапливаемых территорий;

- эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

- ликвидация последствий наводнения.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними:

- организуется ежегодная разработка и выполнение плана предотвращения и эффективной борьбы с лесными пожарами на территории муниципального округа;

- обеспечивается готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- ежегодно утверждается до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливается порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

-  создается резерв горюче- смазочных материалов на пожароопасный сезон.

7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в проекте генерального плана Солецкого муниципального округа необходимо предусмотреть требования, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На территории Солецкого округа организацию тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных осуществляет 14 пожарно-спасательная часть 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Новгородской области, расположенной по адресу:  г. Сольцы, ул. Володарского д.6. Личный состав состоит из 46 человек и 7 единиц техники.

Постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 20.04.2022 № 740 утверждён перечень наружных источников противопожарного водоснабжения на территории Солецкого муниципального округа (таблица 7.5.1.)

Таблица 7.5.1.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид и характеристика водоисточника | Расположение на местности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Дубровский территориальный отдел |  |  |  |
| 1 | д. Дуброво | Емкость – 30 куб. м | Середина деревни у д.45 |
|  |  | ПВ 30 куб. м | Животноводческий проезд старая башня |
| 2 | д. Райцы | ПВ-50 куб. м | Начало деревни, правая сторона перед домом №102 |
| 3 | д. Посохово | Водонапорная башня | В центре деревни |
| 4 | д. Селищи | Колонка | В центре деревни |
| 5 | д, Жильско | ПВ – 500 куб. м | 1.у котельной, Горский переулок д.3 2. ул. Речная напротив дома 15 |
| 6 | д. Плосково | ПВ 10 куб. м | В центре деревни |
| 7 | д. Каменка | ПВ 50 куб. м ПВ 50куб.м | 1.Въезд в деревню правая сторона, 2.Между домами по ул. Шелонской № 1и 3 |
| 8 | д. Прибрежная | ПВ- 150 куб. м | 1. Между д.№3, 3-а. 2. За домом №28 в весенний сезон |
| 9 | д. Сосновка | р. Милец | От кадетской школы 200 м |
|  |  | ПВ 50 куб. м | Кадетская школа |
| 10 | д. М. Заборовье | р Крутец | перед поворотом на д. Большое Заборовье |
| 11 | д. Б. Заборовье | р Крутец | На мосту через ручей на подъезде к ферме |
| 12 | д. Лубино | р. Мшага | ул. Заречная 30м не доезжая моста |
| 13 |  |  |  |
| 14 | д. Вшели | р. Мшага | Съезд за зданием правления колхоза забор воды |
| 15 | д. д. Малахово, Бараново | ПВ 300 куб. м | Между деревнями Малохово и Бараново по дороге на д Вшели |
| Горский территориальный отдел |  |  |  |
| 1 | д. Веретье | Колонка | ул. Тихая в 25 м. от д.11 |
| 2 | д. Горки | Естественный водоем 50 куб. м Естественный водоем 40 куб. м р. Леменка | ул. Центральная за д.15, 10м ул. Молодежная д.12 около школы ул. Ю. Смирнова |
| 3 | д. Дорогостицы | р. Леменка | Забор воды |
| 4 | д. Каменка | р. Леменка | Забор воды |
| 5 | д. Клин | ПВ 300 куб.м | По деревни 150 м около фермы |
| 6 | д. Крапивно | ПВ 40 куб.м | ул. Цветочная, напротив д. 2 |
|  |  | Колодец | ул. Молодежная в 25 м. от д.15 |
| 7 | д. Шелонско | Колонка 30 куб.м | Ул. Полевая в 10 м. от д. 10 |
| 8 | д. Болото | р. Боровенка | Забор воды проезд ул. Центральная между домами №44,46 |
| 9 | д. Куклино | ПВ 50 куб.м река Боровенка ПВ 50 куб.м | Мастерские ул. Центральная (мост) ангары (картофелехранилище) |
| 10 | д. Боровня | р. Боровенка | Проезд ул. Заречная между домами 18-а,19 |
| 11 | д. Болтово | р. Леменка | Забор воды въезд в деревню |
| 12 | д. Ретно | ПВ 50куб.м | ул. Новая в 100 м. за д. № 2 |
| Выбитский территориальный отдел |  |  |  |
| 1 | д. Велебицы | р. Шелонь 150м -1,5 км ПВ 50куб.м | Забор воды ул. Сосновая проезд между домами №11- 13 территория Санаторий «Велебицы» |
| 2 | д. Михалкино | р.Мшажка | Забор воды в 150 м. южнее деревни с автомобильного моста через р. Мшажка |
| 3 | д. Невское | р. Шелонь ПВ100куб.м | Забор воды ул. Невская, у здания №46 (церквовь) ул. Невская, в 100 м восточнее д.32 (на въезде в деревню с левой стороны автомобильной дороги) |
| 4 | д. Песочки | р. Шелонь, 300м ПВ 100куб.м | Съезд в конце деревни, ул. Молодежная, юго-восточнее дома №8 На территории базы отдыха «Нефтегазстроя» по ул. Лесная |
| 5 | д. Скирино | р. Шелонь 300м – 1000м ПВ50куб.м | Проезд ул. Шелонская за домом №85 ул. Шелонская, у дома № 7 (в сухой период) |
| 6 | д. Хвойная | р. Шелонь 500м-1км ПВ50куб.м | Съезд к реке в начале деревни Песочки (ул. Молодежная, юго-восточнее дома №8) На территории «Зверохозяйства» |
| 7 | д. Выбити | р. Колошка | Подъезд ул. Центральная, у дома № 121 (бывшая баня), ул. Рабочая за домом №7 |
| 8 |  | ПВ100куб.м ПВ50куб.м ПВ 50куб.м | ул. Невская у д.31 (животноводческий комплекс) ул. Жилпоселок, у зд. №1-а (приют «Надежда») ул. Центральная, у здания №145 (территория школы) |
| 9 | д. Доворец | р. Иловенка | Забор воды съезд к реке ул. Мира, за д. 33 |
| 10 | д. Иловенка | ПВ 50куб.м | ул. Солецкая у д.1 (20 метров от автомобильной дороги) |
| 11 | д. Сомино | р. Шелонь | Забор воды съезд к реке ул. Ленинградская за домом №54 250м |
| 12 | д. Светлицы | ПВ-100куб.м | Около зд. № д.20 (бывшее ДК) |
| г. Сольцы |  |  |  |
| Пожарные гидранты |  |  |  |
| 1 | ПГ-1 | 100 мм исправен | ул. Псковская 27а |
| 2 | ПГ-2 | 325 мм исправен | ул. Псковская 14 (напротив ППЭС) |
| 3 | ПГ-3 | 325 мм исправен | ул. Ленина 101 |
| 4 | ПГ-4 | 75 мм исправен | ул. Ленина 83 (пер. Ленина- Горный) |
| 5 | ПГ-5 | 315 мм исправен | ул. Ленина 45 (пер. Ленина -Почтовая) |
| 6 | ПГ-6 | 315 мм исправен | ул. Ленина 33 (пер. Ленина-Володарского) |
| 7 | ПГ-7 | 325 мм исправен | ул. Ленина 15 (пл. Победы) |
| 8 | ПГ-8 | 325 мм исправен | Советский пр. 10 |
| 9 | ПГ-9 | 150 мм исправен | ул. Новгородская 4 |
| 10 | ПГ-10 | 219мм исправен | ул. Новгородская 18 |
| 11 | ПГ-11 | 219 мм исправен | ул. Новгородская 36 |
| 12 | ПГ-12 | 219мм исправен | ул. Новгородская 38 (въезд в больницу) |
| 13 | ПГ-13 | 219мм исправен | ул. Новгородская 54 (у «Кондитер») |
| 14 | ПГ-15 | 50 мм исправен | ул. Новгородская 68 (для заправки) |
| 15 | ПГ-16 | 100 мм исправен | ул. Новгородская 61 (для магазина «Электроника») |
| 16 | ПГ-17 | 100 мм исправен | ул. Ташкентская 1 (у дома престарелых) |
| 17 | ПГ-18 | 100 мм исправен | Советский пр. 68 (у д\с №1) |
| 18 | ПГ-19 | 100 мм исправен | Сольцы-2 (у станции перекачки) |
| 19 | ПГ-21 | 100 мм исправен | Сольцы-2 Дос 195 |
| 20 | ПГ-22 | 150 мм исправен | Сольцы-2 Дос 200 (у штаба) |
| 21 | ПГ-23 | 150 мм исправен | Сольцы-2 Дос 201 |
| 22 | ПГ-25 | 150 мм исправен | Сольцы-2 (у пожарной части) |
| 23 | ПГ-26 | 100 мм исправен | Солыды-2 (у санчасти) |
| 24 | ПГ-27 | 75 мм исправен | ул. Луначарского 34 (у налоговой инспекции) |
| 25 | ПГ-28 | 315 мм исправен | ул. Псковская 15 |
| 26 | ПГ-29 | 100 мм исправен | ул. Луговая 15 |
| 27 | ПГ-30 | 100 мм исправен | ул. Новгородская 114 |
| 28 | ПГ-31 | 100 мм не исправен разрыв корпуса колонки | ул. Заречная (выезд на Дно справа) |
| Водоемы |  |  |  |
| 1 | ПВ-1 | 50 куб.м | ул. Железнодорожная, 28 |
| 2 | ПВ-2 | 50 куб.м | ул. Железнодорожная 33 |
| 3 | ПВ-3 | 50 куб.м | ул. Железнодорожная б\н |
| 4 | ПВ-4 | 50 куб.м | ул. Матросова 1 |
| 5 | ПВ-5 | 100 куб.м | ул. Матросова 28 |
| 6 | ПВ-6 | 50 куб.м | ул. Матросова 58а |
| 7 | ПВ-7 | 100 куб.м | ул. Матросова 87 |
| 8 | ПВ-8 | 200 куб.м | ул. Ташкентская 2 |
| 9 | ПВ-9 | 50 куб.м | ул.40 лет Октября (у подстанции) |
| 10 | ПВ-10 | 70 куб.м | ул. Вокзальная 2 |
| 11 | ПВ-11 | 50 куб.м | ул. Вокзальная 27 |
| 12 | ПВ-12 | 50 куб.м | Пер. Кооперативный 3 |
| 13 | ПВ-13 | озеро | съезд с ул. Володарского к ул. Герцена |
| 14 | ПВ-14 | 50 куб.м | ул. Дружбы (бывшая заправка) |
| 15 | ПВ-15 | 100 куб.м | ул. Мельникова 39 |
| 16 | ПВ-16 | 70 куб.м | ул. Сухова 33 |
| 17 | ПВ-17 | 100 куб.м | ул.Псковская 31 |
| 18 | ПВ-18 | подъезд к р. Крутец | ул. Садовая 29а |
| 19 | ПВ-19 | 70 куб.м | пер. Горный 9 |
| 20 | ПВ-20 | 75 куб.м | ул. Загородная 25 |
| 21 | ПВ-21 | 50 куб.м | ул. Некрасова 33 |
| 22 | ПВ-22 | 50 куб.м | ул. Почтовая 36а |
| 23 | ПВ-23 | подъезд к р. Крутец | ул. Богданова 19 |
| 24 | ПВ-24 | спуск к р.Шелонь | ул. Зеленая 15 |
| 25 | ПВ-25 | 100 куб.м | ул. Зеленая 6 |
| 26 | ПВ-26 | спуск к р. Шелонь | пер. Шелонский |
| 27 | ПВ-27 | 20 куб.м | ул. Заречная 58 |
| 28 | ПВ-28 | 50 куб.м | ул. Луговая 13 |
| 29 | ПВ-29 | 100 куб.м | ул. Луговая 29 |
| 30 | ПВ-30 | спуск к р. Шелонь | ул. Гагарина (площадка около пляжа) |
| 31 | ПВ-31 | 100 куб.м | ул. Новгородская 233 |
| 32 | ПВ-32 | 100 куб.м | ул. Новгородская 202 |
| 33 | ПВ-33 | спуск к р.Шелонь | ул. Набережная 7 Ноября 20 |
| 34 | ПВ-34 | спуск к р.Шелонь | ул. Набережная 7 Ноября ЦРБ |
| 35 | ПВ-35 | подъезд к р.Крутец | ул. Пионерская (у церкви) |
| 36 | ПВ-36 | 20 куб.м | ул. Пионерская 4а (в центре улицы) |
| 37 | ПВ-37 | спуск к р.Шелонь | Пер. Садовый 6а |
| 38 | ПВ-38 | озеро | Пер. Карьерный |
| 39 | ПВ-39 | 300 куб.м | ул. Пролетарская 69а |
| 40 | ПВ-40 | 50 куб.м | ул. Пролетарская 36 |
| 41 | ПВ-41 | 50 куб.м | пер. Дружбы (через переезд) |

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

(экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию.

Стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Достижение стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти области;

- совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду;

- восстановление нарушенных естественных экологических систем;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;

- сохранение окружающей среды, в том числе естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира;

- совершенствование системы государственного экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также изменений климата;

- научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания.

Основой для региональной политики в сфере обращения с отходами являются два документа - территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее Территориальная схема), и региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее Региональная программа).

В соответствии с требованиями Федерального закона в составе государственной программы содержится подпрограмма "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами".

Целью Региональной программы является улучшение экологической ситуации в районах путем создания на территории области комплексов по сортировке твердых коммунальных отходов, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и внедрения наилучших доступных технологий.

Постановлением Администрации Солецкого муниципального округа от 16.06.2021 №885 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды Солецкого муниципального округа», основной целью которой является создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды, экологической безопасности, снижение воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на окружающую среду.

Задачи муниципальной программы:

- предупреждение причинения вреда окружающей среде и здоровья населения при размещении твердых коммунальных отходов;

- организация доступа к информации в сфере обращения с отходами;

- противодействие возникновению мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального округа;

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- привлечение населения муниципального округа к социально значимым природоохранным мероприятиям, способствующим формированию бережного отношения к природе;

- совершенствование системы сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов;

- внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа;

- увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по отношению к выявленным.

Эколого-градостроительные мероприятия.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения;

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения;

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами;

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием;

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ;

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей;

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки;

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива;

- контроль качества используемых нефтепродуктов;

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов;

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

- проведение мероприятий, направленных на создание очистных сооружений и повышение их эффективности;

- проектирование и строительство новых очистных сооружений в населенных пунктах округа;

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций;

- создание систем хозяйственно-бытовой канализации для наиболее крупных населенных пунктов округа и широкое использование установок локальной очистки стоков, обеспечивающих очистку не менее 98%

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов.

Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории округа;

- проведение мероприятий по восстановлению почв;

- организация зеленых полос, разделяющих котельные и жилую застройку.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Основной задачей, стоящей перед администрацией округа в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории округа услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума;

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Солецком муниципальном округе в настоящее время относительно стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории производственной зоны.

Администрации округа следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее социально-экономическое развитие Солецкого муниципального округа, в том числе с учётом Преобразования Солецкого муниципального района в Солецкий муниципальный округ Новгородской области согласно Постановления Правительства Новгородской области от  27 марта 2020 года № 532-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Солецкого муниципального района, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа».

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Солецкого муниципального округа Новгородской области в интересах населения, государственных и общественных потребностей.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3