РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

НОВГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солецкого муниципального округа

на 2024-2033 годы

Принято Думой Солецкого муниципального округа 22 мая 2024 года

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 01 мая 2019 года №87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и  решением Думы Солецкого муниципального округа от 21.09.2020 № 7 «О правопреемстве органов местного самоуправления Солецкого муниципального округа Новгородской области» Дума Солецкого муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солецкого муниципального округа на 2024-2033 годы в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:

2.1. решение Совета депутатов Солецкого городского поселения от 26 апреля 2017 года №101 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солецкого городского поселения на 2017-2026 годы».

2.2. решение Совета депутатов Выбитского сельского поселения от 20.10.2017 № 96 «Об утверждении   программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выбитского сельского поселения на 2017-2026 годы».

2.3. решение Совета депутатов Горского поселения от 29.09.2017  № 106 «Об утверждении программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Горского сельского поселения на 2017-2026 годы».

2.4. решение Совета депутатов Дубровского сельского поселения от 27.10.2017 №133 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дубровского сельского поселения на 2017-2026 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Бюллетень Солецкий муниципального округа» и разместить на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Солецкого муниципального округа М.В. Тимофеев | Председатель Думы Солецкого муниципального округа П.А. Ковалев |
| --- | --- |

22 мая 2024 года

№ 489

г. Сольцы

Утверждена

решением Думы

муниципального округа

от  22.05.2024 № 489

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НА 2024-2033 ГОДЫ

- Общие положения

Согласно  пункту 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разрабатывается и утверждается представительным органом местного самоуправления на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана муниципального округа, и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Состав и содержание программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солецкого муниципального округа Новгородской области на 2024-2033 годы, (далее соответственно - коммунальная инфраструктура, Программа) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа разрабатывается на основании документов территориального планирования и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые могут быть предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлена на обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Согласно  пункту 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, система коммунальной инфраструктуры это комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Программа разработана в отношении объектов местного значения муниципального округа в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, относящихся к системе коммунальной инфраструктуры и для которых осуществляется реализация положений документов территориального планирования согласно статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Программа разработана на срок 10 лет.

Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- Наименование программы: Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Солецкого муниципального округа на 2024-2033 годы (далее – Программа).

2. Основание для разработки Программы:

Основанием для разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- документы территориального планирования Солецкого муниципального округа;

- Заказчик Программы: Администрация Солецкого муниципального округа.

- Разработчик Программы: Администрация Солецкого муниципального округа.

- Цель Программы:

- обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;

- повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

6. Задачи Программы:

- анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа на основе прогноза развития муниципального округа;

- разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа;

- разработка мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов коммунальной инфраструктуры муниципального округа;

- разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа;

- разработка мероприятий, направленных на повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- учет мероприятий по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения (при их наличии).

7. Важнейшие целевые показатели Программы:

7.1. Целевые показатели комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа:

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных);

- степень охвата потребителей приборами учета (%);

- доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения).

7.2. Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры:

Целевые показатели систем водоснабжения:

а) показатели качества питьевой воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%);

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

- доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%);

в) показатели энергетической эффективности систем водоснабжения:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт/ч/куб. м).

Целевые показатели систем водоотведения:

а) показатели качества поставляемых услуг водоотведения:

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%);

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%);

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%);

- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%);

б) показатели надежности систем водоотведения:

- доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%);

- удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км);

в) показатели энергетической эффективности:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3).

Целевые показатели систем теплоснабжения:

а) показатели спроса на услуги теплоснабжения:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%);

- качество услуг теплоснабжения;

б) охват потребителей приборами учета:

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

- доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

в) надежность обслуживания систем теплоснабжения:

- количество аварий и повреждений на 1 км сети в год;

- износ коммунальных систем (%);

- протяженность сетей, нуждающихся в замене (км);

- доля ежегодно заменяемых сетей (%).

Целевые показатели систем электроснабжения:

а) доступность для потребителей систем электроснабжения:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%);

б) охват потребителей приборами учета:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%);

- доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%);

в) надежность обслуживания систем электроснабжения:

- аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день);

- ресурсная эффективность электроснабжения:

- уровень потерь электрической энергии (%).

Целевые показатели систем газоснабжения:

а) доступность для потребителей систем газоснабжения:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%);

б) охват потребителей приборами учета:

- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%);

- доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%);

в) надежность обслуживания систем газоснабжения:

- количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год);

- износ оборудования систем газоснабжения (%).

Целевые показатели объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов:

а) показатели спроса на услуги по утилизации ТКО:

- объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год);

б) показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТКО:

- соответствие качества услуг установленным требованиям (%);

в) показатели надежности системы:

- продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день).

8. Срок и этапы реализации Программы:

Программа разработана на срок 10. Мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

9. Объемы и источники финансирования Программы:

общий объем финансирования мероприятий Программы составляет в 2024-2033 годы – 26,185 млн.рублей. Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджетных средств бюджетов разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025-2033 годы, будут уточнены при формировании проекта бюджета муниципального округа с учетом изменения ассигнований из бюджетов других уровней;

объемы и источники финансирования будут ежегодно уточняться при формировании бюджета муниципального округа на соответствующий год.

10. Ожидаемые результаты реализации Программы:

Ожидаемые результаты программы по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа:

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа опрошенных)) увеличение с 46,1% в 2024 году до 55% к 2033 году;

- степень охвата потребителей приборами учета (%) увеличение с 75,3 % в 2024 году до 100% к 2033 году;

доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) увеличение с 38% в 2024 году до 50% к 2033 году.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства:

- в отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (обеспечением топливом), в период с 2024 по 2033 год на уровне 100,0 %;

- в отношении доступности для потребителей систем электроснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, в период с 2024 по 2033 год на уровне 100,0 %;

- в отношении доступности для потребителей систем газоснабжения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, с 75 % в 2024 году до 90 % к 2033 году;

- продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2024 года по 2033 год.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов:

- соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 85% в 2024 году до 100 % к 2033 году.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов:

а) в отношении качества питьевой воды:

- снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 32,7% в 2024 году до 17% к 2033 году;

- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 58% в 2024 году до 30% к 2033 году;

- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,4% в 2024 году до 4% к 2033 году;

- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 56,4% в 2024 году до 40,0% к 2033 году;

б) в отношении качества поставляемых услуг водоотведения:

- увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, с 88% в 2024 году до 95% к 2033 году;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 65% в 2024 году до 80% к 2033 году;

- снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, с 12% в 2024 году до 5% к 2033 году;

в) в отношении качества услуг теплоснабжения:

- повышение соответствия качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», с 90% в 2024 году до 100% к 2033 году;

г) в отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

- снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 9,975 ед./км в 2024 году до 1,67 ед./км к 2033 году;

- уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 40,5 % в 2024 году до 30 % к 2033 году;

д) в отношении надежности систем водоотведения:

- уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 28,6 % в 2024 году до 20 % к 2033 году;

- снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 1,7 ед./км в 2024 году до 1,0 ед./км к 2033 году;

е) в отношении надежности обслуживания систем теплоснабжения:

- снижение количества аварий и повреждений на 1 км сети в год, с 3 ед./км в 2024 году до 1 ед./км к 2033 году;

- уменьшение износа коммунальных систем теплоснабжения, с 40% в 2024 году до 20% к 2033 году;

- уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене, с 8,0 км в 2024 году до 4,0 км к 2033 году;

ж) в отношении надежности обслуживания систем электроснабжения:

- аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), с 5 ед./км в 2024 году до 3 ед./км к 2033 году;

- поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров и услуг систем электроснабжения (час/день) с 2024 по 2033 год на уровне 24/7;

з) в отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

- недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) с 2024 по 2033 год на уровне 0 ед./км;

уменьшение износа оборудования систем газоснабжения, с 10% в 2024 году до 5% к 2033 году.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

а) в отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

- снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 50,85 % в 2024 году до 20 % к 2033 году;

- снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/м3), с 1,48 в 2024 году до 0,6 к 2033 году;

б) в отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3), с 0,23 в 2024 году до 0,2 к 2033 году;

в) в отношении ресурсной эффективности электроснабжения:

- снижение уровня потерь электрической энергии, с 27% в 2024 году до 20% к 2033 году.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

- снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) с 15% в 2024 году до 5% к 2033 году;

- снижение доли несанкционированных свалок на территории муниципального округа (%) с 10% в 2024 году до 0 % к 2033 году;

- увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 88 % в 2024 году до 100 % к 2033 году;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 65 % в 2024 году до 100 % к 2033 году.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

а) в отношении охвата потребителей приборами учета тепловой энергии:

- повышение доли объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, с 98 % в 2024 году до 100,0 % к 2033 году;

- повышение доли объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, с 98 % в 2024 году до 100,0 % к 2033 году;

б) в отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

- поддержание доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, на уровне 100,0 %;

- поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на уровне 100,0 %;

в) в отношении охвата потребителей приборами учета природного газа:

- повышение доли объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, с 87% в 2024 году до 100,0 % к 2026 году;

- повышение доли объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета с 78 % в 2024 году до 100,0 % к 2033 году.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- I. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Постановлением Администрации Солецкого муниципального района от 29.10.2014 № 1880 «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального района» в качестве гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения определено Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Солецкого района» (сокращенное наименование МУП «ЖКХ Солецкого района»).

МУП «ЖКХ Солецкого района» заключает прямые договора с потребителями ресурсов. Средства поступают на счета поставщика ресурсов.

В состав территории Солецкого муниципального округа входят 173 населенных пункта, включая город Сольцы. Административным центром Солецкого муниципального округа является город Сольцы.

Централизованные системы водоснабжения имеются в г. Сольцы, д. Ёгольник, д. Выбити, д. Иловенка, д. Дуброво, д. Жильско, д. Ретно. Кроме этого во всех населенных пунктах водоснабжение также обеспечивается от общественных и индивидуальных колодцев. Общее количество общественных колодцев составляет 313 единиц.

Все имущество водопроводно-канализационного хозяйства, находящееся в муниципальной собственности передано в МУП «ЖКХ Солецкого района» в хозяйственное ведение.

Перечень имущества водопроводно-канализационного хозяйства,

находящегося в муниципальной собственности Солецкого  муниципального  округа

| Реестровый № | Наименование, категория объекта | Адрес объекта | Право вой режим | Кадастровый номер | Наименование, номер, дата акта передачи объекта держателю | Правообладатель | Сведения индивидуализирующие объект | Балансовая стоимость объекта, тыс.руб. | Остаточная стоимость объекта, тыс.руб. | Дата возникновения и прекращения права | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Водонапорная башня | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Железнодорожная, дом 1 | Муниципальная собственность | 53616:0010513:122 |  | Администрация Солецкого муниципального округа | год ввода в экспл.-1957 1,17 кв.м. | 31,662 |  | 53-53/008-53/999/001/2016-232/ от 20.04.2016 |  |
| 2 | Канализационные сооружения | Новгородская область, Солецкий район, д.Выбити, ул.Жилпоселок, дом 7в | Муниципальная собственность | 53:16:0032209:256 |  | Администрация Солецкого муниципального округа | год ввода в экспл.-1983 165,30 кв.м. | 577,291 |  | 53-53/008-53/316/001/2015-60/1 от 13.04.2015 |  |
| 3 | Нежилое здание (канализационная насосная станция) | Новгородская область, Солецкий район, д.Выбити, ул.Жилпоселок, дом 1б | Муниципальная собственность | 53:16:0032209:446 |  | Администрация Солецкого муниципального округа | год ввода в экспл.-2007 10,70 кв.м. | 577,291 |  | 53-53/008-53/316/001/2015-57/1 от 13.04.2015 |  |
| 4 | Водонапорная башня | Новгородская область, Солецкий район, д.Выбити, ул.Жилпоселок, дом 29а | Муниципальная собственность | 53:16:0032209:448 |  | Администрация Солецкого муниципального округа | год ввода в экспл.-2012 1,50 кв.м. | 577,291 |  | 53-53/008-53/316/001/2015-58/1 от 13.04.2015 |  |
| 5 | Здание водоочистных сооружений | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Новгородская, дом 61а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; полы-бетон. дощат.плитка; кровля-шифер, рулонная; перекрытия ж/б плиты; фундамент-бутовый ленточный; внутренняя отделка-оштук. | 17938,352 |  |  |  |
| 6 | Хлораторная | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Новгородская, дом 61А | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; полы-бетон; кровля-рулонная; перекрытия-ж/б плиты, фундамент-бутовый ленточный; вн.отделка-оштук, побелка, окрашено, оклеено | 577,946 |  |  |  |
| 7 | Станция очистки воды | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; полы-бетон, кафель плитка; кровля-мягкая рулонная; перекрытия-ж/б; фундамент-ж/б блоки; вн. отделка-окрашены, оштук 293,60 | 23285,290 |  |  |  |
| 8 | Насосная станция | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Новгородская, дом 61а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирппич; полы-дер.,цем.,плитка; кровля-мягкая рулонная; перекрытия-осн. строит. работы; фундамент-бетон; пол-цем.; вн. отделка-побелка | 1197,145 | 0,001 |  |  |
| 9 | Насосная станция 1 подъема | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; полы-бетон; кровля-рулонная; перекрытия - ж/б; фундамент-ж/б | 3332,972 | 0,001 |  |  |
| 10 | Насосная при аэротенке | Новгородская область, Солецкий район, д.Дуброво, Пр-д Льнозаводской, дом 2 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; полы-бетон; кровля-мягк.рулон; перекрытия - ж/б плиты; фундамент-монолитобетонный; вн.отделка - оштук., побелено | 526,846 | 0,001 |  |  |
| 11 | КНС сточной воды | Новгородская область, Солецкий район, д.Дуброво, Пр-д Льнозаводской, дом 2 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; кровля-мягкая рулонная; фундамент-монолитнобетонный, перкрытия-металлоконструкция, полы-основания и полы бетонные; вн.отделка- | 726,293 | 0,001 |  |  |
| 12 | Иловая насосная станция | Новгородская область, Солецкий район, д.Дуброво, Пр-д Льнозаводской, дом 2 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; кровля-мягкая рулонная; фундамент-монолитобетонный, перекрытия-металлоконструкции; полы-основание и полы бетон | 1724,476 | 0,001 |  |  |
| 13 | Канализационная насосная станция | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Новгородская, дом 99а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; полы-бетон; кровля-рубероид по мастике; перкрытия - ж/б плиты; фундамент-ж/блоки | 123,472 | 0,001 |  |  |
| 14 | КНС №1 | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Луговая, дом 31 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; фундамент-бетон; крыша-плоский шифер; полы-бетон; перекрытия-ж/б плиты | 553,320 | 0,001 |  |  |
| 15 | КНС городская (КНС мазутной кот.№13) | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Новгородская, дом 68в | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; фундамент-ж/б кольца, перекрытия-бетонное; крыша-мягкая, рулонная, полы-бетон | 99,483 | 0,001 |  |  |
| 16 | Отстойник вторичный верт. | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул. Покровская, дом 20а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Днище, стены и лотки-монолитные ж/б | 294,528 | 0,001 |  |  |
| 17 | Отстойник вторичный верт. | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул. Покровская, дом 20а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Днище, стены и лотки-монолитные ж/б | 294,528 | 0,001 |  |  |
| 18 | Сооружения для первичной очистки воды | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул. Покровская, дом 20а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | (днище, стены и лотки - ж/б; днище, стены- ж/б, стены-ж/б, Н-2,0; днище, стены и лотки - монолитн. ж/б 08м; днище, стены и лотки-монолитн.ж/ | 1368,126 | 0,001 |  |  |
| 19 | Резервуар | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул. Покровская, дом 20а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Днище, стены - ж/б плиты, обвалов. грунт | 116,294 | 0,001 |  |  |
| 20 | Резервуар чистой воды | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Фундамент - ж/б; перекрытия - ж/б; глубина - 6м | 1879,517 | 0,001 |  |  |
| 21 | Резервуар чистой воды | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Фундамент - ж/б; перекрытия - ж/б; глубина - 6м | 1879,517 | 0,001 |  |  |
| 22 | Сооружение для повторного использования промывных вод | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; полы-бетон; кровля-мягк.рулон; перекрытия - ж/б плиты; фундамент - ж/б блоки | 42,152 | 0,001 |  |  |
| 23 | Скважина №2546 | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Глубина-150,3 м., дебет 30л/сек, самозалив Р=1,4 атм. при закрытых задвижках | 356,944 | 0,001 |  |  |
| 24 | Водонапорная башня | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Сталь:0400; фундамент со смотровым колодцем - монолитнобетонные; ж/б кольца; кирпич. Опора и стальной цилиндр обшит жестью; объем бака - 200 | 208,967 | 0,001 |  |  |
| 25 | Приемный колодец | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Стены-кирпич; полы-бетон; кровля-мягк. Рулонная; перекрытия - ж/б; фундамент-ж/б | 29,596 | 0,001 |  |  |
| 26 | Контрактный резервуар | Новгородская область, Солецкий район, д.Дуброво, Пр-д Льнозаводской, дом 2 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Днище, стены-ж/б плиты | 180,861 | 0,001 |  |  |
| 27 | Скважина №2545 | Дубровское сельское поселение 100м южнее д. Дуброво, на восточной стороне дороги Дуброво-Рельбицы | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Глубина 32м, стальные трубы | 80,415 | 0,001 |  |  |
| 28 | Разведывательно-эксплутационная скважина №2229 | 101 км., Дубровское сельское поселение, луговой проезд, 3 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Глубина 32м, стальные трубы | 11,459 | 0,001 |  |  |
| 29 | Разведывательно-эксплутационная скважина №4873 | Выбитское сельское поселение, д. Выбити, ул. Парковая, в 30м от д. №4 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Глубина 42м, стальные трубы | 14,927 | 0,001 |  |  |
| 30 | Биологическеи пруды | Новгородская область, Солецкий район, д.Дуброво, Пр-д Льнозаводской, дом 2 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Прямоугольные стены; днище асфальтовые | 177,841 | 0,001 |  |  |
| 31 | Биологическеи пруды | Новгородская область, Солецкий район, д.Дуброво, Пр-д Льнозаводской, дом 2 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Прямоугольные стены; днище асфальтовые | 177,841 | 0,001 |  |  |
| 32 | Биологическеи пруды | Новгородская область, Солецкий район, д.Дуброво, Пр-д Льнозаводской, дом 2 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Прямоугольные стены; днище асфальтовые | 78,490 | 0,001 |  |  |
| 33 | Биопруд | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Новгородская, дом 99а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Прямоугольный обвалом | 47,951 | 0,001 |  |  |
| 34 | Водонапорная башня | Новгородская область, Солецкий район, д.Жильско, ул.Центральная, дом 60а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Сталь, диаметр -125; высота-25куб.м; фундамент-ж/б боки; мет.конструкц-мет.бак и опора стальн. цилиндр | 49,392 | 0,001 |  |  |
| 35 | Водонапорная башня | Новгородская область, Солецкий район, Дубровское сельское поселение, д. Дуброво, пер. Белодомовский, объект №11 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Сталь, диаметр -125; высота-25куб.м; фундамент-ж/б боки; мет.конструкц-мет.бак и опора стальн. цилиндр | 33,028 | 0,001 |  |  |
| 36 | Канализация бани | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Луначарского | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 150мм-65мм | 30,475 | 0,001 |  |  |
| 37 | Водопровод бани | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Луначарского | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 110мм, п/э-262мм | 226,783 | 0,001 |  |  |
| 38 | Водопровод | Выбитское сельское поселение, д. Иловенка | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 110мм, п/э-710м | 472,006 | 0,001 |  |  |
| 39 | Водопровод Дуброво | Дубровское с/п, д. Дуброво, ул. Ветеранов, ул. Молодежная, ул. Парковая, Белодомовский пер. | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 50-100мм. Протяженность 2254м | 2029,187 | 0,001 |  |  |
| 40 | Водопровод РЭС | Солецкое г/п, г. Сольцы, ул. Юбилейная, Молодежная | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 110мм, чугун-793м | 1503,212 | 0,001 |  |  |
| 41 | Водопровод гор. | Солецкое городское поселение, г. Сольцы, пер. Базовый-ул. Псковская | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Протяженность -2230м. Диаметр 315, п/э-1808м, диаметр 273мм, сталь - 422м | 2828,239 | 0,001 |  |  |
| 42 | Водопроводные сети колхоза им. Ленина | Дубровское с/п, д. Жильско | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 100мм, протяженность 1061м | 1084,198 | 0,001 |  |  |
| 43 | Напорный водопровод | г. Сольцы, Горный переулок, ул. Луговая | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Протяженность - 1372м, Диаметр 160мм, п/э-640м, диаметр 110мм-п/э-732 | 957,748 | 0,001 |  |  |
| 44 | Водопровод | г. Сольцы, ул. Луговая | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Протяженность - 298м, Диаметр 110мм, чугун-104м, диаметр 50мм, п/э 194м | 217,863 | 0,001 |  |  |
| 45 | Водопровод ул. Луговая | г. Сольцы, ул. Луговая | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Протяженность 526м. Диаметр 160мм, п/э-130м, диаметр 100мм, чугун, сталь-396м | 342,052 | 0,001 |  |  |
| 46 | Водопровод ул. Новгородская | г. Сольцы, ул. Новгородская | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 219мм, сталь-1551м | 1632,035 | 0,001 |  |  |
| 47 | Водопровод строит. | г. Сольцы, ул. Матросова | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 50-32мм, п/э-665м | 161,404 | 0,001 |  |  |
| 48 | Водопровод с-з "Победа" | г. Сольцы, ул. Чернышевского, пер. Дружбы, ул. Новгородская | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 110мм, п/э-1353м | 251,315 | 0,001 |  |  |
| 49 | Сеть водопровода ДЭП | г. Сольцы, ул. Юбилейная | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 100мм, чугун-193м | 15,548 | 0,001 |  |  |
| 50 | Канализационные сети к-за Ленина | Дубровское с/п, д. Жильско, ул. Речная, ул. Центральная | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 150мм-971м | 99,359 | 0,001 |  |  |
| 51 | Водопроводные сети Выбити | Выбитскоес/п, д. Выбити, ул. Центральная, ул. Парковая | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 50-100мм Протяженность 1659м | 426,118 | 0,001 |  |  |
| 52 | Сеть холодного водоснабжения (больница) | Солецкое г/п, г. Сольцы, ул. Новгородская | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Диаметр 50-100мм Протяженность 176м | 30,833 | 0,001 |  |  |
| 53 | Водопровод ул. Ленина | г. Сольцы, ул. Ленина | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Протяженность -1821м, Диаметр 315, п/э-1000м, диаметр 273мм, сталь - 821 | 234,242 | 128,743 |  |  |
| 54 | Водопроводные сети | Г. Сольцы-2 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Протяженность 13107м Диаметр 110мм, чугун 2479м, диаметр110мм, чугун - 1993м, диаметр 160мм, п/э-1500м, диаметр 110, п/э-500м, диаметр 100мм | 3841,420 | 0,001 |  |  |
| 55 | Водопровод | г. Сольцы, ул. Луначарского | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | ДУ 150мм-176м а/ц Это канализация бани, учтена в п.1 | 36,186 | 0,001 |  |  |
| 56 | Насос СМ-80-50-200 | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Луговая, дом 31 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Производительность 50м куб/час; высота подъема - 50м | 4,173 | 0,001 |  |  |
| 57 | Насос СМ-80-50-200 | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Луговая, дом 31 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Производительность 50м куб/час; высота подъема - 50м | 4,536 | 0,001 |  |  |
| 58 | Насос Д-200/36 | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Производительность 200м куб/час; высота подъема-36мм | 13,262 | 0,001 |  |  |
| 59 | Насос К-100-80-160 | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Новгородская, дом 61а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Производительность 100м куб/час, высота подъема -32м | 6,537 | 0,001 |  |  |
| 60 | Насос К-100-80-160 | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Новгородская, дом 61а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Производительность 100м куб/час, высота подъема -32м | 6,892 | 0,001 |  |  |
| 61 | Электроводонагреватель | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, ул.Новгородская, дом 99а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Мощность 3кВт | 2,141 | 0,001 |  |  |
| 62 | Насос ВВН1-6(15квт) | Новгородская область, Солецкий район, г.Сольцы, Пер. Базовый, дом 8, Станция очистки воды | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Производительность 0,103 м3/сек, давление начальное-0,4 кг/кв.см, давление конечное-10кг/кв.см | 22,483 | 0,001 |  |  |
| 63 | Артезианская скважина д. Выбити | д. Выбити, ул. Жилпоселок | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Дебит скважины 3,24 м3/час, глубина-25м | 280,814 | 0,001 |  |  |
| 64 | Водонапорная башня | Новгородская область, Солецкий район, д.Выбити, ул.Жилпоселок, дом 29а | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | 1,50 кв.м | 280,814 |  |  |  |
| 65 | Водонапорная башня | д. Ретно, ул. В.Козлова | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Объем бака-15м3, высота башни 15,5 м | 494,492 | 0,001 |  |  |
| 66 | Водопровод | д. Ретно, ул. В.Козлова | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Протяженность 1,5км | 281,264 | 0,001 |  |  |
| 67 | Артезианская скважина | д. Ретно, ул. В.Козлова | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Глубина - 25м, дебет-3,24м3/час |  |  |  |  |
| 68 | Водонапорная башня | д. Иловенка, пер. Ветеранов, 350м южнее дома №13 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Объем бака-15м3, высота 15,5 м | 23,330 | 0,001 |  |  |
| 69 | Скважина | д. Иловенка, пер. Ветеранов, 350м южнее дома №13 | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Глубина скважины-21,5, дебет-1,1-1,2 м3/час | 9,279 | 0,001 |  |  |
| 70 | Водопроводная сеть | г. Сольцы, ул. Покровская | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | Кадастровый номер: 53:16:0010109:85, протяженностью 123м, диаметр трубы - 50мм, полиэтилен |  |  |  |  |
| 71 | Система водоотведения (канализация) | г. Сольцы, ул. Молодежная | хозяйственное ведение |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | протяженность - 72м Диаметр трубф-110-130мм чугун |  |  |  |  |
| 72 | Водопровод | г.Сольцы, ул.Заречная | Муниципальная собственность |  |  | Администрация Солецкого муниципального округа | год ввода в экспл.-2007 | 86,297 | 47,895 |  |  |

1. Водоснабжение г. Сольцы.

Централизованное водоснабжение г. Сольцы осуществляется из р. Шелонь. Система водоснабжения состоит из водозабора, насосных станций 1 и 2 подъема, станции очистки воды (водоочистных сооружений) проектной мощностью 3200 куб.м/сут, станции перекачки «Гарнизон», водопроводных сетей.

Водоочистные сооружения (ВОС)  построены  по типовому проекту 901-3-105 с некоторыми изменениями, в частности насосная станция  2 подъема вынесена в отдельно стоящее здание. В 2000 году введена в строй электролизная, после чего хлорирование воды осуществляется гипохлоритом натрия (по проекту хлорирование воды осуществлялось жидким хлором).

ВОС представляет собой  здание, состоящее из 3-х этажей. На первом этаже здания находятся  зал реагентов, мастерская, котельная, санитарно-бытовые помещения. На втором этаже - фильтровальный зал, электролизная, химическая лаборатория, административные и бытовые помещения. На  третьем этаже расположены рабочие баки реагентов, входная и приемная  камеры, барабанная сетка. Здание находится в удовлетворительном состоянии, за исключением крыши. Крыша представляет собой мягкое рубероидное покрытие и для поддержания в рабочем состоянии требует постоянного ежегодного ремонта.

Проектная  производительность ВОС - 3200 куб.м/сут, с  учетом собственных нужд проектная производительность станции составляет 3700 куб.м/сут или 154 куб.м/час.

В настоящее время на территории г. Сольцы действует водопроводная сеть с тупиковыми ответвлениями различных диаметров, снабжающая водой общественные здания и жилые дома, общей протяженностью 47,10 км.

Более 40 % воды теряется из-за неисправных сетей и несовершенных водоразборных сантехнических приборов, из-за нерационального расходования воды в быту, на производстве, отсутствия регулирования давления у потребителей, высокой аварийности на водопроводных сетях. В 2020 году потери воды составили 43,4 %.

По состоянию на 01 января 2024 года в замене нуждаются 12,6 км водопроводных сетей. Значительная часть водопроводных сетей построена из стальных труб, которые подвержены коррозии. При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях водопровода. Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает степень аварийности на сетях. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условий для подключения новой застройки требуется перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов, а также строительство новых разводящих сетей в районах строительства.

Водоочистные сооружения (ВОС) не обеспечивают требуемое качество очистки воды. Качество воды  после фильтров нестабильно, особенно в холодное время года по следующим показателям: мутность, железо, окисляемость,  содержание алюминия и хлороформа. Вода после фильтров направляется в резервуары чистой воды, которые в настоящее время подключены последовательно, т.е. первый резервуар работает как отстойник. В связи с большим потоком воды  через резервуары, взвесь, представляющая собой  частицы сернокислого алюминия, попадает в сеть, что приводит  к дополнительной коррозии стальных и чугунных трубопроводов, еще более ухудшая качество воды. Использование одного из резервуаров в качестве отстойника позволяет несколько снизить мутность воды, подаваемой в город, но при этом в 2 раза снижает нормативный (проектный) запас чистой воды на ВОС (с 2т до 1т) и повышает потери воды из-за необходимости постоянного удаления осадка из резервуаров.

Качество подаваемой питьевой воды, не соответствует СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям:

- остаточный алюминий – норма 0,2 мг/л; факт 0,3 мг/л.,

- цветность – норма 20 град.; факт 35 град.;

- железо – норма 0,3 мг/л; факт 0,4 мг/л.;

- окисляемость – норма 5,0 мг/л; факт 5,5 мг/л.

Необходима реконструкция или строительство новых водоочистных сооружений в г. Сольцы. Предпочтительно строительство новых ВОС, так как работающие сооружения  построены по  типовому проекту 1974 года, морально устарели, в том числе  в части используемых реагентов (ПАА-гель), некоторое оборудование выведено из эксплуатации из-за его изношенности.

Строительство новых ВОС позволит:

1. Подавать в город воду, соответствующую требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Подключать новых абонентов в г. Сольцы.

3. Приступить к решению проблемы водоснабжения других населенных пунктов муниципального района путем подачи в воды с городских водоочистных сооружений.

Силами МУП «ЖКХ Солецкого района» выполняются плановые работы по ремонту и обслуживанию оборудования и трубопроводов. Однако эти работы носят больше профилактический характер, так как за более 30-летний срок эксплуатации городских ВОС основное и вспомогательное оборудование полностью исчерпало свой технический ресурс, не может обеспечить качество очистки воды в соответствии с нормативными требованиями и требует замены.

В 2020 году начато строительство модульного блока доочистки воды на водоочистной станции г. Сольцы в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Стоимость проекта – 163,261 млн.руб. Проектно-сметная документация была разработана в 2019 году. Имеются положительные заключения, полученные в государственном автономном учреждении «Госэкспертиза Новгородской области»: № 53-1-1-3-023050-2019 от 30 августа 2019 года  проектной документации и результатов инженерных изысканий, № 53-1-0044-19 от 13 сентября 2019 года достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Работы должны быть завершены до 01 ноября 2024 года. Срок ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2024 года. Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

2. Водоснабжение д. Ёгольник.

Деревня Егольник примыкает с востока к административному центру г. Сольцы. Населенный пункт расположен на правом берегу реки Шелонь.

В настоящее время на территории деревни Егольник действует тупиковая водопроводная сеть диаметром 50 мм, снабжающая водой жилые дома. Необходима перекладка водопровода с увеличением диаметра подающей трубы.

3. Водоснабжение д. Выбити.

Централизованное водоснабжение в д. Выбити обеспечивается подземным водозабором из 2 артезианских скважин. Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. В д. Выбити  ул. Жилпоселок вода поступает из скважины в водонапорную башню (системы Рожновского) объемом 25 куб. м.  Затем вода подаётся в разные части жилого массива по назначению. Большая часть жилых домов, расположенных в д.Выбити на ул. Жилпосёлок, обеспечена водопроводом. В связи с тем, что на территории ул. Жилпосёлок в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Водопроводные сети и сооружения находятся в муниципальной собственности Солецкого муниципального района. Протяженность водопроводных сетей составляет – 3,5 км.

В д. Выбити  ул. Центральная вода насосом подаётся в разные части жилого массива по назначению. Централизованным водоснабжением обеспечены 6 многоквартирных домов из 12. Большая часть жилых домов, расположенных в д. Выбити, индивидуальные жилые дома. В связи с тем, что в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Водопроводные сети и сооружения находятся в муниципальной собственности Солецкого муниципального района. На территории д. Выбити расположено 20 общественных колодцев.

Проблемой в эксплуатации водопроводных сетей являются:

- сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века, значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды;

- значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей;

- стальные конструкции водопроводных башен проржавели.

4. Водоснабжение д. Иловенка

В д. Иловёнка  вода поступает из скважины в водонапорную башню (системы Рожновского) объемом 25 куб. м.  Затем вода подаётся в разные части жилого массива по назначению. В ближайшей перспективе в деревне не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, поэтому увеличение мощности систем водоснабжения и расширение радиуса водоснабжения не целесообразно. Водопроводные сети и сооружения находятся в муниципальной собственности Солецкого муниципального района. Протяженность водопроводных сетей составляет – 0,2 км.

Проблемой в эксплуатации водопроводных сетей являются:

- сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века, значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды;

- значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей;

- стальные конструкции водопроводных башен проржавели.

5. Водоснабжение д. Дуброво.

Централизованное водоснабжение осуществляется посредством одной артезианской скважиной глубиной по паспорту 35 м, фактическая – 31 м и одной водонапорной башней. Дебет скважин составляет 470 л/сек или 1,7 м3/час. Высота водонапорной башни - 12 м. Емкость бака 25 куб.м.  Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Производительность насоса составляет 2,1 л/сек или 7,56 м3/час. Протяженность водопроводных сетей  составляет 2,347 км, в том числе: чугун диаметром 100 мм – 1,430 км, полиэтилен диаметром 100 мм – 0,55 км, диаметром 50 мм - 0,367 км. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены два многоквартирных дома, часть  жилых домов по ул. Парковая, ул. Молодежная и ул. Ветеранов, котельная ООО «ТК Новгородская» № 2 д. Дуброво. Жители остальных домов пользуются водозаборными колонками.

Проблемой в эксплуатации водопроводных сетей являются:

- эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды.

- значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей.

- стальные конструкции водопроводной башни проржавели.

- из-за низкого дебета скважины требуется строительство новой.

6. Водоснабжение д. Жильско.

Центральное водоснабжение в д. Жильско осуществляется посредством артезианской скважины и водонапорной башни, дебет скважины составляет 2,0 л/сек, глубина - 205 м. Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню высотой 12 м и баком 25 м3 и далее потребителям.  Протяженность водопроводной сети составляет 1,8 км в том числе полиэтилен диаметром 100 мм – 1,6 км, диаметром 20 мм – 0,2 км. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены часть  жилых домов, котельная ООО «ТК Новгородская» № 14 д. Жильско. Жители остальных домов пользуются водозаборными колонками и колодцами.

Проблемой в эксплуатации водопроводных сетей являются:

- эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды.

- значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей.

- стальные конструкции водопроводной башни проржавели.

- из-за низкого дебета скважины требуется строительство новой.

7. Водоснабжение д. Ретно.

Централизованное водоснабжение осуществляется посредством одной артезианской скважиной глубиной 25 м и одной водонапорной башней. Дебет скважин составляет 5,0 м3/час. Высота водонапорной башни - 12 м. Емкость бака 25 куб.м.  Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Производительность насоса составляет 2,1 л/сек или 7,56 м3/час. Протяженность водопроводных сетей  составляет 1,0 км, в том числе: сталь д. 100 мм. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены два многоквартирных дома, часть  жилых домов, котельная ООО «ТК Новгородская» № 22 д. Ретно. Жители остальных домов пользуются водозаборными колонками и колодцами.

Проблемой в эксплуатации водопроводных сетей являются:

- эксплуатируются сети из чугунных и стальных труб, проложенные в 60-70 годах прошлого века. Значительная часть трубопроводов и водопроводных колодцев с установленной в них запорной арматурой изношены, что напрямую влияет на качество транспортируемой питьевой воды.

- значительный уровень потерь на сетях вследствие  высокого  износа  водопроводных сетей.

- стальные конструкции водопроводной башни проржавели.

- из-за низкого дебета скважины требуется строительство новой.

Натуральные показатели по водоснабжению

Солецкого муниципального округа

| Наименование показателей | Ед. изм. | Факт за 2018 год | Факт за 2019 год | Факт за 2020 год | Факт за 2021 год | Факт за 2022 год | Факт за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | тыс.м3 | 831,94 | 794,98 | 764,70 | 845,80 | 724,66 | 615,58 |
| Расход на собственные нужды | тыс.м3 | 197,50 | 248,420 | 233,51 | 244,95 | 198,00 | 124,66 |
| Получено со стороны | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.м3 | 797,80 | 755,200 | 719,89 | 798,29 | 679,24 | 574,22 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 634,42 | 546,56 | 531,19 | 541,15 | 486,64 | 490,92 |
| Объем потерь | тыс.м3 | 257,67 | 213,39 | 227,94 | 238,58 | 236,73 | 188,35 |
| Реализация | тыс.м3 | 356,99 | 333,26 | 303,25 | 302,57 | 249,91 | 302,57 |
| в т.ч. населению | тыс.м3 | 189,04 | 189,53 | 189,87 | 169,57 | 163,66 | 240,76 |
| бюджетным организациям | тыс.м3 | 101,82 | 87,44 | 56,08 | 44,41 | 42,66 | 30,57 |
| прочим | тыс.м3 | 66,13 | 56,29 | 57,30 | 45,38 | 43,59 | 31,24 |
| внутрихозяйственный оборот | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |
|  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Среднегодовая численность | чел | 10914 |
| 2 | Количество абонентов, всего | абонент | 4432 |
| 3 | Количество абонентов, имеющих водосчетчики | абонент | 2333 |
| 4 | Поливная площадь приусадебных участков (учтенных) | 100м2 | 543,55 |
|  | ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ |  |  |
| 1 | Количество абонентов, всего | абонент | 128 |
| 2 | Количество абонентов, имеющих водосчетчики | абонент | 128 |

- II Характеристика существующего состояния систем водоотведения

Централизованная система водоотведения охватывает пять населенных пунктов Солецкого муниципального округа - город Сольцы и деревни Выбити, Дуброво, Жильско, Ретно

Из всего населения, проживающего на территории городского муниципального округа, только 34% пользуются центральным водоотведением.

Большая часть жилых домов, расположенных на территории округа – это частные неблагоустроенные деревянные дома, построенные в послевоенное время. В 60-70 годы прошлого века на территории города Сольцы строились в основном двухэтажные многоквартирные дома, также не подключенные к централизованной системе водоотведения. В качестве системы водоотведения в таких домах используются выгребные ямы, люфт-клозеты, септики. Для очистки данных сооружений необходима регулярная откачка стоков и вывоз их на очистные сооружения.

Система водоотведения Солецкого городского муниципального округа включает 3 биологических очистных сооружения, 6 канализационно-насосных станций, канализационные сети.

1. Водоотведение г. Сольцы

Биологические очистные сооружения города расположены по адресу  г. Сольцы ул. Покровская соор. 20а. Ввод в эксплуатацию – 1979 год. Производительность – 70 куб.м/сут.

Стоки от канализованных объектов центральной части г. Сольцы (от населения и организаций) и ливневые стоки с территории ООО Завод «Эллипс» поступают на канализационную насосную станцию, затем поступают на городские биологические очистные сооружения. БОС города принимают также стоки неканализованных объектов г. Сольцы, которые доставляются автомашинами. Для приёма указанных стоков оборудован специальный колодец перед канализационной насосной станцией. Сброс сточных вод после БОС города (выпуск 2) осуществляется в р. Шелонь.

Биологические очистные сооружения (гарнизона) находятся по адресу г. Сольцы ул. Новгородская д.99-а. Ввод в эксплуатацию -1959 год. Принимает на очистку стоки от жилой и служебной зоны гарнизона. Производительность - 1,4 тыс.куб.м/сут.

Биологические очистные сооружения гарнизона принимают стоки от населения военного городка и от канализованных объектов в/ч 33310А и в/ч 75365. Стоки на БОС подаются канализационно-насосной станцией. Стоки  после очистки направляются на выпуск 2.

Биологические очистные сооружения  льнозавода («БОС «Заречье») находятся по адресу Солецкий р-он, 83-й км, проезд Льнозаводской, 2. Ввод в эксплуатацию – 1982 год. Принимает на очистку сточные воды от микрорайона «Заречье». Производительность – 400 куб.м/сут.

Стоки от канализованных объектов (от населения и организаций) микрорайона «Заречье» г. Сольцы поступают на биологические очистные сооружения Заречье.  Стоки на  БОС подаются 2 канализационно-насосными станциями, расположенными на улице Луговая и Молодежная. Проектная мощность БОС - 400 куб.м/сут. В настоящее время в рабочем состоянии находятся отстойники первичные, биопруды. КНС очищенной сточной воды находится в нерабочем состоянии.  В 2003 - 2005 годах проводилась реконструкция  системы аэрации. В связи с уменьшением количества стоков, поступающих на очистку вследствие закрытия  льнозавода, предполагалось уменьшить производительность очистных сооружений, установив систему  мелкопузырчатой аэрации на 100 куб.м/сутки. При этом совместить аэротенк  со вторичным отстойником. Однако из-за ошибки в проектировании она не увенчалась успехом, и биологическая очистка проходит недостаточно. Технология очистки – мелкопузырчатая  аэрация. Очищенные стоки из прудов собираются в приёмной камере канализационно-насосной станции и далее по напорному коллектору сбрасываются  в ручей без названия, затем по нему в р. Иловёнка (выпуск 3).

Действующие очистные сооружения физически и морально устарели, технология не обеспечивает требуемой степени очистки стоков в соответствии с нормативно-допустимыми нормами, метод очистки – биологическая очистка с использованием биофильтров, на действующих очистных сооружениях отсутствует принудительная аэрация, нет установки дехлорирования, отсутствует контактный резервуар для хлорирования, происходит разрушение фракций загрузки тела биофильтров. Кроме того очистные сооружения БОС гарнизона - 1958 года постройки, БОС города - 1979 года постройки, требуется капитальный ремонт зданий. БОС города расположены в водоохраной зоне р. Шелонь, что по действующим нормативным документам недопустимо.

Канализационные сети имеют протяженность 22,4 км, из них требуют замены – 6,4 км (28,6%). Основными проблемами системы водоотведения являются: неэффективная работа биологических очистных сооружений, попадание ливневых вод в коллектора из-за их негерметичности, аварийное состояние напорного коллектора  от КНС на БОС города, перегрузка канализационных сетей  в жилой зоне Сольцы-2, отсутствие автоматики на канализационно-насосных станциях, низких процент обеспечения жилых домов г. Сольцы центральным водоотведением.

2. Водоотведение д. Выбити

Централизованная система канализации имеется в д. Выбити по ул. Центральная и по ул. Жилпоселок

В северной части ул. Жилпосёлок расположены канализационные очистные сооружения, все жилые и социально значимые здания оборудованы централизованной канализацией. Бытовые стоки с жилого массива поступают на очистные сооружения.

В связи с тем, что сетям водоотведения по жилой зоне ул. Жилпосёлок исполнилось уже более 30 лет, степень их износа составляет более 70 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. В 2008-2010 годах на канализационных очистных сооружениях проводился ремонт и пусконаладочные работы.

Канализационные сети в д. Выбити по ул. Центральная и Парковая имеют износ более 90%. Сети были переданы из государственной собственности в муниципальную собственность в 2016 году.

Все объекты системы водоотведения находятся в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ Солецкого района»

Проблемой в эксплуатации системы водоотведения являются:

- неэффективная работа биологических очистных сооружений.

- низкий процент обеспечения жилых домов д. Выбити центральным водоотведением.

3. Водоотведение д. Дуброво

Централизованная система канализации имеется в д. Дуброво

Канализационные сети имеют износ более 90%. Сети включены в Перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного, бесхозяйно содержимого. Необходимо оформление права муниципальной собственности.

Проблемой в эксплуатации системы водоотведения являются:

- отсутствие биологических очистных сооружений.

- низкий процент обеспечения жилых домов д. Дуброво центральной канализацией

4. Водоотведение д. Жильско

Централизованная система канализации имеется в д. Жильско.

Канализационные сети имеют износ более 90%. Сети были переданы из государственной собственности в муниципальную собственность в 2016 году.

Все объекты системы водоотведения находятся в хозяйственном ведении МУП «ЖКХ Солецкого района»

Проблемой в эксплуатации системы водоотведения являются:

- отсутствие биологических очистных сооружений.

- низкий процент обеспечения жилых домов д. Жильско центральной канализацией

5. Водоотведение д. Ретно

Централизованная система канализации имеется в д. Ретно

Канализационные сети имеют износ более 90%. Сети включены в Перечень объектов, имеющих признаки бесхозяйного, бесхозяйно содержимого. Необходимо оформление права муниципальной собственности.

Проблемой в эксплуатации системы водоотведения являются:

- отсутствие биологических очистных сооружений.

- низкий процент обеспечения жилых домов д. Ретно центральной канализацией

Натуральные показатели по пропуску стоков

Солецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пропуск стоков | Пропуск стоков | Пропуск стоков | Пропуск стоков |
| 1 | Пропущено (очищено) сточных вод, всего | куб.м | 204313 | 139054 | 152910 | 150770 |
| 2 | Реализация: | куб.м | 214653 | 146091 | 160648 | 158400 |
| 2.1 | в т.ч. населению | куб.м | 139846 | 105540 | 150694 | 149390 |
| 2.2 | бюджетным организациям: | куб.м | 68006 | 36865 | 9049 | 8191 |
| 2.3 | прочие потребители | куб.м | 6801 | 3686 | 905 | 819 |
| 2.4 | внутрихозяйственный оборот | куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Натуральные показатели по очистке стоков

Солецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очистка стоков | Очистка стоков | Очистка стоков | Очистка стоков |
| 1 | Пропущено (очищено) сточных вод, всего | куб.м | 204313 | 139054 | 152910 | 150770 |
| 2 | Реализация: | куб.м | 204313 | 139054 | 152910 | 150770 |
| 2.1 | в т.ч. населению | куб.м | 133110 | 100456 | 143435 | 142194 |
| 2.2 | бюджетным организациям: | куб.м | 64730 | 35089 | 8613 | 7796 |
| 2.3 | прочие потребители | куб.м | 6473 | 3508 | 861 | 780 |
| 2.4 | внутрихозяйственный оборот | куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- III Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

На территории Солецкого муниципального округа в сфере теплоснабжения осуществляют свою деятельность три ресурсоснабжающие организации — акционерное общество «НордЭнерго» (далее – АО «НордЭнерго»), общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» (далее – ООО «ТК Новгородская») и общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Северная» (далее – ООО «ТК Северная»). АО «НордЭнерго» и ООО «ТК Новгородская» обеспечивают нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения. ООО «ТК Северная» обеспечивает только нужды теплоснабжения.

Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением составляет 32 %, горячим водоснабжением – 18 %.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается большинство административных зданий и объектов социального назначения (школы, детские сады и др.), расположенных на территории муниципального округа. Большая часть жилой застройки имеет печное отопление.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 17,25 км.

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исчислении – 5,4 км.

Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможны без проведения неотложных работ, связанных с модернизацией системы теплоснабжения.

Эксплуатация системы теплоснабжения без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва пропускной способности тепловых сетей, резерва тепловой мощности, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям, как существующих потребителей тепла, так и вновь присоединяемых.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и довольно высокую степень износа тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение котельных, а также замена ветхих тепловых сетей. Износ тепловых сетей и сетей ГВС составляет в среднем 50 – 70%.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которым теплоснабжение находится в неудовлетворительном состоянии:

низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования котельных, работающих на твердом топливе;

высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;

частое отключение от электроснабжения источников теплоснабжения в связи с погодными условиями, авариями на линиях электроснабжения;

утечки на централизованной системе водоснабжения.

Сведения о котельных, расположенных на территории Солецкого муниципального округа

| № п/п | Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населенный пункт, адрес (фактический) | Топливо | Годовая выработка теплоэнергии с учетом всех нормируемых потерь и собствен-ных нужд (Гкал/год) | подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь, Гкал/час |  |  | общая площадь отапливаемых помещений, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонжд | объекты социальной сферы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, Набережная 7 Ноября 24 | природный газ | 1828 | 0,712 | 0,34 | 0,27 | 7499,7 | 6676,5 | 823,2 |
| 2 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Авиаторов 9 | природный газ | 13142 | 6,33 | 5,6 | 0,7 | 68914,7 | 64820 | 4094,7 |
| 3 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 107а | природный газ | 1699 | 0,661 | 0,661 | 0 | 5779,5 | 1343,7 | 4435,8 |
| 4 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Ленина 10а | природный газ | 2753 | 0,71 | 0,709 | 0 | 2382,0 | 1028,4 | 1353,6 |
| 5 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Комсомола 7б | природный газ | 2005 | 0,84 | 0,9 | 0,08 | 5453,0 | 984,5 | 4468,5 |
| 6 | АО "НордЭнерго" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Новгородская 18б | природный газ | 6165 | 2,924 | 2,698 | 0,27 | 30180,3 | 25408,28 | 4772 |
| 7 | ООО "ТК Новгородская", котельная №1 "База" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Заречная 56а, стр.1 | уголь | 1315,93 | 0,435 | 0,44 | 0 | 2349,8 | 2349,8 | 0 |
| 8 | ООО "ТК Новгородская", котельная №6 "Ташкент-2" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Лермонтова д. 6а | уголь | 3464,79 | 1,303 | 1,30 | 0 | 8481,43 | 7740,93 | 740,5 |
| 9 | ООО "ТК Новгородская", котельная №12 "Луговая" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Луговая, 13а | уголь | 1530,74 | 0,551 | 0,50 | 0,05 | 4474,24 | 4474,24 | 0 |
| 10 | ООО "ТК Новгородская", котельная №18 "Псковская" | Новгородская область, г. Сольцы, ул. Псковская 31а | уголь | 148,18 | 0,079 | 0,079 | 0 | 668,2 | 668,2 | 0 |
| 11 | ООО "ТК Новгородская", Котельная №2 "Дуброво" | Новгородская область, Солецкий район, д. Дуброво, пер. Белодомовский, д.6 | уголь | 496,40 | 0,24 | 0,24 | 0 | 1124,4 | 1059,5 | 64,9 |
| 12 | ООО "ТК Новгородская", котельная №3 "Выбити" | Новгородская область, Солецкий район, д. Выбити ул. Центральная, д.112 | уголь | 1789,90 | 0,73 | 0,73 | 0 | 5227,2 | 3184,6 | 2042,6 |
| 13 | ООО "ТК Новгородская", котельная №14 "Жильско" | Новгородская область, Солецкий район, д. Жильско, пер. Горский, д.1 | уголь | 566,15 | 0,19 | 0,19 | 0 | 964,0 | 964,0 | 0 |
| 14 | ООО "ТК Новгородская", котельная №15 "Сосновка" | Новгородская область, Солецкий район, д. Сосновка, ул. Школьная, д.10 | уголь | 943,23 | 0,48 | 0,48 | 0 | 5386,9 | 0 | 5386,9 |
| 15 | ООО "ТК Новгородская", котельная №22 "Ретно" | Новгородская область, Солецкий район, д. Ретно, ул. Новая, д.2а | уголь | 397,51 | 0,16 | 0,16 | 0 | 1719,0 | 1719,0 | 0 |
| 16 | ООО «ТК Северная», котельная №19, «Горки» | Новгородская область, Солецкий район, д. Горки, ул. Молодежная, д.14 | сжиженный газ | 648,5 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1453,45 | 0 | 1453,45 |

- IV Характеристика существующего состояния систем газоснабжения

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации на территории Солецкого района в 2006 году был построен межпоселковый газопровод высокого давления Волот - Сольцы протяженностью 43,44 км. Данный газопровод проходит через населенные пункты д. Выбити и д. Дубец до г. Сольцы.

Газопровод высокого давления из д. Дубец через реку Шелонь доходит до г. Сольцы. От него подключены улицы Новгородская, Набережная 7 Ноября, ул. Красных партизан, ул. Комсомола, ул. Луначарского, микрорайон Сольцы-2.

Природный газ используется на пищеприготовление, коммунально-бытовые и производственные нужды.  К газовым сетям подключено 25 многоквартирных домов и 27 частных жилых дома. Для теплоснабжения отдельных коммунально-бытовых объектов, общественных и промышленных зданий используются автономные блок-модульные котельные, работающие на газовом топливе. Для снижения давления установлены ГРП, ГРПШ, ШРП и домовые регуляторные установки, в газовых котельных и технологических установках для снижения давления установлены ГРУ.

Протяженность газовых сетей составляет около 26,527 км, из них 15,5 км высокого давления, 6,993 км среднего давления, 4,034 км низкого давления. Все газовые сети находится в собственности ПАО «Газпром».

Аварийных участков газопроводов нет.

Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Несмотря на строительство в 2009-2012 годы сетей газоснабжения большая часть населения Солецкого муниципального округа по-прежнему пользуется сжиженным газом. Уровень газификации многоквартирных домов составляет 16,1%, уровень газификации частных жилых домов – 1,2%. Средний уровень газификации жилых домов составляет 1,6 %. Основной проблемой подключения к газу жителей частного сектора является нежелание населения нести затраты на подведение газа к жилому дому. Данную проблему можно решить путем проведения разъяснительной работы с населением, обратив особое внимание на ощутимую разницу в расчетах стоимости отопления за счет природного газа и стоимости твердого топлива, которым отапливают свои дома жители.

С 2022 года на территории муниципального округа реализуется программа догазификации газифицированных населенных пунктов. К таким населенным пунктам относятся: город Сольцы, деревни Выбити и Иловенка. В рамках реализации данной программы прокладка газовых сетей до границ земельных участков собственников частных жилых домов и домов блокированной застройки будет проводиться бесплатно. Работы по установке оборудования в доме и прокладка газовых сетей в границах земельных участков выполняются за денежные средства собственников.

В тоже время остаются не газифицированными 170 населенных пунктов, источники финансирования на газификацию которых в настоящее время отсутствуют.

Газификация сетевым природным газом сельских населенных пунктов осуществляется в рамках реализации соглашения с ПАО «Газпром», программ развития газоснабжения и газификации Новгородской области и планов – графиков их синхронизации.

Программой развития газоснабжения и газификации Новгородской области предусмотрено проектирование и строительство межпоселковых газопроводов для газификации 18-ти населенных пунктов в Боровичском, Валдайском, Новгородском, Окуловском, Мошенском, Пестовском и Хвойнинском районах, с объемом инвестиций ПАО «Газпром» более 3,5 млрд. рублей.

Программа развития газоснабжения и газификации Новгородской области на следующий пятилетний период будет формироваться в 2025 году.

- V Характеристика существующего состояния систем электроснабжения

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора Солецкого муниципального округа  осуществляется от потребительских  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными и воздушными вводами 10 кВ.

ДАННЫЕ О ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ ПО СОЛЕЦКОМУ ОКРУГУ

| Наименование подстанции | Тип трансформатора | Количество трансформаторов | Суммарная мощность, кВА | Напряжение, КВ высшее/ низшее | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Вшели Л-1 | КТП | 4 | 120 | 10 / 0,38 | 1980-1981 |
| ПС Вшели Л-2 | КТП | 1 | 515 | 10 / 0,38 | 1980-1985 |
| Л –5 Шелонь | КТП | 1 | 30 | 10 / 0,38 | 1981 |
| Л-2 Вшели | ТП | 1 | 60 | 10 / 0,38 | 1982 |
| Л-5 Шелонь | ТП | 1 | 30 | 10 / 0,38 | 1974 |
| Л-5 Шелонь | КТП, ЗТП | 9 | 1800 | 10 / 0,38 | 1971 - 1988 |
| ПС Вшели Л-3,4 | КТП | 1 | 2 х 400 | 10 / 0,38 | 1982 |
| ПС Вшели Л-6 | КТП | 6 | 800 | 10 / 0,38 | 1980-1985 |
| ПС Вшели Л-8 | КТП | 1 | 250 | 10 / 0,38 | 1982 |
| ПС Вшели Л-8 | КТП | 7 | 400 | 10 / 0,38 | 1981-1985 |
| ПС Крапивно Л-3 | КТП, ЗТП | 5 | 1080 | 10 / 0,38 | 1978-1985 |
| ПС Крапивно Л-5 | КТП, ЗТП | 5 | 66 | 10 / 0,38 | 1977-1985 |
| ПС Крапивно Л-6 | ЗТП, КТП | 13 | 3070 | 10 / 0,38 | 1974-2000 |
| Л-6 Крапивно | КТП | 3 | 450 | 10 / 0,38 | 1982-1983 |
| ПС Крапивно Л-7 | КТП, ТП, ЗТП | 10 | 1630 | 10 / 0,38 | 1976-1986 |
| ПС Светлицы Л-1 | КТП,ТП, ЗТП | 9 | 1612 | 10 / 0,38 | 1963-1995 |
| ПС Светлицы–1 Л-2 | КТП, ЗТП, КТПП | 3 | 1060 | 10 / 0,38 | 1977-1986 |
| ПС Светлицы Л-3 | КТП, ТП | 18 | 1173 | 10 / 0,38 | 1971-1985 |
| ПС Светлицы Л-4 | КТП | 1 | 30 | 10 / 0,38 | 1983 |
| ПС Светлицы Л-6 | КТП,ТП | 19 | 2140 | 10 / 0,38 | 1973-1983 |
| ПС Ситня Л-2 | КТП, ТП, ЗТП | 23 | 3990 | 10 / 0,38 | 1977-1985 |
| ПС Ситня Л-3 | КТП, ЗТП | 6 | 690 | 10 / 0,38 | 1974-1983 |
| ПС Ситня Л-7 | КТП | 10 | 1285 | 10 / 0,38 | 1978-1985 |
| ПС Сольцы Л-2 Л-3 | КТП, ЗТП | 13 | 3015 | 10 / 0,38 | 1971-1990 |
| ПС Сольцы Л-4 | КТП, ЗТП | 6 | 1080 | 10 / 0,38 | 1978-1982 |
| ПС Сольцы Л-5 | КТП | 14 | 1440 | 10 / 0,38 | 1971-1984 |
| ПС Сольцы Л-14 | КТП, ТП, ЗТП | 6 | 1520 | 10 / 0,38 | 1969-1981 |
| ПС Сольцы Л-15 | КТП, ЗТП, ТП | 25 | 4388 | 10 / 0,38 | 1962-2002 |
| ПС Сольцы Л-16 | КТП, ЗТП, КТПП | 20 | 5185 | 10 / 0,38 | 1971-1985 |
| ПС Сольцы Л-17 | КТП, ТП, КТПП | 20 | 2918 | 10 / 0,38 | 1976-1985 |
| ПС Шелонь Л-4 | КТП, ТМ | 7 | 1650 | 10 / 0,38 | 1976-1984 |
| ПС Шелонь Л-5 | КТП, ТП, ЗТП | 12 | 1780 | 10 / 0,38 | 1976-1988 |
| ПС Сольцы Л-13 | КТП | 1 | 250 | 10 / 0,38 | 1998 |
| Л-2 Ситня | КТП | 1 | 30 | 10 / 0,38 | 1985 |
| - Итого | - КТП - 257 |  |  |  |  |
|  | - МТП - 10 |  |  |  |  |
|  | - ЗТП - 12 |  |  |  |  |
|  | - КТПП - 6 |  |  |  |  |

ДАННЫЕ О ГОЛОВНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ

| Наименование подстанции | Тип трансформа-тора | Количество трансформаторов | Суммарная мощность кВА | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение, кВ Высшее/ низшее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Сольцы | ТМ | 2 шт. | 26000 | 1973 | 110/35/10 |
| ПС Шелонь | ТМ | 1 шт. | 6300 | 1993 | 110/10 |
| ПС Ситня | ТМ | 2 шт. | 3200 | 1982 | 35/10 |
| ПС Крапивно | ТМ | 2 шт. | 5000 | 1988 | 35/10 |
| ПС Светлицы | ТМ | 2 шт. | 5000 | 1975 | 110/10 |
| ПС Вшели | ТМ | 2 шт. | 5000 | 1983 | 35/10 |

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ВЛ-110/35 кВ

| Наименование линии | Тип (воздушная, кабельная) | Номинальное напряжение, кВ | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Светлая -1 | воздушная | 110 | 13,29 |
| Светлая-2 | воздушная | 110 | 17,3 |
| Шимская-3 | воздушная | 110 | 15 |
| Светлая-1, Шелонская-1 | воздушная | 110 | 5,03 |
| Итого: |  |  | 50,62 |
| Ситненская-1 | воздушная | 35 | 11,6 |
| Солецкая-1 | воздушная | 35 | 11,05 |
| Солецкая-2 | воздушная | 35 | 12,65 |
| Уторгошская-3 | воздушная | 35 | 21,8 |
| Солецкая-1, Солецкая-2 | воздушная | 35 | 9,85 |
| Итого: |  |  | 66,95 |

Как видно из таблиц, большая часть оборудования и сетей эксплуатируется 25 и более лет со дня ввода в эксплуатацию.

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы района рекомендуется:

- проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже;

- замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

- замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

- оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства линий;

- реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

- VI Характеристика существующего состояния коммунальных систем по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

На территории Солецкого муниципального округа отсутствует полигон твердых коммунальных отходов. Старая свалка закрыта. Все отходы, образующиеся в Солецком округе, вывозятся компанией ООО «Экосервис» на сортировочный центр в д. Соболево Старорусского района и на полигон в Окуловском районе.

Норма накопления ТКО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 куб.м/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем ежегодно образующихся отходов составляет 27269,0 куб.м/год.

ПЛАН РАЗВИТИЯ СОЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана может определяться на основании плана развития муниципального округа, плана прогнозируемой застройки.

Под планом прогнозируемой застройки следует понимать подготовку документации по планировке территории, которая осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. К документации по планировке территории относятся проекты планировки территории, которые разрабатываются в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Генеральным планом Солецкого муниципального округа предусмотрено существенное повышение эффективности использования и качества среды обитания, ранее освоенных территорий населенных пунктов в составе муниципального округа. Архитектурно-планировочные решения генерального плана Солецкого муниципального округа (далее – генеральный план) обеспечивают комплексное и взаимоувязанное развитие его территории, объектов жилого, общественно-делового и рекреационного назначения.

Предусмотренные в генеральном плане территории под жилищное строительство ориентированы не только на улучшение жилищных условий жителей муниципального округа, но также и на строительство жилья различной комфортности.

Основными принципами стратегии в области жилищного строительства на территории муниципального округа являются:

инженерная подготовка территорий для жилищного строительства;

строительство жилья и связанной с ним социальной инфраструктуры;

достижение стабильного среднегодового показателя ввода жилой площади;

достижение заявленных нормативов общей площади жилья;

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем льготных категорий граждан.

Следует учитывать, что согласно нормативным документам, в частности СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», предполагается увеличение обеспеченности населения жильем из расчета общей площади на 1 человека и принимается:

на I очередь (до 2026 г.) – 35,0 кв.м/чел.

При определении качественной структуры жилищного фонда учитывалось прогнозная социальная дифференциация населения, на основе прогноза изменения структуры занятости и демографической ситуации.

Соотношение типов жилья по его комфортности будет близко соответствовать структуре доходов: 55 % - жилье эконом-класса, 18 % - улучшенного качества и порядка 27 % - высоко комфортное жилье.

По предварительной оценке, прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана, будет увеличиваться на 5-10% ежегодно.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа, установлены текущие (базовые) значения на 2024 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2029-2033 г.

Значения показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) (% от числа опрошенных)) | 46,1 | 47 | 48 | 49 | 50 | 55 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 75,3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

- Целевые показатели надежности, качества и энергоэффективности соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Для обеспечения учета показателей надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспектив их развития, а также показателей качества коммунальных ресурсов, Программой установлены текущие (базовые) и плановые значения показателей надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий, являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

- Значения целевых показателей систем водоснабжения

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 32,7 | 30 | 25 | 22 | 20 | 17 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 58 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 7,4 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 56,4 | 55 | 54 | 53 | 50 | 40 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 9,975 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 1,67 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 40,0 | 30,0 | 35,0 | 33,0 | 31,0 | 30,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 50,85 | 45,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/куб. м) | 1,48 | 1,40 | 1,2 | 1,0 | 0,80 | 0,60 |

- Значения целевых показателей систем водоотведения

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 100 |
| доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 65 | 66 | 68 | 72 | 75 | 100 |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Показатели надежности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 28,6 | 26,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 20,0 |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3) | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 |

- Значения целевых показателей систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Качество услуг теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» | 90 | 90 | 95 | 99 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1 |
| износ коммунальных систем (%) | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) | 8 | 7 | 6 | 5 | 5,5 | 4 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

- Значения целевых показателей систем электроснабжения

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической энергии (%) | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Значения целевых показателей систем газоснабжения

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Доступность для потребителей систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) | 75 | 75 | 76 | 78 | 80 | 90 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| износ оборудования систем газоснабжения (%) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) | 87 | 89 | 90 | 93 | 95 | 100 |
| доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%) | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 100 |

- Значения целевых показателей объектов систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, установлены в Программе с учетом 5% ежегодного увеличения объемов образования отходов от потребителей (тыс. куб.м/год)

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям (%) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 100 |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |
| объем образования отходов от потребителей (тыс. м3/год) (с учетом 5% ежегодного увеличения) | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,9 | 24,1 | 25,3 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2017 года по 2026 год. | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |

- Мероприятия комплексного развития коммунальной инфраструктуры

- Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей электроснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей газоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей теплоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство сетей водоснабжения к проектируемым жилым домам | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации к проектируемым жилым домам | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства:

в отношении доступности для потребителей систем теплоснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (обеспечением топливом), в период с 2024 по 2033 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем электроснабжения:

поддержание доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, в период с 2024 по 2033 год на уровне 100,0 %;

в отношении доступности для потребителей систем газоснабжения:

увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, с 75 % в 2024 году до 90,0 % к 2033 году.

- Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

Ниже представлены основные мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| организация заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов | + | + | + | + | + | + |
| обеспечение на уровне муниципального округа контроля качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов:

соответствие качества услуг установленным требованиям (%) улучшение показателя с 85 % в 2024 году до 100 % к 2033 году;

продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) поддержание показателя на уровне 24/7 (двадцать четыре часа семь дней в неделю) в период с 2024 года по 2033 год.

- Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем электроснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция сетей газоснабжения с заменой запорной арматуры | + | + | + | + | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем теплоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоотведения | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов:

в отношении качества питьевой воды:

снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, с 32,7% в 2024 году до 17% к 2033 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 58 % в 2024 году до 30% к 2033 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 7,4% в 2024 году до 4% к 2033 году;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 56,4% в 2024 году до 40% к 2033 году;

в отношении качества поставляемых услуг водоотведения:

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, с 88% в 2024 году до 95% к 2033 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 65% в 2024 году до 80% к 2033 году;

снижение доли сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, с 12% в 2024 году до 5% к 2033 году;

в отношении качества услуг теплоснабжения:

повышение соответствия качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», с 90,0 % в 2024 году до 100,0 % к 2033 году;

в отношении надежности и бесперебойности водоснабжения:

снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, с 9,975 ед./км в 2024 году до 1,67 ед./км к 2033 году;

уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 40,5 % в 2024 году до 30,0 % к 2033 году;

в отношении надежности систем водоотведения:

уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 28,6 % в 2024 году до 20,0 % к 2033 году;

снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, с 1,7 ед./км в 2024 году до 1,0 ед./км к 2033 году;

в отношении надежности обслуживания систем теплоснабжения:

снижение количества аварий и повреждений на 1 км сети в год, с 3 ед./км в 2024 году до 1 ед./км к 2033 году;

уменьшение износа коммунальных систем теплоснабжения, с 40% в 2024 году до 20% к 2033 году;

уменьшение протяженности сетей, нуждающихся в замене, с 8,0 км в 2024 году до 4,0 км к 2033 году;

в отношении надежности обслуживания систем электроснабжения:

аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), с 5 ед./км в 2024 году до 3 ед./км к 2033 году;

поддержание продолжительности (бесперебойность) поставки товаров и услуг систем электроснабжения (час/день) с 2024 по 2033 год на уровне 24/7;

в отношении надежности обслуживания систем газоснабжения:

недопущение аварий на системах: количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) с 2024 по 2033 год на уровне 0 ед./км;

уменьшение износа оборудования систем газоснабжения, с 10% в 2024 году до 5% к 2033 году.

- Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электрической энергии | + | + | + | + | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| проведение энергетического аудита системы теплоснабжения | + | + | + | + | + | + |
| мероприятия, направленные на снижение удельного расхода топлива | + | + | + | + | + | + |
| оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоснабжения:

снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, с 50,85 % в 2024 году до 20,0 % к 2033 году;

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/м3), с 1,48 в 2024 году до 0,6 к 2033 году;

в отношении показателей энергетической эффективности систем водоотведения:

снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/м3), с 0,23 в 2024 году до 0,2 к 2033 году;

в отношении ресурсной эффективности электроснабжения:

снижение уровня потерь электрической энергии, с 29% в 2024 году до 20% к 2033 году.

- Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа

Ниже представлены основные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция котельных с переводом на природный газ | + | + | + | + | + | + |
| в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| проектирование и строительство ливневых канализационных очистных сооружений ливневых стоков | + | + | + | + | + | + |
| мероприятия, направленные на снижения количества сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | + | + | + | + | + | + |
| в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| ликвидация несанкционированных свалок | + | + | + | + | + | + |
| организация раздельного сбора твердых бытовых отходов | + | + | + | + | + | + |
| организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, приборов, содержащих ртуть | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа с учетом достижения организациями, осуществляющими электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду:

снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, превышающих значение ПДК (%) с 15% в 2024 году до 5% к 2033 году;

снижение доли несанкционированных свалок на территории муниципального округа (%) с 10% в 2024 году до 0% к 2033 году;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 88 % в 2024 году до 95 % к 2033 году;

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 65 % в 2024 году до 100,0 % к 2033 году.

- Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального округа

Ниже представлены основные мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального округа.

| Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| установка приборов учета электроэнергии | + | + | + | + | + | + |
| в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| установка приборов учета природного газа | + | + | + | + | + | + |
| в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| установка приборов учета, в том числе в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета | + | + | + | + | + | + |

Реализация выше перечисленных мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

в отношении охвата потребителей приборами учета тепловой энергии:

повышение доли объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, с 98 % в 2024 году до 100,0 % к 2033 году;

повышение доли объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, с 98 % в 2024 году до 100,0 % к 2033 году;

в отношении охвата потребителей приборами учета электрической энергии:

повышение доли объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах, на уровне 100,0 %;

поддержание доли объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на уровне 100,0 %;

в отношении охвата потребителей приборами учета природного газа:

повышение доли объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, с 87 % в 2024 году до 100,0 % к 2033 году;

повышение доли объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета с 80,6 % в 2024 году до 100,0 % к 2033 году.

- АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам систем коммунальной, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

В приложении 1 к Программе представлена укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Прогнозные показатели спроса на коммунальные ресурсы зависят от ряда факторов, среди которых, в том числе и финансовые возможности потребителей.

Среди основных категорий потребителей коммунальных ресурсов можно выделить физических лиц (население), а также хозяйствующих субъектов экономики муниципального округа: коммерческие организации, бюджетные учреждения.

Платежеспособность пользователей услуг коммунального хозяйства зависит, в первую очередь, от общего экономического положения в поселении, уровня инфляции, размера оплаты труда работников организаций, превышения среднего уровня дохода населения над уровнем прожиточного минимума.

На способность оплачивать услуги коммунального хозяйства субъектами реального сектора экономики влияет общая экономическая ситуация в поселении: финансовые показатели деятельности предприятий, в частности, рентабельность, количество объектов малого и среднего бизнеса, развитие объектов социальной сферы.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана может определяться на основании план развития муниципального округа, плана прогнозируемой застройки.

Под планом прогнозируемой застройки следует понимать подготовку документации по планировке территории, которая осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. К документации по планировке территории относятся проекты планировки территории, которые разрабатываются в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Следует учитывать, что согласно нормативным документам, в частности СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», предполагается увеличение обеспеченности населения жильем из расчета общей площади на 1 человека и принимается:

на I очередь (до 2028 г.) – 35 кв.м/чел;

на расчетный срок (до 2033 г.) – 45 кв.м/чел.

При определении качественной структуры жилищного фонда учитывалось прогнозная социальная дифференциация населения, на основе прогноза изменения структуры занятости и демографической ситуации.

При оценке потребности в строительстве нового жилищного строительства документами территориального планирования было учтено, что:

- численность населения в округе не превысит 9000 человек на расчётный срок;

- средняя жилищная обеспеченность составит 45 м2 /чел.

- убыль существующего жилищного фонда будет обусловлена выводом из эксплуатации низкокачественного, неблагоустроенного жилья, которая принята на уровне 20% от существующего;

-  основные объемы нового жилья будут построены на средства жителей округа и будут представлены малоэтажной индивидуальной застройкой.

Расчёт объемов жилищного строительства Солецкого муниципального округа представлен в таблице

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 8767 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 45 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс. м2 | 394,5 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 486,13 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | 97,23 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 388,77 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | 5,73 |

Рассматривая в перспективе норму жилищной обеспеченности равной 45 м2/чел., в 2043 году необходимо иметь жилищный фонд в округе: около 394,5 тыс. м2 общей площади, что выше, нежели чем сохраняемый жилищный фонд.  При этом необходимо учитывать, что по состоянию на сегодняшний день значительный объем жилого фонда имеет износ от 66% до 70% и в ближайшей перспективе должен быть выведен из эксплуатации. Кроме того, в населённых пунктах Солецкого муниципального округа имеется большое количество неблагоустроенного жилья, не отвечающего современным требованиям (отсутствие водоснабжения и канализации, современных систем теплоснабжения, газоснабжения, систем связи), которое должно быть реконструировано или заменено новым. С учётом этого, на расчётный период необходимо построить (или реконструировать) нового жилья, в объемах не менее 5,73 тыс. м2 общей площади. Такие объемы жилищного строительства потребуют увеличения темпов жилищного строительства по сравнению с уровнем 2017-2023 годов.

По предварительной оценке, прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана, будет увеличиваться на 5-10% ежегодно.

- Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа

- Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

В целях определения целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры выбраны показатели, которые являются общими для всех систем коммунальной инфраструктуры.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 (ред. от 30.06.2021) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпунктом "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» установлены критерии оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, к которым относятся:

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных);

удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных).

Программой предлагается принять критерий «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения» за основной показатель комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального округа.

Согласно пункту 18 постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 на официальном сайте субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, размещаются баннеры (графические изображения или краткую информацию о проводимом опросе с применением IT-технологий), представляющие собой ссылки на сайт или страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", где проводится опрос населения с применением IT-технологий.

В качестве базового значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» на 2024 год принято значения равное 46,1 по результатам опроса населения, проведенного в 2023 году. Плановые значения показателя «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами» установлены исходя из требований повышения удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами стремящимся к 100% и исходя из действий, направленных на привлечение большего количества населения к участию в опросе.

Показатель «степень охвата потребителей приборами учета» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204.

Таким образом, к целевым показателям комплексного развития коммунальной инфраструктуры относятся:

показатель «удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (процентов от числа опрошенных)»;

показатель «степень охвата потребителей приборами учета».

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2024 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2029-2033 года.

Значения показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения) (% от числа опрошенных) | 46,1 | 47 | 48 | 49 | 50 | 55 |
| степень охвата потребителей приборами учета (%) | 75,3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

- Обоснование целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа

Для определения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа в отношении систем коммунальной инфраструктуры выбран показатель «доступность для населения коммунальных услуг».

Показатель «доступность для населения коммунальных услуг» принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204.

Кроме этого, следует учитывать, что показатель «доступность для населения коммунальных услуг» относится к показателю перспективной обеспеченности и потребности застройки муниципального округа на основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии с генеральным планом муниципального округа. Критерий доступности для потребителей услуг может определятся на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.

Таким образом, к целевым показателям мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа в отношении систем коммунальной инфраструктуры относится:

показатель «доступность для населения коммунальных услуг».

Значения целевых показателей мероприятий, входящих в план застройки муниципального округа в отношении систем коммунальной инфраструктуры, устанавливаемые в Программе

| Наименование показателя | значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| доступность для населения коммунальных услуг (% от общего числа населения) | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |

- Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Информация об организациях, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве, получена и представлена с официального сайта Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области https://minjkh.novreg.ru/obshchaya-informatsiya-sfery-zhkkh-i-tek/organizatsii/soletskiy-rayon.php

Перечень организаций, осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального округа по состоянию на 01.01.2024

| № п/п | Наименование | Ф.И.О. руководителя | Адрес фактического местонахождения | Контактный телефон | Адрес электронной почты и официального сайта | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Теплоснабжающая организация ООО ТК «Новгородская» | Мещерякова Елена Юрьевна | г.Сольцы, ул.Красных партизан, д.4 | 8 (81655) 30-226 | tr-sol@tk.nov.ru | теплоснабжение, горячее водоснабжение |
| 22 | Теплоснабжающая организация ОАО «НордЭнерго» | Васенев Глеб Борисович | г.Санкт-Петербург, ул.Тверская, д. 6 | 8 (812) 677-52-40 | m.vasilyeva@nord-energy.ru | теплоснабжение, горячее водоснабжение |
| 33 | ООО «ТК Северная» | Васенев Глеб Борисович | Ленинградская область, Всеволожский район, г.Мурино, ул.Кооперативная, д.24, литера А-а, кабинет 103 | 8 (8162) 535-090 | m.vasilyeva@nord-energy.ru | теплоснабжение, горячее водоснабжение |
| 34 | МУП «ЖКХ Солецкого района» | Суворов Михаил Александрович | г.Сольцы, ул.Красных партизан, д.4 | 8 (81655) 31-834 | jkh-soltsy@mail.ru | холодное водоснабжение, водоотведение |
| 45 | ООО «Газпром межрегион газ Великий Новгород» Солецкий участок | Иванов Валерий Викторович | г.Сольцы, ул.Юбилейная, д. 18 | 8 (81655) 30-546 8 (81655) 30-395 | adssolci@gmail.com | ГАЗ |
| 56 | ООО «Экосервис» | Сергиенко Валерий Валерьевич | г.Великий Новгород, ул.Черепичная д. 20 | 8 (8162) 64-00-10 | mail@ecoservis53.ru | ТКО |
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр обслуживания коммунальных систем ООО «Центр ОКС» | Поблагуев Евгений Александрович | г.Сольцы-2 ДОС 39 | 8 (911) 646-23-32 | centreoks@mail.ru | Управляющая компания |
| 78 | Общество с ограниченной ответственностью «Содействие» ООО «Содействие» | Николаев Дмитрий Юрьевич | г.Сольцы, ул.Красных Партизан, д. 4 | 8 (81655) 31-827 | solcy-ooogek@mail.ru | Управляющая компания |
| 89 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищник» ООО «Жилищник» | Генеральный директор Вербицкая Анна Викторовна | Новгородская область, Новгоросдкий район, д. Новая Мельница, зд.17г/1, помещ.3 | 8 (952) 483-52-33 | gkh_novgorod@mail.ru | Управляющая компания |
| 110 | ПАО «Россети Северо-Запад» | Генеральный директор Пидник Артём Юрьевич | г.Санкт- Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н | 8(812) 305-10-13 | post@rosseti-sz.ru | Электроснабжение |
| 111 | АО «Новгорооблэлектро» | Генеральный директор Муравин Алексей Анатольевич | Великий Новгород, ул.Кооперативная, д.8 | 8(8162) 680-148 | mail@nokes.ru | Электроснабжение |

Водоснабжение

Более 50 % воды теряется из-за неисправных сетей и несовершенных водоразборных сантехнических приборов, из-за нерационального расходования воды в быту, на производстве, отсутствия регулирования давления у потребителей, высокой аварийности на водопроводных сетях. В 2023 году потери воды составили 50,85 %.

По состоянию на 1 января 2024 года в замене нуждаются 13,8 км водопроводных сетей. Значительная часть водопроводных сетей построена из стальных труб, которые подвержены коррозии. При транспортировке по стальным трубопроводам происходит ухудшение качества воды. Этот фактор представляет собой основную причину существующих отклонений от нормативных значений качества воды в разводящих сетях водопровода. Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям, повышает степень аварийности на сетях. В целях повышения надежности транспортировки воды, сокращения неучтенных потерь, а также создания условий для подключения новой застройки требуется перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов, а также строительство новых разводящих сетей в районах строительства.

Водоснабжение территории города Сольцы осуществляется из р. Шелонь. Централизованная система водоснабжения состоит из водозабора, насосных станций 1 и 2 подъема, станции очистки воды (водоочистных сооружений), модульного блока доочистки воды, построенного в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», станции перекачки «Гарнизон», водопроводных сетей.

В настоящее время водоподготовка осуществляется на станции очистки воды (старая станция)  и модульном блоке доочистки воды. На станции очистки воды вода проходит обработку  на контактных осветлителях (КО) с применением реактивов сульфата алюминия в качестве коагулянта и полиакриламида в качестве флокулянта. КО позволяют снизить  цветность практически до нормативного значения, однако отфильтровать образующуюся  в процессе коагулирования взвесь, состоящую в основном из частиц  производных алюминия,  образующихся в процессе коагулирования., не могут из-за недозагруженности фильтров. В результате этого   на выходе со станции очистки воды выходит вода с высокими показателями мутности и высоким содержанием алюминия, что негативно сказывается на работе  модульного блока доочистки. Модульный блок доочистки в своем составе содержит напорные и сорбционные фильтры и  призван  доводить до нормативных показателей  содержание железа и окисляемость перманганатную, а никак не фильтровать взвесь алюминия. Работа фильтров  модульного блока доочистки в качестве фильтровального элемента  взвеси алюминия неэффективна технически и экономически.

Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия, получаемого  на электролизных  установках   (3 установки) из высокоминерализованной  подземной воды. В 2023 году проведены работы по замене электродных блоков.

Для улучшения качества подаваемой воды необходимо осуществить дозагрузку фильтров. Данные работы запланировано осуществить в течение 2024 года.

Кроме этого необходимо выполнить работы по углублению русла реки Шелонь, где находится водозаборное сооружение.

Водоотведение

Действующие очистные сооружения физически и морально устарели, технология не обеспечивает требуемой степени очистки стоков в соответствии с нормативно-допустимыми нормами, метод очистки – биологическая очистка с использованием биофильтров, на действующих очистных сооружениях отсутствует принудительная аэрация, нет установки дехлорирования, отсутствует контактный резервуар для хлорирования, происходит разрушение фракций загрузки тела биофильтров. Кроме того очистные сооружения БОС гарнизона - 1958 года постройки, БОС города - 1979 года постройки, требуется капитальный ремонт зданий. БОС города расположены в водоохраной зоне р. Шелонь, что по действующим нормативным документам недопустимо.

Канализационные сети имеют протяженность 22,4 км, из них требуют замены – 6,4 км (28,6%). Основными проблемами системы водоотведения являются: неэффективная работа биологических очистных сооружений, попадание ливневых вод в коллектора из-за их негерметичности, аварийное состояние напорного коллектора  от КНС на БОС города, перегрузка канализационных сетей  в жилой зоне Сольцы-2, отсутствие автоматики на канализационно-насосных станциях, низких процент обеспечения жилых домов г. Сольцы центральным водоотведением.

- Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, исполнением Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов и повышение имиджа предприятия, как энергоэффективного.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" бюджетные учреждения должны:

1) снизить объем потребления энергетических ресурсов.

2) организовать учета потребления энергетических ресурсов.

3) организовать проведение энергетического обследования.

4) закупить энергоэффективные товары.

5) разработать программы энергосбережения, содержащие:

целевые показатели энергосбережения и их значения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в натуральном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

ожидаемые результаты в стоимостном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Вся информация размещается в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (адрес в сети Интернет: http://gisee.ru).

Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности была создана в 2011 году в соответствии со Статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ГИС «Энергоэффективность» осуществляется:

сбор и анализ данных об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, представляемых органами местного самоуправления в соответствии с правилами представления органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 20;

сбор и рассмотрение копий паспортов, заполняемых по результатам обязательных энергетических обследований, осуществляемых в соответствии требованиями к проведению энергетического обследования и его результатам, утвержденными приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 400;

автоматизация осуществления государственной функции ведения реестра саморегулируемых организаций в области энергетических обследований;

автоматизация предоставления информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетических деклараций) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, осуществляемого в соответствии с порядком представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденным приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 401.

(источник информации: http://minenergo.gov.ru/node/4908).

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2014 года № 818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований», с 01 октября 2014 года проведение обязательного энергетического обследования стало необязательным в случае если у муниципальных учреждений совокупные затраты муниципального учреждения на потребление природного газа, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии, за исключением моторного топлива, не превышают объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении в размере 50,0 млн. рублей за календарный год.  Вместо этого бюджетные учреждения должны заполнять свои энергетические декларации в специальном модуле «ГИС энергоэффективность».

Таким образом оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности зависит от своевременности внесения информации в ГИС.

Информация по бюджетным учреждениям Солецкого муниципального округа внесена в специальный модуль «ГИС энергоэффективность» в полном объеме.

- Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят с учетом Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204, в части не противоречащей действующему законодательству.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального округа применялись показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 48.

В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры для показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры установлены текущие (базовые) значения на 2024 год с разбивкой по годам на ближайшие 5 лет и плановое значение на период 2029-2033 г.

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации мероприятий являются данные государственного и ведомственного статистического учета.

- Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы.

При определении целевых показателей коммунальных систем водоснабжения и водоотведения были учтены положения приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236).

Целевые показатели и их значения приведены в таблице.

Соответствие целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению) (%) |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения: обеспечение сбалансированности систем водоснабжения и водоотведения | потребление воды (водоотведение), (тыс. куб.м) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения: повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению, в том числе горячего водоснабжения | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
|  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) |
|  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды; |
|  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения: повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) |
|  | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) |
|  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) |
|  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | обеспеченность общедомовыми приборами учета (%) |
|  | обеспеченность индивидуальными приборами учета (%) |
| Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения: повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |
|  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) |
| Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения: повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения; обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) |
|  | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) |
| Эффективность потребления воды и водоотведения | удельное водопотребление (куб.м/чел./год) |

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоснабжения с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 32,7 | 30 | 25 | 22 | 20 | 17 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) | 58 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 7,4 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) | 56,4 | 55 | 54 | 53 | 50 | 40 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 9,975 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 1,67 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%) | 40,0 | 30,0 | 35,0 | 33,0 | 31,0 | 30,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 50,85 | 45,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды (кВт/ч/куб. м) | 1,48 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |

Устанавливаемые значения целевых показателей коммунальных систем водоотведения с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 65 | 66 | 68 | 72 | 75 | 100 |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Показатели надежности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 28,6 | 26,0 | 25,0 | 23,0 | 21,0 | 20,0 |
| удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/ч/куб.м) | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 |

- Целевые показатели развития систем теплоснабжения муниципального округа

Целевые показатели развития систем теплоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в таблице.

Соответствие целевых показателей развития систем теплоснабжения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%) |
|  | доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения (%) |
|  | индекс нового строительства сетей (%) |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения: обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | потребление тепловой энергии, (Гкал) |
|  | присоединенная нагрузка (Гкал/ч) |
|  | величина новых нагрузок (Гкал/ч) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Качество услуг теплоснабжения | соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального округа (%) |
|  | доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) |
|  | доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения: повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  | износ коммунальных систем (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей (%) |
|  | уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии (%) |
| Ресурсная эффективность теплоснабжения: повышение эффективности работы системы теплоснабжения | удельный расход электроэнергии (кВт ∙ ч/Гкал) |
|  | удельный расход топлива (кг у.т./Гкал) |
|  | удельный расход воды (куб.м/Гкал) |
| Эффективность потребления тепловой энергии | удельное теплопотребление населения (Гкал/кв.м) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Значения целевых показателей коммунальных систем теплоснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Качество услуг теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» | 90 | 90 | 95 | 99 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 3 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1 |
| износ коммунальных систем (%) | 40 | 37 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) | 8 | 71615 | 5,5140 | 8 | 6 | 5 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |

- Целевые показатели развития систем электроснабжения

Целевые показатели развития систем электроснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в таблице.

Соответствие целевых показателей развития систем ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) |
|  | доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения (%) |
| Спрос на услуги электроснабжения: обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | потребление электрической энергии (тыс. кВт∙ ч) |
|  | присоединенная нагрузка (кВт) |
|  | величина новых нагрузок (кВт) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального округа (%) |
|  | доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) |
|  | доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения: повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  | продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) |
|  | износ систем электроснабжения (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| Ресурсная эффективность электроснабжения: повышение эффективности работы систем электроснабжения; обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | уровень потерь электрической энергии (%) |
| Эффективность потребления электрической энергии | удельное электропотребление населения (кВт∙ ч/чел./мес) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Значения целевых показателей коммунальных систем электроснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) | 5 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Ресурсная эффективность электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| уровень потерь электрической энергии (%) | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в многоквартирных домах (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Целевые показатели развития систем газоснабжения

Целевые показатели развития систем газоснабжения, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в таблице.

Соответствие целевых показателей развития систем газоснабжения ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Доступность для потребителей: повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населения | доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) |
|  | доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения (%) |
|  | индекс нового строительства сетей (%) |
| Показатели спроса на услуги газоснабжения: обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | потребление газа (тыс. куб.м) |
|  | присоединенная нагрузка (куб.м/ч) |
|  | величина новых нагрузок (куб.м/ч) |
|  | уровень использования производственных мощностей (%) |
| Охват потребителей приборами учета: обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) |
|  | доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%) |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения: повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) |
|  | износ систем газоснабжения (%) |
|  | протяженность сетей, нуждающихся в замене (км) |
|  | доля ежегодно заменяемых сетей (%) |
| Ресурсная эффективность газоснабжения: повышение эффективности работы систем газоснабжения; обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; | уровень потерь и неучтенных рапсодов газа (%) |
| Эффективность потребления газа | удельное потребление газа (куб.м/чел./мес.) |
| Воздействие на окружающую среду: снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Значения целевых показателей коммунальных систем газоснабжения, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению (%) | 75 | 75 | 76 | 78 | 80 | 90 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Надежность обслуживания систем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий и повреждений (на 1 км сети в год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| износ оборудования систем газоснабжения (%) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |
| доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (%) | 87 | 89 | 90 | 93 | 95 | 100 |
| доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета (%) | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 100 |

- Целевые показатели развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов

Целевые показатели развития систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, устанавливаемые в Программе, определяются на основе установления соответствия критериям надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемым результатам Программы. Целевые показатели и их значения приведены в таблице.

Соответствие целевых показателей развития коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ожидаемым результатам Программы

| Критерии надежности, качества, энергетической эффективности объектов и ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО: обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТКО | объем образования отходов от потребителей (тыс. куб.м) |
| Качество услуг по утилизации (захоронения) ТКО | соответствие качества услуг установленным требованиям |
| Показатели надежности системы | продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду | объем выбросов |

Значения целевых показателей коммунальных систем по оказанию услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, с разбивкой по годам на период действия Программы

| Наименование показателя | Значения целевых показателей с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| Показатели качества услуг по утилизации (захоронения) ТКО |  |  |  |  |  |  |
| соответствие качества услуг установленным требованиям (%) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 100 |
| Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |
| объем образования отходов от потребителей (тыс. куб.м/год) (с учетом 5 % ежегодного увеличения) | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,9 | 24,1 | 25,3 |
| продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час/день) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СООТВЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Данный раздел предусмотрен для размещения перечня инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов) (далее - инвестиционные проекты).

На территории Новгородской области органом исполнительной власти, реализующим полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, топливно-энергетического комплекса, является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области. В полномочия Министерства входит согласование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной власти.

Источник информации: официальный сайт Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области (https://minjkh.novreg.ru/ministry/svedeniya-o-polnomochiyakh) и на официальном сайте комитета по тарифной политике Новгородской области (https://komtarif.novreg.ru/activity/investment/)

Перечень утвержденных инвестиционных проектов размещен на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области (https://minjkh.novreg.ru/activity/investitsionnye-programmy)

- Перечень инвестиционных проектов в электроснабжении

Инвестиционные проекты в электроснабжении на период разработки Программы – разработаны и утверждены.

- Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении

Инвестиционные проекты в теплоснабжении на период разработки Программы – разработаны и утверждены.

- Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении

Инвестиционные проекты в газоснабжении на период разработки Программы – отсутствуют, и не включены в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации.

В случае если у организаций, осуществляющих газоснабжение, имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Инвестиционные проекты в водоснабжении и водоотведении на период разработки Программы – отсутствуют и не включены в схему водоснабжения и водоотведения Солецкого городского муниципального округа.

В случае если у организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в схему водоснабжения и водоотведения, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в схему водоснабжения и водоотведения, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Перечень инвестиционных проектов в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

Инвестиционные проекты в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на период разработки Программы – отсутствуют и не включены в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

В случае если у организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, имеются подготовленные бизнес-планы или укрупненные инвестиционные проекты, которые не были включены в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, то при утверждении программы указанные инвестиционные проекты утверждаются в составе программы после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Согласно требованиям федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 года № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Программой предусматривается покрытие финансовых потребностей на реализацию мероприятий за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций, а в случае формирования инвестиционной программы, при необходимости, за счет надбавок к тарифам для потребителей и за счет платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры, которые утверждает орган регулирования.

- Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Программой не планируется использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, в связи с чем обоснование не выполняется.

- Сведения о действующих тарифах, утвержденных уполномоченным органом

Согласно подпункту "к" пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», при разработке программы учитывались действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

Органом исполнительной власти Новгородской области, реализующим полномочия в сфере государственного регулирования цен (тарифов), является комитет по тарифной политике Новгородской области.

Контактная информация комитета по тарифной политике Новгородской области:

Адрес: 173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6/11.

Телефон: 69-30-55; Факс: 69-30-55

- Электронная почта: tarif53@novreg.ru

Руководитель: Павленко Виталий Сергеевич.

Сайт: https://komtarif.novreg.ru/

Комитет по тарифной политике Новгородской области устанавливает цены (тарифы) на коммунальные услуги.

В таблицах приведена информация о тарифах, утвержденных на момент разработки Программы и планируемых тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области 2024 год, полученная с официального сайта комитета по ценовой и тарифной политике области: https://komtarif.novreg.ru/activity/regulation/tarify/

Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса на территории Солецкого муниципального округа 2024 год.

| Наименование организации | Тариф для иных групп потребителей, кроме населения, руб/Гкал, руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал, руб/м3 с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 |
| ООО «Тепловая Компания Новгородская» |  |  |  |  |
| тепловая энергия | 3292,77 | 3745,31 | 3131,41 | 3287,98 |
| ГВС | 316,60 | 356,19 | 292,06 | 299,36 |
| ООО «Тепловая Компания Новгородская» (концессионное соглашение) |  |  |  |  |
| тепловая энергия | 4212,08 | 4797,55 | 3131,41 | 3287,98 |
| ГВС | 373,93 | 421,82 | 292,06 | 299,36 |
| АО «НордЭнерго» |  |  |  |  |
| тепловая энергия | 1827,66 | 2006,77 | 2193,19 | 2408,12 |
| ГВС | 208,38 | 226,08 | 250,06 | 271,30 |
| ООО «ТК Северная» |  |  |  |  |
| тепловая энергия | 7903,17 | 8312,07 |  |  |
| МУП «ЖКХ Солецкого района» |  |  |  |  |
| водоснабжение | 104,72 | 121,47 | 59,27 | 65,14 |
| водоотведение (полный цикл) | 76,85 | 89,15 | 49,24 | 54,11 |
| пропуск стоков | 21,86 | 22,73 | 16,22 | 17,83 |
| очистка стоков | 54,99 | 66,42 |  |  |
| ООО «Экосервис» |  |  |  |  |
| Обращение с ТКО (3 зона) | 654,73 | 824,72 | 378,62 | 446,77 |

- Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", комитет по тарифной политики Новгородской области в целях проведения в установленном порядке оценки доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программ на соответствие критериям доступности, установил систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

Система критериев применяется для определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

Критерий экономической доступности услуг для потребителей отражает доступность оплаты потребителями стоимости услуг организаций коммунального комплекса.

Для определения экономической доступности услуг оценивается динамика изменения тарифов на услуги на основе соответствия предельным индексам максимально возможного изменения установленных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, установленным на федеральном и региональном уровнях.

Критерий физической доступности для потребителей услуг определяется на основании коэффициента обеспечения потребности в коммунальной услуге, который рассчитывается как отношение прогнозируемого объема реализации коммунальной услуги, предусмотренного производственной программой организации коммунального комплекса, к объему потребности потребителей данной услуги, предоставляемой по договорам, и должен быть равен или больше 1.

Индексы роста установленных тарифов по Новгородской области составили:

- на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей:

| с 01.01.2024 по 30.06.2024, % | с 01.07.2024 по 31.12.2024*, % |
| --- | --- |
| 100,0 | 108,8 |

* одноставочный тариф для первого диапазона потребления электрической энергии

Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «Население» установлены постановлением комитета от 28.11.20223 № 71/1 в рамках предельных минимальных и максимальных уровней тарифов, утвержденных приказом ФАС России от 12.10.2023 № 726/23 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2024 год». C 2024 года тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, устанавливаются дифференцированные по объемам потребления электрической энергии (мощности) и группам (подгруппам) населения и приравненных к нему категорий потребителей.

- единых (котловых) одноставочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для прочих потребителей:

|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024, % | с 01.07.2024 по 31.12.2024, % |
| --- | --- | --- |
| - на высоком уровне напряжения (ВН) | 100,0 | 108,62 |
| - на среднем первом уровне напряжения (СН 1) | 100,0 | 112,00 |
| - на среднем втором уровне напряжения (СН 2) | 100,0 | 114,19 |
| - на низком уровне напряжения (НН) | 100,0 | 117,05 |

Единые (котловые) одноставочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для потребителей прочей группы на территории Новгородской области установлены на 2024 год постановлением комитета от 14.12.2023 № 77/1 «О внесении изменений в постановление комитета по тарифной политике Новгородской области от 25.11.2022 №68/19» и согласованы приказом ФАС России от 22.11.2023 № 878/23.

- на тепловую энергию:

| с 01.01.2024 по 30.06.2024, % | с 01.07.2024 по 31.12.2024, % |
| --- | --- |
| 100,0 | 113,1 |

Согласно пункту 15 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования) тарифы на тепловую энергию (мощность), тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям и другим теплоснабжающим организациям, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя, а также тарифы   на   горячую   воду,   поставляемую   теплоснабжающими организациями потребителям и другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям исходя из не превышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

3.1.) на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

В соответствии с Основами ценообразования тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более (далее – тарифы на тепловую энергию, производимую  в режиме комбинированной выработки) установлены комитетом методом долгосрочной индексации тарифов и введены в действие на новый долгосрочный период с 1 января 2024 года на срок 5 лет.

На территории Новгородской области тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, утверждаются комитетом для ПАО «ТГК-2» Новгородская ТЭЦ.

3.2.) на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| с 01.01.2024 по 30.06.2024, % | с 01.07.2024 по 31.12.2024, % |
| --- | --- |
| 98,70 | 110,9 |

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, установлены комитетом на 2024 год в рамках предельных минимального и максимального уровней тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, утвержденных приказом ФАС России от 18.10.2023 № 747/23, в среднем для субъекта Новгородская область.

Средний одноставочный тариф на тепловую энергию для потребителей ПАО «ТГК-2» Новгородская ТЭЦ на 2024 год составил 1 199,88 руб./Гкал (без НДС), с ростом 104,7 % к действующему уровню на 31.12.2023 года (1 145,57 руб./Гкал).

4) на услуги организаций, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения:

| с 01.01.2024 по 30.06.2024, % | с 01.07.2024 по 31.12.2024, % |
| --- | --- |
| 100,0 | 105,7 |

На 2024 год тарифы на услуги организаций водопроводно-канализационного хозяйства установлены с учетом параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, размещенного на сайте https://www.economy.gov.ru 22.09.2023, а также в соответствии с пунктом 9 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406,  исходя из условия не превышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

5) на услуги организаций, занятых в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами:

| с 01.01.2024 по 30.06.2024, % | с 01.07.2024 по 31.12.2024, % |
| --- | --- |
| 100,0 | 120,6 |

На 2024 год тарифы на услуги организаций в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами установлены с учетом параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, размещенного на сайте https://www.economy.gov.ru 22.09.2023, а также в соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484, исходя из условия не превышения величины указанных тарифов без учета налога на добавленную стоимость в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета налога на добавленную стоимость во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря.

6) розничные цены на природный газ, реализуемый населению, утвержденные постановлением комитета от 24.11.2022 № 67 «О розничных ценах на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности», оставлены без изменения и составили 7,22 руб./куб. м.

с 01.01.2024 по 30.06.2024, %

100,0

7) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд.

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности (в баллонах/из групповых газовых резервуарных установок) на территории Новгородской области   утверждены постановлениями комитета:

-  реализуемый ООО «Еврогаз» - от 21.12.2023 № 82/1, ООО «Новгороднефтепродукт» - от 26.12.2023 № 83/2, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» - от 14.12.2023 № 77/6, ООО «Межмуниципальное предприятие газоснабжения» - от 19.12.2023 № 80/1 и ООО «ГНС-Новгород» - от 26.12.2023 № 83/3.

Индексы роста указанных цен   составили:

Сжиженный газ в баллонах с места промежуточного хранения (склада):

| с 01.01.2024 по 30.06.2024, % | с 01.07.2024 по 31.12.2024, % |
| --- | --- |
| от 83,28 до 100,0 | от 100,0 до 100,17 |

Сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя:

| с 01.01.2024 по 30.06.2024, % | с 01.07.2024 по 31.12.2024, % |
| --- | --- |
| 78,52 | От 100,0 до 100,15 |

Сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок:

| с 01.01.2024 по 30.06.2024, % | с 01.07.2024 по 31.12.2024, % |
| --- | --- |
| 100 | 111,20 |

8) предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении:

Предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Новгородской области утвержден постановлением комитета от 07.11.2016 № 41 в размере 3,50 руб. за 1 км с 01.01.2017. В течение 2017- 2023 годов предельный тариф не изменялся.

В 2023 году комитетом был пересмотрен экономически обоснованный уровень затрат АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (АО «СЗППК») и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» (АО «МТ ППК») на 2024 год. Он составил для АО «СЗППК» 358,3 млн. рублей. Рост экономически обоснованного уровня затрат по сравнению с 2023 годом обусловлен уровнем инфляции, увеличением транспортной работы (включение в транспортный заказ пригородных поездов). По АО «МТППК» обоснованный уровень затрат на 2024 год составил 6,2 млн рублей. Рост экономически обоснованного уровня затрат по сравнению с 2023 годом обусловлен уровнем инфляции и увеличением транспортной работы компании.

- Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Для решения проблем нуждающихся жителей области широко применяется программно-целевой подход и реализуется областная целевая программа: «Государственная программа Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области».

Ссылка для ознакомления - https://mintrud.novreg.ru/activity/sotsialnoe-podderzhka-grazhdan-v-novgorodskoy-oblasti-.php

Важным направлением в социальной защите является адресная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мера социальной поддержки населения - предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. При расчете размера субсидий используется региональный стандарт в размере 21 % от совокупного дохода семьи. Это позволяет оказывать ежегодную социальную поддержку семьям с невысокими доходами.

С нормативными правовыми актами, действующими в сфере мер социальной поддержки населения Новгородской области можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области (https://mintrud.novreg.ru/) и на официальном сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/#!/subsidies) в разделе «Нормативные правовые акты в сфере мер социальной поддержки».

Административный регламент по предоставлению государственной услуги по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) государственного областного казенного учреждения "Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат", а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями учреждения, их должностными лицами, взаимодействия учреждения с заявителями, иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями при предоставлении государственной услуги.

В Солецком муниципальном округе не предусматриваются расходы средств бюджета муниципального округа на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственный за реализацию Программы:

- Администрация Солецкого муниципального округа при выполнении мероприятий Программы за счет бюджетных средств;

- ресурсоснабжающие организации в случае наличия утвержденной инвестиционной программы.

План-график работ по реализации Программы: мероприятия Программы выполняются в соответствии с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций (при наличии) и планами-графиками Администрации Солецкого муниципального округа, размещенными в Единой информационной системе в сфере закупок.

Порядок предоставления отчетности по Программе: отчет о выполнении Программы предоставляется не реже, чем два раза в год (по итогам первого полугодия и по итогам года)

Порядок и сроки корректировки Программы: Программа корректируется не позднее чем в двухмесячный срок с даты утверждения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, утверждения бюджета Солецкого муниципального округа на очередной год и плановый период и внесения изменений в бюджет Солецкого муниципального округа.

- Приложение 1

к Программе комплексного развития коммунальной

инфраструктуры  Солецкого муниципального округа

на 2024-2033 годы

Укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятие | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Объем | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 |
| 1. | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства, устанавливаемые для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | в сфере электроснабжения: проектирование и строительство сетей электроснабжения к проектируемым жилым домам | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | в сфере газоснабжения: проектирование и строительство сетей газоснабжения к проектируемым жилым домам | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | в сфере теплоснабжения: проектирование и строительство сетей теплоснабжения | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | в сфере водоснабжения: проектирование и строительство сетей водоснабжения к проектируемым жилым домам | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | в сфере водоотведения: проектирование и строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации к проектируемым жилым домам | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения существующих объектов капитального строительства, устанавливаемые для реализации в период действия Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в сфере электроснабжения: проектирование и строительство сетей электроснабжения к существующим жилым домам | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | в сфере газоснабжения: проектирование и строительство сетей газоснабжения к существующим жилым домам | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | в сфере теплоснабжения: проектирование и строительство сетей теплоснабжения к существующим жилым домам | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | в сфере водоснабжения: проектирование и строительство сетей водоснабжения к существующим жилым домам | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 5072,9 | 5072,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | в сфере водоотведения: проектирование и строительство наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации к существующим жилым домам | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 5072,9 | 5072,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  | 4224,2 | 4224,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 848,7 | 848,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | организация заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | обеспечение на уровне муниципального округа контроля качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | в сфере электроснабжения проведение реконструкции сетей и оборудования систем электроснабжения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | в сфере газоснабжения реконструкция сетей газоснабжения с заменой запорной арматуры | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | в сфере теплоснабжения проведение реконструкции сетей и оборудования систем теплоснабжения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | в сфере водоснабжения проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоснабжения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 8612,0 | 6612,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | в сфере водоотведения проведение реконструкции сетей и оборудования систем водоотведения | объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные на территории Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 12500,0 | 12500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 21112,0 | 21112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  | 16509,5 | 16509,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 4602,5 | 2602,5 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | в сфере электроснабжения мероприятия, направленные на снижение уровня потерь электрической энергии | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | в сфере теплоснабжения проведение энергетического аудита системы теплоснабжения | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | мероприятия, направленные на снижение удельного расхода топлива | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. | оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | в сфере водоснабжения оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6. | в сфере водоотведения оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | в сфере теплоснабжения: реконструкция котельных с переводом на природный газ | населенные пункты Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | в сфере водоотведения: проектирование и строительство ливневых канализационных очистных сооружений ливневых стоков | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | мероприятия, направленные на снижения количества сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов: ликвидация несанкционированных свалок | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5. | организация раздельного сбора твердых бытовых отходов | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6. | организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, приборов, содержащих ртуть | территория Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | в сфере электроснабжения: установка приборов учета электроэнергии | индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, бюджетные учреждения, объекты капитального строительства физических и юридических лиц Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | в сфере газоснабжения: установка приборов учета природного газа | индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, бюджетные учреждения, объекты капитального строительства физических и юридических лиц Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | в сфере теплоснабжения: установка приборов учета, в том числе в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета | многоквартирные жилые дома, бюджетные учреждения, объекты капитального строительства физических и юридических лиц Солецкого муниципального округа | по проекту | по проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 26184,9 | 26184,9 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе по источникам | Федеральный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет Новгородской области |  |  | 20733,7 | 20733,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального округа |  |  | 5451,2 | 5451,2 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные средства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по Программе |  |  |  | 26184,9 | 26184,9 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |